PAGE  
25

У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Исполняющий обязанности

руководителя    Сибирского

управления   Ростехнадзора

____________ А.А. Плешивцев
«20»  января  2022 г.

ГОДОВАЯ  СПРАВКА 

о результатах деятельности Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
за 2022 год

2023
С О Д Е Р Ж А Н И Е
	1
	ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................
	4

	
	
	

	2
	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	

	
	2.1
	Объекты угольной промышленности..........................................................
	5

	
	2.2
	Объекты горнорудной и нерудной промышленности.................................
	41

	
	2.3
	Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта.........................................................................
	52

	
	2.4
	Маркшейдерские работы и безопасность недропользования ..................
	64

	
	2.5
	Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности……………………………………………………………
	67

	
	2.6
	Объекты металлургической и коксохимической промышленности......... 
	76

	
	2.7
	Объекты  газораспределения и газопотребления.......................................
	82

	
	2.8
	Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимиии.....................................................................................................
	88

	
	2.9
	Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования.............................
	97

	
	2.10
	Транспортирование опасных веществ..........................................................
	102

	
	2.11
	Взрывоопасные объекты хранения и переработки растительного сырья………………………………………………………………………..
	107

	
	2.12
	Объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С………...............................................................
	121

	
	2.13
	Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения............................
	126

	
	2.14. 
	Объекты оборонно-промышленного комплекса …………………………                 
	134

	
	
	
	

	3
	Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей...................................................................
	142

	
	
	

	4
	Характеристика состояния безопасности электро- и теплоснабающих организаций их готовности к работе в осенне-зимний период..................................................................................
	150

	
	
	

	5
	Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах...............................
	154

	
	
	

	6
	Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства............................................
	161

	
	
	

	7
	Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральных округах....................................................................................
	163

	
	
	

	8
	Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов..................
	164

	
	
	

	9
	ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ) СИБИРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА.....................
	192

	
	
	

	10
	РАБОТА С КАДРАМИ.............................................................................................
	193

	
	
	

	11
	Финансовое обеспечение деятельности...........................................
	195

	
	
	

	12
	Информационное обеспечение деятельности и технические средства................................................................................
	195

	
	
	

	13
	ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.................................................................
	199

	
	
	

	14
	Приложение:  формы у, Г, МК, НДГР, В, УВМ, М, Н, Х, МТ, ГС, РС, Т, К, ПС, опк, со. 
	

	
	
	

	
	
	


1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет Сибирского управления Ростехнадзора (далее – Управление) составлен в соответствии с Положением об отчетности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Положение), утвержденного приказом от 06.03.2018 № 101, и в соответствии с письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2022                   № 02-00-10/563 «О представлении отчетной информации за 12 месяцев 2022 года».

В отчете представлена информация о деятельности Управления за 6 месяцев 2022 года, которая касается: выполнения мероприятий, предусмотренных планами работы, организации взаимодействия с органами исполнительной власти, федеральными инспекторами и аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации, состояния контрольной, надзорной, лицензионной и разрешительной деятельности Управления.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Объекты угольной промышленности

                  2.1.1. Характеристика поднадзорных объектов

Управлением  в 2022 году осуществлялся надзор за деятельностью: 

65 шахт (2 опасных производственных объекта I класса опасности «участок шахтостроительный (специализированный)» зарегистрированы в реестре опасных производственных объектов 15.11.2021, эксплуатирующая организация ООО «Разрез «Кийзасский») и 6 объектами по обогащению и переработке полезных ископаемых.                        38 действующих шахт, 23 шахты  в стадии ликвидации и консервации горных выработок,                2 шахты в стадии строительства, 2 объекта «участок шахтостроительный (специализированный)» пока не эксплуатируются. Все объекты расположены на территории Кемеровской области;  

130 опасных производственных объектов «Разрез угольный», из которых                   124 расположены на территории Кемеровской области, 1 - на территории Алтайского края и 5 - в Новосибирской области;

55 опасных производственных объектов по переработке, из которых                               53 расположены на территории Кемеровской области и 2 в Новосибирской области                      (ЗАО «Сибирский Антрацит»).

2.1.2. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

На  предприятиях угольной промышленности Кемеровской области за 12 месяцев 2022 года  допущено 109 случаев  причинения вреда жизни и здоровью граждан (12 мес. 2021 – 253 (-144),  в том числе 6 смертельных несчастных случаев (12 мес.2021 – 64 (-58).

Из 6 смертельных случаев 5 допущены на предприятиях, ведущих добычу угля подземным способом (12 мес. 2021 – 61 (-56) и  1 на открытых горных работах  (12 мес. 2021 – 3 (-2). 


За отчетный период аварий не допущено (12 мес. 2021 – 4 (-4).

В 2022 году допущен  1 групповой несчастный случай (12 мес. 2021 – 4 (-3), в результате которого 1 человек травмирован смертельно, 1 – тяжелая травма и 2 легкой степени тяжести.


Основные причины допущенных несчастных случаев: несоблюдение требований промышленной безопасности, ведение работ опасными методами. Анализ материалов по расследованию показывает низкий уровень подготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

2.1.3. Аварийность и производственный травматизм на объектах

добычи угля подземным способом

На  предприятиях по добыче угля подземным способом допущено 106 случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан (12 мес. 2021 – 242 (-136),  в том числе 5 случаев смертельного травмирования (12 мес. 2021 – 61 (-56). 

Травмирующими факторами при смертельных несчастных случаях на подземных горных работах явились:

- транспортные средства                          1  -  12 мес. 2021 – 0 (-1);

- обрушение                                              2  -  12 мес. 2021 – 2 (±0);

- машины и механизмы                           3  -  12 мес.2021  – 3 (±0);

- падающие предметы                              0  -  12 мес.2021  – 1 (-1);

- внезапный выброс                                 0 -   12 мес.2021 – 4 (-4);

- прорыв воды                                          1 -   12мес.2021 – 0 (+1);

- взрыв метана                                          0 - 12мес.2021 – 51 (-51).

За 2022 год произошел  1 групповой несчастный случай (12 мес. 2021 – 3 (-2), в результате которого травмировано 4 человека:  1 травмирован смертельно, 1 – тяжелая травма и 2 легкой степени тяжести. 

05.07.2022 на опасном производственном объекте АО «Распадская-Коксовая» произошел инцидент, приведший к групповому несчастному случаю. В 15:47 (время местное), в районе г. Междуреченска было зафиксировано сейсмическое событие, в результате которого произошла деформация пород кровли и боков выработки Вентиляционного штрека 3-2-1       АО «Распадская-Коксовая». 

В 15:48 (время местное), после исчезновения информации со считывателей системы Flexcom, установленных в выработке, была задействована позиция № 2 плана ликвидации аварии (ПЛА) «Обрушение горной выработки».

В 16:10 (время местное) отделение № 4 НВГСО прибыло на шахту АО «Распадская-Коксовая».  В шахте на момент происшествия находилось 189 человек. 187 человек вышли на поверхность. Двое работников участка Дегазация и профилактика горных выработок (ДиПГВ) машинисты буровой установки Романин Андрей Алексеевич, 1995 г.р., и Моисеев Леонид Николаевич, 1973 г.р., находящиеся в выработке Вентиляционного штрека 3-2-1, не вышли на связь.  В 19:10 (время местное) отделением ВГСЧ был обнаружен Романин А.А. без признаков жизни. Кроме того, двое работников получили травмы:  

- электрослесарь подземный участка Аэрологическая безопасность (АБ) Бобровский Данил Юрьевич, 1989 г. р., (диагноз – сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа, множественные ушибы и ушибленные ссадины головы, туловища, верхних и нижних конечностей); 

- машинист горных выемочных машин (МГВМ) участка № 9 Климук Константин Константинович, 1987 г.р., (диагноз – ушиб поясничного отдела позвоночника, ушиб правой нижней конечности, растяжение связок правого коленного сустава).

12.07.2022 01:45 (время местное) при ведении поисковых работ работниками ВГСЧ на вентиляционном штреке  3-2-1 был обнаружен живым Моисеев Л.Н.  с предварительным диагнозом закрытый перелом правого бедра, перелом нижней трети правой голени.

Основной причиной несчастного случая явилось:

- воздействие на пострадавших обломков угля пл.III, в результате деформации почвы вентиляционного штрека 3-2-1 и частичного вываливания бока горной выработки со стороны целика, отделяющего выработку от отработанных участков КСО (система отработки короткими забоями), в результате непрогнозируемого динамического воздействия сейсмической волны от местного землетрясения магнитудой 4,3 на массив горных пород на участке, который отрабатывался системой КСО и как следствие, произошло интенсивное сотрясание массива с формированием сейсмической нагрузки на целики, оставленные при отработке участков КСО, что привело к перераспределению напряжений в массиве и спровоцировало деформацию почвы вентиляционного штрека 3-2-1 и частичное выдавливание бока со стороны целика, отделяющего выработку от отработанных участков КСО.

За отчетный период аварий не допущено (12 мес. 2021 – 3 (-3).

2.1.4. Аварийность и производственный травматизм на объектах

добычи угля открытым способом

	№ п/п
	Наименование
	12 мес. 2021 г.
	12 мес. 2022 г.
	+/-

	1
	Несчастные случаи всего, в том числе
	3
	3
	0

	1.1
	Смертельный
	2
	1
	-1

	1.2
	Тяжелый
	1
	2
	+1

	1.3
	Легкий
	0
	0
	0

	2
	Аварии
	0
	0
	0

	3
	Инциденты*
	90
	46
	-44


За отчетный период допущено 2 несчастных случая с тяжелым исходом, 1 смертельный случай и 46 инцидентов* в виде административной приостановки деятельности в части нарушений требований промышленной безопасности при ведении технологического процесса и эксплуатации технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

02.01.2022  при выполнении работ в забое опасного производственного объекта «Разрез угольный № 17» (филиал «Калтанский угольный разрез» «Осинниковское поле» участок Алардинский-Восточный-1) (далее – ОПО) филиала  АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный разрез» после установки карьерного самосвала CАТ № 129 под погрузку, машинист экскаватора ООО «Горно-Транспортная Компания» Hitachi ZX870-5G      № 53 Неделков Р.С. высыпал один ковш горной массы в кузов и повернул экскаватор Hitachi № 53 в забой для набора ковша горной массой. Продолжая работу, поднял ковш выше дневной поверхности и, не увидев под снегом край ствола дерева длиной 2000 мм и диаметром от 120 до 150 мм (далее - дерево), быстро начал опускать ковш, ударив по краю дерева. В результате сильного удара ковшом по краю дерева, оно начало крутиться в воздухе по направлению к кабине, где находился Неделков Р.С. и, пролетев около 5 метров, залетело в нижнюю часть лобового стекла кабины, пробив остекление кабины и ударив по левой ноге Неделкова Р.С., в результате чего Неделков Р.С. получил открытый оскольчатый перелом обеих костей верхней трети левой голени со смещением отломков и травматический шок I степени. Степень тяжести - тяжелая.

11.12.2022 при работе буровой установки МР-200 №1 в ООО "КРУ-Взрывпром" на территории филиала  АО «УК «Кузбассразрезуголь»   "Кедровский угольный разрез", принадлежащей ООО "ИЗ-КАРТЕКС" имени П.Г. Коробкова", вышел из строя клапан компрессорной установки. Для определения причины неисправности машинист буровой установки ООО "КРУ-Взрывпром" Карпутов М.А.1988 г.р. вышел из кабины на палубу буровой установки, проходя мимо компрессорной установки, услышал хлопок, после чего произошел разрыв трубки контроля уровня масла с выбросом масла на машиниста и ДВС. Вследствие чего произошло воспламенение масла от высокой температуры ДВС и загорелась специальная одежда машиниста буровой установки Карпутова М.А., которую он потушил снегом. В результате  происшедшего Карпутов М.А. получил ожоги конечностей. Карпутов М.А. был доставлен начальником смены управления горных работ в фельдшерский здравпункт филиала, где до приезда скорой медицинской помощи ему была оказана первая помощь фельдшером здравпункта. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи Карпутов М.А. был доставлен в ожоговое отделение ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского". Степень тяжести - тяжёлая.

        
10.05.2022 около 11-15 на технологической автодороге ООО СП "Барзасское товарищество", находящейся на земельном отводе, при движении на подъем перевернулся груженый автосамосвал БелАЗ 75131 (Говорухин А.В. 1988 г.р.- водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы. Остановившись на подъеме, по неустановленным причинам, водитель автосамосвала начал движение задним ходом, не справившись с управлением, пробил предохранительный вал и совершил опрокидывание вниз по откосу с высоты около 40 метров. В результате ДТП водитель автосамосвала получил травмы несовместимые с жизнью.

     
За 12 месяцев 2021 года аварий не произошло, допущено 3 случая травматизма, из которых 1 тяжелый несчастный случай и 2 со смертельным исходом:

17.08.2021 в 02 часа 00 минут на горном участке №10 управления горных работ филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез» при выставлении буровой установки PV-271 №4794 для производства буровых работ произошло опрокидывание буровой установки, в результате чего машинист получил тяжелую травму. 

13.11.2021 в 10-15 на территории филиала ПАО «Южный Кузбасс» Управление по открытой добыче угля (разрез «Ольжерасский») у зумпфа №2 водоотлива «Березовский-6», машинист бульдозера подрядной организации ИП «Москвина» выполнял работы по очистке трассы под водовод от снега на бульдозере «Шантуй» SD-16. В 10-15 часов по неустановленной причине бульдозер «Шантуй» SD-16 доехал до края зумпфа №2 и съехал в него, затонув на глубине 8м. Машинист бульдозера остался в кабине, не сумев покинуть её.  В 10-28 ч. начальник смены разреза вызвал сотрудников ВГСЧ. Прибывшие на место происшествия бригада водолазов в 16-04ч. достали пострадавшего на поверхность без признаков жизни.

04.12.2021 в 07-20 в 1 смену в филиале «Кедровский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» бригаде экскаватора ЭКГ-12 № 9 в составе машиниста экскаватора Карпова А.Г. и пом. машиниста экскаватора Галынского С.А. был выдан наряд на ремонт и монтаж комбинированного кольцевого токоприемника. После получения наряда Галынский С.А. направился в ремонтно-монтажный участок заниматься сборкой низковольтного кольцевого токоприемника, а Карпов А.Г. направился на экскаватор ЭКГ-12 № 9 ожидать прибытия эл. механика горного участка №1 Чугунова Ю.А. с пом. машиниста экскаватора Галынским С.А. и доставки низковольтного токоприемника с целью его дальнейшей установки. В 09-50, не дожидаясь приезда эл. механика горного участка, не согласовав с ним свои действия, не получив наряд-допуск для работы в электроустановке, Карпов А.Г. самостоятельно приступил к выполнению работ в электроустановке, находящейся под напряжением 6 кВ. Не обесточив высоковольтный токоприемник экскаватора посредством снятия напряжения на приключательном пункте ЯКУ-1, питающем экскаватор ЭКГ-12 № 9, Карпов А.Г., находясь в машинном отделении экскаватора в непосредственной близости от высоковольтного токоприемника со снятой боковой стенкой, не проверив отсутствие напряжения, не применяя средств защиты (диэлектрические перчатки) попал под воздействие напряжения 6 кВ, в результате чего получил электротравму, не совместимую с жизнью.

Основными причинами несчастных случаев явились:

1. Недостаточный производственный контроль со стороны инженерно-технических работников за производством работ;

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не выполнении организационных и технических причин, обеспечивающих безопасность работ;

3. Допуск к производству работ трудящихся, не прошедших обучение и целевой инструктаж по мерам безопасности при выполнении работ;

4. Не соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины.

За 12 месяцев 2021 года произошло 90 инцидентов, из которых:

2 инцидента:

- 02.05.2021 в ООО «Разрез «Тайлепский» произошло затопление выработанного пространства ранее отработанного участка Карачиякский и южной части участка Карачиякский 2 до гор. +224м из-за затопления пойменной части р. Кондома (расстояние от русла до края выработки составляет 220м) по причине превышения уровня воды в реке Кондома над уровнем берега (гор. +225,6). При получении информации от МЧС об увеличении уровня воды в реке Кондома, люди, горное оборудование и водоотливная установка были заблаговременно выведены в безопасное место. В течение суток происходило подтопление пойменной части. 01.05.2021 в 01 час 00 мин (местное время) вода начала поступать в горную выработку.

-  26.09.2021 на отвале «Северный» опасного производственного объекта «Разрез угольный Колывановский» (участок Северный, участок Крутихинский)  АО «Сибирский Антрацит» при производстве работ по отвалообразованию произошла просадка яруса отвала +270-250. В результате получил технические повреждения автомобиль БелАЗ 75131 № 190, водитель не пострадал.


88 инцидентов:

          - временный запрет деятельности участков ОПО предприятий в связи с отступлениями от проектной документации и технологического процесса (ведение горных работ, формирование отвалов, эксплуатация автомобильных дорог и технических устройств и т.д.).

2.1.5. Аварийность и травматизм на объектах по обогащению 

и переработке полезных ископаемых

	№ п/п
	Наименование
	12 мес. 2021 г.
	12 мес. 2022 г.
	+/-

	1
	Несчастные случаи всего, 

в том числе
	1
	0
	-1

	1.1
	Смертельный
	1
	0
	-1

	1.2
	Тяжелый
	0
	0
	0

	1.3
	Легкий
	7
	0
	-7

	2
	Аварии
	1
	0
	-1

	3
	Инциденты*
	1
	1
	0


1 инцидент на объектах по обогащению и переработке угля:

- 08.06.2022 в АО «ЦОФ «Кузнецкая», при проведении ремонтных работ по замене стенового ограждения здания топок и обезвоживания в соответствии с рабочей документацией, разработанной АО «Промуглепроект» 06.06.2022 было обнаружено коррозийное повреждение балок перекрытия на соединениях узлов крепления металлоконструкций в Осях А/1-12 балкона (пристройки) к зданию топок и обезвоживания. Руководством предприятия было издано распоряжение  № 2 от 07.06.2022 об ограничении доступа людей на участок с выявленными дефектами. 07.06.2022 специалистами «КЦНТО «Промбезопасность» проведено визуальное обследование состояния узлов крепления металлоконструкций пристройки по Оси А/1-12 и на 10.06.2022 было запланировано детальное инструментальное обследование балкона (пристройки). До момента обследования проход, вход технологического персонала и других лиц был ограничен.  08.06.2022 в 9:30 предположительно в узлах крепления балок перекрытия произошел разрыв соединений металлоконструкций, что привело к падению части балкона в Осях 7-11 и повреждению технического устройства: привода ленточного конвейера КЛС-1200 позиции 2043. Пострадавших нет.

За 12 месяцев 2021 года произошла 1 авария, повлекшая 1 *групповой несчастный случай (1 случай со смертельным исходом и 7 случаев с легким исходом). 

15.06.2021 на обогатительной фабрике АО «ЦОФ «Берёзовская» (рег. № А68-00036-0001, II класс опасности) в цехе обогащения произошло возгорание флотореагента. Пожар распространился по нескольким отметкам цеха обогащения. В результате пожара погиб 1 человек и 7 человек получили повреждения здоровья легкой степени тяжести.

По данной аварии и групповому несчастному случаю Управлением были проведены расследования, в результате которых были установлены и отражены в Актах расследований технические и организационные причины аварии и группового несчастного случая. Предприятием, допустившим аварию и групповой несчастный случай, были приняты меры для устранения причин.

За отчетный период произошел 1 инцидент - временный запрет деятельности (эксплуатация 42 технических устройств на АО «ЦОФ «Берёзовская»).
2.1.6. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций 

по повышению промышленной безопасности, включая вопросы 

технического перевооружения и реконструкции предприятий

Главнейшей задачей для Кузбасса остается обеспечение безопасности труда шахтеров. Следует отметить необходимость развивать в отрасли инновационные проекты, внедрять в производство новейшие технологии, чтобы Кузбасс был конкурентоспособным регионом и не зависел от скачков мирового рынка. 

В соответствие с Федеральным законом № ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на опасных производственных объектах I  и II классов опасности созданы системы управления промышленной безопасностью. В горных выработках горнодобывающих предприятиях оборудованы комплексы систем и средств, обеспечивающих организацию и осуществление безопасного ведения горных работ, контроль и управление технологическим и производственным процессами.

Угольная промышленность требует повышенного внимания. Состояние аварийности и травматизма зависит от всех участников процесса управления.

2.1.7. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности 

и противоаварийной устойчивости угледобывающих предприятий. 

Общая оценка состояния безопасности противоаварийной 

устойчивости угледобывающих предприятий

Разработаны и утверждены руководителем Управления в установленные сроки приказы о назначении должностных лиц, уполномоченных осуществлять постоянный государственный надзор на ОПО «шахта угольная» (далее – Приказы). При осуществлении постоянного государственного надзора на ОПО со сложными дифференцированными технологическими производственными процессами в эти Приказы включены должностные лица Управления, осуществляющие проверку технического состояния подъёмных сооружений, оборудования, работающего под давлением, электрооборудования.

2.1.8. Состояние и готовность подразделений военизированных 

горноспасательных частей к ликвидации аварий

Поднадзорные предприятия имеют разработанные и согласованные в установленном порядке планы ликвидации аварий, на шахтах имеются аттестованные горноспасательные службы (далее - ВГК), – цель которых спасение людей в аварийной ситуации в начальной стадии и оказание помощи подразделениям ВГСЧ в ликвидации аварий. Они оснащены необходимым оборудованием и аппаратурой согласно проектам. Расчет численности служб произведен исходя из конкретных условий каждого предприятия. Общая численность членов ВГК на шахтах, ведущих горные работы по добыче угля составляет 4630 человек.

Все угольные предприятия имеют договоры на обслуживание их военизированными формированиями ВГСЧ. 

За 12 месяцев 2022 года проведено 38 учебных тревог на шахтах  Кузбасса ведущих горные работы по добыче угля в соответствии с графиками, утверждёнными техническими руководителями предприятий и согласованными с командирами ФГУП «ВГСЧ», обслуживающими данные предприятия.

2.1.9. Состояние надзорной деятельности в угольном надзоре

Надзор осуществлялся на 65 шахтах, 130 угольном разрезе и 61 объекте по обогащению и переработке полезных ископаемых.

За 2022 год специалистами горного надзора на подконтрольных объектах проведено 53 плановых и 42 внеплановых выездных проверок, в режиме постоянного государственного надзора – 5004 проверок. Выявлено и предписано к устранению 21018 (за 12 мес. 2021 – 42532 (-21514) нарушений требований законодательных и нормативных актов в области промышленной безопасности. За допущенные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено 3782 (за 12 мес. 2021 – 6310 (-2528) гражданских, должностных и юридических лиц и осуществлено 401 (за 12 мес. 2021 – 489 (-88) административных приостановки   деятельности предприятий и объектов сроком до 90 суток. Общая сумма штрафов составила 150359 тыс.рублей (12 мес.2021 – 211317,5 (-60958,5). Дисквалифицировано 5 должностных лиц (12 мес.2021 – 2 (+3).

2.1.10. Состояние надзорной деятельности на объектах добычи угля

подземным способом

Управлению на территории Кузбасса поднадзорны 65 опасных производственных объектов  I класса опасности (чрезвычайно высокой опасности), контроль за которыми осуществляется в режиме постоянного государственного надзора, 6 объектов II класса опасности (объекты переработки полезных ископаемых), 3 объекта III  класса опасности и 1 объект IV класса опасности (шламохранилище).

В соответствии  с требованиями  пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора от 11.12.2020 № 518 «Об утверждении требований к форме предоставления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» предприятия предоставили сведения об организации производственного контроля. Исключение составили ООО «Шахта «Колмогоровская-2» и ЗАО «УК «Казанковская» филиал «Шахта Тагарышская», где отсутствуют юридические лица.
В отношении юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса -  АО «УК «Сила Сибири» (шахта «Заречная» и ш/у «Октябрьский») и АО «СУПК»      ш.Коксовая-2 в 2022 году проводились только проверки в режиме постоянного государственного надзора.

За 12 месяцев 2022 года  проведено 5 плановых проверок объектов II класса опасности (обогатительные фабрики), 20 внеплановых проверок и 5004 проверки в режиме постоянного государственного надзора. 

В ходе проверок выявлено и предписано к устранению 19298 (за 12 мес. 2021 – 39730   (-20432) нарушения требований законодательных и нормативных актов в области промышленной безопасности. За допущенные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено  3505 (за 12 мес. 2021 – 5767 (-2262) гражданских, должностных и юридических лиц и осуществлена  352 (за 12 мес. 2021 – 401 (-49) административная приостановка   деятельности предприятий и отдельного оборудования сроком от 5 до 90 суток. Общая сумма  штрафов составила 137853 тыс. рублей (за 12 мес. 2021 – 187010,5 тыс. рублей (-49157,5). За отчетный период  2022 года по представлению специалистов территориальных отделов судами вынесено решение о дисквалификации 5 должностных лиц (за 12 мес. 2021 – 2 (+3). 
За отчетный период  специалистами  подземного горного надзора  рассмотрено 1310 писем, в том числе,   обращения  Ростехнадзора,  ФСБ, Прокуратуры Кемеровской области,  администраций различных городов и районов, а также  граждан.

На сайте Управления опубликованы сообщения о ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводимых на угольных предприятиях Кемеровской области, а также о расследованиях несчастных случаев.

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых от 13.02.2020 № 59, а так же требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ      «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 537, постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1466 «Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых», в календарные сроки, установленные утвержденным графиком в Управлении, рассмотрены и согласованы планы развития горных работ на 2023 год. 

В отношении 2 недропользователей (АО «Разрез «Инской» и ООО «Шахта «Байкаимская» ОСП «Алексиевская») в результате рассмотрения принято решение в отказе согласования плана развития горных работ на 2023 год.

Также еженедельно, в соответствии с обращениями недропользователей,  в Управлении проводились заседания комиссии по рассмотрению дополнений (корректировка) планов развития горных работ на 2022  и 2023 года угольных предприятий. 

За 2022 год в Прокуратуру Кемеровской области – Кузбасса направлено 11 материалов для согласования проведения внеплановых выездных проверок:

- 12.01.2022 - в отношении АО «СУЭК-Кузбасс» шахта им. А.Д. Рубана – после происшедшего 19.12.2021 инцидента (превышение допустимой концентрации окиси углерода по исходящей струе);

- 19.01.2022 – в отношении ООО «УК «Анжерская-Южная» - после происшедшего 26.12.2021 несчастного случая со смертельным исходом;

- 31.01.2022 – в отношении ООО «Шахта «Осинниковская» - после происшедшего 22.01.2022 несчастного случая со смертельным исходом – в проведении проверки отказано по причине несоблюдения требований, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ к оформлению решения контрольного (надзорного) органа о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;

- 02.02.2022 - в отношении ООО «Шахта «Осинниковская» - после происшедшего 22.01.2022 несчастного случая со смертельным исходом;

- 18.04.2022 - в отношении ООО «Шахта «Осинниковская» - после происшедшего 24.03.2022 несчастного случая со смертельным исходом;

- 25.05.2022 – АО «ОУК «Южкузбассуголь» филиал «Ерунаковская-VIII» - после происшедшего 25.04.2022 несчастного случая со смертельным исходом – в проведении проверки отказано в связи с отсутствием оснований для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ; 

- 02.06.2022 - АО «ОУК «Южкузбассуголь» филиал «Ерунаковская-VIII» - после происшедшего 25.04.2022 несчастного случая со смертельным исходом;

- 11.08.2022 - АО «Распадская-Коксовая» - после происшедшего 05.07.2022 группового несчастного случая (4 пострадавших, 1 смертельный, 1 тяжелый и 2 легких) - в проведении проверки отказано по причине несоблюдения требований, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ к оформлению решения контрольного (надзорного) органа о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;

- 16.08.2022 - АО «Распадская-Коксовая» - после происшедшего 05.07.2022 группового несчастного случая (4 пострадавших, 1 смертельный, 1 тяжелый и 2 легких);

- 05.10.2022 – АО «ОУК «Южкузбассуголь» филиал «Ерунаковская-VIII» - в связи с поступлением в Управление информации о 5 допущенных инцидентах на опасном производственном объекте  I класса опасности «Шахта угольная»;

- 05.12.2022 – ООО «Шахта «Листвяжная» - на основании мотивированного представления о необходимости проведения внеплановой выездной проверки. 

Все материалы по результатам внеплановых выездных проверок загружены в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» в установленные сроки.

За отчетный период в соответствии с графиком проведены технические учебы по следующим темам:

- Основные задачи и направления контрольно-надзорной работы на 2022 год, вытекающие из анализа причин производственного травматизма и аварийности за период 2018-2021 годов; 
- Порядок лицензирования производства маркшейдерских работ. Осуществление лицензионного контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020         № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- Формы чек-листов, которые будут применяться при осуществлении лицензионного контроля в области промышленной безопасности;

- Индикативные показатели государственного лицензионного контроля (надзора) в области промышленной безопасности за производством маркшейдерских работ; деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности; деятельностью, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения;

- «АИС Ростехнадзор» работа в программе по разделам аварийность и травматизм, лицензирование;

- Методические рекомендации по проведению Ростехнадзором контрольных (надзорных) мероприятий в отношении организаций, эксплуатирующих отдельные виды ОПО;

- Уточняющий порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1466 «Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых»;

- Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований промышленной безопасности – Предостережения;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1477 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» (с изменениями);

- МФСБ на угольных предприятиях;

- Порядок безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений.

Также в отделах горного надзора проведена внеплановая техническая учеба по изучению представлений Генеральной  прокуроры РФ от 14.09.2022 № 39-29-2022 и от 12.12.2022 № 7-15-2022 с целью недопущения нарушений федерального законодательства, отраженных в представлениях.

Протоколы технической учебы (с листом участников) направлены в отдел кадров, спецработы, аттестации и противодействия коррупции Управления.

В адрес компаний, владеющих опасными производственными объектами, были направлены письма о сложившейся неблагополучной обстановке в части обеспечения соблюдения обязательных требований промышленной безопасности:

- 26.01.2022 в адрес генерального директора ООО «Распадская угольная компания»        о соблюдении требований промышленной безопасности в «ООО «Шахта «Осинниковская» где 22.01.2022 был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя;

- 26.01.2022 в адрес руководителей угольных компаний и самостоятельных шахт во избежание повторения трагических случаев на опасных производственных объектах и для повышения уровня функционирования системы управления промышленной безопасностью обеспечить действенный и эффективный производственный контроль на эксплуатируемых объектах с рассмотрением возможности: 
1) проведения внутренних проверок функционирования систем управления промышленной безопасностью и ее эффективности (например, проведение внутреннего аудита с привлечением специалистов сторонних организаций). По итогам такой работы предложено разработать дополнительные мероприятия, направленные на повышение безопасности работы в особо опасных условиях;

2) проведения проверок работоспособности многофункциональных систем безопасности с привлечением разработчиков (официальных представителей разработчиков) для исключения случаев вмешательства в работу системы МФСБ;

3) проведения проверки фактического состояния горных работ, аэрологической безопасности, при необходимости пересмотреть проектные решения на отработку запасов, исходя из нагрузки на забой по газовому и иным опасным факторам;

4) проведения проверки выполнения мероприятий по инертизации взрывчатых свойств пыли, разработанных на основании заключений специализированных организаций о нижнем пределе взрываемости угольной пыли, в том числе в части объема ежемесячного расхода инертной пыли для осланцевания горных выработок;

5) проведения проверки готовности систем локализации взрывов в части своевременного их обслуживания, замены пожаротушащего порошка в объемах, рекомендованных производителем;

6) организации проверки знаний персоналом правил пользования всех типов самоспасателей, а также другими средствами самоспасения, применяемых на шахте.

- 09.02.2022 в адрес генерального директора АО ХК «СДС-Уголь» о соблюдении требований промышленной безопасности на шахте «Южная» (филиал АО «Черниговец»);

- 27.05.2022 в адрес генерального директора АО «СУЭК» Басова М.Д. о нарушении требований промышленной безопасности в АО «СУЭК-Кузбасс»;

- 04.07.2022 в адрес генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс» Кигалова Н.Н. и прокурора Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Шарафутдинова Е.А. о нарушениях требований промышленной безопасности в АО «СУЭК-Кузбасс»;

- 28.07.2022 в адрес руководителей угольных предприятий о мероприятиях по профилактике аварий и травматизма;

- 27.10.2022 в адрес президента компаний АО «Группа Компаний ТАЛТЭК» Кочеринского Ю.С. о нарушениях требований промышленной безопасности в АО «УК «Северный Кузбасс».

За отчетный период 2022 года предостережения о недопустимости нарушения требований промышленной безопасности  выданы следующим предприятиям:

- ООО «Шахта «Листвяжная»;

- ООО «Шахта Сибирская»;

- ООО «Шахта «Грамотеинская»;

- АО «Угольная компания «Сила Сибири» шахта «Заречная»;

- АО «УК «Северный Кузбасс» шахта «Первомайская»;

- ООО «Шахта «Грамотеинская»;

- АО «Разрез «Инской».
11.01.2022  в Управлении в режиме ВКС проведено заседание технического совета, на котором до сведения начальников территориальных отделов Центральным аппаратом Ростехнадзора была доведена информация о ходе расследования аварии, происшедшей 25.11.2011 на опасном производственном объекте ООО «Шахта «Листвяжная». 

24.03.2022 проведено совещание в режиме ВКС с повесткой  «Итоги технических расследований причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, произошедших в 2021 году на опасных производственных объектах угольной промышленности и принятых мерах по их предотвращению».
30.03.2022 прошли  публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления за 2021 год. 

24.05.2022 проведено заседание секции безопасности ведения подземных горных работ и маркшейдерскому контролю Научно-технического совета Управления по вопросу состояния промышленной безопасности ведения подземных работ на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс».

15.07.2022 специалисты Управления приняли участие в организованном Ростехнадзором семинар-совещании в режиме видео-конференц-связи с руководителями угледобывающих организаций с повесткой дня – аварийность и травматизм в первом полугодии 2022 года на опасных производственных объектах угольной промышленности и меры по их предотвращению.

06.10.2022 Ростехнадзором проведено совещание в АО «НЦ «ВостНИИ» по вопросам обеспечения промышленной безопасности на угольных шахтах Российской Федерации с докладом Мясникова С.В., председателя комиссии о результатах расследования причин аварии, происшедшей 25.11.2021 в ООО «Шахта «Листвяжная».

22.12.2022 проведено совещание с руководителями угледобывающих организаций в режиме ВКС на тему «Осуждение происшедших случаев смертельного травматизма на поднадзорных опасных производственных объектах угольной промышленности в 2022 году и недопущению подобных ошибок в текущей деятельности».

Пути повышения эффективности надзорной деятельности на угольных шахтах

- в полной мере использовать права, предоставленные законодательством Российской Федерации, в вопросах промышленной безопасности, особенно в тех случаях, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей;

- принимать незамедлительные меры реагирования при получении информации или сведений от граждан, общественных организаций или надзорных органов об имеющихся на шахте нарушениях, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей;

- в обязательном порядке приостанавливать через суд горные работы  при выявлении превышения максимально допустимых концентраций газа метана, при выявлении взрывоопасных концентраций пыли, не выполнения мероприятий по пыле-взрыво защите, а также  в  случае аварий и травматизма;

- продолжить практику постоянного надзора, включающую внезапные проверки, без уведомления руководства предприятий, в том числе, в вечернее и ночное время;

- продолжить практику групповых проверок шахт с привлечением других видов надзора.

Существенным дополнением к вышеперечисленным мерам повышения результативности надзорной деятельности является осуществление профилактических мероприятий, например:

- повышать «прозрачность» деятельности инспекторского состава при осуществлении государственного контроля (надзора);

- разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований при анализе выявленных нарушений за квартал (месяц); 

- проводить встречи для повышения уровня правовой грамотности, разъяснительных мероприятий для подконтрольных субъектов, направленных на формирование единого понимания обязательных требований и выявления причин, способствующих нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.

В целях снижения производственного травматизма, недопущения аварий и инцидентов на шахтах Кузбасса предлагается:

1. В адрес руководителей предприятий направлять письма Управления с информацией о допущенных несчастных случаях на опасных производственных объектах с рекомендациями принять исчерпывающие меры по недопущению нарушений требований   от  21.07.1997  ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иных нормативно - правовых актов, с предложениями инженерно-техническими работниками и службами производственного контроля на поднадзорных предприятиях организовать и провести комиссионные проверки состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

2. Рекомендовать руководителям применять на практике принципы социального партнёрства, чтобы исключить риски, связанные с низкой исполнительской дисциплиной персонала.

3. Ужесточить требовательность при обследовании ведения работ в горных выработках на поднадзорных предприятиях, в части исключения травмирования работников и   не допущения возникновения аварий.

5. К руководителям и должностным лицам поднадзорных предприятий, при проверке которых выявляются факты грубых нарушений требований промышленной безопасности при ведении горных работ, или же не принимающих достаточных мер реагирования на результаты предшествующих проверок, применять максимальные меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством, вплоть до передачи в судебные органы материалов о дисквалификации должностного лица или в следственные органы о возбуждении дел об уголовном преследовании.

6. Продолжать практику применения в надзорной деятельности – принцип бескомпромиссности при посещении поднадзорных предприятий в вечерние и ночные смены, а также в выходные и праздничные дни.    

7. Продолжать применять групповые методы обследований поднадзорных предприятий при осуществлении постоянного надзора.

8. При проведении проверок состояния промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях уделять особое внимание вопросам обучения (переобучения) как руководителей, специалистов предприятий, так и исполнителей работ. При этом давать оценку работе службам производственного контроля. Выявлять и строго пресекать случаи формализма в работе этих служб.

9. При осуществлении постоянного надзора на поднадзорных предприятиях проверять на соответствие видение горных работ проектным решениям, согласованным в установленном порядке.

10. Для снижения рисков возникновения аварий и травмирования работников на подконтрольных предприятиях инспекторским составом осуществлять:

- постоянный контроль критических рисков возникновения травм и аварий;

- накладывать временный запрет на работу предприятия или производственного участка при наличии критических рисков или условий, угрожающих жизни и здоровью работников;

- стимулировать (как мотивирование, так и принуждение) первых руководителей предприятий к обеспечению безопасных условий труда.

11. В случае происшедшего смертельного несчастного случая на опасном производственном объекте угольной шахты, давать оценку работы инспекторского состава отдела, за которым закреплено это поднадзорное предприятие.

.
2.1.10.1. Проветривание и пылегазовый режим

В течении 2022 года инспекторским составом Управления осуществлялся надзор за безопасным ведением горных работ  на 38 действующих шахтах, 2 - строящихся  и ходом работ, связанных с ликвидацией (консервацией) на 23 предприятиях Кемеровской области.  Всем предприятиям (по добыче каменного угля)  на 2022 год была установлена категорийность по вредным газам. По метану: опасные по внезапным выбросам угля и газа (ОВВ) – 17 шахт; сверхкатегорные (Св.кат.) – 24 шахт; третья категория (III) – 11 шахт; вторая категория ( II ) – 4 шахт; первая категория (I) – 7 шахт. По диоксиду углерода: 1 шахта отнесена к сверхкатегорной, 28 шахт отнесены к первой категории, 8 ко второй, 16 шахт отнесены к категории не опасных и на 11 шахтах категория не определялась.

Дегазационные работы проводились на 31 предприятии (35 выемочных участков). В работе находились  54 стационарных дегазационных станций и 65 передвижных вакуум-насосных  установок,  т.к.,   наряду с пластовой дегазацией (изолированный отвод метана по дегазационным трубопроводам, проложенным по горным выработкам шахты, на поверхность) осуществляется  дегазация  выработанного пространства   в купол обрушения по скважинам, пробуренным с поверхности.

По состоянию на 01.01.2023 общее число  вентиляторных  установок  на подконтрольных  Управлению угольных  шахтах  Кузбасса  составило – 93, в том числе введенных в эксплуатацию в отчетном периоде:

- вентиляторная  установка главного проветривания KORFMAN dal 30-1300                     (1 в работе, 1 в резерве) на промплощадке южных наклонных стволов                                       ООО «УК «Анжерская-Южная»;

- вентиляторная установка главного проветривания 3ВЦ-15 (2 в работе;1 в резерве) на вентиляционной скважине D=3600мм. на шахте «7-Ноября-Новая» АО «СУЭК-Кузбасс»;

- вентиляторная установка главного проветривания АВМ-32ВО-32/20АР (1 в работе, 1 в резерве) на шахте «Костромовская» АО «ММК-Уголь»; 

- вспомогательная вентиляторная установка ВЦ-15 (1 в работе, 1 в резерве), оборудованная на восточной промплощадке  на шахте «Талдинская-Западная-1»                     АО «СУЭК-Кузбасс».

Общее количество загазирований за отчетный период  составило - 792 случая, в том числе – 543  технологических и  249  аварийных. Из  общего числа загазирований -           223 случая в очистных забоях, 416  в  подготовительных забоях и 153 в действующих горных выработках. Основными причинами допущенных загазирований явились:  проверка  реверсивных режимов - 256 случая, отключение электроэнергии – 102 случая, аварийная остановка ВГП - 37  и прочие причины – 397 случаев.

В отчетном периоде горные работы на предприятиях, подконтрольных Управлению, с подземным способом добычи велись в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-технической документацией и планами развития горных работ  на 2022 год: 

-  ниже границы глубины выбросоопасности на 10 шахтах; 

- ниже границы глубины угрожаемости  пластов угля по горным ударам и внезапным выбросам на 24 шахтах и на 8-ми шахтах опасных по горным ударам и внезапным выбросам.  

Число шахтных полей, проветриваемых по бремсберговой схеме составляет - 63, по уклонной схеме -15.

По вопросам вентиляции на угольных шахтах Кузбасса в  2022 году  выполнено  следующее:

ООО «Шахта «Листвяжная»

Разработан проект «Техническое перевооружение ОПО «Шахта угольная» ООО «Шахта Листвяжная» Проект АГК и Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Шахта угольная» ООО «Шахта «Листвяжная». Проект комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты на этапе отработки выемочных участков 824 и 825 пласта Сычевский I». 

Восстановлена система АГК в горных выработках «Основного района», произведена  комиссионная приемка системы АГК «Микон-3». Приобрели приборы для контроля рудничного воздуха «М02» и обеспечили выдачу приборов каждому подземному работнику предприятия.

Приобрели головные светильники «СГМ-Исеть» в количестве 1100 штук. Для обеспечения взрывозащиты горных выработок приобрели системы АСВП-ЛВ. МФУ-100 в количестве 15 штук. Для контроля за отложением угольной пыли приобрели датчики ДИП-1 в количестве 10 штук. Для регионального контроля ДЯ и контроля посадки основной кровли установили комплекс «Микон-Гео» в блоке выемочного блока №824.       

Восстановлены все необходимые вентиляционные сооружения необходимые для проветривания шахты. Возвели  взрывоустойчивых перемычек -32 шт, вентиляционных шлюзов-36 шт, кроссингов-3 шт, глухие вентиляционные и изоляционные                    перемычки 14 шт.    В наличии  МДУ-540RBS и МДРС-180 будет запущены в действие с вводом в эксплуатацию лавы 824.

Проведена полная воздушно-депрессионная съемка специалистами ВГСЧ, на основании которой  разработаны рекомендации и мероприятия.  

Для оптимизации проветривания, сокращения   протяженности горных выработок, снижения расчетного количества воздуха по шахте: произведена работа по изоляции неиспользуемых горных выработок вентиляционного штрека №823, конвейерного штрека №823, конвейерного штрека №823 бис, конвейерного штрека №823 север, вентиляционного штрека №823 север, конвейерного штрека №821 север от разрезной печи №823-3, сбойки №9.

Для повышения устойчивости проветривания и снижения внутренних утечек установили заводские шлюзовые двери во вновь возводимых вентиляционных сооружениях. В конвейерный бремсберг №30 пробурили скважину с поверхности диаметром 273, длинна 257 м, смонтировали дегазационный трубопровод по конвейерному бремсбергу №30, установили дегазационную установку МДУ-540 RBS на поверхности для отработки лавы №824 согласно проекта. Приобрели систему «КРУГ» для контроля состояния рудничной атмосферы в дегазационном трубопроводе, который будет проложен по конвейерному бремсбергу №30, конвейерному штреку №824 и заведен за изолирующую перемычку согласно проекта.

        
Для снижения внутренних утечек воздуха произведена ревизия и ремонт вентиляционных и изоляционных сооружений по итогам плановых профилактических обследований состояния вентиляционных сооружений. Согласно графику ремонта изоляционных сооружений возвели взрывоустойчивые перемычки   №№ 1031, 1012, 1030а,1029а,1018,896,838,1021,994,1455,1568,1457,1595,1596,1597,946,990,989а,1599,851,876,1548,1459,1460,1023,731,1440,847,849,834,1034,1021,677,1010,1439,1474,1384,1396,1397,1398,1399,800а,874,871,936,1011,952с.
Для снижения внешних утечек разработаны мероприятия по результатам полной воздушной депрессионной съемки. По результатам полной воздушной сьемки в конвейерном штреке №821 север шлюз №27 установили регулирующие окна, в нагнетательном канале №2 шлюз №41 установили ручки открывания дверей, вентиляционном квершлаге установили двери в шлюзе №4, в главном конвейерном квершлаге установили устройство облегчающее открытие вентиляционных дверей в шлюзе №17.  

Для оптимизации проветривания, сокращения   протяженности горных выработок, снижения расчетного количества воздуха по шахте,  произведена работа по изоляции неиспользуемых горных выработок в объеме – 4620м, в том числе:

вентиляционного штрека №823 (север) - 600 м, 

конвейерного штрека №823 (север) – 1440 м, 

конвейерного штрека №823 (север) - 700 м, 

вентиляционный фланговый уклон (север) - 275 м.

разрезная печь №823-4 – 290 м.

конвейерный штрек №821 (север) – 1240 м,

          
сбойка №9 – 75 м.

          
Произвели изоляцию аварийного участка выемочного блока лавы №823 взрывоустойчивыми перемычками.

Для повышения устойчивости проветривания и снижения внутренних утечек установили заводские шлюзовые двери во вновь возводимых вентиляционных сооружениях.

АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное»

  Для улучшения проветривания (снижения сопротивления воздуха) пройден Фланговый путевой уклон пласт 45. На фланге построено здание для нового ВГП ВДК-26. Вентилятор главного проветривания собран и  полностью оборудован, в настоящее время проводятся подготовительные горные работы,  ВГП готовится к вводу в эксплуатацию, в августе-сентябре 2023г.
АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское»

В течение 2022 года осуществлялось  строительство нового вентилятора главного проветривания (ВГП), а также  проходка Восточного вентиляционного ствола, построено здание ВГП, получено новое оборудование для ВГП. Планируется ввод в эксплуатацию нового ВГП на Восточном вентиляционном  стволе в 3 квартале 2023г. 

Для снижения внутренних утечек на шахте  проведен ремонт вентиляционных шлюзов. Проведена изоляция неиспользуемых горных выработок по пласту 44 в объеме 2400 м.

ПАО «Распадская»

1. Внедрена в работу система СКПД (система контроля параметров дегазации) в конвейерном штреке 4-6-35 

2. Для обеспечения воздухом горных работ пласта 7-7а пройдена с поверхности вертикальная скважина d=2.4м, вследствие чего увеличили расход воздуха, подаваемого с блока №4, и уменьшили депрессию ВГП  TAF-38  вентиляционной скважины №8 на 25 мм.в.ст.  

3. Завершены работы по бурению  c поверхности вертикальной скважины d=2.4м на пласт 7-7а блока №5, которая обеспечивает изолированный отвод метан из выработанного выемочного участка с помощью УВЦГ-15 ниже лежащих  лав.

4. Для увеличения темпов проведения горных выработок используются высокопроизводительные двухступенчатые ВМП – типа  Zitron 1-14-160.

5. Для увеличения расхода воздуха по пласту 6-6а и снижению депрессии на ВГП ВОД-40м вентиляционного ствола блока №4, применили на данном пласту комбинированную схему проветривания с выпуском исходящей струи воздуха на центральные и фланговые главные горные выработки.

6. Завершены работы по проведению  квершлагов  горизонта -210м. с пластов 6-6а и 7-7а, слитие их с вентиляционным стволом блока №4, что  обеспечивает бремсберговую схему проветривания шахты.   

7. На вентиляционных шлюзах, влияющих на проветривание очистных и подготовительных забоев, помимо КВШ, осуществляется видеоконтроль положения дверей. 

8. Для уменьшения абсолютной  газообильности на выемочном участке 5а-7-34 (3) введена в работу дополнительно 3-я дегазационная установка.

9. Изменение схемы проветривания пласта 10 с фланговой на центральную (после окончания ведения горных работ).

10. Возведен в соответствии с проектом вентиляционный шлюз на Восточном путевом уклоне 5-7, выше гор.+70м.
11. Возведен в соответствии с проектом вентиляционный шлюз в Вентиляционном штреке 4-6-39 между Фланговым конвейерным уклоном 3-6 №2 и сбойкой №12.
12. Возведен в соответствии с проектом вентиляционный регулятор в Восточном вентиляционном уклоне 4-10.
13. Возведен в соответствие с проектом вентиляционный шлюз на Западном путевом бремсберге 4-7

14. Оборудован вентиляционный шлюз на Западном путевом уклоне 4-10 №1 разгрузочным устройством.

15. Остановлена ВВУ 4ВЦ-15, расположенная на устье флангового путевого бремсберга 3-10, после изоляции горных выработок пласта 10 блока №3.

16. В надшахтном здании вентиляционного ствола блока №4 установлен механизм , обеспечивающий автоматическое предотвращение открытие грузовых дверей при реверсии.

17. Остановлена ВВУ 4ВЦ-15, расположенной на устье флангового путевого бремсберга 3-10, после изоляции горных выработок пласта 10 блока №3.

18. Уменьшеньшена подачи ВОД – 40 расположенный на вспомогательном стволе блока №4 путем установки лопаток вентилятора с λ=40˚ на λ=35˚

АО «Распадская-Коксовая»

1. Для улучшения проветривания и снижения напорных характеристик вентиляционной сети шахты отбурены 4 скважины с поверхности Ф-2,4 м, средняя длина скважин L=465, произведена обсадка скважин до диаметра Ф-1,9м

2. Введены в эксплуатацию вентиляторы местного проветривания ВМ-14, с производительностью подачи воздуха до 2200 м3/мин., с применением высокопрочных вентиляционных труб «VentFlex» производства Норвегия, диаметром 1400 мм и длиной 100м

3. Для увеличения извлечения метановоздушной смеси из выработанного пространства лавы 3-4-1бис смонтирована новая вентиляторная установка 4УВЦГ-15. Для изолированного отвода метановоздушной смеси из лавы произведен монтаж нового металлического трубопровода Ф-1,5м

4. При монтаже вентиляционных трубопроводов применяются стеклопластиковые поворотные коленья, вентиляционные тройники, УРВ, раструбы ДСВ - производства «Алтикспецмонтаж».

5. В мае 2022 года проведены мероприятия по переходу  схемы проветривания на подачу воздуха на пласт  III  c  НТС   через вент. сбойку 5,  за счет сокращения вент. шлюзов удалось снизить  общешахтную  депрессию;

6. В мае 2022 года за счет сокращения вентиляционных шлюзов (№50,45,46) повышена устойчивость шахтной вент. сети, что позволило сократить объекты с контролем вентиляционных шлюзов (КВШ);

7. В июне 2022 года демонтаж старых вентиляционных сооружений (шлюз №50-1, №50-2), по конвейерному бремсбергу для увеличения пропускной способности исходящей струи;

8. В октябре произведена  присечка горных выработок (Сбойка №4 пл.III, Транспортный бремсберг пл.III) для увеличения пропускной способности шахтной вентиляционной сети;

9. В ноябре 2022 по фланговой печи 3-3-1 бис проведение работ по демонтажу колен и установки прямолинейного участка газоотводящего трубопровода(1400 мм за счёт снижения сопротивления увеличилась производительность УВЦГ-15.

«Шахта «Сибиргинская»

1.  Введены в работу датчики контроля газа метана ДМС – 03 -10 шт.

2. Для контроля содержания оксида углерода у изоляционных перемычек изолирующих выработанное пространство выемочных участков установлены датчики СДТГ – 01 в количестве - 21 шт.

3. Произведен демонтаж кроссинга на сопряжении Монтажной камеры 3-1-11 №2 и Вентиляционного штрека 3-1-11 для доставки и монтажа секций механической крепи ZY 9000/21/43.

4. Произвели зачистку горной выработки Промежуточный дренажный штрек ПК 136-156, ПК 106-110 с S=7,4 м2 до S = 17,0 м2 для снижения аэродинамического сопротивления вентиляционной сети.

5. Произвели сокращение поддерживаемых горных выработок протяженностью -1080 м (изоляция Присечного штрека 3-1-7, Конвейерного штрека 3-1-7,Разрезная печь 3-2-7, Вентиляционный штрек 3-2-7, Просек №3, Просек №9).

6. Проведена дефектоскопия лопаток ВГП ВДК8-№28.

7. В Главном путевом уклоне между Путевым магистральным штреком и Конвейерным магистральным штреком - возведен вентиляционный шлюз с основными и реверсивными грузовыми дверями.

8.Для обеспечения пластовой дегазации выемочного столба 3-1-11-3 и ограждающей дегазации подготовительных забоев произведен перемонтаж дегазационной установки МДРС-200 на пром.площадку пласта IV-V и проложен дегазационный трубопровод диаметром 325 мм от МДРС-200 до объектов дегазации.

9.Введены в работу датчики контроля газа метана ДМС – 03 - 4 шт.

10. Для контроля содержания оксида углерода за изоляционными перемычками изолирующих выработанное пространство выемочных участков установлены датчики СДТГ – 01 в количестве - 5шт

11. Введена в эксплуатацию система аэрогазового контроля «Микон-III».

Шахта Ольжерасская-Новая»

1) Для снижения внутренних утечек воздуха:

- Возведено вентиляционное сооружение в конвейерном штреке 21-1-11 между сбойкой №4 и 3 бис на вентиляционный штрек 21-1-13.

- Уплотнен кроссинг в центральной разрезной печи 21-1-11 над конвейерным штреком 21-1-11.

- Обработанные контуры изоляционных взрывоустойчивых перемычек в: путевом уклоне пласта 21 №10Б, конвейерном уклоне между дренажным штреком пласта 21 и вентиляционным штреком 21-1-7 №38А.

- отремонтирован в вентиляционном сооружении шибер для регулирования воздуха в сбойке №4 с вентиляционного штрека 21-1-13 на конвейерный штрек 21-1-11, установленном на вентиляционном штреке 21-1-3 бис. 

2) Для снижения аэродинамического сопротивления:

- В выработках с заилованным или затопленном сечением постоянно производится зачистка и откачка воды. 

- Произведена перекрепка и зачистка вентиляционного штрека 21-1-11 от центральной разрезной печи 21-1-11 до лавы 21-1-11.

- Произвели распределение воздуха по выемочному участку лавы 21-1-11, демонтированы взрывоустойчивые перемычки №110Б на вентиляционном штреке 21-1-11, №112Б на конвейерном штреке 21-1-11, №111Б на газодренажном штреке 21-1-11.

3) Для применения эффективных схем проветривания осуществляется ежедневное компьютерное моделирование с использованием программы «Вентиляция…».

4) Проектирование схем и параметров проветривания очистных и подготовительных забоев, разрабатываемых пластов, крыльев и отдельных участков шахты осуществляется с определением устойчивости проветривания расчетным и опытным путем.

Шахта им.В.И.Ленина

Разработаны схемы проветривания, позволяющие обеспечить обособленное проветривание подготовительных забоев, путем возведения вентиляционных сооружений в выработках.

1. Для снижение внутренних утечек воздуха:

1.1.  Возвели вентиляционный шлюз из двух перемычек в ГПШ пл.XVII за Заездом на Конвейерный штрек 0-16-12.

1.2.   Произвели замену тамбуров Вентиляционного шлюза №29, установленного в Групповом конвейерном штреке пл.XVII.

1.3.   Произвели изоляцию проема в вентиляционной перемычке №49, установленной в Конвейерном штреке 0-17-12 между Групповым конвейерным штреком пл.XVII и гезенком на Вентиляционный штрек 0-16-10.

1.4.    Возвели шлакоблочную перемычку с тамбуром для прохода людей в Вентиляционной печи 0-17-10.

1.5. Произвели изоляцию гезенка с Конвейерного штрека 0-16-12 на Групповой конвейерный штрек пл.XVII.

1.6. Возвели вентиляционную перемычку с тамбуром для прохода людей в Вентиляционном штреке пл.XVII за Вентиляционной печью пл.XVII.

1.7.  Возвели вентиляционную перемычку с тамбуром для прохода людей и проемом под скребковый конвейер СР-70 в Конвейерном штреке 0-17-14 между Групповым путевым и Групповым конвейерным штреками пл.XVII.

1.8.   Возвели вентиляционный шлюз из двух перемычек в Вентиляционном штреке 0-17-14 между Групповым путевым и Групповым конвейерным штреками пл.XVII.

1.9.  Возвели вентиляционный шлюз из двух перемычек в Вентиляционном штреке 0-17-12между Групповым путевым и Групповым конвейерным штреками пл.XVII

1.10. Восстановили целостность Вентиляционных устройств №46 и №47 в Конвейерном и Путевом квершлагах гор.+240м.

2. Для снижение аэродинамического сопротивления выработок:

2.1. Демонтировали двери в вентиляционной перемычке №101 в Заезде на Основной штрек пл.VI.

2.2.  Демонтировали двери тамбура и шиберную заслонку на регулировочном окне в вентиляционной перемычке №57, установленном в Конвейерном штреке 0-17-12 выше гезенка на Вентиляционный штрек 0-16-10.

 
ООО «Шахта «Алардинская» 

- для снижения выбросов метана в атмосферу запущена в работу ИКГУУ-15 (контейнерная  газоутилизирующая  установка). Для снижения газообильности выработанного пространства лавы 6-1-23 в работу введена в эксплуатацию дегазационная установка PGM Lennetal-229 на скважинах в купол обрушения с поверхности, для снижения газообильности подготовительных забоев «восточного блока» введена в эксплуатацию дегазационная установка МДУ-300. Для снижения депрессии шахты пройдены горные выработки – сбойка пл.7 (114м) и вентиляционный квершлаг №2 (158,5м). Для снижения газообильности выемочных участков отбурено скважин для пластовой дегазации -76783м, так же скважин направленного бурения 53675м. Для снижения газообильности подготовительных выработок отбурено скважин для барьерной дегазации -65789м. Сокращена протяженность поддерживаемых горных выработок, не имеющих технологического значения (изоляция центрального путевого уклона ипл.3-3а).

-  смонтирован и введен в эксплуатацию  газоотводящий трубопровод протяженностью  - 1640м, диаметром 1400мм,  введена в работу газоотводящая установка  4УВЦГ-15 (2 в работе, 2 в резерве) на устье флангового конвейерного бремсберга пл.3. Для дегазации выработанного пространства лавы 3-41 введена в эксплуатацию дегазационная установка Lennetal 225.

ООО «Шахта «Ерунаковская-VIII»

Произведено бурение вентиляционной скважины D=2,2м. с поверхности в конвейерный уклон пл. 48 для выпуска исходящий струи воздуха и снижения общешахтной депрессии. Произведен поддир почвы вентиляционного штрека 48-8 для увеличения поперечного сечения выработки до проектного (16,6м2) и обеспечения выемочного участка лавы 48-8 расчетным количеством воздуха. Произведена обработка вентиляционных шлюзов и изолирующих перемычек двухкомпонентным герметизирующим составом для снижения внутренних утечек. В третьем квартале  запущена МДУ-131 для дегазации выработанного пространства лавы 48-8 скважинами в купол обрушения. Для снижения выбросов метана в атмосферу запущена в работу ИКГУУ-15 (контейнерная газоутилизирующая  установка)

Произведена зачистка 420 метров вентиляционного штрека 48-9 для увеличения поперечного сечения выработки до проектного. Произведена зачистка 300 метров вентиляционного штрека 48-8 для увеличения поперечного сечения выработки до проектного.

  
ООО «Шахта «Есаульская»

Для снижения внутренних утечек воздуха, произведена изоляция поддерживаемых выработок: минусовый штрек 26-31; магистральный путевой штрек 26-7; ходок 26-53 (общей протяженностью - 1370м). Для дегазации выработанного пространства выемочного участка лава 29-37 применяется дегазационная установка ПВНС МДУ -240 RBS (три в работе, один в резерве) через вертикальные скважины пробуренные с поверхности в купол обрушения лавы 29-37. Пробурена сеть из 16 скважин с поверхности под дегазацию выработанного пространства в купол обрушения лавы 29-39, смонтирован и подключен трубопровод к дегазационной станции MДУ-240RBS.

     
 Задействована скважина ГД3 для выпуска исходящей струи воздуха с пласта 29а.  Пробурена скважина ГД5 диаметром 1,92м длиной 416м для выпуска исходящей струи воздуха с пласта 29а.  

 
ООО «Шахта «Осинниковская»

Применяется направленное бурение скважин предварительной дегазации по выемочным участкам лавы 4-1-5-7 и 4-1-5-8,  смонтированы  2  дополнительных  газоотсасывающих вентилятора на вентиляционном стволе №1 (6 УВЦГ-15). Смонтировали 12 безопасных шлюзов. Увеличили сечение главного квершлага гор-160м. до проектного – 25м.кв.  Перекрепили выработки по исходящей струе воздуха (бремсберг 291, квершлаг №62 гор-60м. Уменьшили  протяженность поддерживаемых горных выработок на 3500 м.

ООО «Шахта «Увальная»

 
В сроки, не превышающие срока инкубационного периода пласта 67, были заизолированы Выемочный участок 67-14 и Выемочный участок 67-06. Пройдено 500 м западного «Вентиляционного ствола бис», для увеличения количества воздуха подаваемого в шахту на Западной промплошадке. Расширен кроссинг 3-2 до 29 м2, для разделения и увеличения вентиляционной струи воздуха в нижней точке шахты. Приобретено и произведена замена одного километра вентиляционного става с диаметром 1000мм на диаметр 1200мм, для подачи большего количества воздуха в подготовительные забои. Введена в эксплуатацию 4-я дегазационная модульная установка МДУ 120-RBS,  для пластовой барьерной дегазация в тупиковых выработках флангового блока.  Проложено 5,8 км дегазационного трубопровода Ø 307 мм по горным выработкам флангового блока. 

Произвели: 

-   сбитие  Западного вентиляционного ствола бис оставшейся  его части между сбойками 3-10 и 3-10 бис (увеличение подачи воздуха в шахту, снижение депрессии на ВГП);

 
-  сбитие  Путевого штрека 67-10 с Блочным вспомогательным стволом (снижение депрессии на ВГП);

 
-  снижение внутренних утечек воздуха путем обработки вентиляционных устройств на сбойке 1-7бис, кроссинг 1-1, сбойка с флангового вентиляционного ствола на фланговый вспомогательный ствол.

    
На шахту были приобретены вентиляторы местного проветривания FBD-10 2*75 в количестве 8 шт.

    
Обработано 7 вентиляционных устройств герметизирующим составом «Kapsen»;

Проведена изоляция неиспользуемых горных выработок  общей протяженностью – 740м, возведено 37 изолирующих перемычек.

 
ООО «Шахта «Усковская»

Запущена в работу дегазационная установка МДУ-400 для дегазации лавы 48-08, смонтированы 3 «безопасных шлюза» в горных выработках шахты, бурение дегазационных скважин станком направленного бурения VLD-1000 для лавы 48-10.

  
Произвели герметизацию тела вентиляционного шлюза путем дополнительной обработки цементным раствором и установкой уплотнительных соединений в контуре дверей для доставки грузов и дверей для прохода людей. Данные мероприятия позволили снизить внутренние утечки воздуха на 400 м3/мин, а также снизить депрессию на шлюзе на 10 даПа.

     
Путевой уклон «север», шлюз №1 установленный на устье выработки - произвели герметизацию тела вентиляционного шлюза путем дополнительной обработки цементным раствором и установкой уплотнительных соединений в контуре дверей для доставки грузов и дверей для прохода людей. Данные мероприятия позволили снизить внутренние утечки воздуха на 700 м3/мин, а также снизить депрессию на шлюзе на 15 даПа. Разведочно-эксплуатационный фланговый вспомогательный квершлаг, шлюз №83 – возвели вентиляционный шлюз, который позволил обеспечить обособленное проветривание подготовительного забоя участка №6 Фланговый конвейерный уклон. Произвели изоляцию выработок пласта 50: путевой восточный уклон от сбойки №1 до конвейерного штрека 50-06 -595м, конвейерный восточный уклон от сбойки №1 до заезда на конвейерный штрек 50-06 – 557м, вентиляционный штрек 50-06 на всем протяжении – 2110м, конвейерный штрек 50-04 на всем протяжении – 275м, заезд на конвейерный штрек 50-04 на всем протяжении – 70м, фланговый уклон  «юг» от вентиляционного штрека 50-06 до конвейерного штрека 50-06 - 317м, конвейерный штрек 50-06 от флангового уклона «юг» до газодренажного уклона «юг» -  277м, газодренажный уклон «юг» от вентиляционного штрека 50-06 до дренажного ходка «юг» - 845м, дренажный ходок «юг» на всем протяжении - 77м. Пробурена дегазационная скважина с поверхности в разведочно-эксплуатационный транспортный ходок  Ø500мм для сокращение дегазационной сети по шахте.  Производится заблаговременная дегазация лав 48-10, 48-12 длинными скважинами направленного бурения (срок дегазации на момент запуска лав составит более 18мес).

Смонтированы высокопроизводительные вентиляторы местного проветривания Corfmann с вентиляционным ставом 1,4м в подготовительных выработках с газоносностью более 20м3/с.б.м. Произведена изоляция неиспользуемых поддерживаемых выработок пл.50 протяженностью более 2400м. 

 
АО «Шахта «Полосухинская»

    
Произведен капитальный ремонт дегазационных насосов в количестве 5шт. приобретены высокопроизводительные вентиляторы местного проветривания ВМЭ-10 в                         количестве 4 шт. Введена  в эксплуатацию модульная  дегазационная  установка   МДУ 180 RBS расположенная  на поверхности пласта 29а участка Антоновский – 3. Капитальный ремонт ротационных вакуумных насосов дегазационных установок  RBS – 155 в  количестве двух штук, RBS – 126  -  одна штука.

АО «Шахта «Антоновская»

 
Увеличение сечения сети газоуправления, замена огнепреградителя на 2УВЦГ-15 с наименьшим сопротивлением. Установка безопасных дверей для выработок с депрессией более 50 даПа (разнонаправленные двери). Применение «Блокфил», «Майнфон» с целью снижения утечек воздуха. Переход с системы АГК Гранч-МИС на систему АГК Микон 3 и замена датчиков контроля  метана и измерения скорости воздушного потока с аналоговых на цифровые датчики. Для улучшения проветривания шахты в августе месяце  произведено  сбитие  горных выработок южного и центрального крыльев  (МКШ пл.26а с ПКШ №1), что снизило депрессию на ВГП. Произведен разворот вентиляционной струи для обособленного проветривания по промежуточному конвейерному штреку №1.

 
АО «Шахта «Большевик»

Для сокращения протяженности горных выработок была произведена изоляции части неиспользуемых горных выработок (Вентиляционный штрек 29-59-2, Вентиляционный штрек 29-58-2 общей протяженностью 1,9км). Для снижения депрессии была вовлечена в вентиляционную сеть АО "Шахты "Большевик" горная выработка "АО "Шахты "Антоновская" путевой бремсберг 29-21. Произведена замена рабочих колес вентилятора главного проветривания ВДК-10-№32/2х315кВт (согласно планово-предупредительного ремонта). Проведена  модернизация  дегазационной установки МДУ-150К  путем установки огнепреградителей  на  трубоотводах  всех (10шт.)  насосных агрегатов, а также изолирована  часть горных выработок (конвейерный уклон пл.30 - 830м.) для сокращения внутренних утечек воздуха.

Шахта «Костромовская»
1. Запущен в работу ВГП ВО-32/20 АР для подачи свежей струи воздуха в шахту с восточного крыла шахты.

2. С начала 2021г. для проветривания подготовительных забоев закупили 8 вентиляторов местного проветривания  «ZITRON» (производство Испания).

3. Для    газоуправления   лавы 19-08 введена в эксплуатацию газоотсасывающая установка УВЦГ-9КМ.

4. Для улучшения барьерной и пластовой дегазации приобрели и запустили в работу дегазационную установку МДУ-400 RBS.

5. Для дегазации выработанного пространства лавы 19-08 введены в работу 3 дегазационные установки: 

МДУ-800 RBS, оснащенная 4 насосами RBS -155.

МДУ-240 RBS, оснащенная 4 насосами RBS -105.

МДУ-240 RBS, оснащенная 4 насосами RBS -105.

6. Для улучшения проветривания шахты пробурена вентиляционная скважина №2 с поверхности диаметром 3,6 метра, глубиной 116 м по которой будет выдаваться исходящая струя воздуха из шахты. К запуску лавы 19-07 в 2022 году вентиляционная скважина будет сбита сбойкой с восточного наклонного вспомогательного ствола выше сбойки №2А и запущена в работу.

7. С центральной пром. площадки шахты ведется бурение воздухоподающей скважины №1 диаметром 4,2 метра. Проектная длина 348 метров, в настоящее время пробурено 115 метров.

8. Произведена замена ротора на электродвигателе ВГП ВО-24-К, установленного вентиляционном наклонном стволе. Для сокращения внутренних утечек произведена герметизация воздухоподающих кроссингов герметичными материалами. Пробурены с поверхности  2 скважины диаметром 325 мм  

№ 444К для пластовой и №587К для барьерной дегазации на пласт 19. 

Шахта  «Сибирская» 

        
Для выемочного участка №1106 пл. Надбайкаимский предусматривается применение предварительной дегазации.  Запуск в эксплуатацию второго вентиляционного канала ВГП (на центральный путевой бремсберг), применение комбинированной схемы проветривания выемочного участка 1106 с отводом метановоздушной смеси из выработанного пространства на заднюю сбойку в смесительную камеру за счет общешахтной депрессии.     Переход  на проектную  фланговую  схему     проветривания.

Для выполнения проектных решений, 23.03.2021г. на ООО «Шахта Сибирская» произведен запуск в эксплуатацию Модульной дегазационной установки МДУ 240RBS, расположенной на  пром. площадке  полевого уклона №1 для  осуществления  пластовой дегазации столба выемочного участка №1106 и обеспечения  снижения  газообильности лавы №1106. В июне 2022 года произведен ввод в эксплуатацию дегазационной установки МДУ-180 (ДУ №2) расположенной на промплощадке фланговых стволов. ДУ №2 применяется для предварительной дегазации разрабатываемого пласта одиночными скважинами, пробуренными из конвейерных и вентиляционных штреков лав. Для обеспечения проветривания возведено 27 шт. вентиляционных шлюзов, для снижения внутренних утечек воздуха в сбойках возведено глухих вентиляционных   перемычек – 12 шт.

Шахта «7- Ноября Новая» 

Для стабильного проветривания выемочного участка 26-8 и дальнейшего развития горных работ   ввели  в  эксплуатацию новую вентиляторную  установку главного проветривания 3ВЦ-15 (2 в работе;1 в резерве) на вентиляционную скважину D=3600мм. Производительность вентиляторной установки Q=6300м3/мин. Для улучшения проветривания шахты были установлены и запущены в работу дополнительные резервные вентиляторы ВЦ-15 (по четвертому агрегату  на двух ВГП) на наклонном путевом стволе и вентиляционной скважине д-3600 мм. Был произведен ремонт шлюзов на конвейерном бремсберге №1. Произведена герметизация кроссинга на наклонном путевом стволе, перемычек между конвейерным штреком 26-7 и вентиляционным штреком 26-8 с помощью пены Горняк 400 Penoglas Kit 400 для уменьшения внутренних утечек воздуха.          

С целью дальнейшего совершенствования схем проветривания угольных шахт необходимо  неукоснительно требовать от недропользователей исполнения в полном объеме  проектных решений, а также согласованных в установленном порядке планов развития горных работ. Обеспечить выполнение в 2021 году заблаговременных расчетов схем вентиляции, дегазации с использованием современных компьютерных технологий по вопросам управления газовыделением в обычных и аварийных режимах. Перед возведением взрывоустойчивых перемычек осуществлять обязательную проверку их взрывоустойчивости путем проведения компьютерного моделирования с учётом возможного объёма загазирования. Оперативно выявлять нарушения конструкции вентиляционных сооружений, предусмотренных мероприятиями по обеспечению устойчивости.

Дальнейшее сокращение протяженности вентиляционной сети за счет ликвидации неиспользуемых горных выработок.

Возведение вентиляционных сооружений, производить в строгом соответствии с техническими решениями утвержденной в установленном порядке проектно-технической документации.

Разрабатывать и выполнять мероприятия по снижению аэродинамического сопротивления воздуховыдающей сети горных выработок шахты, а также по недопущению случаев загазирований   для чего:

- в полном объеме выполнять комплекс мер по борьбе с угольной пылью;

- качественно и своевременно производить работы по увлажнению угольного                                      массива;

- иметь укомплектованный штат горнорабочих по ведению работ по борьбе с угольной пылью;

             -при выдаче наряда назначать ответственного, из числа рабочих, за замер рудничных газов  на смене, за сохранность и эксплуатацию вентиляционного става;

             - организовать  ежесменное дежурство  в очистной и  подготовительных выработках ИТР участка АБ для контроля за аэрогазовой  обстановкой  и приостановки  ведения работ по выемке угля и проведению горных выработок в случае повышения концентрации СН4 до «предаварийного» уровня, с передачей данных горному диспетчеру в течении  смены с интервалом в один час;

            -производить подачу напряжения на электрооборудование контролируемого участка с пульта оператора АГК только после снижения концентрации метана ниже предаварийной уставки и нормализации проветривания в горных выработках шахты;

            -обеспечить непрерывный контроль и телеуправление ВМП с пульта оператора АГК всех тупиковых выработок  шахты;

            -остановку  ВМП производить  на время,  не  превышающее контрольного времени загазирования  горной  выработки;

            -производить контроль за состоянием вентиляционного трубопровода и  герметичностью стыков вентиляционных труб.

В случае выявления порывов вентиляционного трубопровода и снижения количества подаваемого воздуха ниже расчетных величин, останавливать работы по проведению горных выработок до полного устранения выявленных нарушений.

Выполнены работы по бурению скважины глубиной 66 метров, диаметром 273 мм для спуска инертной  пыли с поверхности в Наклонный конвейерный ствол  и монтажу трубопровода диаметром 100 мм. для подачи инертной пыли от скважины в Наклонный конвейерный ствол, Конвейерный штрек 26-8 и   Вентиляционный к 26-9.

Шахта им.С.М.Кирова

Произведен монтаж трубопровода Ø800мм по 24-64 вентиляционной печи и запуск в работу  ГОУ 24-623  для обеспечения газоуправления  лавы  24-63. 
Реализована схема  предварительной  дегазации    пласта    спутника   «Промежуточный».

Завершено  бурение  газодренажной скважины  № 24770   d=800мм,  глубиной  571м,       для  обеспечения  газоуправления  очистных  забоев  пласта  «Болдыревского».


Завершено  строительство  ГОУ 24-64  на  газодренажной  скважине  №24770  для обеспечения  газоуправления  очистных  забоев  пласта  «Болдыревского».


Введен  в  эксплуатацию  механический о сланцеватель  «Scharf»  для  дизель-гидравлического локомотива.

Приобретены и введены в эксплуатацию 4 механических осланцевателя УОС-1,3.    Завершено бурение скважины №24770 Ø 820мм с поверхности на пласт Болдыревский, запущена в работу ГОУ 24-63 на скважине №24770 Ø 820мм. Произведено сбитие квершлага на наклонный конвейерный ствол №1. Выполнены мероприятий по снижению внутренних утечек воздуха и улучшению проветривания пл. Болдыревского и пл. Поленовского.
Шахта им. А.Д.Рубана

          
В 2022г. для улучшения проветривания шахты было произведено расширение сбойки на вентиляционные скважины на протяжении 32 метров, взят поддир почвы для увеличения сечения во фланговом конвейерном уклоне №2 бис на протяжении 610 метров,  для газоуправления на выемочном участке №809 была запущена дополнительная установка 2УВЦГ-9 на скважине №19480 диаметром 600мм. 

В 2022г. для улучшения проветривания шахты была произведена изоляция пластов Надбайкаимского и Байкаимского (15212м), для улучшения проветривания выемочного участка №809 был произведен монтаж дегазационной установки МДУ-150 установленной на скважине №19482 диаметром 325мм, а также для газоуправления на выемочном участке произведен запуск 2УВЦГ-9 на скважине №19297 диаметром 800мм и 2УВЦГ-9 на скважину 19482 диаметром 630мм.

ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»

Произвели работы по бурению двух скважин с поверхности Ø 1000 мм. и глубиной 106 м. и 117 м. для проведения двух подготовительных выработок при подготовке второго блока.   

Ведутся работы по бурению скважины с поверхности Ø 3600 мм и глубиной 103 м для последующего монтажа вентиляторной установи ВО-22.

Применили туманообразующую завесу УПМВТ с 12 и 24 форсунками с распыление мелкодисперсной смеси.

Применили направленное бурение скважин станком РСЗ-40 производства Белоруссии, по трассе проведения подготовительных выработок для более эффективной дегазации угольного пласта.

Шахта «имени В.Д. Ялевского» 

1. В январе-феврале 2022 года была проведена полная внеплановая воздушно-депрессионная съёмка;

2. В марте месяце 2022 года на основной пром. площадке принята и введена в эксплуатацию на полную мощность  модульная воздухо-нагревательная установка МВНУ- 02×6;

3. Для уменьшения сверхнормативных утечек воздуха, за  2022 год были приобретены 20 вентиляционных дверей заводского исполнения с автоматизированным открытием и закрытием дверей, из них 14 установлено в текущем году;

4. В 2022 году было закуплено 5 огнепреградителей, произведена замена на газодренажных скважинах №31, №32, №35, после поступлении планируется замена огнепреградителя на газодренажной скважине №34.

5. В целях сокращения внутренних утечек воздуха и уменьшения риска эндогенной пожарной опасности в данный момент ведется изоляция неиспользуемых горных выработок.

6. В 2022 году на модернизацию системы «Микон – 3» затрачено 22 млн. рублей без НДС.

7. Для поддержания выработок шахты во взрыво-безопасном состоянии в 2022 году были приобретены механические осланцеватели: 

   
-  «Буран» - 3 шт;

   
-  «Метель» - 5 шт.

Для более эффективной дегазации угольного пласта на шахте применяется поинтервальный гидроразрыв угольного пласта при проведении подготовительных выработок  и поинтервальный направленный гидроразрыв на выемочном участке.

  
Осуществляется дегазация в виде самоистечения остаточных дегазационных скважин с выводом на камеру смешивания при проведении подготовительных выработок.                 Произведен перемонтаж модульной дегазационной установки МДУ-240 со скважины №107 на скважину №109А для сокращения длины дегазационного трубопровода и увеличения эффективности барьерной дегазации при проведении подготовительных выработок и пластовой предварительной дегазации для выемочного блока 23-1-7.   Произведено переключение дегазационной сети с модульной дегазационной установки МДУ-180 (ЦПП) на модульную дегазационную установку МДУ-240 (скважина №110) для увеличения эффективности барьерной дегазации при проведении подготовительных выработок.
Шахта «Талдинская-Западная-1»

1. Запуск в работу МДУ-400 для снижения газовыделения из угольного массива при проведении подготовительных выработок;

2. Обновление программного обеспечения аппаратуры поиска пострадавших под завалами (ГРАНЧ‑Детектор);

3. Замена оборудования АГК (МФСБ) МИКОН-1Р на МИКОН-III.

Шахта «Талдинская-Западная-2»

1. Обсадка воздухоподающих скважин ВГП ВЦ-15 на промплощадке вентиляционного ходка в месте пересечения пл. 70. (Подача свежей струи воздуха на пл. 69).

2. Запуск в работу ГОУ УВЦГ-9 на промплощадке вентиляционного ходка для обеспечения изолированного отвода метана из выработанного пространства лавы 6907.

С целью дальнейшего совершенствования схем проветривания угольных шахт необходимо  неукоснительно требовать от недропользователей исполнения в полном объеме  проектных решений, а также согласованных в установленном порядке планов развития горных работ. Обеспечить выполнение и в 2023 году заблаговременных расчетов схем вентиляции, дегазации с использованием современных компьютерных технологий по вопросам управления газовыделением в обычных и аварийных режимах. Перед возведением взрывоустойчивых перемычек осуществлять обязательную проверку их взрывоустойчивости путем проведения компьютерного моделирования с учётом возможного объёма загазирования. Оперативно выявлять нарушения конструкции вентиляционных сооружений, предусмотренных мероприятиями по обеспечению устойчивости на 2023 г.

Дальнейшее сокращение протяженности вентиляционной сети за счет ликвидации неиспользуемых горных выработок.

Возведение вентиляционных сооружений, производить в строгом соответствии с «Типовым проектом».

Разрабатывать и выполнять мероприятия по снижению аэродинамического сопротивления воздуховыдающей сети шахты, а также по недопущению случаев загазирований выработок  для чего:

- в полном объеме выполнять комплекс мер по борьбе с угольной пылью;

- качественно и своевременно производить работы по увлажнению угольного                                      массива;

- иметь укомплектованный штат горнорабочих по ведению работ по борьбе с угольной пылью;

             -при выдаче наряда назначать ответственного, из числа рабочих, за замер рудничных газов  на смене, за сохранность и эксплуатацию вентиляционного става;

             - организовать  ежесменное дежурство  в очистной и  подготовительных выработках ИТР участка АБ для контроля за аэрогазовой  обстановкой  и приостановки  ведения работ по выемке угля и проведению горных выработок в случае повышения концентрации  СН4  до «предаварийного» уровня, с передачей данных горному диспетчеру в течении  смены с интервалом в один час;

            -производить подачу напряжения на электрооборудование контролируемого участка с пульта оператора АГК только после снижения концентрации метана ниже предаварийной уставки и нормализации проветривания в горных выработках шахты;

            -обеспечить непрерывный контроль и телеуправление ВМП с пульта оператора АГК всех тупиковых выработок  шахты;

            -остановку  ВМП производить  на время,  не  превышающее контрольного времени загазирования  горной  выработки;

            -производить контроль за состоянием вентиляционного трубопровода и  герметичностью стыков вентиляционных труб.

В случае выявления порывов вентиляционного трубопровода и снижения количества подаваемого воздуха ниже расчетных величин, останавливать работы по проведению горных выработок до полного устранения выявленных нарушений.

2.1.10.2. Энергомеханическое хозяйство

Работа Управления по вопросам безопасной эксплуатации электромеханического хозяйства на подконтрольных предприятиях направлена на усиление эффективности надзорной деятельности, недопущение нарушений требований нормативной документации в области промышленной безопасности, выполнение требований руководящих документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Управления.

С этой целью в 2022 году в рамках постоянного надзора проведены проверки состояния промышленной безопасности по готовности предприятий к пропуску весенних вод, подготовки к отопительному сезону.

Состояние промышленной безопасности при эксплуатации электромеханического хозяйства шахт обследовалось при плановых и внеплановых проверках и при осуществлении постоянного надзора на опасных производственных объектах I класса опасности.

2.1.10.3. Стационарные установки


В настоящее время на предприятиях по добыче угля, подконтрольных Управлению, эксплуатируется 46 подъёмных установок, из них 25 вертикальные подъёмные установки (20 клетевые, 5 скиповые) и 21 наклонная подъёмная установка, а также 93 вентиляторные установки главного проветривания.                                                                                                                                 


Из 25 вертикальных подъёмных установок 22 отработали нормативный срок службы (88%), из 21 наклонной подъемной установки - 18 отработали нормативный срок службы (86%). Вентиляторные установки соответственно из 93 – 45 установок (48 %).

Все стационарные установки, отработавшие нормативный срок службы, прошли экспертное обследование на возможность их дальнейшей эксплуатации специалистами организаций, имеющих лицензии Ростехнадзора. Канаты подъемных установок подвергаются инструментальному контролю с последующим испытанием на канатных испытательных станциях (КИС), в установленные сроки.


На вертикальных подъемных установках проводятся регламентные работы в установленные сроки:


- дефектоскопия тормозных устройств, парашютов и осей копровых шкивов;


- проверка геометрии подъемов и профилировок стволов.


Ревизии и наладки стационарных установок проводятся, согласно утвержденного годового графика в полном объеме в соответствии с «Руководством по ревизии и наладке...».


24.11.2022 в филиале «Шахта «Ерунаковская – VIII» АО «ОУК «Южкузбассуголь» в следствии разрушения вала электродвигателя второй ступени и лопаток на 2 агрегате  вентиляторной установки главного проветривания ВДК-12-№44. Работы нам шахте были приостановлены до восстановления работоспособности ВГП на 7 суток.

За отчетный период количество отключений вентиляторов главного проветривания, при которых осуществлялся вывод работников, произошло в 6 случаях.

12.05.2022 в результате  срабатывание токовой отсечки на ЛЭП -110 кВ  от Томусинской ГРЭС до подстанции Распадская – 5 произошли остановки вентиляторов главного проветривания  ТАF-38 на шахтах «Распадская» и «Распадская – Коксовая» и загазирования в двух лавах и проходческом забое с максимальной концентрацией СН4 – 6,8%.

07.06.2022 в ООО «Шахта «Алардинская» произошло короткое замыкание в сети 6 кВ разреза «Калтанский», который подключен к шинам 6 кВ ПС Малиновская – 110/6,6/6,3. К этим же шинам подключена кабельные линии КЛ – 6 кВ, питающая ВГП  TAF-45,2, что привело к просадке напряжения на секции шин 6 кВ ПС Малиновская – 110/6,6/6,3, в результате чего произошло отключение ВГП, при этом  автоматическое включение резервного агрегата не произошло. Допущено 4 загазирования с максимальной концентрацией СН4 – 1, 37%.  

21.09.2022 при отключении ВЛ-110 кВ произошла аварийная остановка вентилятора главного проветривания FBDZ № 38 в ООО «Шахта «Сибирская». Допущено загазирование лавы 1106 и 4 горных выработок с максимальной концентрацией СН4 – 3,9%.

28.10.2022 в следствии просадки напряжения и неисправности системы автоматического включения резерва не произошел запуск резервного агрегат вентилятора главного проветривания ВОД – 40 на шахте «им. В.И. Ленина» ПАО «Южный Кузбасс». Допущено загазирование в лаве 0-16-12 с максимальной концентрацией СН4-  3,55%.

21.12.2022 в ООО «Шахта «Грамотеинская» причине кратковременного  отключения ВЛ -110 кВ и неисправности системы автоматического запуска резервного агрегата произошла остановка ВГП ВОД – 30МС. Загазированы очистной забой и 3 горные выработки с максимальной концентрацией СН4-  2,5 %.
2.1.10.4. Транспорт

На предприятиях, подконтрольных Управлению, в эксплуатации находятся 385 стационарных ленточных конвейеров, в том числе 87 предназначены для перевозки людей.

           Задачей проводимых проверок состояния промышленной безопасности транспортных средств являлось определить реальное техническое состояние  ленточных конвейеров, их пожаробезопасность, выявление наиболее «неблагоприятных» в части эксплуатации ленточных конвейеров предприятий. 


Выработки, оборудованные ленточными конвейерами, являются наиболее пожароопасными, поэтому уделялось внимание эффективности противопожарных средств конвейеризированных выработок. В настоящее время все ленточные конвейеры оборудованы автоматическими установками пожаротушения в полном объеме, места пересыпов оборудованы автоматическими средствами пылеподавления и датчиками контроля запыленности воздуха. Из 385 ленточных конвейеров, эксплуатируемых на угольных шахтах, отработали нормативный срок 212 конвейеров (55%), которые в установленном порядке прошли экспертизу промышленной безопасности для возможности их дальнейшей эксплуатации.


При эксплуатации транспорта в 2022 году допущено 4 тяжелых несчастных случая. В АО «СУЭК – Кузбасс» шахта «Талдинская – Западная -2» и шахта им. В.Д. Ялевского пострадавшие были травмированы при езде на не оборудованных для перевозки людей ленточных конвейерах. В ООО «Шахта «Алардинская», пострадавший при посадке на канатно – кресельную дорогу раскачался и был зажат между сиденьем и балкой крепления.  На шахтоучастке Октябрьский  АО «УК «Сила Сибири» при доставке противопожарных труб на транспортной тележке по наклонному конвейерному стволу рассыпавшимися трубами был травмирован горнорабочий.  

С целью исключения случаев травмирования на конвейерном транспорте Управлением применяются меры по оборудованию конвейеров, где требуется,  для перевозки людей или исключению нахождения людей в выработках, где эксплуатируются ленточные конвейеры. Проводится работа по замене неэффективных средств, препятствующих проезду людей площадок схода. Для исполнения требований по выводу информации о срабатывании установок автоматического пожаротушения диспетчеру шахты ведется замена морально устаревшей аппаратуры управления конвейерами на аппаратуру, обеспечивающую диагностику неисправностей, возникающих при эксплуатации конвейеров эффективность блокировок безопасности. Остается сложным  вопрос по обеспечению технологических зазоров между бортами и конструкциями конвейеров и между кровлей и ленточным полотном. Имеет место не соблюдение безопасных проходов для людей. Не достаточно эффективны применяемые средства сигнализации и блокировки, устанавливаемые на конвейерах. 

Из применяющегося на шахтах Кузбасса горно-шахтного оборудования наиболее изношен электровозный парк. В эксплуатации в настоящее время находятся 95 электровозов и около 250 батарей. Из них: 80% электровозов и 75% батарей отработали установленный нормативный срок. Проводится замена их на более безопасные дизелевозы, в том числе монорельсовые дизелевозы. Уменьшение количества электровозов происходит так же в связи с использованием для транспортировки горной массы высокопроизводительных ленточных конвейеров.                                                                                                                                         

В Кузбассе в настоящее время эксплуатируется  около 20 рельсовых и более 200 монорельсовых  дизелевозов. 

Наиболее сложными вопросами при эксплуатации подвижного состава являются: состояния рельсового пути; стрелочных переводов, обеспечения безопасных зазоров между подвижным составом и бортами выработок, квалификация машинистов электровозов (дизелевозов), техническое состояние электровозов (дизелевозов), не обеспеченность в должной мере пунктами обслуживания и заправочными пунктами дизелевозов. Не проводятся своевременно обследования состояния монорельсового пути, нарушаются технологии крепления подвесной монорельсовой балки и других элементов монорельсового пути. 

Для поддержания электровозов и дизелевозов в работоспособном и безопасном состоянии работают сервисные центры, ремонтные предприятия, создана ремонтная база.        С целью определения фактического технического состояния электровозного парка проводится экспертное обследование электровозов и аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок службы. Все электровозы и дизелевозы оборудованы «газовой» защитой, заменены все электровозы в исполнении «РП» на «РВ», проводится обустройство пунктов обслуживания дизелевозов.

На предприятиях, подконтрольных Управлению, в эксплуатации находятся менее 120 концевых доставок. Концевая доставка грузов являются самым травмоопасным видом транспорта из-за многоступенчатости схем доставки и минимальной механизацией ручного труда.  В целях уменьшения трудоемкости доставочных и монтажных работ на шахтах при возможности стараются не использовать данный вид транспорта. 

В настоящее время на шахтах Кузбасса эксплуатируется более 200 монорельсовых дизелевозов, а протяженность монорельсовых дорог составляет более 500 км, что  привело к снижению травматизма при доставке грузов и перевозке людей в 2022 году по сравнению с предыдущими годами.

В 2022 году несчастных случаев при эксплуатации монорельсового транспорта не допущено.

2.1.10.5. Забойное оборудование

В 2022 году при эксплуатации забойного оборудования работниками  подконтрольных предприятий допущены нарушения промышленной безопасности, повлекшие один смертельный  несчастный случай в ООО «Шахта «Осинниковская» и 4 несчастных случая с тяжелой степенью тяжести в  АО «Шахтоуправление «Талдинская – Южная», в шахте «Березовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и шахте ООО «УК «Анжерская – Южная».

 22.01.2022 в ООО «Шахта «Осинниковская» на сопряжении лавы 4-1-5-8 и конвейерного штрека 4-1-5-8 ГРОЗ Султанов А.А. был зажат между противоклеважным козырьком механизированной крепи и редуктором лавного конвейера в лаве 417 ГРОЗ Баландин В.Н, Травмирование произошло по причине нарушения при управлении механизированной крепи, несогласованности действий персонала и низкого уровня производственного контроля и организации работ при эксплуатации оборудования.

В 2022 года проводились испытания опытных образцов:

- самопередвижной приводной накопительной системы СПНС зав. № 1, изготовленной ОООЛ «Сибэлектро» в условиях флангового конвейерного ствола                ООО «Шахта «Сибирская»;

- секций механизированной крепи ОМТ41.01 (35 шт.), производства                         ООО «Объединенные машиностроительные технологии» в условиях филиала «Шахта «Увальная» АО «УК «Сибирская»;

- крепи металлической податливой арочной КМП-А3.19-22Б, изготовленной              АО «Осинниковский ремонтно – механический завод» в условиях АО «Распадская – Коксовая» и ООО «»Шахта «Осинниковская».

- крепи металлической податливой арочной КМП-А3У.13-19У, изготовленной           ООО «Металло – Механический Завод» в условиях ООО «УК Анжерская – Южная».

2.1.10.6. Многофункциональные системы безопасности

      
В 2022 году продолжалась работа по оснащению шахт многофункциональными системами безопасности (МФСБ) и созданию автоматизированных систем мониторинга, сопряженными с автоматизированными системами Ростехнадзора.

Системы геофизических и сейсмических наблюдений, из 40 действующих шахт, введены на 38 шахтах.  На остальных шахтах  будут введены в эксплуатацию в 2023 году согласно графиков, утвержденных руководителями угледобывающих организаций и представленных в Управление. 

Системы контроля и управления средствами взрывозащиты в газоотсасывающих и дегазационных установках реализованы на 33 шахтах. На 7-ми шахтах дегазация не применяется. Кроме этого проводится работа по оборудованию дегазационных трубопроводов дистанционным  управлением  расходом газовой смеси.

Элементы системы обнаружения ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров и локализации экзогенных пожаров имеются практически на всех шахтах. 

В 2022 году реализованы требования пунктов 22, 23, 24 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности по передачи в территориальные отделы Управления информации о срабатывании противоаварийных систем с МФСБ шахт в объеме установленных нормативной документацией. 

В наиболее крупных угольных компаниях - ОАО «СУЭК-Кузбасс», АО «Распадская угольная компания», ЗАО ХК «СДС – Уголь» созданы единые диспетчерско-аналитические центры, которые оснащены средствами централизованного контроля  за состоянием безопасности в шахтах. Проводятся работы по созданию прототипа СДКПБ (Система дистанционного контроля промышленной безопасности) совместно с МОО «Академия Горных Наук». На базе программного комплекса «Зодиак» (разработчик ЗАО «Российская корпорация средств связи») на пилотном участке АО «СУЭК-Кузбасс» создан прототип СДК ПБ. В контур контроля вошло большинство подсистем Многофункциональных систем безопасности шахт АО «СУЭК - Кузбасс». Отработаны системно-технические решения по сбору и передаче данных, оценке текущего состояния и прогнозу промышленной безопасности.

В целях обеспечения промышленной безопасности на угольных шахтах Кузбасса Управлением постоянно ведется надзор за соблюдением мероприятий и реализацией сроков  по оснащению шахт  МФСБ. При согласовании планов развития горных работ в 2023 году одним из обязательных условий согласования являлось выполнение графиков и мероприятий по внедрению систем МФСБ, которые угледобывающие предприятия предоставили в Управление. При приемке в эксплуатацию  очистных участков требуется обязательное оснащение выработок и оборудования всеми, необходимыми средствами  системы безопасности. В ходе надзорной деятельности проводятся регулярные проверки работоспособности систем безопасности на шахтах.

В целях снижения производственного травматизма при эксплуатации горношахтного оборудования на шахтах предлагается:

1. Руководителям угольных компаний и шахт:

1.1. Принять меры по обучению рабочих и ИТР шахт безопасным методам производства ремонтных работ и обслуживания горно-шахтного оборудования, с отрывом от производства, на базе существующих и вновь создаваемых учебных центров. 

1.2. Продолжить обеспечение шахт механизированной доставкой людей до рабочих мест, в требуемом объеме, а так же современными средствами доставки грузов, с целью сокращения многоступенчатости путей доставки.

1.3. Привести горно-транспортные выработки в соответствие с требованиями ПБ и произвести ремонт и замену изношенных рельсовых путей, армировки вертикальных стволов до достижения критического их износа.

1.4. Запретить совмещение работ в выработках по добыче и транспортировке горной массы с работами по ремонту ГШО и доставке материалов и оборудования.

1.5. Способствовать установке современных более функциональных защит от проезда людей площадок схода и блокировок на ленточных конвейерах.

1.6. Оборудовать на шахтах, эксплуатирующих монорельсовые дизелевозы, пункты обслуживания, заправки и выполнять, утвержденные руководителями угольных компаний, мероприятия по приведению дизелевозного транспорта в соответствие нормативным требованиям.

1.7. Выполнить мероприятия, утвержденные руководителями угледобывающих компаний,  по обеспечению вентиляторов главного проветривания надежностью электроснабжения по 1-ой категории.

1.8. Укомплектовать шахты квалифицированным электротехническим персоналом в требуемом количестве и принять меры по подготовке электрослесарей и электромехаников в специализированных учебных заведениях, с отрывом от производства.

1.9. Службам производственного контроля усилить контроль за ведением ремонтных работ на шахте и привлекать к ответственности руководителей подразделений шахт допускающих нарушения при ведении ремонтных работ. Приостанавливать эксплуатацию технических устройств, при выявления нарушений нормативных требований.

1.10. Своевременно проводить экспертизу промышленной безопасности технических устройств (технологического оборудования, агрегатов, машин и механизмов, технических систем и комплексов, приборов и аппаратуры, продукции, используемой в технических устройствах), применяемых на предприятиях угольной промышленности.

1.11. Обеспечить приведение многофункциональных системам безопасности шахт в соответствие Федеральным нормам и правилам безопасности в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах».

1.12.  Принять участие в создании автоматизированной системы мониторинга промышленной безопасности на угольных предприятиях, сопряженной с автоматизированными системами Ростехнадзора.

1.13. Обеспечить выполнение мероприятий, разработанные по результатам расследования несчастных случаев на производстве.

2. Начальникам территориальных отделов горного надзора Управления и инспекторскому составу:

2.1. Постоянно осуществлять контроль за выполнением намеченных мероприятий по снижению травматизма при эксплуатации горно – шахтного оборудования.

2.2. Приостанавливать эксплуатацию технических устройств в соответствии с КоАП РФ, при выявлении  нарушений нормативных требований, представляющих угрозу жизни и здоровью людей  при их эксплуатации.

2.3. Усилить контроль за выполнением задач, поставленных при рассмотрении ПРГР-2023 и соблюдением проектных решений при техническом перевооружении, реконструкции и строительстве шахт.

2.4. Организовать обучение инспекторского состава, в связи с внедрением новой техники и технологий, используемых на подконтрольных опасных производственных объектах, а также выходом новых федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

2.1.10.7. Эксплуатационные испытания горно-шахтного оборудования

В целях снижения производственного травматизма при эксплуатации горношахтного оборудования на шахтах предлагается:

1. Руководителям угольных компаний и шахт:

1.1. Принять меры по обучению рабочих и ИТР шахт безопасным методам производства ремонтных работ и обслуживания горно-шахтного оборудования, с отрывом от производства, на базе существующих и вновь создаваемых учебных центров. 

1.2. Продолжить обеспечение шахт механизированной доставкой людей до рабочих мест, в требуемом объеме, а так же современными средствами доставки грузов, с целью сокращения многоступенчатости путей доставки.

1.3. Привести горно-транспортные выработки в соответствие с требованиями ПБ и произвести ремонт и замену изношенных рельсовых путей, армировки вертикальных стволов до достижения критического их износа.

1.4. Запретить совмещение работ в выработках по добыче и транспортировке горной массы с работами по ремонту ГШО и доставке материалов и оборудования.

1.5. Способствовать установке современных более функциональных защит от проезда людей площадок схода и блокировок на ленточных конвейерах.

1.6. Оборудовать на шахтах, эксплуатирующих монорельсовые дизелевозы, пункты обслуживания, заправки и выполнять, утвержденные руководителями угольных компаний, мероприятия по приведению дизелевозного транспорта в соответствие нормативным требованиям.

1.7. Выполнить мероприятия, утвержденные руководителями угледобывающих компаний,  по обеспечению вентиляторов главного проветривания надежностью электроснабжения по 1-ой категории.

1.8. Укомплектовать шахты квалифицированным электротехническим персоналом в требуемом количестве и принять меры по подготовке электрослесарей и электромехаников в специализированных учебных заведениях, с отрывом от производства.

1.9. Службам производственного контроля усилить контроль за ведением ремонтных работ на шахте и привлекать к ответственности руководителей подразделений шахт допускающих нарушения при ведении ремонтных работ. Приостанавливать эксплуатацию технических устройств, при выявления нарушений нормативных требований.

1.10. Своевременно проводить экспертизу промышленной безопасности технических устройств (технологического оборудования, агрегатов, машин и механизмов, технических систем и комплексов, приборов и аппаратуры, продукции, используемой в технических устройствах), применяемых на предприятиях угольной промышленности.

1.11. Обеспечить приведение многофункциональных системам безопасности шахт в соответствие Федеральным нормам и правилам безопасности в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах».

1.12.  Принять участие в создании автоматизированной системы мониторинга промышленной безопасности на угольных предприятиях, сопряженной с автоматизированными системами Ростехнадзора.

1.13. Обеспечить выполнение мероприятий, разработанные по результатам расследования несчастных случаев на производстве.

2. Начальникам территориальных отделов горного надзора Управления и инспекторскому составу:

2.1. Постоянно осуществлять контроль за выполнением намеченных мероприятий по снижению травматизма при эксплуатации горно – шахтного оборудования.

2.2. Приостанавливать эксплуатацию технических устройств в соответствии с КоАП РФ, при выявлении  нарушений нормативных требований, представляющих угрозу жизни и здоровью людей  при их эксплуатации.

2.3. Усилить контроль за выполнением задач, поставленных при рассмотрении ПРГР-2022 и соблюдением проектных решений при техническом перевооружении, реконструкции и строительстве шахт.

2.4. Организовать обучение инспекторского состава, в связи с внедрением новой техники и технологий, используемых на подконтрольных опасных производственных объектах, а также выходом новых федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

2.1.11. Надзорная и контрольная деятельность 

на предприятиях открытой добычи угля

В государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 130 опасных производственных объектов «Разрез угольный», из которых 124 расположены на территории Кемеровской области, 1 на территории Алтайского края и 5 в Новосибирской области.

Показатели работы направления ОГР за 12  месяцев  2022 года

	№

п.п.
	Показатели надзорной деятельности
	12 месяцев 

2021 года
	12 месяцев 

2022 года
	+/-

	1
	Количество инспекторов
	18
	19
	+1

	2
	Количество проведенных проверок,

из них:
	89
	49
	-40

	
	плановые
	33
	32
	-1

	
	внеплановые
	56
	17
	-39

	3
	Количество выявленных нарушений
	2015
	1029
	-986

	4
	Назначено административных штрафов
	438
	223
	-215

	4.1
	Юридические лица
	60
	32
	-28

	4.2
	Должностные лица
	378
	203
	-175

	5
	Общая сумма наложенных штрафов, 

млн. руб.
	21,003
	10,569
	-10,434

	5.1
	Юридические лица
	7,957
	7,132
	-0,825

	5.2
	Должностные лица
	13,046
	3,437
	-9,609

	6
	Число приостановок по решению суда
	88
	46
	-42


Инспекторским составом в количестве 19 человек, осуществляющих надзор за предприятиями открытой добычи угля, за 12 месяцев 2022 года проведено 49 выездных проверок (-40 к аналогичному периоду 2021 года), выявлено 1029 нарушений требований промышленной безопасности (-986 к аналогичному периоду 2021 года), привлечено к административной ответственности в виде штрафа 203 должностных и 32 юридических лиц  на общую сумму 10млн. 569тыс. рублей. 

При выявлении нарушений, непосредственно представляющих угрозу жизни и здоровью людей, применялись временные запреты деятельности с последующей передачей материалов дел в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности. За отчетный период было вынесено 46 решений по административной приостановке деятельности. 

За 12 месяцев 2022 года проведено 3 административных расследования по доводам нарушений законодательства. Инспекторским составом при проведении административных расследований за выявленные нарушения  требований законодательства в области промышленной безопасности было привлечено к административной ответственности в виде штрафа 2 должностных лица на общую сумму 40 тыс. рублей. 

Согласно Плану работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и плану работы Управления, согласованному с Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, проведено 32 плановых выездных проверки на предприятиях, осуществляющих открытую добычу угля. 

Так же организованы и проведены 17 внеплановых проверок. Акты  проверок вручены руководителям предприятий. 

 Надзорная и контрольно-профилактическая работа инспекторского состава в отчетном периоде была направлена на обеспечение здоровых и безопасных условий труда и соблюдения требований промышленной безопасности, решение вопросов  усиления и осуществления новых форм государственного надзора за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий.

При  осуществлении проверок состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях в первую очередь уделялось внимание наличию необходимой проектной документации. Для более эффективного, качественного, комплексного обследования, практиковалось привлечение инспекторов других отделов Управления по видам надзора. Особое внимание обращалось на:

- состояние технической документации на предприятиях, её соответствие нормативным требованиям законодательства;

- квалификацию, обученность и численность персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты;

- соответствие фактического состояния ведения горных работ проектной документации и согласованных планов развития горных работ, правилам и нормам;

-   производство работ в соответствии  с утвержденной нарядной системой;

- своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности и контроль за выполнением мероприятий, разрабатываемых при проведении экспертиз;

-  выполнение протокольных решений рассмотрения планов развития горных работ;

- функционирование Системы управления промышленной безопасностью, организация и осуществление производственного контроля в соответствии с Положением о производственном контроле;

- ведение горных работ подрядными организациями на предприятиях недропользователей;

- организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

- выполнение Мероприятий по приведению в соответствие требованиям «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных Приказом от 10.11.2020 № 436. 
    
Рассмотрение планов развития горных работ на 4 квартал 2022 года, на 2023 год проводилось в строгом соответствии с Правилами подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1466. 

При рассмотрении Планов развития горных работ  на 4 квартал 2022 года, на 2023 год были намечены дополнительные мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда при ведении горных работ на опасных производственных объектах.

2.1.12. Надзорная деятельность

за объектами по обогащению и переработке угля

В государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 55 опасных производственных объекта по переработке и обогащению угля, из которых 53 расположены на территории Кемеровской области и 2 в Новосибирской области                       (АО «Сибирский Антрацит»).

Показатели работы направления ОПИ

	№

пп
	Показатели надзорной деятельности
	12 месяцев

2021 года
	12 месяцев

2022 года
	+/-

	1.
	Количество инспекторов
	3
	3
	0

	2.
	Количество проведенных проверок,

из них:
	15
	21
	-6

	
	плановые
	12
	16
	+4

	
	внеплановые
	3
	5
	-2

	3.
	Количество выявленных нарушений
	779
	691
	-88

	4.
	Назначено административных штрафов
	84
	54
	-30

	4.1
	Юридические лица
	9
	5
	-4

	4.2
	Должностные лица
	75
	37
	-38

	5.
	Общая сумма наложенных штрафов, млн. руб.
	3,304
	1,937
	-1,367

	5.1
	Юридические лица
	1,800
	0,880
	-0,92

	5.2
	Должностные лица
	1,504
	1,057
	-0,447

	6.
	Число приостановок по решению суда
	1
	3
	+2



Инспекторским составом за отчетный период проведены 16 плановых и 5 внеплановых проверок, в результате которых выявлены нарушения требований промышленной безопасности. В текущем периоде за допущенные нарушения, выявленные при проверке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации обогатительной фабрики, проведенной Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, привлечены к административной ответственности в виде штрафа 37 должностных и 5 юридических лиц на общую сумму 1млн.937 тыс. рублей. 

За отчетный период было вынесено 3 решения по административной приостановке деятельности.

              
В течение отчетного периода 2022 года велось внедрение дистанционного контроля по переработке и актуализации системы управления промышленной безопасности, внедрение риск - ориентированного подхода, методов оценки вероятности наступления неблагоприятных событий и размеров возможного ущерба, методов выявления и управления рисками на  предприятиях  по обогащению полезных ископаемых.

В течение 4 квартала 2022 года инспекторским составом отделов продолжается контроль за внедрением МФСБ на действующих обогатительных фабриках. Проектирование МФСБ завершено, идет ее внедрение. Сроки реализации проектных решений различные, предусмотрены графики реализации проектных решений. Для приведения действующих фабрик в соответствие с требованиями пункта 4 ФНиП в области ПБ «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденных Приказом от 28.10.2020 № 428, руководители фабрик разработали мероприятия, технически и экономически обоснованные и обеспечивающие их безопасную эксплуатацию.

Рассмотрение планов развития горных работ на 4 квартал 2022 года проводилось в строгом  соответствии с Правилами подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1466.
При  осуществлении проверок состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях в первую очередь уделялось внимание наличию необходимой проектной документации. 

Обращалось особое внимание на:

- состояние технической документации на предприятиях, её соответствие нормативным требованиям законодательства;

- квалификацию, обученность и численность персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты;

-  производство работ в соответствии с утвержденной нарядной системой;

- своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности и контроль за выполнением мероприятий, разрабатываемых при проведении экспертиз технических устройств, зданий и сооружений;

- усиление контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при ведении ремонтных работ;

- соблюдение пылегазового режима на объектах по переработке и обогащения угля;

- организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах по переработке и обогащению;

 - выполнение Мероприятий по приведению в соответствие требованиям «Правил безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденных Приказом от 28.10.2020 № 428.
Для более эффективного, качественного и комплексного обследования привлекались инспектора других отделов Управления по видам надзора.

        
Основные вопросы, требующие решения для безопасного функционирования опасных производственных объектов, связанных с обогащением и переработкой полезных ископаемых:

1. Функционирование Системы управления промышленной безопасностью, организация и осуществление производственного контроля на предприятиях, связанных с обогащением и переработкой угля;

2. Работа по повышению качества проведения экспертиз промышленной безопасности проектной документации, состояния технических устройств, состояния зданий и сооружений на опасных производственных объектах обогащения и переработки угля;

3. Усиление контроля за промышленной безопасностью на предприятиях, связанных с процессами переработки и обогащения угля с наибольшей численностью работников, требующего повышенного внимания со стороны инспекторского состава;

4. Усиление контроля за исполнением требований промышленной безопасности при выполнении работ подрядными организациями на опасных производственных объектах;

5. Координация действий предприятий по внедрению и обеспечению функционирования многофункциональной системы безопасности, соответствие ее функционирования требованиям промышленной безопасности и технического регулирования. 

2.1.13. Анализ показателей лицензирования

Работа территориальных отделов по вопросам лицензирования проводилась в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В отчетном периоде плановые проверки соответствия лицензиата лицензионным требованиям  не проводились.

Специалистами отделов проведено 6 внеплановых проверок по лицензионному контролю в соответствии с действующим законодательством по заявлению лицензиата (соискателя лицензии). По результатам проверок выданы акты.

2.1.14. Внедрение систем управления промышленной безопасности 

и ход реализации других инновационных проектов, 

связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости угледобывающих предприятий

В настоящее время на всех угледобывающих предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности функционирует Система управления промышленной безопасностью. При этом в соответствии с пунктом    2 статьи 11  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ угледобывающими предприятиями предоставлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.   

Для обеспечения устойчивого снижения уровня аварийности и травматизма необходима организация эффективного взаимодействия руководителей угольных компаний, предприятий, надзорных органов и администраций субъекта Федерации и муниципальных образований. Сегодня в Кемеровской области в этом направлении ведется конкретная работа. 

2.1.15. Выполнение задач подсистем РСЧС

Реализация мероприятий, обеспечивающих защищённость поднадзорных объектов при возникновении стихийных бедствий (землетрясений, оползней, наводнений, паводков, ураганов и.т.д.) и готовность к локализации и ликвидации их последствий.

На предприятиях угольной промышленности, поднадзорных Управлению, разработаны «Планы ликвидации аварий», согласованные и утвержденные в установленном порядке, где предусмотрены все возможные аварийные позиции (землетрясение, прорыв воды, глины, обрушение  и т.д.) и готовность к локализации и ликвидации их последствий.

Результаты проведения совместных мероприятий с органами МЧС России, в том числе семинаров, конференций, технических совещаний по вопросам обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов, учебно-тренировочных занятий, учений, действий в реальных аварийных ситуациях.

В соответствие с разработанными графиками, за текущий период 2022 года, на предприятиях подконтрольных Управлению, проведено 38 учебно-тренировочных занятий (учебные тревоги), действия в реальных аварийных ситуациях. Результаты проведения учебных тревог оформлялись актами.

Взаимодействие с региональными Комиссиями по чрезвычайным ситуациям по вопросам организационных и технических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надежности инженерно-технических систем и сооружений на опасных производственных объектах, обеспечению устойчивости и безопасности и функционирования поднадзорных объектов в чрезвычайных ситуациях.

             
Взаимодействие с региональными Комиссиями по чрезвычайным ситуациям определены приказом «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты персонала и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

             
По вопросам организационных и технических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надежности инженерно-технических систем и сооружений на опасных производственных объектах, обеспечению устойчивости и безопасности и функционирования на предприятиях, региональные комиссии по ЧС производят проверки этих объектов, а также документальную проверку, после чего дают заключения о готовности их к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и декларацию. 



В Кемеровском объединенном учебно-методическом центре по ГО и ЧС организовано проведение обучения руководящего состава по ГО и ЧС предприятий, председателей комиссий, командиров нештатных аварийно-спасательных формирований, руководителей групп обучения с выдачей  удостоверений.

                       
Разрабатываются паспорта безопасности территорий взрыво-пожароопасных объектов шахт для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Фактические данные по созданию на предприятиях резервов материальных и финансовых ресурсов выполнения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

          
С целью выполнения требований пункта 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  на предприятиях сформирован неснижаемый запас противопожарных материалов и оборудования на противопожарных складах.      

      
Имеются полисы страхования расходов по локализации  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Анализ практических действий персонала при возникновении и развитии аварий, готовность к действиям по локализации и ликвидации, спасению людей.

          За 2022 год на шахтах проведено 38 учебных тревог с работниками предприятия на основании годовых графиков. Все руководители ликвидации аварий прошли периодическое обучение в учебных центрах ОВГСО на руководство действиями при авариях.

          После каждых практических действий (ликвидации аварий, учебных тревог, учений-игр и т.д.) проводится анализ практических действий персонала с составлением протокола и намеченных мер по устранению выявленных  недостатков, если таковые имеются.

Количество предприятий, имеющих нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), в сравнении с общим количеством предприятий, их численность, техническое оснащение.

На базе 38 шахт Кузбасса созданы нештатные аварийно-спасательные формирования ВГК с общей численностью 4630 человек (вспомогательные горно-спасательные команды), получены свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ и  оснащённых в соответствии с нормативными документами.

Количество предприятий, заключивших договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, их функции, определенные договором, сроки прибытия на объект, оснащенность, знание специфики предприятия (с оценкой эффективности действий).

Все угольные предприятия, подконтрольные Управлению, имеют договора на обслуживание объектов с подразделениями ВГСЧ, функцией которых является профилактика и ликвидация аварий. Подразделения ВГСЧ оснащены в соответствии с требованиями Табеля оснащения (прил. к Уставу ВГСЧ). Отделения ВГСЧ периодически посещают шахту с целью ознакомления с маршрутами вывода людей и горными выработками.

Количество предприятий, не имеющих собственных профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований и не заключивших договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (указать причины и принятые меры).

      
Все шахты имеют договора с подразделениями ВГСЧ. На действующих предприятиях созданы вспомогательные горноспасательные команды.  
Наличие и выполнение графиков проведения учебных занятий и учебных тревог с персоналом смен, цехов и производств. Анализ и оценка действий и степени подготовленности производственного персонала (в том числе членов нештатных газоспасательных формирований) по планам локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС, ПЛА, ПЛАРН).

            Графики проведения учебных занятий и учебных тревог с персоналом  шахт имеются в наличии и утверждены первыми руководителями шахт. По итогам тренировок проводится анализ и оценка действий персонала, составляются мероприятия по устранению выявленных замечаний.

Наличие и использование в практике технических средств-тренажеров аварийных ситуаций, учебно-тренировочных полигонов, программно-технических комплексов по моделированию развития аварийных ситуаций, инструкции, методик. 

         
На шахтах имеются в наличии и используются учебно-тренировочные полигоны, которые используются для тренировок включения в самоспасатели в задымленной атмосфере, тушения пожара первичными средствами пожаротушения.

Наличие на объектах средств и способов оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях.
            Оповещение подземных рабочих в шахте об аварии или ЧС производится с пультов горных диспетчеров и осуществляется системами оповещения и позиционирования по излучающему кабелю, проложенному в горных  выработках, и через считыватели системы позиционирования персонала. Головными светильниками, с встроенными радиометками, оснащены все подземные работники, а так же подрядчики. Громкоговорящая связь установлена на погрузках, в проходческих забоях, под лавами со стороны входящей и исходящей струи воздуха и в других местах, предусмотренных планом ликвидации аварии. Телефоны установлены во всех подземных выработках, в которых работают люди.   

       
На шахтах организованы следующие системы связи и оповещения:
- прямые телефонные каналы связи дежурного диспетчера с объектами; 

- телефонная сеть общего пользования АТС;

- междугородняя автоматическая сеть;

- сотовая корпоративная сеть.

Факты участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов, происшедших на поднадзорных предприятиях. Оценка готовности и эффективности их действий. Меры, принятые отраслевыми отделами. 

        
За 2022 год на угольных предприятиях допущено: 16 тяжелых и 5 смертельных несчастных случаев. По всем случаям  для проведения аварийно – спасательных работ были задействованы подразделения ВГСЧ и вспомогательные горноспасательные команды. Аварий в 2022 году не было.

2.1.16. Применение в отчетном году риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля

В отчетном периоде Управлением проведена работа по внедрению методики расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности (далее – Методика), содержащей порядок оценки уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов. Результатом применения Методики является получение риск-ориентированного интегрального показателя промышленной безопасности, который характеризует уровень риска возникновения аварии на ОПО.

2.2. Объекты горнорудной и нерудной промышленности

2.2.1. Характеристика поднадзорных объектов

По предприятиям горнорудной и нерудной промышленности надзор осуществляется за 112  опасными производственными объектами, из них:

- «Карьеры», «Рудники» (открытый способ добычи) - 92, 

- «Рудники» (подземный способ добычи) - 6,

- «Обогатительные фабрики» - 12, 

- «Хвостохранилища обогатительного производства» - 2,

расположенные на территориях Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского Края и Республики Алтай.

2.2.2. Аварийность и травматизм

За отчетный период 2022 года на подконтрольных предприятиях аварий не допущено. 

Произошло 2  несчастных случая со смертельным исходом,  3 несчастных случая с легким исходом.

1. АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (Шерегешская шахта)  - 04.08.2022 в 13 час.             40 мин., в смену №2 доставщик крепежных материалов Ф. 2003г.р. (стаж работы -4 дня) выполнял работы в галерее на гор. +633 м. Со слов машиниста электровоза Ширакова М.А. , при выполнении маневровых работ,

доставщик крепежных материалов сел в кабину электровоза, при этом не закрыв дверь (блокировка двери не сработала). Не предав значения на открытую дверь, машинист электровоза Шираков М.А. начал движение от пункта разгрузки в сторону ствола «Н-клетевой». При проезде через вентиляционные двери, доставщик материалов Фролов А.Ю. зацепился блоком фонаря за выступающую часть вентиляционных дверей и выпал из кабины электровоза. В сопровождении начальника участка Евтехова С.В. был доставлен в ЦГБ г. Таштагол. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории – тяжелая (в последствии в больнице г. Таштаголе скончался).

2. Корбалихинский рудник АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ»  (смертельная травма) – 05.08.2022 в 16 час. 55 мин.  на транспортном штреке      гор. +96 м произошла произвольная (неконтролируемая) посадка (выход) горной массы из рудоспуска +96/+132 м. В результате удара обводненной горной массы смесительно-зарядная машина МТГП-200 была сдвинута к борту выработки, где находился взрывник подрядной организации ЗАО «Морозовка»  Крючков П.А., который оказался зажат между бортом выработки и машиной, и получил травмы несовместимые с жизнью.  

3. АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Казская шахта - 24.01.2022 в смену №2 примерно в 15:00 при выполнении маневровых работ на гор.  -230 м в орту №8, крепильщик участка №12 Шарф Е.И. 1980 г.р., передвигаясь по выработке, споткнулся и левая нога попала между пером стрелочного перевода и рельсом. 

Получил легкую травму – закрытый перелом лодыжки левой ноги.

4. АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Таштагольская шахта - 21.03.2022  в 17-00 часов  на гор. -210 м сопряжение СЗШ-3 и наклонного съезда СЗУ при установки подпорки под бухту кабельной продукции машинист ПСМ Иванов В.Г. наклонился и в это время бухта кабельной продукции упала, ударив его по левому тазобедренному суставу. Травма - краевой перелом вертлужной впадины слева без смещения. Степень тяжести - легкая.

5.  АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (Таштагольская шахта) - 08.08.2022 в смену №1 дробильщику участка комплексов подземного дробления №15 Чабан Евгению Анатольевичу был выдан наряд через мастера горного Антонова Романа Андреевича на управление оборудованием и дроблением горной массы в камере подземного дробления гор. -280 м. Около 3 час. 35 мин. дробильщик Чабан Е.А. заметил, как с питателя выходит очередной крупный кусок руды размером не менее 1.0 м х 1.5 м.  С помощью кнопки включения-отключения приостановил работу питателя, чтобы избежать «пробки» при резком падении крупногабаритного куска в зев дробилки. В это время крупногабаритный кусок с питателя дробилки упал вертикально, и опрокинулся на лобовину защитного ограждения. От удара лобовина выгнулась, защитная решетка откинулась в сторону рабочей площадки, ударив при этом по левому коленному суставу дробильщика Чабан Е.А. После получения сообщения о несчастном случае 

мастеру горному Антонову Р.А. была организована доставка пострадавшего Чабан Е.А. на земную поверхность. Далее машиной «Скорой помощи» Чабан Е.А. доставили в санпропускник Таштагольской районной больницы. Степень тяжести травмы – легкая.

Анализ материалов по расследованию несчастных случаев показывает, что уровень подготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности не всегда обеспечивает выполнение необходимых требований нормативных документов в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. 

За отчетный период 2022 года допущено 15 инцидентов - административное приостановление деятельности:

1. Шерегешская шахта - 11.01.2022 наложен временный запрет   деятельности ведения очистных работ гор. -185 м, участок «Главный», Орт №48, ВДПУ №3 (погрузка горной массы с ВДПУ в вагоны).      
          2. Таштагольская шахта - 27.01.2022 наложен временный запрет деятельности ведения подготовительных работ по проходке Наклонного съезда 280 м/270 м, гор. -270 м, Северо-Западный участок.
          3. Казская шахта - 09.03.2022 наложен временный запрет   деятельности ведения очистных работ с Штрека скреперования №2, гор. -230 м, Блок №2312/2, Южная зона.
          4.  Шерегешская  шахта - 15.03.2022 наложен временный запрет   деятельности ведения очистных работ с Вибро доставочной погрузочной установки «ВДПУ» Рудоспуска №5 и локомотивной откатки в районе от сопряжения Орта №32 с Штреком №3 до Западного обгонного штрека,                 гор. -115 м, участок «Новый Шерегеш», Орт№32. 
5. Шерегешская   шахта - 25.04.2022 временный запрет деятельности на ведение работ на шахтном электровозе инв. №18, Ц5002041, гор. +115 м, участок «Новый Шерегеш».

          6.  Таштагольская шахта - 18.05.2022 наложен временный запрет деятельности ведения очистных  работ гор. -270 м, Восточный участок,               Блок №05-3,  Камера 11-12.
          7. Таштагольская шахта - 30.05.2022 наложен временный запрет деятельности ведения работ в стволе Сибиряк» отметка -14.

          8. Шерегешская   шахта - 05.09.2022 наложен временный запрет   деятельности ведения очистных работ гор. +185м, участок «Болотный», Северо-Восточный полевой штрек, ВДПУ №4  (погрузка горной массы с ВДПУв вагоны).

          9. Таштагольская шахта - 11.09.2022 наложен временный запрет деятельности ведения локомотивной откатки гор. -350м. Руддвор ствола «Ново-Капитальный», Камера  питателя «Ц».

10. АО «СИБИРЬ- ПОЛИМЕТАЛЛЫ» 12.04.2022 наложен временный запрет на ведение открытых горных работ за нарушение проектных решений и плана развития горных работ на 2022 год.

11. АО «РУСАЛ Ачинск» 05.08.2022 наложен временный запрет на эксплуатацию участка ведения открытых горных работ в опасной зоне «высокий уступ» на западном борту в профильных линиях №68÷73, на гор. +670 м и ниже, протяженностью 100 м.

12. АО «Кузнецкие ферросплавы» «Антоновское рудоуправление» опасный производственный объект «Рудник с открытым способом разработки (карьер)» 01.09.2022 наложен временный запрет деятельности по перевозке горной массы автосамосвалов и планировке автодорог технических устройств: автосамосвалы  БелАЗ–7555В, автогрейдер ДЗ-98В, отработавшие нормативный срок службы и не прошедшие экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке.

          13. Таштагольская шахта 10.11.2022 наложен временный запрет деятельности по ведению очистных работ  в Орт №22, Восточный участок,        гор. -350 м, Блок №22-23.

          14. Шерегешская шахта 14.11.2022 наложен временный запрет деятельности ведения в очистных работ на ВДПУ №9,  гор. +115 м, участок «Новый Шерегеш», Штрек №4.

15. Таштагольская шахта -  14.12.2022 наложен временный запрет деятельности ведения  очистных работ на вибродоставочной погрузочной установке ВДПУ №1 в Погрузочном штреке, Восточный участок, гор. -280 м, Блок №05-3.

Административное приостановление деятельности по результатам проведения расследований причин несчастных случаев- 3 инцидента:

1. Шерегешская   шахта - 05.08.2022 наложен временный запрет   деятельности ведения  работ по локомотивной  откатке по рельсовому пути от стрелочного перевода №1 на расстоянии 70 м в сторону  стрелочного перевода №2, в галереи горизонта +633 м.

 2. Корбалихинский рудник  АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» - 11.08.2022г.  наложен временный запрет деятельности  по ведению горных работ в транспортном штреке горизонта +96 м от УТП №5 до тупика выработки в юго-восточной части, слоевом заезде 6, рудоспуске +96/+132 м  Корбалихинского рудника акционерного общества «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ».

3. Корбалихинский рудник АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» -  12.09.2022г. наложен временный запрет деятельности  по ведению горных работ в транспортном штреке горизонта +96 м от УТП №5 до тупика выработки в юго-восточной части, слоевом заезде 6, рудоспуске +96/+132 м  Корбалихинского рудника акционерного общества «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ».

  За аналогичный период 2021 года аварий не было, допущено 2  несчастных случая со смертельным исходом, 2  несчастных случая с тяжелым  исходом и   4 несчастных случая с легким исходом. 

Легкий исход:

 11.01.2021 в 01 час.10 мин. АО «Сибирь Полиметаллы». Получив наряд-задание, проходчики ПГУ-2 Корбалихинского рудника Сахаров В. В. и     

Попов Е.В. после приведения выработки в безопасное состояние, зачистки забоя ПДМ от остатков горной массы и повторного очищения заколов, приступили к установке опережающего крепления и последующей установке рамы КМП А5 СВП-27. Во время установки правой крайней метизы, фиксирующей правую стойку рамы и верхняк, произошло внезапное отслоение 

горной массы с верхней части груди забоя, в результате чего Попов Е.В.    получил множественные повреждения частей тела. Характер повреждений относится к легкой степени тяжести здоровья.

19.06.2021 в 15 час. 34 мин. Дробильно-обогатительная фабрика Таштагольской шахты филиала «Евразруда - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования Пустогачев Аскар Валентинович, временно исполняющий обязанности мастера, после завершения технического осмотра и текущего ремонта оборудования дробильно-обогатительной фабрики оказался в перегрузочном узле, в результате чего получил множественные повреждения частей тела. Характер повреждений относится к легкой степени тяжести здоровья.

 18.07.2021 в 12 час.23 мин. - АО «Сибирь Полиметаллы» во время выполнения работ по креплению горной выработки в слоевом заезде 2                гор. -12м, отм. +16 м Корбалихинского   рудника   произошло   внезапное   обрушение   горной    массы из ослабленной приконтурной части массива (зоны неупругих деформаций), в результате которого был травмирован проходчик ПГУ-2 Лазьков С.В. 

 10.12.2021 в 01-36 час. Таштагольская шахта на гор. -280 м в погрузочном штреке произошло проявление горного давления в динамической форме, сопровождающаяся хрупким разрушением породы, обрушением фрагментов железобетонной крепи, сотрясением массива и образованием пыли. В ходе обследования горных выработок на блоке № 05-3 м в этаже гор. -280÷ -210 м после геодинамического явления отмечено нарушение в крепи и образование трещин в железобетонной крепи в погрузочном штреке на горизонте минус 280 м на площади суммарно 20 м2, на протяжении 15 м выработки подняты рельсовые пути на 15-20 см. В результате этого был легко 

травмирован машинист ВДПУ участка №1 Тадеев Таймураз Ташикмаевич.

Тяжелый исход:

21.06.2021 в 21-00 час во время выполнения работ в границах горного отвода опасного производственного объекта «Рудник с открытым способом разработки (карьер)» филиала «Антоновское рудоуправление АО «Кузнецкие ферросплавы» машинист автогрейдера Смирнов Николай Владимирович (1967г.р.) получил множественные травмы тела. Степень тяжести - тяжелая.

Приказом руководителя Управления была создана комиссия, проведено расследование, по результатам которого  несчастный случай квалифицирован как случай, не связанный с производством.

27.06.2021 около 17 час. 45 мин. подрядная организация ООО «Нагора Шахтострой» на территории Таштагольской шахты. В смене №1, проходчик      4 разряда Мамонтов А.В. (1996 г.р.) на гор. -350 м в районе заезда в руддвор «Слепой» сел в электровоз, чтобы произвести сцепку с шахтовыми 

вагонетками ВГ-4,5. При подъезде к шахтовым вагонеткам, выпрыгнул на ходу 

из электровоза и попытался на ходу сцепить состав. В результате чего был зажат между электровозом и вагонеткой. Комплекс горных выработок ствола «Слепой» передан подрядной организации ООО «Нагора Шахтострой» по акту-допуску. Медицинской бригадой экстренного реагирования (МБЭР) совместно с бойцами ВГСЧ пострадавший доставлен в Таштагольскую районную больницу. Степень тяжести- тяжелая.
Смертельный исход:

10.08.2021 в 10 час. 50 мин. Корбалихинский рудник АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» – во время выполнения работ по креплению горной выработки в заходке 3 слоевого заезда 3 породного штрека отм. +/-0 м произошло внезапное обрушение искусственного закладочного массива с кровли выработки в результате которого был смертельно травмирован проходчик ПГУ-2 Корбалихинского рудника Чернов Иван Андреевич. 

09.09.2021 в 02 час. 30 мин. Зареченский рудник АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» во вторую смену при перемещении в районе рудоспуска  Блока 433 отм. 154/157 проходчик-взрывник Зареченского рудника Яковлев Денис Владимирович упал в рудоспуск, в результате чего был смертельно 

травмирован. Для расследования причин несчастного случая была создана комиссия под председательством заместителя руководителя Управления 

За 12 месяцев 2021 года допущено 49 инцидентов (в том числе 47 случаев временного запрета деятельности):

Таштагольская шахта 

      - 02.02.2021 в 07 час. 06 мин. сейсмостанцией "Таштагол" зарегистрированогеодинамическое явление энергетического класса 7,3 за пределами шахтного поля, вне границ горного отвода, северо-западнее ствола «Слепой», входящего в комплекс выработок ствола «Сибиряк». В ходе осмотра ствола "Слепой" Комиссией было обнаружено нарушение железобетонной крепи стакана ствола на протяжении 25 м в отметках -464 м до – 439 м, выразившееся в образовании трещин и сколов железобетонного крепления, оголения  арматурного каркаса и обрушения фрагментов крепи.

Работы по проходке ствола «Слепой» приостановлены до приведения 

крепления в безопасное состояние.

Шерегешская  шахта:

- 09.01.2021 в смену №2 был выдан наряд на ремонт дверей в слесарной камере гор. +115 м. Огневые работы производились сварочным аппаратом.

          В 14 час. 20 мин. диспетчеру шахты поступил звонок о задымлении на сопряжении Грузового квершлага № 1 с Квершлагом № 2 гор. +115 м. В 14 час.       30 мин. был задействован ПМЛА.    

2. Административное приостановление деятельности (нарушение технологии ведения работ):

1. Шерегешская  шахта:

- 11.01.2021 на ведение производства сварочных и газопламенных работ            гор. +115 м. Грузовой квершлаг №1, камера ремонтных мастерских участка №20 и гор. +115 м, электровозное депо.                  

- 16.02.2021 на ведение проходческих работ по Отрезному штреку Блока 3-120, участок «Новый-Шерегеш», гор. +120 м. 
- 20.04.2021 на ведение очистных работ гор. +140м., участок «Новый-Шерегеш», Блок 2-140, БДО 10-140 и БДО 11-140.

- 04.05.2021 на ведение очистных работ в  Буро-доставочных ортах №2, №4, гор. +120 м, Блок №2, участок «Новый Шерегеш». 

- 23.06.2021 на ведение очистных работ гор. +115 м, участок «Новый-Шерегеш», Орт №32, вибро-доставочная погрузочная установка рудоспуска №4.

- 17.08.2021г. наложен временный запрет   деятельности ведения очистных работ гор. +115 м, участок «Новый-Шерегеш»: Орт №32, вибро-доставочная погрузочная установка рудоспуска №5 и Штрек №4 вибро-доставочная погрузочная установка рудоспуска №6.

- 04.10.2021г. наложен временный запрет деятельности ведения работ по проходке Буро-доставочного штрека №1 Блока №5-160, гор. -160 м.

2. Казская  шахта  

- 15.01.2021 на ведение очистных работ на штреке скреперования №3,  Блок №161-2, Орт №1, гор. -160 м,  Южная зона.

- 27.01.2021 на ведение очистных работ   Блок №2311, Орт №11, гор. -230 м,  Южная зона. 

- 22.03.2021 на ведение работ по проходке Бурового штрека №22,  Блок №2312/2, гор. -170 м,  Южная зона.

– 05.04.2021  на ведение очистных работ с ВДПУ №10 и ВДПУ №12, Орт №12, Блок №2312, гор. -230 м,  Южная зона.

– 19.05.2021  на ведение очистных работ, Орт №1, Штрек скреперования №2 (полок №1), Блок №166-2, гор. -160 м, Южная зона.

         – 05.08.2021г.  на ведение очистных работ гор. -230 м,  Блок №2311, Орт №11, Южная зона.

– 21.09.2021г.  наложен временный запрет   деятельности ведения очистных работ гор. -230 м,  Блок №2311, Орт №11, Южная зона.

– 26.10.2021г. наложен временный запрет деятельности ведения подготовительных работ по проходке дучек с проходческого полка ВДПУ №9  гор. -230 м, Блок №2319, Южная зона.

– 11.11.2021г.  наложен временный запрет   деятельности ведения очистных работ по Штреку скреперования №3, гор. -230 м, Орт №12, Блок №2312, Южная зона.

3. Таштагольская шахта 

- 17.03.2021  на ведение работ по проходке Буро-доставочного штрека № 5 (БДШ №5) Блок №1-17, гор. -240 м,  Северо-Западный участок.
- 01.04.2021 на ведение горных работ по откатке вагонов в монтажной выработке камеры дробления гор. -350 м/- 360 м.

- 19.06.2021 на эксплуатацию ленточного конвейера ЛК №8 на дробильно-обогатительной фабрике Таштагольской шахты.  

- 28.06.2021г. на ведение горных работ по электровозной откатке вагонов по Грузовому квершлагу к стволу «Сибиряк» гор. -350 м.

- 22.07.2021г. на эксплуатацию контактного электровоза 14КР зав. №024 (бортовой №47) гор. -280 м.  

- 10.08.2021г. на ведение горных работ по проходке горной выработки ДО №5 -240, гор. -240 м, Северо-Западный участок.

- 30.09.2021г. наложен временный запрет   деятельности ведения очистных работ гор. -350 м, Восточный участок, Орт №23, Блок №22-23.

-10.10.2021 в 18 час. 25 мин. сейсмостанцией «Таштагол» зарегистрировано геодинамическое явление энергетического класса 6,3 в районе западного ствола орта №4 на отм. - 256 м Восточного участка Таштагольского месторождения. 

– 06.11.2021г. наложен временный запрет деятельности ведения работ по 

локомотивной откатке на Сбойке на ствол «Западный» гор. -350 м.

– 10.12.2021г. наложен временный запрет   деятельности ведения работ по локомотивной откатке в Погрузочном штреке гор. -280 м, Восточный участок. 

-10.12.2021г. в 01 час. 36 мин. сейсмостанцией зарегистрировано геодинамическое явление с энергетическим классом 6,5. 

4. АО «Сибирь-Полиметаллы» 

        -  18.02.2021  на ведение горных работ в работ в  слоевом заезде 1 горизонта +4м. Корбалихинского рудника.

- 16.08.2021 на ведение горных работ в Заходке 3 со слоевого заезда 3,                гор. -12 м.  Корбалихинского рудника.

-31.08.2021 на ведение горных работ в Заходке 26 на гор. +24 м, слой 8, отметка+52 м Блок 7-8 Корбалихинского рудника. 
-31.08.2021 на ведение очистных работ гор. +115 м, участок «Новый-Шерегеш»: Орт №32, вибродоставочная погрузочная установка рудоспуска №5 и Штрек № 4 вибродоставочная погрузочная установка рудоспуска №6 Корбалихинского рудника.

-31.08.2021 на ведение горных работ гор. +4 м Слоевой заезд 3 бис,   Корбалихинского рудника.

- 14.09.2021 на ведение взрывных работ в  блоках 432, 433, 434  Восточно-Зареченского участка Зареченского рудника. 

5. ООО «Голухинский цемент» 

- 21.01.2021 на ведение горных работ на опасном производственном объекте Карьер (Врублево-Агафьевское месторождение цементного сырья). Решением суда дело прекращено в связи с отсутствием состава.

6. АО «РУСАЛ Ачинск», опасный производственный объект «рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский».
- 25.02.2021 ведение горных работ по западному борту на гор. +730 м и ниже в случае случайного попадания людей в опасную зону. 
       - 26.03.2021 ведение горных работ в опасной зоне № 4 «высокий уступ» в профильных линиях пр. л. 0 ÷ -III, на гор. +620÷+600 м и ниже, 

протяженностью 300 м.
       - 15.04.20121 на эксплуатацию участка автомобильной дороги к карьерному водоотливу по западному борту карьера от профильной линии (-VI) до профильной линии (-II + 40), с гор. +710 м до гор. +660 м протяженностью 440 м.

- 17.06.2021, 06.10.2021 на ведение горных работ по западному борту в опасной зоне № 11 «высокий уступ» в профильных линиях пр. л. +IV ÷ +II, на   гор. +730 м и ниже, протяженностью 200 м  опасного производственного объекта «рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский».

- 02.07.2021, 06.10.2021 на эксплуатацию участка ведения горных работ в опасной зоне № 4 «высокий уступ» в профильных линиях пр. л. 0 ÷ -III, на                гор. +620÷ +600 м и ниже, протяженностью 300 м  опасного производственного объекта «рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский».

- 23.07.2021, 28.10.2021 на эксплуатацию участка автомобильной дороги к карьерному водоотливу по западному борту карьера от профильной линии (- VI) до профильной линии (-II + 40), с гор. +710 м до гор. +660 м протяженностью           440 м.

7. ООО «Баранцевское» 

12.05.2021 на эксплуатацию съезда с гор. +125,0 м на гор. +115,0 м в юго-восточной части опасного производственного объекта «Карьер» за нарушения проектной документации. 
8. АО «Новосибирское карьероуправление» 

- 20.05.2021 на ведение работ по отвалообразованию на опасном производственном объекте «Карьер каменный № 3» вследствие ведения работ по отвалообразованию с нарушением проектной документации и плана развития горных работ на 2021 год.

9. АО «Первая нерудная компания», опасный производственный объект «Карьер Камнереченского щебеночного завода»:

- 22.06.2021 на ведение работ по отвалообразованию на отвальном ярусе +220,0 м вскрышного отвала и ведение горных работ экскаватором ЭКГ-5А № 7, находящемся в технически неисправном состоянии на гор. +152,0 м, за нарушение проектной документации. 

- 24.06.2021 на ведение горных работ экскаватором ЭКГ-5А № 4, находящемся на гор. +152,0 м в технически неисправном состоянии. 

По данным несчастным случаям Управлением были проведены расследования, в результате которых были выявлены и отражены в Актах расследований нарушения требований промышленной безопасности. Предприятиями, допустившими несчастные случаи, были приняты меры для устранения выявленных нарушений.
Показатели травматизма приведены в таблице

	Несчастные случаи
	12 месяцев 2021
	12 месяцев 2022
	+/-

	Со смертельным исходом
	2
	2
	0

	С тяжелым исходом
	2
	0
	-2

	С легким исходом
	4
	3
	-1

	Всего
	8
	5
	-3


Основными причинами несчастных случаев являются нарушение требований промышленной безопасности. Анализ материалов по расследованию несчастных случаев показывает, что уровень подготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности не всегда обеспечивает выполнение необходимых требований нормативных документов в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

2.2.3. Анализ основных показателей надзорной деятельности
Основные показатели работы инспекторов Управления за 12 месяцев 2022 года в сравнении 
с 12 месяцами 2021 года приведены в таблице
	Период
	Проведено проверок
	Выявлено нарушений
	Привлечено к административной ответственности лиц, сумма штрафов.
	Подано материалов  в суд на администра-тивную приостановку

	
	
	
	всего
	Юридических
	Долж-ност-ных
	Граждан-ских
	Общая сумма, 
тыс. руб.
	

	12 мес. 2021 г.
	210
	1772
	175
	21
	125
	29
	8263
	45

	12 мес. 2022 г.
	199
	1208
	119
	14
	83
	22
	4599
	15

	+/-
	-11
	-564
	-56
	-7
	-42
	-7
	-3664
	-30


За отчетный период проведено 199 проверок поднадзорных предприятий горнорудной и нерудной промышленности (210 проверок за аналогичный 

период 2021 года), выявлено 1208 нарушений требований промышленной безопасности    (-564  к  аналогичному  периоду  2021  года),  привлечено  к  административной ответственности в виде штрафа 14 юридических лиц (-7 к 12 мес. 2021 года), 83 должностных лиц (-42 к 12 мес. 2021 года) и 22 гражданских лиц (-7 к 12 мес. 2021 года) на общую сумму  4599 тыс. руб. При выявлении непосредственной угрозы жизни и здоровью работников поднадзорных предприятий оформлялись материалы и передавались в суд для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности. За 12 месяцев 2022 года в результате проведения проверок постановлениями суда приостановлена эксплуатация 15 объектов.

К административной ответственности в виде предупреждения привлечены 38 должностных лиц.

2.2.4. Состояние надзорной деятельности

Деятельность инспекторского состава, выполняющего надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности, в отчетном периоде была направлена на выполнение планов работы с учетом задач, поставленных приказами и распоряжениями Управления.

В отчетный период поднадзорные предприятия осуществляли страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в страховых компаниях. Все опасные производственные объекты, эксплуатируемые поднадзорными предприятиями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты, застрахованы. За отчетный период страховых случаев по заключенным договорам не зарегистрировано.

Инспекторский состав, при проведении обследований предприятий в обязательном порядке, проверяет действие нарядной системы и системы производственного контроля, в том числе проверяется наличие Положений о производственном контроле, согласно которым организовывается работа служб производственного контроля, координирующих работу систем управления промышленной безопасностью на предприятиях.

Надзорная и контрольно-профилактическая работа инспекторского состава в отчетном периоде была направлена на обеспечение здоровых и безопасных условий труда и соблюдения требований промышленной безопасности, решение вопросов  усиления и осуществления новых форм государственного надзора за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий. 

Инспекторским составом проводится  контроль за обучением и аттестацией по промышленной безопасности руководителей и специалистов подконтрольных предприятий. Не прошедшие обучение и аттестацию по промышленной безопасности специалисты отстраняются от работы.

Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности  на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности осуществляется с непосредственным участием руководителей служб производственного контроля за состоянием промышленной безопасности.

В отчетный период Управлением, на основании заявлений недропользователей, в соответствии с графиками было организовано рассмотрение Планов развития горных работ горнорудных предприятий на 2-4 кварталы 2022 года.

Основные вопросы и предложения, требующие решения для безопасного функционирования опасных производственных объектов горнорудной и нерудной 

промышленности:

- Надзорные мероприятия в рамках антитеррористической защищенности проводить в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденными приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 494, в которых предусмотрены вопросы элементов антитеррористической защищенности, установленные пунктами 28, 30, 135, 136, 161, 253, 331, 478, 592 правил, например: обеспечение пропускного режима, оборудование ограждений, обустройство опасной зоны и так далее (далее -  ФНП ПБ ВР). Ведение надзорной деятельности в отношении опасных производственных объектов горнорудной и нерудной промышленности осуществляется в соответствии с Федеральными нормами и правилами, в которых предусмотрены требования к антитеррористической защищенности. 

В течение 2022 года Управлением осуществлялся:

- контроль за внедрением дистанционного контроля по переработке и актуализации системы управления промышленной безопасности, внедрение риск-ориентированного подхода, методов оценки вероятности наступление 

неблагоприятных событий и размеров возможного ущерба, методов выявления и управления рисками на  предприятиях;

  - контроль за осуществлением предприятиями дополнительных мер по обеспечению устойчивости бортов карьеров (рудников) и отвалов при ведении открытых горных работ.

По результатам анализа ранее проведенных проверок, проводились мероприятия, направленные на профилактику недопущения аналогичных 

нарушений требований промышленной безопасности.
2.2.5. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» из плана проведения плановых проверок были исключены 6 проверок объектов III класса опасности - 6 карьеров.
В течение периода январь – март 2022 года велась работа по сбору и анализу отчетов по производственному контролю за 2021 год  предоставленные

поднадзорными предприятиями, с последующим внесением в подсистему «АИС Ростехнадзора» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора. Данная подсистема позволит осуществлять импорт данных об организации и осуществлении производственного контроля, представляемых эксплуатирующими ОПО организациями в Ростехнадзор.

В соответствии с требованиями статьи 19  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», передача необходимых сведений о результатах контрольно-надзорной деятельности отделов осуществляется в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ)». 

2.2.6. Оценка готовности организаций к локализации
 и ликвидации последствий аварий

В  подконтрольных организациях проведение занятий и учебных тревог осуществляется согласно утверждённым графикам. Контроль за их проведением осуществляется работниками производственного контроля предприятий и организаций.

На всех предприятиях разработаны, согласованы с ВГСЧ и ПЧ и введены в действие планы ликвидации аварий на 2022 год. Составлены графики проведения противоаварийных тренировок персонала.

Сведения о готовности работников предприятий к действиям по  локализации и ликвидации последствий аварий и проводимых учебно-тренировочных занятиях представляется предприятиями ежеквартально в объеме информации об осуществлении производственного контроля согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.1999г. № 263.

В структурных  подразделениях предприятий, имеющих ОПО, заведены «журналы учета аварий и инцидентов». Разработаны положения по расследованию инцидентов. Службы производственного контроля ведут учет происшедших аварий и инцидентов, анализ причин их возникновения и разработку технических мероприятий по снижению риска аварий и инцидентов при эксплуатации ОПО. Состояние готовности к ликвидации и локализации последствий аварий на поднадзорных объектах оценивается как удовлетворительное.

2.2.7. Выполнение подконтрольными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости

Управлением, в рамках своих полномочий, осуществляет надзор за работой поднадзорных предприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Надзорная работа проводится на основании Постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, решений Антитеррористических комиссий территорий. Информация по проверкам антитеррористической устойчивости предприятий  ежемесячно направляется в Управления ФСБ России по территориям. 

Антитеррористическая защищенность, готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяются при каждом обследовании, при проверке выполнения условий действия лицензий.

За отчётный период 2022 года Управлением на поднадзорных предприятиях при проведении плановых и внеплановых проверок так же особое внимание уделялось состоянию защищенности ОПО, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты указанных объектов, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов. По итогам проверок руководителям предприятий выданы предписания с требованиями по устранению выявленных нарушений, усилению контроля над оборотом взрывчатых веществ, их сохранностью.

На 2022 год всеми подконтрольными предприятиями были разработаны «Мероприятия по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов». 

Запланированы и выполнены мероприятия, направленные на активизацию борьбы с террористическими проявлениями.

На всех предприятиях разработаны, согласованы с ВГСЧ и ПЧ и введены в действие планы ликвидации аварий на 2022 год. Составлены графики и проводятся противоаварийные тренировки персонала.

За отчетный период Управлением, в пределах полномочий, выполнены запланированные мероприятия по предупреждению возможной террористической деятельности на подконтрольных предприятиях. При осуществлении плановых проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом рассматривались вопросы  антитеррористической устойчивости предприятий, состояния пропускного режима, готовности к выполнению планов ликвидации аварийных ситуаций.

Надзорная работа проводится на основании Постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, решений Антитеррористических комиссий территорий. Информация по проверкам антитеррористической устойчивости предприятий  ежемесячно отсылается в Управления ФСБ России по территориям. 

Антитеррористическая защищенность, готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяются при каждом обследовании, при проверке выполнения условий действия лицензий. 

Для повышения эффективности антитеррористической защищённости поднадзорных объектов при осуществлении плановых и внеплановых проверок особое внимание уделяется состоянию защищенности ОПО, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты указанных объектов. По итогам проверок выявленные нарушения вносятся в Акты проверок.

 Случаев террористических проявлений на поднадзорных горнодобывающих  предприятиях за 12 месяцев 2022 года не зарегистрировано.
2.3. Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального

трубопроводного транспорта

2.3.1. Состояние регулирующей деятельности и безопасности на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности

2.3.1.1. Характеристика поднадзорных предприятий, объектов и фонда скважин

Надзорная деятельность за объектами нефтегазодобывающей промышленности в Управлении осуществляется отделом по надзору за объектами нефтегазодобывающей, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения. Под надзором находятся 24 организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты на территориях: Томской (21), Омской (1), Новосибирской (1) и Кемеровской (1) областей. 

Число поднадзорных объектов составляет 304 (1 класса – 33, 2 класса – 47, 3 класса – 214, 4 класса – 11), в том числе: 108 - фондов скважин, в которые входит 5182 скважины всех категорий; 6 - участков ведения буровых работ, в которые входит - 10 буровых установок; 32 - участка предварительной подготовки нефти;  13 - площадок дожимных насосных станций; 29 - пунктов подготовки и сбора нефти, 101 - система промысловых (межпромысловых)  трубопроводов, 7 - участков комплексной подготовки газа, 8 - резервуарных парков. 
2.3.1.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

За 12 месяцев 2022 года на подконтрольных объектах аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.

  За аналогичный период 2021 года на опасном производственном объекте, расположенном на территории Томской области, произошли: 1 авария и 1 несчастный случай со смертельным исходом.

2.3.1.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

На поднадзорных предприятиях разработаны среднесрочные и перспективные программы по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

В нефтегазодобывающих организациях ведется техническое перевооружение и модернизация производства, строительство новых  и реконструкция морально и физически устаревших технических устройств опасных производственных объектов.

 В организациях имеющие парки буровых установок и оказывающие услуги по бурению нефтяных и газовых скважин недропользователям (таких, как  ООО «СГК-Бурение» и ТФ ЗАО «ССК») буровые установки для строительства скважин оснащаются верхними силовыми приводами, позволяющими осуществлять проходку ствола  скважины с наименьшими осложнениями. В состав буровых установок включаются дополнительные блочные модули (для цементирования спущенных в скважину обсадных колонн).

           Для проведения модернизации оборудования, используемого (применяемого) на опасных производственных объектах, необходимо на все технические устройства в обязательном порядке  установить предельный (безопасный) срок эксплуатации. Запретить эксплуатацию технических устройств, находящихся на опасных производственных объектах, свыше предельных сроков эксплуатации. При незначительном износе оборудования проводить экспертизы промышленной безопасности в целях продления нормативного срока службы, но не свыше указанного (предприятием-изготовителем, НТД и т.д.)  предельного срока службы.

2.3.1.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

   Поднадзорными предприятиями разработаны положения об организации и осуществлении производственного контроля, представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной   безопасности за период 2021 года  в Управлении в установленном порядке. 

На предприятиях разработаны  и выполняются планы работ по осуществлению производственного контроля на 2022 год. 

При плановых проверках инспекторским составом Управления в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия.

На все объекты, подлежащие декларированию в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», разработаны декларации промышленной безопасности. Декларации промышленной безопасности имеют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности. 

Согласно требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ все подконтрольные предприятия застрахованы и имеют полисы гражданской ответственности в соответствии с  федеральным законом № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». За 12 месяцев 2022 года 150-ти организациями предоставлены полиса страхования опасных производственных объектов. 5-ти организациям, у которых отсутствовали полиса страхования,  применены меры административного воздействия, вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации. 

Инспекторским составом при обследованиях подконтрольных предприятий проверяется наличие страхового полиса и своевременность  продления  срока его действия. 

На предприятиях имеются в наличии нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на взрывопожароопасных производственных объектах.

Руководители и специалисты предприятий проходят подготовку в области промышленной безопасности по видам надзора в учебных центрах, имеющих лицензии и свидетельства об аккредитации.

Главные специалисты предприятий аттестованы в центральной и территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора.

2.3.1.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных опасных производственных объектах

   Вместе с тем на отдельных предприятиях выявляются нарушения в организации защищенности, содержании средств противоаварийной защиты, наличия согласованных планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Руководители таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями принятия неотложных мер. 

          Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, модернизации действующих производств, отсутствие квалифицированных специалистов и персонала, сокращение численности персонала, несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, низкое качество работ, выполняемых проектными организациями.
2.3.1.4.6. Оценка готовности организаций к локализации и 

ликвидации последствий аварий 

Для предупреждения и ликвидации открытого фонтанирования скважин, чрезвычайных ситуаций технологического характера всеми предприятиями заключены договора на проведение  противофонтанных работ с Федеральным государственным учреждением Аварийно-спасательное формирование «Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть», ООО «Юграпромбезопасность» и ООО «Газпромгазобезопасность».

На двух предприятиях нефтегазодобычи имеются собственные нештатные аварийно-спасательные формирования, аттестованные в установленном порядке: 

1. ОАО «Томскнефть» ВНК - нештатное аварийно-спасательное формирование.

2. АО «Газпромдобыча Томск» - нештатное аварийно-спасательное формирование.

          Персонал НАСФ обеспечен для  работы в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций спецсредствами, а также техническим оборудованием.

          Все предприятия, не имеющие аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований, заключили договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, в соответствии с которыми предусмотрено: поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации,  вызванные разливами нефти, профилактика  и локализация разливов нефти и ликвидация их последствий.

Максимальное время доставки сил и средств к площадным объектам:  

- оперативная группа ОАО «Томский региональный центр аварийно-экологических операций» (АСФ ОАО «ТРЦАЭО») -  11 ч 20 мин. 

- Красноярский военизированный отряд ООО «Газпромгазобезопасность» - 22 часа 45 мин.

 На все взрывопожароопасные производственные объекты  разработаны, утверждены и введены в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА).

Имеются в  наличии и выполняются графики проведения учебных занятий и учебных тревог с персоналом смен, цехов.

Учебно-тренировочные  занятия  по отработке ПМЛА фиксируются в журналах  с  оценкой эффективности действия персонала.

На предприятиях разработаны и утверждены схемы оповещения при возникновении аварийных ситуаций. Оповещение осуществляется по каналам спутниковой и  радио - телефонной связи. Опасные производственные объекты управляются через автоматизированную систему управления технологическими процессами и снабжены датчиками контроля параметров работы оборудования и блокировками, а также сигнализацией, срабатывающей при выходе параметров за критические значения. 
2.3.1.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

   За 12 месяцев 2022 года проведено 36 проверок (за аналогичный период 2021 г. – 83 проверки); выявлено 61 нарушение (за аналогичный период 2021 г. выявлено 93 нарушения), назначено 15 административных наказаний (за аналогичный период 2021 г. – 32 административных наказания), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 1 юридическое лицо на сумму  200,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. – 7 юр./л. на сумму  1360,0 тыс. руб.);

- 6 должностных лиц на сумму 123,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. – 21 д./л. на сумму  420,0 тыс. руб.).

 
Вынесено 9 предупреждений в отношении юридических и должностных лиц (за 12 мес. 2021 г. - вынесено 4 предупреждения).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на отчетный период 2022 года и аналогичный период 2021 года не применялось.

Новосибирская область

-  проведены 2 проверки (за 12  мес. 2021 г. - 1 проверка); 

- выявлено 4 нарушения (за 12 мес. 2021 г. – 3 нарушения);

- назначено 2 административных наказания (за 12 мес. 2021 г. -                                           2 административных наказания), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
- 1 юридическое лицо на сумму  200,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. - юридические лица не привлекались);

- 1 должностное лицо на сумму 20,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. – 2 д./л. на сумму  40,0 тыс. руб.).

       Предупреждений в отношении юридических и должностных лиц не выносилось (за 12 мес. 2021 г. – предупреждений не выносилось).

Томская область

-  проведено 34 проверки (за 12 мес. 2021 г. - 82 проверки); 

- выявлено 57 нарушений (за 12 мес. 2021 г. – 90 нарушений);

- назначено 5 административных наказаний (за 12 мес. 2021 г. -                                           19 административных наказаний), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
-   юридические лица не привлекались (за 12 мес. 2021 г. – 7 юр./л. на сумму  1360,0 тыс. руб.);

- 5 должностных лица на сумму 103,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. - 19 д./л. на сумму  380,0 тыс. руб.);

       Вынесено 9 предупреждений в отношении юридических и должностных лиц (за 12 мес. 2021 г. - вынесено 4 предупреждения).

       Приостановок действия лицензий и обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий на отчетный период 2022 года и аналогичный период 2021 года не проводилось.

         На территориях Кемеровской, Омской областях и Алтайского края проверочных мероприятий на отчетный период 2022 года и аналогичный период 2021 года не проводилось.

   В целях реализации Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1082 за 12 месяцев 2022 года Управлением проведено 33 проверки (за аналогичный период 2021 г. - 63 проверки) опасных производственных объектов нефтегазодобывающей промышленности в режиме постоянного государственного надзора. 

         Выявлено 61 нарушение требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2021 г. выявлено 4 нарушения), назначено 15 административных наказаний (за 12 мес. 2021 г. - 3 административных наказания), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
- 1 юридическое лицо на сумму  200,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. - юридические лица не привлекались);

- 6 должностных лиц на сумму 123,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. – 4 д./л. на сумму  80,0 тыс. руб.).

         Вынесено 9 предупреждений в отношении юридических и должностных лиц (за 12 мес. 2021 г. – предупреждений не выносилось).

         Административных наказаний в виде приостановления деятельности опасных производственных объектов, не применялось.       

 Анализ выявленных нарушений при проведении проверочных мероприятиях показывает, что большинство нарушений допускается при организации и осуществлении эксплуатации технических устройств и оборудования ОПО. Немалую часть от всех нарушений составляют нарушения в части наличия средств контроля и управления технологическими процессами, противоаварийной защиты и сигнализации. 

        Основной причиной большинства нарушений является недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, низкий уровень финансирования мероприятий по повышению уровня автоматизации и модернизации производств.

   Для повышения уровня промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях необходимо проводить целенаправленную работу по повышению эффективности производственного контроля с проведением на предприятиях анализа его результатов и выполнением мероприятий  по предупреждению  нарушений. 

2.3.1.8. Показатели и анализ состояния лицензирования,  в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами)

          Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 12.10.2020 № 1661. 

           За 12 месяцев 2022 года и аналогичный период 2021 г. проверок в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) не проводилось.
           Приостановок действия лицензий и обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий на отчетный период 2022 года и аналогичный период 2021 не проводилось.

2.3.1.9. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Система производственного контроля на опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со статьей 11 № 116-ФЗ.

2.3.1.10. Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля

В части практики применения риск-ориентированного подхода в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемой для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, инспекторами была проведена оценка уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов, а именно для опасных производственных объектов I-II классов опасности. 

2.3.1.11. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований  законодательства

Во исполнение распоряжения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.07.2016 №186-рп  «О совершенствовании профилактической работы с поднадзорными организациями» проводится информирование собственников организаций о результатах проведенных проверок в виде информационных писем, либо путем приглашения на подведение итогов проверок.

Разработана подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований  на 2022 – 2023 годы надзора на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных)  и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы  20 января 2017 г. № 1, и Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным протоколом заседания проектного комитета от 12 сентября 2017 г. № 61(11).

2.3.2. Объекты магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа

2.3.2.1. Характеристика поднадзорных организаций и объектов

Управление осуществляет надзор за опасными производственными объектами (далее ОПО) магистрального трубопроводного транспорта, эксплуатируемыми на следующих территориях: Омской, Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской и Амурской областях, Алтайского и Красноярского краёв, Республики САХА (Якутия) и Республики Алтай. Под надзором 272 ОПО магистрального трубопроводного транспорта: 1 класса - 44 ОПО; 2 класса - 183 ОПО;   3 класса – 18 ОПО; 4 класса – 27 ОПО (АГНКС).  

Общая протяженность поднадзорных систем трубопроводов составляет 19613 км. По назначению магистральные трубопроводы распределяются следующим образом: 

- магистральные газопроводы – 6 940 км;

- магистральные нефтепроводы – 11605 км;

- магистральные нефтепродуктопроводы – 1068 км.

В состав поднадзорных объектов магистрального трубопроводного транспорта входят следующие объекты:

- 19 участков магистрального газопровода (1 класса – 14; 2 класса – 2; 3 класса – 3);

- 17 участков магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода (1 класса –  14; 2 класса –3);

- 10 газокомпрессорных станций (2 класса – 2, 3 класса– 8);

- 118 газораспределительных станций (2 класса);

- 57 площадок магистральных насосных станций нефтепроводов и нефтепродуктопроводов  (1 класса – 12; 2 класса – 40; 3 класса – 5); 

-  20 резервуарных парков нефти и нефтепродуктов (1 класса – 2; 2 класса – 16;  3 класса – 2);

- 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (4 класса);

- 4 площадки сливо-наливных эстакад (1 класса – 2; 2 класса – 2).

За отчётный период Управлением в Республике САХА (Якутия) на магистральном газопроводе «Сила Сибири» (эксплуатирующая организация ООО «Газпром трансгаз Томск) зарегистрировано 8 вновь введённых в эксплуатацию ОПО 2 класса опасности: 2 компрессорные станции и 6 газораспределительных станций.

Кроме того, АО «Газпром добыча Томск» зарегистрировало ОПО 1 класса опасности «Участок магистрального продуктопровода КНГКМ – Терминал СПБТ» и ОПО 2 класса опасности «Площадка сливо-наливного терминала СПБТ». На ОПО 1 класса опасности подписан приказ на осуществление постоянного надзора, приказ направлен в эксплуатирующую организацию в трехдневный срок.

Эксплуатацию ОПО осуществляет 19 организаций на основании соответствующих лицензий: юридические лица 17 организаций зарегистрированы на территории, подконтрольной Управлению. Юридические лица двух организаций, объекты которых расположены в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайского края и Красноярского края,  Республики САХА (Якутия) и  Республики Алтай. 

Зарегистрированы за пределами Сибирского Федерального округа: 

1. ООО "Газпром газомоторное топливо" (ИНН 3905078834), эксплуатирующее объекты 4 класса опасности (АГНКС - 25 шт.), головной офис располагается в Санкт-Петербурге;

2. ООО «Газпромнефть - Энергосервис» (ИНН 7727306280), эксплуатирующее в Омской области объект 2 класса опасности (ГРС) и зарегистрированное в г. Москве.


Наиболее крупные организации осуществляющие эксплуатацию ОПО магистрального трубопроводного транспорта:

- ООО «Газпром трансгаз Томск» (Омская, Новосибирская, Томская, Тюменская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Алтай, Республика САХА (Якутия)), осуществляет эксплуатацию 127 ОПО магистрального трубопроводного транспорта: 13 участков магистрального газопровода (1 класса – 12; 3 класса – 1), 104 ГРС (2 класса) и  10 КС (2 класса – 2, 3 класса - 8);

- АО «Транснефть - Западная Сибирь» (Омская, Новосибирская, Тюменская, Кемеровская, Томская области и Красноярский край) - осуществляет эксплуатацию 45 ОПО магистрального трубопроводного транспорта: 5 участков магистрального нефтепровода (1 класса), 22 площадок магистральных насосных станций нефтепроводов (1 класса – 6; 2 класса – 13; 3 класса – 3), 7 резервуарных парков нефти (1 класса – 1; 2 класса – 4; 3 класса – 2), 2 участков магистрального продуктопровода (1 класса), 6 площадок магистральных насосных станций продуктопроводов (1 класса – 3; 2 класса – 1; 3 класса – 2), 2 резервуарных парков продуктопроводов (2 класса), 1 площадки сливо-наливной эстакады (1 класса); 

- АО «Транснефть - Восток» (Иркутская и Амурская области, Красноярский край, Республики САХА (Якутия)) осуществляет эксплуатацию 38 ОПО магистрального трубопроводного транспорта: 3 участков магистрального нефтепровода (1 класса), 27 площадок магистральных насосных станций нефтепроводов (1 класса – 1; 2 класса – 26), 7 резервуарных парков нефти (2 класса), одной площадки сливо-наливной эстакады (2 класса);

- ООО «РН-Ванкор» (Красноярский край и Тюменская область) осуществляет эксплуатацию участка магистрального нефтепровода (1 класса), 4-х площадок магистральных насосных станций нефтепроводов (1 класса), 1 резервуарного парка нефти (1 класса), 1 участка магистрального газопровода (1 класса).
2.3.2.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

За 2022 год на поднадзорных Управлению опасных производственных объектах аварий и производственного травматизма, травматизма  со смертельным исходом не зарегистрировано. 

В 2021 году произошёл 1 групповой несчастный случай.
	Показатели
	2021 год
	2022 год
	+/-

	Количество групповых несчастных случаев
	1
	0
	-1

	общее число пострадавших
	6
	0
	- 6

	общее число погибших
	0
	0
	0


2.3.2.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению  промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

   На предприятиях разработаны планы повышения промышленной безопасности ОПО, планы в основном выполняются в установленные сроки и находятся на постоянном контроле. 
Распространенными мероприятиями на большинстве предприятий, являются такие, как замена изношенного оборудования и трубопроводов, проведение диагностики технических устройств, мероприятия по повышению электробезопасности и др. 

    В целом, на объектах магистрального трубопроводного транспорта,  состояние промышленной безопасности поддерживается на достаточно высоком уровне.  

В соответствии с Поручением «О проведении комплексных мероприятий по контролю за обеспечением технологической безопасности на опасных производственных объектах газотранспортной инфраструктуры» № ПЧ-17 от 15.08.2014г. Управление ежемесячно анализирует и отчитывается о состоянии промышленной безопасности газотранспортных систем на территориях, подконтрольных Управлению. 
В целом, ОПО газотранспортной инфраструктуры соответствуют действующим федеральным нормам и правилам "Правилам безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов". Все магистральные газопроводы прошли диагностирование - дефектов, требующих снижения рабочего давления, не выявлено. Из 109 ГРС только 7 эксплуатируются более 20 лет, при этом они прошли экспертизу ПБ, и продлены их сроки эксплуатации.  

Все предприятия разработали  мероприятия по подготовке объектов  к эксплуатации в паводковый период 2022 г. Невыполненных мероприятий не выявлено. 

2.3.2.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

 
Поднадзорные организации, эксплуатирующие объекты магистрального трубопроводного транспорта, разработали положения о производственном контроле и организовали работу производственного контроля в соответствии с положениями. Все организации своевременно до 1 апреля представили сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. 

При проверках постоянного надзора инспекторским составом в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия.  

На все ОПО 1 и 2 классов опасности разработаны декларации промышленной безопасности, декларации и заключения экспертизы промышленной безопасности на них зарегистрированы в установленном порядке.

При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание за страхованием предприятиями опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. Все опасные производственные объекты магистральных трубопроводов застрахованы в страховых компаниях: ЗАО «Страховая компания «Транснефть», СО «РЕСО-ГАРАНТИЯ», ОСАО «ИНГОССТРАХ»,  СК «СОГАЗ»,  ОАО «СОТ-ТРАНС»,  ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант». Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно. В ходе проводимых проверок перерывов в сроках при оформлении страховых полисов, либо отсутствие договора и полиса обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасных производственных объектах не выявлено. 

2.3.2.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

Для всесторонней оценки риска аварии и связанной с нею угрозы, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта 1 и 2 классов опасности в соответствии с требованиями Федерального законодательства в области промышленной безопасности и подзаконных актов, разработаны декларации промышленной безопасности. Условия, отраженные в декларациях промышленной безопасности, проверялись специалистами Управления в ходе плановых проверок и в рамках осуществления постоянного надзора за объектами 1 класса опасности.  

Для оперативного устранения возможных аварий и инцидентов на предприятиях, эксплуатирующих магистральные трубопроводы, создан необходимый резерв материально-технических ресурсов и оборудования и денежных средств, разработаны планы локализации и ликвидации возможных аварий, и планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, согласованные с аварийно-спасательными службами.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов удовлетворительная.

2.3.2.6. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации

 последствий аварий

На опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта ежегодно реализуются мероприятия, способствующие обеспечить защищенность объектов при возникновении аварийных ситуаций.
         Уровень готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий и учебных тревог совместно с подразделениями МЧС России.        

          При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторским составом грубых нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было.

       Предприятия имеют резерв средств, аварийный запас материалов, специальную технику, средства связи  и обученный персонал для ликвидации возможных аварий и аварийных разливов. Персонал предприятий регулярно проводит учебно-тренировочные занятия. В АО «Транснефть – Западная Сибирь», ООО «Транснефть – Восток», ОАО «Томскнефть» ВНК, АО «Ванкорнефть» созданы собственные нештатные аварийно-спасательные формирования (АСФ). Остальные предприятия заключили  договор на обслуживание с аттестованными АСФ. По результатам проверок аварийно-спасательные формирования предприятий, эксплуатирующих магистральные трубопроводы, готовы к аварийно-восстановительным работам.

АО «Транснефть – Западная Сибирь» получило свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях в качестве профессионального АСФ. Для проведения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с разливами нефти и нефтепродуктов в АО «Транснефть-Западная Сибирь» созданы 3 нештатных аварийно – спасательных формирования (НАСФ) и 1 профессиональное аварийно – спасательное формирование (ПАСФ), аттестованные в установленном порядке на проведение аварийно – спасательных работ (газоспасательные работы), в части ведения работ: ликвидация (локализация) на суше разливов нефти и нефтепродуктов, на внутренних водах (за исключением внутренних морских вод) разливов нефти.  Общая численность формирований 202 чел, из них аттестованных спасателей - 178 чел. Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ выдано отраслевой комиссией Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей топливно-энергетического комплекса.  

 Так же сформировано профессиональное аварийно-спасательное формирование в ООО «Транснефть – Восток», получено Свидетельство серия 16/2-1 №00997 на право ведения аварийно-спасательных работ чрезвычайных ситуаций, на проведение поисково-спасательных работ, в том числе с правом ведения работ:

- Ликвидация (локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на суше.

- Ликвидация (локализация) на внутренних водах (за исключением внутренних морских вод) разливов нефти и нефтепродуктов.

 Для локализации и ликвидации последствий аварий в структуре 

ООО «Газпром трансгаз Томск» имеются:

-
специализированные аварийно-восстановительные поезда и аварийно-восстановительные участки;

- 
дежурные аварийные бригады. Дежурство осуществляется в соответствие с графиками, в рабочее время – на рабочих местах, в нерабочее время – на дому;

-
нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ).

Перечисленные выше подразделения оснащены всей необходимой техникой и оборудованием для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

В филиалах ООО «Газпром трансгаз Томск» созданы подразделения добровольной пожарный охраны (далее – ДПО). Персонал ДПО обеспечен боевой одеждой и снаряжением. Компрессорные станции укомплектованы техникой – пожарными автомобилями АЦ 40, пожарными мотопомпами различных модификаций, пожарно-техническим оборудованием.

С целью выполнения аварийно-спасательных работ при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть при эксплуатации опасных производственных объектов, ООО «Газпром трансгаз Томск» был заключен договор № ВСВЧ 01/12/010/033 от 27.12.2011 (с дальнейшей ежегодной пролонгацией) об оказании услуг по обслуживанию опасных производственных объектов с ООО «Газпром газобезопасность» (ведение аварийно-спасательных работ).

В целях обеспечения готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, локализации и ликвидации аварий, оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) различного характера с созданными силами и средствами системы гражданской защиты (114 НФГО общей численностью 596 человек, 17 аттестованных НАСФ общей численностью 142 человека, из которых 7 в течение года прошли периодическую аттестацию с проверкой готовности к выполнению заявленных видов аварийно-спасательных работ рабочими группами комиссии Минэнерго России по аттестации спасателей и НАСФ ПАО «Газпром» и подсистемы «Газ ЧС» Общества) и подсистемы «Газ ЧС» Общества.

Для обеспечения устойчивого управления Единой системой газоснабжения в кризисных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени ведется строительство запасного пункта управления Общества.

В соответствии с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах филиалов Общества проводились противоаварийные тренировки согласно утвержденных графиков. Результаты тренировок оформлены актами. Кроме того, готовность персонала проверяется в ходе пожарно-тактических учений (привлекается ДПО, а также работники объектов, на которых проводятся ПТУ), тактико-специальных учений, командно-штабных учений и тренировок, а также в ходе внезапных тренировок по оповещению и сбору руководящего состава, персонала аварийных бригад в нерабочее время.

В Администрации и в филиалах Общества разработана схема оповещения при возникновении или угрозе возникновения аварийных ситуаций, установлены и эксплуатируются автоматизированные системы оповещения (АСО), которые по сигналу начальника смены ПДС, дежурного диспетчера (сменного инженера КС) осуществляют дозвон на домашние, служебные, мобильные телефоны по спискам для рабочего или нерабочего времени. Ежеквартально проводятся проверки работоспособности системы оповещения, а также тренировки по сбору персонала Администрации и филиалов Общества.

Запасы материально-технических ресурсов для ликвидации аварий Общества включают:

а) производственный запас:

- текущий запас оборудования и материалов для ремонтных и производственно-эксплуатационных нужд;

- аварийный запас (предназначенный для обеспечения работ на период внеплановых и аварийных остановок оборудования);

- МТР с длительным сроком изготовления (единичные уникальные МТР с длительным сроком изготовления, отсутствие которых приведет к снижению объемов производства, не позволит в кратчайшие сроки запустить в работу оборудование и технологические установки, при отсутствии резерва оборудования, резервных линий, байпасов и т.п.).

б) аварийный запас, необходимый для проведения аварийно-восстановительных работ:

- материальные запасы, необходимые для обеспечения оперативных аварийно-защитных мероприятий на опасных производственных объектах Общества;

- запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для использования в целях гражданской обороны.

Состояние и наличие материальных ресурсов позволяет обеспечить их быструю и своевременную доставку к местам возникновения аварий и ЧС.

Возмещение финансовых ресурсов, затраченных Обществом при проведении аварийно-восстановительных работ, осуществляется по договорам страхования, через страховую компанию «СОГАЗ».

В Обществе установлен объем финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2020 год для оперативного финансирования расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций до момента получения страхового возмещения в форме лимита дебетового остатка в размере 50 000 000 рублей. 


Для отработки практических навыков работы в ООО «Газпром трансгаз Томск» действуют 2 полигона. Один полигон включает в себя все основные объекты газотранспортной системы: действующую газораспределительную станцию, газоперекачивающий агрегат, запорную арматуру линейной части газопровода, управляемую посредством систем телемеханики с оборудованного пульта диспетчера, и другие объекты. Благодаря широкому представлению САУ и тренажеров-имитаторов, работники ООО «Газпром трансгаз Томск» имеют  возможность отрабатывать практические навыки по управлению производственными объектами, как в штатных, так и в аварийных режимах. Полигон огневых работ на базе Томского управления аварийно-восстановительных работ включает в себя основные объекты магистрального газопровода и необходимую специальную технику для отработки практических навыков проведения огневых работ на всех этапах.

2.3.2.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта осуществляют всего 3 инспектора: 2 в Новосибирске и 1 в Омске. Нагрузка на 1 инспектора по количеству ОПО: 1 класса – 14,66 ОПО; 2 класса – 61 ОПО; 3 класса – 6 ОПО; 4 класса – 10 ОПО. Кроме того, на 1 инспектора приходится  6537 км поднадзорных трубопроводов. 

За 12 месяцев 2022 год проведено 76 (в 2021 г.- 116) проверок ОПО: 70 проверок в рамках постоянного надзора объектов 1 класса опасности, 2 плановые проверки (в 2021 г. – 41), 1 внеплановая проверка в связи с выявлением индикаторов риска (поступление информации о трех инцидентах)  АО «Томскнефть» Восточной нефтяной компании по согласованию с Томской прокуратурой и 3 проверки (в 2021 году тоже 3) лицензиатов АО «Газпромдобыча-Томск» и ООО «Газпром трансгаз Томск» в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности (по письмам ЦА Ростехнадзора).

По сравнению с 2021 годом количество проверок по постоянному надзору объектов 1 класса опасности не изменилось (в 2021 г. тоже 70) , а количество нарушений уменьшилось со 173 до 66 почти в 3 раза благодаря профилактической работе инспекторского состава Управления и более эффективной работе систем управления промышленной безопасности на поднадзорных ОПО. Поэтому по сравнению с 2021 годом ухудшилась результативность проверок с  2,47 до 0,94 нарушений на 1 проверку. В связи с уменьшением количества нарушений почти  в 3 раза  уменьшилось количество административных наказаний с 51 в 2021 г. до 18 в 2022 г. При этом улучшился  коэффициент требовательности (количество нарушений на 1 штраф) Ктр= 3,66 (в 2021 г. – Ктр =3,96). 

В ходе проведенных проверок в 2022 г. всего выявлено 75 нарушения требований промышленной безопасности (в 2021г. –202), в том числе 66 нарушения требований промышленной безопасности при проверках объектов 1 класса опасности (в 2021 г. – 173).
Из 70 проверок ОПО 1 класса опасности, только в 13-ти выявлены нарушения требований промышленной безопасности, из них в 11-ти все нарушения были устранены в ходе проверки.

За 2022 г. инспекторами привлечено к административной ответственности дважды юридическое лицо и 16 должностных лиц: оштрафованы юридическое лицо и 10 должностных лиц, вынесено предупреждение юридическому лицу и 6 должностным лицам  (в 2021 г. – 51 штраф):

 по ч.1. ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) – оштрафовано 1 юридическое лицо на сумму 200 тыс. руб. и 5 должностных лиц на сумму 103 тыс. руб.; 

- по ст. 11.20. КоАП РФ – оштрафовано 5 должностных лиц на сумму 1,5 тыс. руб.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 23.08.22 (Дело №А19-9383/2022), изменена мера наказания АО «Саянскхимпласт» со штрафа на предупреждение.

	           
	2022
	2021
	+/-

	Кол-во инспекторов
	3
	3
	0

	Кол-во проверок
	76
	116
	- 40

	Кол-во нарушений
	75
	202
	-127

	Кол-во штрафов
	11
	51
	- 40

	Сумма штрафов, тыс. руб.
	304,5
	806
	- 501,5

	Количество предостережений
	6
	4
	+2

	Уровень требовательности (нарушений на 1 штраф)
	3,66
	3,96
	- 0,3


Совместно со государственным строительным надзором проведено 14 проверок объектов реконструкции магистрального нефтепровода и строительства объектов магистрального газопровода в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях. Самостоятельно инспектора не осуществляли государственный строительный надзор, а приглашались в качестве специалистов в рабочие группы, созданные государственным строительным надзором, при этом отдельные акты проверок не оформлялись, т.е. ни проверки, ни выявленные нарушения, ни административные наказания не учитываются по итогам работы. 

Кроме того, в соответствии с решением и приказами Ростехнадзора трижды инспектора участвовали в проверке и технологическом аудите  проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Анализ выявленных при обследованиях нарушений показывает, что большинство нарушений допускается при организации и осуществлении эксплуатации технических устройств и оборудования ОПО. Немалую часть от всех нарушений составляют нарушения в ведении эксплуатационной документации – журналов, паспортов, формуляров, схем и пр. 

2.3.2.8. Показатели и анализ состояния лицензирования,  в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии

           За 2022 год, как и 2021 год, действие лицензий не приостанавливалось. За 12 месяцев 2022 года на основании заявлений предприятий проводилось 3 проверки лицензиатов                    АО «Газпром добыча Томск» и ООО «Газпром трансгаз Томск» в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности (по письмам ЦА Ростехнадзора). 

По результатам проверки нарушений не выявлено.

2.3.2.9. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов
                  Предприятия магистрального трубопроводного транспорта, эксплуатирующие объекты 1 и 2 классов опасности, разработали и обеспечили функционирование системы управления промышленной безопасности для своих объектов. Работа систем управления промышленной безопасности проверяется при проведении плановых проверок и проверок объектов постоянного надзора. 
2.4. Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

2.4.1. Общие положения

Управление осуществляет надзор за производством маркшейдерских работ при пользовании недрами, контроль за маркшейдерским обеспечением горных работ, включая вопросы по предупреждению и устранению вредного влияния горных работ на здоровье людей, здания и сооружения, кроме того, обеспечивает информационное взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам рационального использования недр. 

2.4.2. Оценка состояния

геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ

Всего на территории Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Омской областей 395 поднадзорных объектов. В отношении  47 юридических лиц, деятельность которых связана с недропользованием, в отчетном периоде  проводились контрольные и надзорные мероприятия. Всего проведено 180 проверок. Проверки проводились на основании Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности», раздел IV.  

В ходе проверок выявлено 819  нарушений требований правил и норм по безопасному недропользованию и маркшейдерскому обеспечению горных работ, в том числе в области контроля за реализацией технических проектов, условий согласования планов развития горных работ на 2022 год,  мер охраны зданий и сооружений от вредного влияния горных работ, порядка ведения горных работ в опасных зонах. 

По результатам проверок рассмотрено 125 дел об административных правонарушениях в отношении гражданских, должностных и юридических лиц, допустивших нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. Привлечено к административной ответственности в виде штрафа: 108 должностных и 12 юридических  лиц  на общую сумму 5869 тыс. руб. Выдано 5 предупреждений. 

На всех подконтрольных предприятиях были разработаны и выполняются мероприятия по антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов, также инспекторским составом, в рамках своих полномочий, контролировалось  выполнение мероприятий по пропуску весенних паводковых вод на горных и земельных отводах подконтрольных  предприятий. 

2.4.3. Анализ основных показателей

надзорной и разрешительной деятельности,

в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений

В отношение  6 юридических лиц, деятельность которых связана с недропользованием, в отчетном периоде  проводились контрольные и надзорные мероприятия. Всего проведено 59 проверок, в т. ч. 0 плановых, 1 внеплановая проверка. Также проводились проверки на основании Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012  №455. 

В ходе проверок выявлено 297  нарушений требований правил и норм по безопасному недропользованию и маркшейдерскому обеспечению горных работ, в том числе в области контроля за реализацией технических проектов, условий согласования планов развития горных работ на 2022 год,  мер охраны зданий и сооружений от вредного влияния горных работ, порядка ведения горных работ в опасных зонах. 

По результатам проверок рассмотрено 40 дел об административных правонарушениях в отношении гражданских, должностных и юридических лиц, допустивших нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. Привлечено к административной ответственности в виде штрафа: 36 должностное и 4 юридических  лица  на общую сумму 1574 тыс.руб. 

На всех подконтрольных предприятиях были разработаны и выполняются мероприятия по антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов, также инспекторским составом, в рамках своих полномочий, контролировалось  выполнение мероприятий по пропуску весенних паводковых вод на горных и земельных отводах подконтрольных  предприятий. 

2.4.3. Соблюдение лицензиатами

лицензионных требований и условий

при производстве маркшейдерских работ

Маркшейдерское обеспечение на подконтрольных предприятиях осуществляется на основании лицензий на производство маркшейдерских работ в пределах границ горных отводов. За отчетный период представлено к рассмотрению 16 комплектов материалов на получение и переоформление лицензии на производство маркшейдерских работ. Выдано  13 актов оценки соответствия лицензионным требованиям. Из 16 проверок соответствия лицензионным требованиям, все проведены на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Лицензиатами выполняются требования по проведению повышения квалификации работников, осуществляющих производство маркшейдерских работ, имеется нормативная, методическая, техническая и технологическая документация, необходимая для осуществления деятельности по производству маркшейдерских работ, осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны недр при осуществлении маркшейдерских работ, имеется в наличии оборудование, приборы и инструменты, необходимые для производства маркшейдерских работ.  Применяются приборы и инструменты, прошедшие в соответствии с законодательством метрологическую поверку в установленные сроки. 

2.4.5. Анализ соблюдения требований по технологии ведения работ,

соблюдение установленных требований к сохранности объектов, расположенных на площадях залегания  полезных ископаемых

В Управление для оформления и переоформления горноотводных актов поступило 212 заявлений. По заявлениям было выдано 175 горноотводных актов, в 37 случаях недропользователям было отказано по причине несоответствия проектной документации установленным требованиям. Зарегистрировано 38 горноотводных актов, выданных Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, Омской, Кемеровской, Новосибирской областей, Администрацией  Томской области.

Учет выданных горноотводных актов ведется в «Реестре (книга учета) документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов».

Согласование мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от влияния горных работ, связанных с пользованием недрами выполняется в   установленном порядке. В Управление на согласование представляются меры охраны  с оставлением целиков, а так же проведение одиночных горных выработок в пределах предохранительных целиков. Всего в течение отчетного периода на рассмотрение представлено 63 проекта  мер охраны, которые согласованы в установленном  порядке. 

2.4.6. Оценка соблюдения

установленного порядка консервации (ликвидации)

объектов, связанных с пользованием недрами

Обеспечивается надзор за выполнением проектов ликвидации шахт, рабочих проектов по сносу зданий и сооружений, ликвидации выработок, выходящих на дневную поверхность, тушением эндогенных и экзогенных пожаров. В настоящее время 20 шахт в стадии ликвидации и консервации горных выработок. На сегодняшний день два предприятия имеют акты ликвидации – ООО «Шахта Егозовская» и АО «Салек». На остальных предприятиях акты на ликвидацию шахт не подписаны, так как  не закончены работы, предусмотренные проектами ликвидации шахт (ликвидация последствий ведения горных работ, разборка зданий и сооружений, демонтаж оборудования на промплощадках шахт, строительства очистных сооружений для защиты окружающей среды от загрязнения и подтопления, мероприятия  по восстановлению подработанных объектов, мониторинг, рекультивация, тушение пожаров).

2.5. Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

2.5.1. Характеристика поднадзорных организаций и объектов

Управление осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности в 155-ти организациях, эксплуатирующие опасные производственные объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а так же объекты нефтепродуктообеспечения.

  В государственном реестре опасных производственных объектов на территории Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской и Новосибирской областях зарегистрировано 316 опасных производственных объектов нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения, из них:

- 38 объектов I класса опасности (5 юридических лиц),

- 34 объекта II класса опасности (11 юридических лиц),

- 236 объектов III класса опасности (131 юридическое лицо),

- 8 объектов IV класса опасности (8 юридических лиц).    

           В Республике Алтай опасных производственных объектов не зарегистрировано.

    В государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано:

по Кемеровской области:
- 2 объекта I класса опасности (1 юридическое лицо), 4 объекта II класса опасности (3 юридических лица), 72 объекта III класса опасности                                   (42 юридических лица), 1 объект IV класса опасности (1 юридическое лицо), из них:

- предприятия нефтепродуктообеспечения: 26 площадок нефтебаз, 27 складов ГСМ;

- предприятия нефтеперерабатывающей промышленности: 9 мини-НПЗ, 2 НПЗ.
по Алтайскому краю:

- 1 объект II класса опасности (1 юридическое лицо), 51 объекта III класса опасности (34 юридических лица), - 1 объект IV класса опасности                                   (1 юридическое лицо), из них:

- предприятия нефтепродуктообеспечения: 33 площадки нефтебаз, 5  складов ГСМ;

- предприятия нефтеперерабатывающей промышленности: 1 мини-НПЗ.
по Новосибирской области:

- 2 объекта II класса опасности (2 юридических лица), 41 объект III класса опасности (21 юридическое лицо), 1 объект IV класса опасности (1 юридическое лицо), из них:
- предприятия  нефтепродуктообеспечения: 17 нефтебаз, 14 складов ГСМ, и т.д.;
- предприятия нефтехимической промышленности: 2 площадки нефтехимического производства;

- предприятия нефтегазоперерабатывающей промышленности: 1 мини-НПЗ. 
по Омской области: 

- 35 объектов I класса опасности (3 юридических лица), 22 объекта II класса опасности (4 юридических лица), 40 объектов III класса опасности                                (15 юридических лиц), 2 объекта IV класса опасности (2 юридических лица), из них:

- предприятия нефтехимической промышленности: 23 площадки нефтехимического производства;

- предприятия нефтепродуктообеспечения: 9 площадок нефтебаз, 13 складов ГСМ и т.д.;

- предприятия нефтегазоперерабатывающей промышленности: 64 ОПО.
по Томской области: 

- 1 объект I класса опасности (1 юридическое лицо), 5 объектов II класса опасности (1 юридическое лицо), 32 объекта III класса опасности                                    (19 юридических лиц), 4 объекта IV класса опасности (2 юридических лица), из них:

- предприятия нефтехимической промышленности: 5 площадок нефтехимического производства. 

- предприятия  нефтепродуктообеспечения: 14 нефтебаз площадок нефтебаз;

- предприятия нефтеперерабатывающей промышленности: 6 НПЗ. 
   К числу предприятий нефтехимического комплекса относятся: 

ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ», ОАО «Омский каучук», ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ», ООО «Томскнефтехим», ООО «Полиом», ООО «Анжерская нефтегазовая компания», ООО «Стрежевской НПЗ», АО «Нефтехимсервис» - филиал Яйский НПЗ,  ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ОАО «Барнаульский завод АТИ»,  ООО «Сибирский барель», ООО «ВПК-Ойл». 

         Наиболее крупными предприятиями и организациями нефтепродуктообеспечения являются: 

- АО «Газпромнефть-Терминал» (10 площадок нефтебаз);

- ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» (6 нефтебаз); 

- ФГУ Комбинат «Труд» Росрезерва (1 нефтебаза II класса опасности);

- ФГУ Комбинат «Марс» Росрезерва (1 нефтебаза II класса опасности);

- ОАО «Нефтебаза «Красный Яр» (1 нефтебаза II класса опасности);

- ООО «Северный Кузбасс» (1 база товарно-сырьевая II класса опасности);

- ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (7 складов ГСМ);

- ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (2 склада ГСМ);

- ООО «Кузбасс-Терминал» (1 площадка нефтебазы, 3 склада ГСМ);
        К крупным предприятиям  различных отраслей промышленности, имеющих в своем составе склады ГСМ и мазута для собственных нужд, относятся также: ОАО «Авиапредприятие «Алтай» (склад топлива), 5 структурных подразделений ОАО «РЖД» (6 складов топлива). Энергетическими организациями со  складами мазута являются:                                   ОАО «СИБЭКО», ООО «ТГК №11», ОАО «Кузбассэнерго».

2.5.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

За 12 месяцев 2022 года и аналогичный период 2021 года на подконтрольных объектах Кемеровской области, Новосибирской, Томской областях и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло. 

2.5.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

  На каждом подконтрольном предприятии разработаны мероприятия по предупреждению и устранению причин отступлений от требований правил и нормативов безопасности, за сроками выполнения установлен контроль. За отчетный период все запланированные мероприятия выполнены.
  Распространенными мероприятиями на большинстве предприятий, являются такие, как ремонт или замена изношенного технологического оборудования и трубопроводов, проведение диагностики технических устройств, мероприятия по повышению электробезопасности и др. Следует отметить значительное улучшение состояния промышленной безопасности на нефтебазах АО «Газпромнефть-Терминал», ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт», ОАО «Авиапредприятие Алтай», АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск», где в плановом порядке выполняются мероприятия по приведению объектов к современным требованиям безопасности. В числе выполненных мероприятий проведены работы по  оснащению оборудования средствами автоматики и ПАЗ, установке быстродействующей запорной арматуры, установке нового оборудования взамен изношенного (насосное оборудование), установке автоматических сливо-наливных устройств типа АСН, ремонтно-восстановительные работы на резервуарах по результатам технического диагностирования.

           В целом на объектах нефтехимической направленности  состояние промышленной безопасности поддерживается на достаточно высоком уровне.

   Вместе с тем, нерешенными техническими проблемами объектов нефтепродуктообеспечения  остаются: недостаточное оснащение резервуарного парка средствами автоматической защиты и ПАЗ (приборы контроля уровня, автоматическая система газового анализа и т.д.); систем налива и слива  с модернизированными, автоматическими установками типа АСН и УСН.

   Одной из причин этого являются финансово-экономические затруднения предприятий и высокая стоимость оборудования. 

2.5.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

Поднадзорными предприятиями разработаны положения об организации и осуществлении производственного контроля, представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной   безопасности за период 2021 года  в Управлении в установленном порядке.

 При плановых проверках инспекторским составом Управления в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия. За 12 месяцев 2022 года инспекторским составом Управления при проведении обследований состояния промышленной безопасности выявлено    25 нарушений требований промышленной безопасности, связанных с организацией и осуществлением производственного контроля, что на 40 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года, из чего следует повышение качества работы служб производственного контроля на предприятиях. 

  На нефтехимических и других крупных предприятиях имеется многолетний опыт осуществления производственного контроля, сохранены отделы ведомственного контроля за соблюдением безопасности на производствах.  Производственный контроль в целом на подконтрольных опасных объектах осуществляется удовлетворительно, по выявленным недостаткам принимаются оперативные меры.

  Несколько хуже сложилась ситуация  в небольших организациях нефтепродуктообеспечения Новосибирской области и Алтайского края, где в основном из-за малочисленности работающих нет специальных работников производственного контроля. Поэтому производственный контроль на таких объектах недостаточно эффективен. 

Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на данный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке. Особое внимание при проведении проверок уделяется аттестации экспертов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 года №1009                                        «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности». 

         На предприятиях с опасными производственными объектами I и II класса опасности (ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпромнефть-СМ», ООО «ОЗСМ», ОАО «Омский каучук», ООО «Полиом»,  ООО «Томскнефтехим»,  ООО «Анжерская нефтегазовая компания»     АО «Нефтехимсервис») разработаны и действуют декларации промышленной безопасности. Переработка деклараций проводится своевременно в установленном порядке. На 38-ти объектах этих же предприятий введён режим постоянного государственного надзора.

  В целях реализации Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1082 за 12 месяцев 2022 года Управлением 150 проверок (за аналогичный период 2021 г. – 146 проверок) опасных производственных объектов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности в режиме постоянного государственного надзора. 

           Выявлено 42 нарушения требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2021 г. – 7 нарушений), за которые привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 5 юридических лиц на сумму  1090,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. - 1 юр./л. на сумму  200,0 тыс. руб.);   

-  5 должностных лиц на сумму  100,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. –  2 д./л. на сумму  40,0 тыс. руб.).

Вынесено 3 предупреждения в отношении должностных лиц (за 12 мес. 2021 г. – предупреждений не выносилось).

         Административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  не применялось.
При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание за страхованием предприятиями опасных производственных объектов согласно обязательного страхования  гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента  на опасном производственном объекте «участок транспортирования опасных веществ» в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. За 12 месяцев 2022 года 150-ти организациями предоставлены полиса страхования опасных производственных объектов. 5-ти организациям, у которых отсутствовали полиса страхования,  применены меры административного воздействия, вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации. 

           Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно. Анализ своевременности заключения организациями договоров страхования ответственности при эксплуатации подконтрольных опасных производственных объектов проводится каждый месяц.

   В результате проводимой работы договоры страхования имеют все работающие подконтрольные предприятия и организации. В отдельных случаях предприятиями  допускается несвоевременное представление сведений о перезаключении договоров по окончанию срока их действия. Сформирована и постоянно обновляется база данных по учету договоров страхования риска ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов. Кроме того, хранятся копии полисов и договоров страхования ОПО подконтрольных организаций.

2.5.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий


За отчётный период 2022 года Управлением проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности и лицензионных требований на опасных производственных объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

           Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных опасных производственных объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности оценивается как удовлетворительное. 

   Вместе с тем на отдельных предприятиях выявляются нарушения в организации защищенности, содержании средств ПАЗ, наличия согласованных планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Руководители таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями принятия неотложных мер. 

           Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, модернизации действующих производств, отсутствие квалифицированных специалистов и персонала, сокращение численности персонала, несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, низкое качество работ, выполняемых проектными организациями.
2.5.6. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации последствий аварий

На опасных производственных объектах нефтепереработки ежегодно реализуются мероприятия, способствующие обеспечить защищенность объектов при возникновении аварийных ситуаций.

           На всех предприятиях нефтехимического комплекса организованы и функционируют нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - АСФ), созданные из числа обслуживающего персонала. Уровень готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий и учебных тревог совместно с подразделениями МЧС России.        

            Поднадзорные Управлению объекты обслуживают следующие профессиональные АСФ: ГУ Омской области «Поисково-спасательная служба Омской области»; АСФ ООО «Днепр»; газоспасательный отрядОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»; газоспасательный отряд ОАО «Омский каучук»; военизированный газоспасательный отряд ООО «Омск-Полимер»; 2-й военизированный горноспасательный взвод Сибирской военизированной горноспасательной части ФГУ «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве», ООО «Служба экологической безопасности».

            Профессиональные АСФ (в том числе осуществляющие обслуживание по договорам) и производственный персонал предприятий, в целом, готовы к локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на опасных производственных объектах в соответствии с планами мероприятий по локализации и ликвидации аварий (далее – ПМЛА).

     В ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Омский каучук», АО «НефтеХимСервис» существуют собственные газоспасательные службы, действующие на профессиональной основе. При проведении плановых проверок  оценивается готовность профессиональных газоспасательных служб и нештатных АСФ этих предприятий к действиям в аварийных ситуациях. Все члены нештатных АСФ аттестованы в установленном порядке. В целом же, результаты действий  подразделений в ходе учебно-тренировочных занятий, при объявленных вводных, положительные.

           Для отработки навыков работы в загазованной зоне по ликвидации (локализации) аварий и спасению пострадавших у личного состава дежурных отделений профессиональных газоспасательных отрядов (далее - ГСО) в расположении имеется типовая газодымная камера, которая оснащена в соответствии с нормативными требованиями. Для отработки взаимодействий оперативного состава в составе отделения по выполнению заданий при спасении пострадавших, застигнутых аварией и ликвидации её последствий, проводятся занятия по тактико-технической подготовке как на действующих технологических установках, так и на выведенных из эксплуатации, а также используется учебно-тренировочный полигон. Для отработки упражнения по извлечению пострадавшего из ёмкости, имеется заглубленный колодец на учебной площадке, а также узел трубопроводов с запорной арматурой для тренировки быстрой и правильной постановки заглушек.

          В корпусе  ГСО имеется оборудованный документацией и наглядной агитацией учебный класс для проведения теоретических занятий.

           Анализ практических действий персонала при проведении учебно-тренировочных занятий, учебных тревог, а также реальных действий при возникновении аварийных ситуаций, подтверждает их готовность к локализации и ликвидации аварии, а также оказанию первой помощи.

          В подавляющем большинстве предприятиями, эксплуатирующими объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, разработаны ПМЛА и планы локализации аварийных розливов нефтепродуктов (далее – ПЛАРН), в соответствии с установленными требованиями. Определены способы оповещения при возникновении аварийной ситуации. Имеются графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог. При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторами Управления грубых нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было.
Сведения о составе сил и средств функциональной 
системы РСЧС представлены в таблице

	Кол-во л/с
(штатные/
нештатные),
чел.
	Кол-во формирований
(штатные/
нештатные),
ед.
	Кол-во единиц техники, оборудования, снаряжения, инструмента
	Сроки приведения в готовность,
часов

	
	
	Техника
(специальная, вспомогательная и др.), ед.
	Снаряжение, ед.
	Инструмент,
 ед.
	

	105/1136
	2/142
	6
	58
	305
	Собственные – 10 мин.
привлеченные – менее 4 часов.


2.5.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

За 12 месяцев 2022 года проведено 194 проверки (за аналогичный период 2021 г. - 249 проверок), в том числе 150 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора (за аналогичный период 2021 г. – 146 проверок); выявлено 151 нарушение (за аналогичный период 2021 г. – 1238 нарушений), назначено 39 административных наказаний (за аналогичный период 2021 г. – 144 административных наказания), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 13 юридических лиц на сумму  3290,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. - 25 юр./л. на сумму  5510,0 тыс. руб.);

- 12 должностных лиц на сумму 270,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. – 63 д./л. на сумму  1280,0 тыс. руб.).

Вынесено 10 предупреждений в отношении юридических и должностных лиц (за 12 мес. 2021 г. –  50 предупреждений).

Применено 4 административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты (за 12 мес. 2021 г. – 6 административных наказания в виде приостановления деятельности).

Кемеровская область:

-  проведено 12 проверок (за 12 мес. 2021 г. – 34 проверки); 

- выявлено 8 нарушений (за 12 мес. 2021 г. – 333 нарушения);

- назначено 6 административных наказаний (за 12 мес. 2021 г. –   57 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
- 1 юридическое лицо на сумму  100,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. - 7 юр./л. на сумму  1110,0 тыс. руб.);

- 3 должностных лица на сумму  80,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. - 22 д./л. на сумму  440,0 тыс. руб.).

Вынесено 2 предупреждения в отношении должностных лиц (за 12 мес. 2021 г. – 28 предупреждений).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 мес. 2021 г. – административных наказаний в виде приостановления деятельности не применялось).
Алтайский край:
-  проведено 12 проверок (за 12 мес. 2021 г. - 27 проверок); 

- выявлено 61 нарушение (за 12 мес. 2021 г. -  357 нарушений);

- назначено 12 административных наказаний (за 12 мес. 2021 г. –                                         25 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
- 2 юридических лица на сумму  600,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. – 6 юр./л. на сумму  1550,0 тыс. руб.);

-  4 должностных лица на сумму  90,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. – 10 д./л. на сумму  200,0 тыс. руб.).

Вынесено 4 предупреждения в отношении юридических и должностных лиц            (за 12 мес. 2021 г. –  6 предупреждений).

Применено 2 административных наказания в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (за 12 мес. 2021 г. – 3 административных наказания в виде приостановления деятельности).
1. ООО «Сибирский барель», опасный производственный объект – площадка производства по переработке углеводородного сырья, сроком на 90 суток.

2. ООО «Терминал», опасный производственный объект – площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов сроком на 90 суток.

Новосибирская область

-  проведено 7 проверок (за 12 мес. 2021 г. - 18 проверок); 

- выявлено 4 нарушения (за  12 мес. 2021 г. – 83 нарушения);

Вынесено 2 предупреждения в отношении юридического лица и должностного лица (за 12 мес. 2021 г. – 16 административных наказаний: 2 юр./л. на сумму  300,0 тыс. руб.;  11 д./л. на сумму  240,0 тыс. руб.; 3 предупреждения).
Административных наказаний в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 мес. 2021 г. – административных наказаний в виде приостановления деятельности опасного производственного объекта не применялось).
Омская область

-  проведено 157 проверок (за 12 мес. 2021 г. - 154 проверки); 

- выявлено 61 нарушение (за 12 мес. 2021 г. – 191 нарушение);

- назначено 15 административных наказаний (за 12 мес. 2021 г. - 16 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
- 8 юридических лиц на сумму 2140,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. - 6 юр./л. на сумму  1500,0 тыс. руб.);

-  3 должностных лица на сумму  60,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. – 6 д./л. на сумму  120,0 тыс. руб.).

Вынесено 2 предупреждения в отношении юридических и должностных лиц (за 12 мес. 2021 г. – 1 предупреждение).

Применено 2 административных наказания в виде приостановления деятельности  в отношении организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты (за 12 мес. 2021 г. – 3  административных наказания в виде приостановления деятельности).

1. АО «ТГК-11» структурное подразделение «ТЭЦ-4», опасный производственный объект – площадка хранения мазутного топлива, резервуар для хранения нефтепродуктов сроком на 90 суток.

2. АО «ТГК-11» структурное подразделение «ТЭЦ-4», опасный производственный объект – площадка хранения мазутного топлива, резервуар для хранения нефтепродуктов сроком на 90 суток.
Томская область

-  проведено 6 проверок (за 12 мес. 2021 г. - 16 проверок); 

- выявлено 17 нарушений (за  12 мес. 2021 г. – 274 нарушения);

- назначено 4 административных наказания (за 12 мес. 2021 г. -  административных наказаний), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
-  2 юридических лица на сумму 450,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. - 3 юр./л. на сумму  600,0 тыс. руб.);

-  2 должностных лица на сумму  40,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. – 14 д./л. на сумму  280,0 тыс. руб.).

Предупреждений в отношении юридических и должностных лиц не выносилось (за 12 мес. 2021 г. – 12 предупреждений).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты не применялось (за 12 мес. 2021 г. – административных наказаний в виде приостановления деятельности не применялось).
Анализ выявленных при обследованиях нарушений показывает, что большинство нарушений допускается при организации и осуществлении эксплуатации технических устройств и оборудования ОПО. Немалую часть от всех нарушений составляют нарушения в части наличия средств контроля и управления технологическими процессами, противоаварийной защиты и сигнализации. 

          Основной причиной большинства нарушений является недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, низкий уровень финансирования мероприятий по повышению уровня автоматизации и модернизации производств.

 Для повышения уровня промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях необходимо проводить целенаправленную работу по повышению эффективности производственного контроля с проведением на предприятиях анализа его результатов и выполнением мероприятий  по предупреждению  нарушений. 

      В связи со старением основных фондов нефтехимических производств необходимо осуществлять постоянный контроль за выполнением первоочередных графиков замены оборудования, проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств с целью определения срока безопасной эксплуатации. Не допускать эксплуатации технических устройств, выработавших нормативный ресурс.

2.5.8. Показатели и анализ состояния лицензирования,  в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии

 
             Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 12.10.2020 № 1661. 

           За 12 месяцев 2022 года проведено 10 внеплановых проверок в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, а так же лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности), (за аналогичный период 2021 г. – 6 проверок).              

           Обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий на отчетный период 2022 года и аналогичный период 2021 не проводилось.
      2.5.9. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Система производственного контроля на эксплуатирующихся опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Разработана подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований  на 2023 – 2024 годы надзора на предприятиях нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения  в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных)  и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы                    20 января 2017 г. № 1, и Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным протоколом заседания проектного комитета от 12 сентября 2017 г. № 61(11).

2.6. Объекты металлургической и коксохимической промышленности

2.6.1. Характеристика поднадзорных объектов

Управлением осуществляет контроль за 53 предприятиями и организациями, эксплуатирующими в своем составе 87 опасных производственных объектов металлургической и коксохимической промышленности расположенных по всей территории Управления (Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская область, Алтайский край и Республика Алтай).

	№

п/п


	Наименование показателя
	Всего
	В т. числе по субъектам РФ

	
	
	
	Алтайский край
	Кемеровская обл. 
	Новосибирская обл. 
	Томская обл. 
	Омская обл. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Число поднадзорных организаций 

(юридических лиц)
	53
	13
	20
	11
	1
	8


Металлургический комплекс поднадзорных организаций представлен как крупными предприятиями с полным металлургическим циклом, так и рядом мелких (средних) предприятий. 

Черная металлургия представлена следующими основными предприятиями: АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (полный металлургический цикл), АО «Кузнецкие ферросплавы» (производство ферросплавов), ООО «Гурьевск-Сталь» (сталеплавильное, прокатное производство).

Цветная металлургия представлена следующими основными направлениями: производство алюминия – АО «РУСАЛ-Новокузнецк»; горячее оцинкование металлоконструкций – ООО «Сибирский завод горячего цинкования», ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция», ООО «Контактные сети Сибири», АО "Омский электромеханический завод".
Коксохимическое производство представлено следующими организациями: ПАО «Кокс» и АО «Алтай-Кокс».

Также под надзором имеется целый ряд мелких (средних) предприятий черной и цветной металлургии по производству стального и чугунного литья, алюминия, олова и благородных металлов.

В Управлении под надзором находится 923 технических устройства, в т.ч. 3 агломерационные машины, 3 доменные печи, 14 коксовых батарей, 46 электродуговые печи, 1 вакууматор, 72 индукционные печи, 5 конвертеров, 1 мартеновская печь, 23 печи по производству ферросплавов, 12 прокатных станов, 525 электролизеров, 18 печей вагранок, 4 машины непрерывного литья заготовок, 4 установки печь-ковш, 3 разливочные машины, 4 труболитейных агрегата, 22 плавильные пламенные печи и 163 технических устройств (различного вида) по получению черных и цветных металлов.  

      2.6.2.  Динамика объемов производства по основным видам продукции. Объемы ввода новых мощностей, в том числе за счёт строительства новых и расширения действующих предприятий, а также за счёт технического перевооружения и проведения организационно-технических мероприятий

Основной составляющей в доле производства черных и цветных металлов на поднадзорных объектах являются крупные предприятия, такие как АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и  АО «РУСАЛ-Новокузнецк». Объем производства цветных металлов в 2022 году остался на уровне 2021 года, объем производства черных металлов снизился по отношению к 2021 году примерно на 15%.

2.6.3. Показатели аварийности и производственного травматизма

При эксплуатации опасных производственных объектов за 2022г. зафиксировано два смертельных несчастных случая и одна авария. По результатам расследования с целью недопущения подобного на предприятиях разработан ряд мероприятий, виновные лица привлечены к административной ответственности. 

За 2021 год зафиксировано три смертельных несчастных случая, аварий на поднадзорных предприятиях не допущено. 

Вся информация по расследованию несчастных случаев и аварий оперативно вносится в подсистему «аварийность и травматизм» ЦП АИС Ростехнадзора включая фото и видео материалы в раздел «документы».

2.6.4. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

За 2022 год состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах металлургии в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях проводятся работы по диагностированию (обследованию) технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах отработавших нормативный срок службы, специализированными организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности, на возможность дальнейшей эксплуатации объектов. На отчетную дату ведутся подготовительные работы к строительству коксовой батареи на АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
2.6.5. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях

Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности является одним из основных и наиболее полно реализованных требований. Согласно требованиям ст.11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях, разработаны «Положения о производственном контроле», созданы службы производственного контроля, назначены ответственные за осуществление производственного контроля. В организациях, эксплуатирующие опасные производственные объекты I или II класса опасности, созданы системы управления промышленной безопасности. 

Согласно требованиям ст. 14 и Приложения № 2 Федерального закона                                      «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на предприятиях        АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ПАО «Кокс», АО «РУСАЛ-Новокузнецк», ООО «СЗГЦ» и АО «Алтай-кокс» (г. Заринск) разработаны декларации промышленной безопасности:

Контроль за  выполнением мероприятий, указанных в декларации, проводится регулярно.  

Экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно, по истечению нормативных сроков. В редких случаях допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений с превышением нормативного срока, за что применяются меры административного воздействия, вплоть до их приостановки.  

Согласно требованиям ст.15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона Российской федерации от                 27 июля 2010г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступившего в силу 01.01.2012г., предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты проводится страхование ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. За отчетный период поднадзорных организаций с отсутствующими либо просроченными полисами страхования гражданской ответственности  владельца опасного производственного объекта не выявлено.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» призвано незначительное количество работников поднадзорных предприятий. Однако на предприятиях проводится оперативное замещение выбывших в связи с частичной мобилизацией работников из числа резерва, а также из числа вновь принятых, проводятся обучение, аттестация, а также организовано проведение внеплановых учебно-тренировочных занятий по отработке планов мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий.

2.6.6. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий


   Основной проблемой связанной с обеспечением безопасной эксплуатации поднадзорных опасных производственных объектов является изношенность основных производственных фондов, что частично решается путем проведения капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по результатам проведенных экспертиз, но тот факт, что основные металлургические предприятия области были введены в эксплуатацию в период с 40-е по 60-е годы прошлого века говорит сам за себя. В связи с этим актуальной проблемой является эксплуатация зданий и сооружений на опасных производственных объектах. В отдельных организациях достаточно остро стоит проблема несовершенство конструкции технических устройств и низкая степень механизации производства. Актуальна проблема замены старого оборудования. Следует отметить, что все вышеуказанные проблемы находятся на постоянном контроле Управления и являются приоритетными направлениями профилактической работы каждого инспектора металлурга.

  Управлением в рамках осуществления надзорной деятельности проводились, в отчетном периоде, проверки и оценка готовности, эффективности действий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий – удовлетворительно.

2.6.7. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий.       Основные проблемы профессиональных спасательных служб,   обслуживающих поднадзорные предприятия
Из 53 поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, всеми применяются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (далее - ПМЛА), разработанные в соответствии с «Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 1437 от 15.09.2020г. Инспекторами по надзору за объектами металлургического производства ведется надзор за проведением учебных тревог и учебно-тренировочных занятий по ПМЛА. На 4 крупных предприятиях созданы собственные газоспасательные службы. У остальных организаций заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (далее - АСФ) или аварийно-спасательными службами (далее - АСС). 

В соответствии с разработанным и утвержденным планом проведения надзорной и контрольно-профилактической работы на подконтрольных предприятиях инспекторами проводятся обследования и проверки технического состояния опасных производственных объектов, в том числе емкостного оборудования и трубопроводных коммуникаций с токсичными и вредными жидкостями и газами, химическими и взрывоопасными веществами.  Особое внимание уделено оборудованию, отработавшему установленные нормативные сроки службы, для которого разработаны программы испытаний на прочность и плотность и программы дополнительных испытаний на герметичность, программы проведения ревизий газопроводов и технологических трубопроводов с определением остаточной толщины стенок. 

В структурных  подразделениях предприятий, имеющих ОПО, заведены "журналы учета аварий и инцидентов". Разработаны положения по расследованию инцидентов. Отделы промышленной безопасности ведут учет происшедших аварий и инцидентов, анализ причин их возникновения и разработку технических мероприятий по снижению риска аварий и инцидентов при эксплуатации ОПО. Состояние готовности к ликвидации и локализации последствий аварий на поднадзорных объектах оценивается как удовлетворительное.
2.6.8. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности

За 2022 год инспекторами Управления было проведено 93 обследования предприятий металлургического производства, против 163 обследований в 2021 году. При обследованиях было выявлено 447 нарушения против 802 за 2021 год. 

Выявленные нарушения требований Норм и Правил промышленной безопасности послужили основанием для возбуждения 139 дел об административных правонарушениях.

За нарушение требований промышленной безопасности и лицензионных условий при осуществлении видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, в соответствии со статьей 9.1 ч. 1 КоАП РФ наложен 81 штраф на сумму 7835 тыс. руб. (из них 26 штрафов на юридические лица).    

За невыполнение предписаний в установленный срок возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, в соответствии со статьёй 19.5 ч.11 КоАП РФ и назначены административные штрафы на сумму 4230 тыс. руб. (из них 11 на юридические лица). 
Всего наложено административных штрафов на сумму 12 065 000 рублей.

За отчётный период в соответствии со статьей 9.1. КоАП РФ были рассмотрены в судах 17 дел об административных правонарушениях, из которых по всем семнадцати судом было назначено административное приостановление деятельности.

Показатели эффективности работы инспекторов по надзору за объектами металлургического производства за отчетный период в сравнении с показателями 2021 года держатся на стабильно высоком уровне. 

Также, следует отметить, что за 12 месяцев 2022 года инспекторы по надзору за объектами металлургического производства приняли участие в 45 судебных заседаниях по приостановлению деятельности и оспариванию штрафов по всей территории Управления. 
2.6.9. Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии

За отчетный период металлургическим надзором Управления было проведено 2 проверки соблюдения лицензионных требований. По результатам рассмотрения и проведения соответствующей проверки была выдана 1 лицензия. Приостановок - 0. За отсутствие лицензии составлено и направлено протоколов в суды - 0, привлечено к ответственности лиц, за работу без лицензии - 0. Аннулирования лицензий за отчетный период не было.
2.6.10. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

В отчетном периоде контрольно-профилактическая работа на подконтрольных предприятиях проводилась в соответствии с утверждённым годовым планом Управления, а также распоряжениями, указаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Все планы работ выполнены в полном объёме. 

При проверках поднадзорных предприятий эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса опасности постоянно рассматривается вопрос функционирования систем управления промышленной безопасностью. Работа по промышленной безопасности на предприятиях ведется в соответствии с законодательными актами, с «Положением о производственном контроле на опасных производственных объектах». Все трудящиеся ознакомлены с политикой предприятия в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности. Составлены перечни опасностей и рисков по структурным подразделениям предприятий. Службами производственного контроля проводятся периодические проверки технического состояния опасных производственных объектов, состояние рабочих мест, организация безопасной эксплуатации производственного оборудования и безопасного производства работ, ведение исполнительно – распорядительной документации.

2.6.11. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение физической 

защиты и антитеррористической устойчивости ОПО

В соответствии с планами работы при обследовании предприятий в пределах полномочий постоянно рассматривается вопрос состояния защищённости от возможных террористических воздействий на  взрывопожароопасных производственных объектах. На предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд автотранспорта осуществляется после предварительного осмотра. Территория предприятий огорожена, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны). 

На предприятиях, эксплуатирующих ОПО металлургии и имеющих токсичные, взрывопожароопасные вещества (пек, бензол и др.), организован пропускной режим не только на территорию самого предприятия, но и ограничен доступ к отдельным объектам, находящимся на территории этих предприятий. Установлены камеры видео - наблюдения, осуществляется обход и объезд территорий предприятий силами службы безопасности, охрана остановленных, выводимых из эксплуатации опасных производственных объектов, а также строящихся комплексов.

За 2022 год на опасных производственных металлургических и коксохимических объектах и производствах значимых нарушений и недостатков, формирующих предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций, масштабных аварий и катастроф с прогнозируемо тяжёлыми последствиями, не зафиксировано. 

Информация о реализации материалов по линии противодействия терроризма предоставляется в  Управление строго в установленные сроки.
2.6.12. Применение положений Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ
 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
При планировании плана проверок на 2022 год применялся риск-ориентированный подход – планирование осуществлялось с учетом рассчитанных значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности.

С целью проведения в отчетном году мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных требований на поднадзорные предприятия рассылались информационные письма о состоянии надзорной деятельности и правоприменительной практике (в том числе согласно письма № 00-08-05/1104 от 13.12.2022 заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) и о состоянии аварийности и травматизма, объявлялись предостережения, а также осуществлялось консультирование.

В рамках проведения в отчетном году мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицами был проведен анализ поданных отчетов о производственном контроле, в результате которого нарушений не установлено.

2.7. Объекты газораспределения и газопотребления

2.7.1. Характеристика поднадзорных объектов

 
Управление  осуществляет надзор за опасными производственными объектами газораспределения и газопотребления, эксплуатируемыми на следующих территориях: Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Алтайского края и Республики Алтай. Под надзором находится 1256 организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности. Под надзором находится 3331 ОПО.

Общая протяженность поднадзорных наружных трубопроводов составляет 30268,45, из них:

- подземные газопроводы – 23012,3км;

В состав поднадзорных объектов газораспределения и газопотребления входят следующие стационарные (площадочные) объекты:

- 1 база хранения СУГ (кустовая) II класса опасности

- 13 ГНС, в том числе 5 шт.- II класса опасности, 7шт.-III класса опасности, 1шт. -IV класса опасности

- 20 ГНП III класса опасности, в том числе 17 шт-III класса опасности, 3шт. -IV класса опасности

- 426 АГЗС, в том числе II класса опасности - 2 шт. 264 шт.- III класса опасности, 160- IV класса опасности.

- 326 резервуарных установок из них 260- IV класса опасности, 66- III класса опасности.

- 2104 газифицированных котельных. - III класса опасности.

2.7.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за текущий год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные о показателях смертельного травматизма, произошедших в результате аварий. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях

         За отчетный период 2022 года на опасных производственных объектах поднадзорных Управлению  произошла одна авария с несчастным случаем со смертельным исходом в г. Новоалтайск 

08 мая 2022 в 08 часов 30 минут по местному времени на опасном производственном объекте, Станция газозаправочная автомобильная (стационарная), ООО «Техногазсервис» произошел пожар на участке наполнения газовых баллонов УНБ зав.№14, впоследствии со взрывом бытовых газовых баллонов. 

08 часов 46 минут на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре, в 09 часов 01 минута на место происшествия прибыл пожарный расчет МЧС. 09 часов 30 минута возгорание локализовано. При разборе завалов обнаружено тело погибшего работника ООО «Техногазсервис».

Опасный производственный объект - «Станция газозаправочная автомобильная (стационарная)» зарегистрирован 13.01.2016 в государственном реестре опасных производственных объектов, регистрационный номер А63-03994-0031, IV класс опасности. 

Обстоятельства аварии:

Утром 08.05.2022 оператор по наполнению баллонов с использованием двух установок УНБ – номера 11, 12, произведено наполнение баллонов емкостью 27 литров в количестве шестидесяти трех штук. При  заправке очередного баллона емкостью 27 литров зав. № 10015 оператор по наполнению баллонов не убедился в надежном присоединении струбцины к клапану баллона  в результате чего произошла утечка газа, произошло  воспламенение газа,  с последующем взрывом и разрушением ГНП, что и привело  в последствие к аварии и несчастному случаю со смертельным исходом на опасном производственном объекте. 

На основании заключения экспертной группы  причиной разгерметизации линии подачи газа могло явиться превышение давления внутри подающей магистрали из-за превышения допустимого объёма заполнения баллона газом, в результате ошибки при вводе в блок управления установки наполнения баллонов типа баллона или его веса, из-за нарушений порядка действий оператора

Техническое расследование аварии и несчастного случая со смертельным исходом завершено, мероприятия эксплуатирующей организацией выполнены в полном объеме. Согласно справке о расчете вреда и экономическом ущербе №261 от 09.06.2022 понесенном ООО «Техногазсервис» ущерб составил 462546 руб. 00 коп. 


За аналогичный период так же произошла одна авария на АГЗС с групповым несчастным случаем в г. Новосибирск (пострадало 2 человека)

2.7.3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за 12 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
Показатели аварий, произошедших в результате действий третьих лиц

Авария произошла на опасном производственном объекте «Автомобильной газозаправочной станции» зарегистрированной  13.01.2016 в государственном реестре опасных производственных объектов, регистрационный номер А63-03994-0031, IV класс опасности. Причина-нарушение заправщиком баллонов должностной и производственной инструкции по наполнению баллонов

В предыдущем году основной причиной аварии в г. Новосибирск явилось разрушение рукава при проведении сливо-наливных операций. 
2.7.4. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 12 месяцев 2022 года  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций

За 12 месяцев 2022 года на опасных производственных объектах поднадзорных Управлению произошел несчастный случай со смертельным исходом. За аналогичный период несчастных случаев со смертельным исходом не произошло.

2.7.5. Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субъектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора (в форме таблицы) с описанием тенденций

За 12 месяцев 2022 год на опасных производственных объектах поднадзорных Управлению произошел один несчастный случай со смертельным исходом. За аналогичный период 2021 года смертельных случаев не произошло.

2.7.6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период. Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом

За отчетный период 2022 года на опасных производственных объектах поднадзорных Управлению  произошла одна авария с несчастным случаем со смертельным исходом в г. Новоалтайск 

08 мая 2022 в 08 часов 30 минут по местному времени на опасном производственном объекте, Станция газозаправочная автомобильная (стационарная), ООО «Техногазсервис» произошел пожар на участке наполнения газовых баллонов УНБ зав.№14, впоследствии со взрывом бытовых газовых баллонов. 

08 часов 46 минут на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре, в 09 часов 01 минута на место происшествия прибыл пожарный расчет МЧС. 09 часов 30 минута возгорание локализовано. При разборе завалов обнаружено тело погибшего работника                  ООО «Техногазсервис».

Опасный производственный объект - «Станция газозаправочная автомобильная (стационарная)» зарегистрирован 13.01.2016 в государственном реестре опасных производственных объектов, регистрационный номер А63-03994-0031, IV класс опасности. 

Обстоятельства аварии:

Утром 08.05.2022 оператор по наполнению баллонов с использованием двух установок УНБ – номера 11, 12, произведено наполнение баллонов емкостью 27 литров в количестве шестидесяти трех штук. При  заправке очередного баллона емкостью 27 литров зав. № 10015 оператор по наполнению баллонов не убедился в надежном присоединении струбцины к клапану баллона  в результате чего произошла утечка газа, произошло  воспламенение газа,  с последующем взрывом и разрушением ГНП, что и привело  в последствие к аварии и несчастному случаю со смертельным исходом на опасном производственном объекте. 

На основании заключения экспертной группы  причиной разгерметизации линии подачи газа могло явиться превышение давления внутри подающей магистрали из-за превышения допустимого объёма заполнения баллона газом, в результате ошибки при вводе в блок управления установки наполнения баллонов типа баллона или его веса, из-за нарушений порядка действий оператора

Техническое расследование аварии и несчастного случая со смертельным исходом завершено, мероприятия эксплуатирующей организацией выполнены в полном объеме

Так же произошло 3 инцидента (2 в г. Новосибирск и 1 в г. Омск) по причине повреждения газопровода в результате проведения земляных работ. 

За прошедший период 2021 года так же произошла 1 авария с групповым несчастным случаем на АГЗС в  г. Новосибирск и 2 инцидента в г. Новосибирске и г. Омск.

2.7.7. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности
 за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.)
 в поднадзорных организациях

          В соответствии п.3 и п.4 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предприятия, эксплуатирующие объекты 2 классов опасности (ООО «Линевогазсервис»,                              ООО «Новосибирскоблгаз», ОАО «Кузбассгазификация»,  ОАО «Алтайкрайгазсервис», ООО «СГ-Трейдинг»)  разработали системы управления промышленной безопасности для своих объектов. Работа систем управления промышленной безопасности проверяется при проведении плановых проверок и проверок объектов постоянного надзора
В целом организация надзорной деятельности на объектах газоснабжения позволяет выполнять и соблюдать требования промышленной безопасности предприятиями в соответствии норм в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также требований технических регламентов, правил, стандартов и других нормативных  документов.

Управлением в декабре проведено совещание на тему:   «О состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса за 2022 год» с отчетом руководителя предприятия ООО «Техногазсервис», допустившего аварию и случай смертельного травматизма».

Инспекторский  состав  Управления был ознакомлен с информацией,  докладами  и  протоколом  семинаров   по   итогам   аварийности   и   травматизма,   контрольно   -    надзорной    деятельности  и постоянному  надзору  в 2022  году, проведенных ЦА Ростехнадзора

Анализ аварийности за 2022 год, проведенный Управлением, показал, что основными причинами аварий явилось несоблюдением требований промышленной безопасности, не достаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, не надлежащий уровень контроля за производством работ.

            В адрес руководителей предприятий АГЗС направлено информационное письмо об анализе аварийности, неудовлетворительном состоянии промышленной безопасности и необходимости принятия превентивных мер для её снижения, а именно:  

1.
Руководителям предприятий организовать разработку и выполнение мероприятий по снижению уровня аварийности и травматизма на опасных производственных объектах, а также на повышение уровня состояния промышленной безопасности. 

2.
Руководителям предприятий и ответственным должностным лицам провести анализ качества осуществления производственного контроля и количества работников его осуществлявших в условиях действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. 

3.
Руководителям предприятий организовать проведение внеплановых инструктажей, внеочередных учебно-тренировочных занятий согласно планов локализации и ликвидации аварий и инцидентов и провести внеплановые проверки знаний рабочих и специалистов осуществляющих выполнение работ на ОПО.

4.
Руководителям предприятий в процессе эксплуатации ОПО усилить контроль за техническими устройствами, зданиями и сооружениями с истекающим нормативным сроком безопасной эксплуатации и обеспечить  своевременное проведения экспертиз промышленной безопасности и выполнение мероприятий предусмотренных заключениями экспертиз.

5.
Усилить контроль за организацией и осуществлением производственного контроля руководителями всех уровней управления предприятий, в части координации работ, направленных на предупреждение аварий и принятия мер по предотвращению аварий на опасных производственных объектах.

6.
Проводить анализ нарушений выявленных как службами производственного контроля, так и проверяющими органами, особое внимание обратить на наиболее часто повторяющиеся нарушения (системные) и обеспечить своевременное их устранение.

7.
Руководителям предприятий рекомендовать пересмотреть и увеличить объемы финансирования программ по реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту и модернизации действующих производств.


В рамках предоставленных полномочий по осуществлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, в отделе по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Управления на регулярной основе осуществляется мониторинг информации, содержащейся в государственном реестре опасных производственных объектов и реестре лицензий, на предмет отсутствия соответствующей лицензии у организаций, эксплуатирующих ОПО I, II и III классов опасности. 

         За период 2022 года было установлено наличие 17 организаций не имеющие лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности. Всем организациям выданы предостережения о недопустимости нарушений требований промышленной безопасности. Материалы дел направлены в прокуратуру,  ГУ МВД для принятия мер в пределах компетенции.

Работа по выявлению и пресечению нарушений, связанных с осуществлением деятельности по эксплуатации ОПО без лицензии продолжается.

 Нарушений при выдаче лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, связанных с не проведением надлежащей оценки соответствию соискателей обязательным требованиям, надлежащего контроля за исполнение выданных предписаний в 2022 году, а также случаев не привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения обязательных требований промышленной безопасности не выявлено.

Ежемесячно проводятся технические учебы, направленные на повышение правовой грамотности инспекторского состава при проведении контрольно-надзорной деятельности и ведении административного производства.

2.7.8. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов

Для всесторонней оценки риска аварии и связанной с нею угрозы, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта 2 классов опасности  в соответствии с требованиями Федерального законодательства в области  промышленной безопасности и подзаконных актов, разработаны декларации промышленной безопасности. Условия, отраженные в декларациях промышленной безопасности, проверялись в ходе плановых проверок.

Для оперативного устранения возможных аварий и инцидентов на предприятиях, эксплуатирующих газовое оборудование и газопроводы, создан необходимый резерв материально-технических ресурсов и оборудования и денежных средств, разработаны планы локализации и ликвидации возможных аварий, и планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, согласованные с аварийно-спасательными службами.

      При проведении проверочных мероприятий наиболее часто выявляются следующие нарушения:

- не проведение мероприятий, направленных на продление срока службы оборудования;

- не соблюдение ограничений установленных для охранных зон газопроводов (устройство свалок, проведение земляных работ без согласования собственниками); 

- ведение эксплуатационной документации не в полном объеме;

- эксплуатация не принятого в установленном порядке оборудования и газопроводов;

- не представление в срок до 01 апреля  в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» отчета об организации и осуществлении производственного контроля

- эксплуатация опасного производственного объекта без специального разрешения - лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта 1,2,3 класса.

В целях профилактики и снижения числа нарушений на поднадзорных предприятиях Управления выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства без взаимодействия с юридическим лицом. В 2022 году выдано 103 предостережений 

Так же для профилактики нарушений Управлением в 2022 году проводилось информирование поднадзорных организаций об основных, наиболее часто встречающихся нарушениях, выявленных при проверках на объектах, путем размещения информации на официальном интернет сайте. Размещение подобного рода информации  позволяет поднадзорным предприятиям, в отношении которых проверочные мероприятия пока не проводились, организовать работу по выявлению и устранению подобных нарушений.

2.7.9. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия и объекты

                На опасных производственных объектах газопотребления и газораспределения ежегодно реализуются мероприятия, способствующие обеспечить защищенность объектов при возникновении аварийных ситуаций.

         Уровень готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий и учебных тревог совместно с подразделениями МЧС России.        

        Для оперативного устранения возможных аварий и инцидентов на предприятиях, эксплуатирующих газовое оборудование и газопроводы, создан необходимый резерв материально-технических ресурсов и оборудования и денежных средств, разработаны планы локализации и ликвидации возможных аварий, и планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, согласованные с аварийно-спасательными службами.

         Имеются графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог. При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторским составом грубых нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было.

2.7.10. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности

План работы Управления  (надзор за объектами газораспределения и газопотребления) за 12 месяцев 2022 года выполнен. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, плановые проверки до 31.12.2022 были отменены.

За 2022 проведено 1090 проверок предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты (системы газораспределения и газопотребления, газопроводы, газорегуляторные пункты и установки, газоиспользующие установки, автомобильные газозаправочные станции СУГ, групповые резервуарные установки СУГ и т.п.), из них: 21 плановых и  1069 внеплановых (из которых 25 проверок в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки, 1038 мероприятий по контролю, связанное с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов, 6 внеплановых проверки согласованных с прокуратурой по обращением граждан и произошедшей аварии

 Так же, проведена 91 проверка в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии). 

В ходе проведенных проверок выявлено 339 нарушений требований ФЗ, Правил и Норм.

За 2022 год:

- назначено административных наказаний – 107, в том числе:

- административное приостановление деятельности – 18;

- штрафов – 56, в том числе: на должностных лиц – 19 на сумму 380 тыс. руб.; на юридических лиц – 32 на сумму 4350 тыс. руб; на граждан – 5 на сумму 6 т.р. вынесено предупреждений- 33

Общая сумма наложенных штрафов 4736 руб.

       Предприятиями разработаны положения об организации и осуществлении производственного контроля, предоставлены в Управление в установленном порядке. 

      При плановых проверках инспекторским составом Управления в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия. 

	           
	12мес. 2021
	12мес. 2022
	+/-

	Кол-во инспекторов
	19
	15
	-4

	Кол-во проверок
	1288
	1090
	-198

	Кол-во нарушений
	1211
	339
	-872

	Кол-во административных мер
	316
	107
	-209

	Кол-во штрафов
	149
	56
	-93

	Сумма штрафов
	10418
	4736
	-5682

	Количество предупреждений
	128
	33
	-95

	Количество приостановок
	39
	18
	-21

	Уровень требовательности (нарушений на 1 штраф)
	2,12
	3,1
	+1


2.7.11.
Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии 

За 12 месяцев 2022г. действие лицензий не приостанавливалось, как и в 2021 году.
2.7.12.
Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

         Предприятия, эксплуатирующие объекты 2 класса опасности (ООО «Линевогазсервис», ООО «Новосибирскоблгаз», ОАО «Кузбассгазификация»,  ОАО «Алтайкрайгазсервис»,   ООО «СГ-Трейдинг»)  разработали системы управления промышленной безопасности для своих объектов. Работа систем управления промышленной безопасности проверяется при проведении плановых проверок.
2.8. Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии

2.8.1. Характеристика поднадзорных организаций и объектов

Управление осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности в 181-ой организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты взрывоопасных и химически опасных производств, из них по категориям бизнеса:

- крупных – 103 организации;

- среднего – 26 организации;

- малого – 40 организаций;

- микро – 12 организаций.

В государственном реестре опасных производственных объектов на территории Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской и Новосибирской областях зарегистрировано 295 опасных производственных объектов взрывоопасных и химически опасных производств.

Количество ОПО на 01.01.2023:

	Вид надзора
	Класс опасности

	
	I
	II
	III
	IV

	Управлению
	9
	27
	176
	83

	Кемеровская область
	4
	14
	40
	21

	Алтайский край
	0
	0
	56
	33

	Новосибирская область
	0
	1
	33
	8

	Омская область
	4
	7
	31
	11

	Томская область
	1
	5
	16
	10


В Республике Алтай опасных производственных объектов не зарегистрировано.
 Наиболее крупные подконтрольные предприятия в Кемеровской области -                        КАО «Азот», ООО «Химпром», ООО ПО «Токем». Все указанные предприятия  находятся в                     г. Кемерово. 

В число наиболее крупных подконтрольных предприятий Алтайского края входят:                       ООО «Бия-Синтез», ОАО «Кучуксульфат», ЗАО «Эвалар», АО «Бийский маслоэкстракционный завод», ОАО «Алтайский химпром».

Наиболее крупные подконтрольные предприятия Томской области – ООО «Газпром метанол», ООО «Томлесдрев».

На территории Омской области к наиболее крупным предприятиям относятся                          АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Омский завод полипропилена».
2.8.2. Показатели  аварийности  и  производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

14.09.2022 на территории Кемеровской области на опасном производственном объекте  «Площадка по производству хлора и его соединений (цех № 4-13 корп. 13, 83, 101)» ООО «Химпром» при открытии вентиля на трубопроводе с щелочью произошел тяжелый несчастный случай с машинистом насосных установок 4-го разряда Чернева Е.А. (за аналогичный период 2021 года на подконтрольных объектах Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло).

За 12 месяцев 2022 г. на подконтрольных объектах Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.

За 12 месяцев 2022 г. произошёл один инцидент.

19.09.2022 на территории Новосибирской области на опасном производственном объекте «Аммиачно-холодильная установка»                        ООО «ХолодИнвест» упавший фрагмент цементной изоляции аммиачного трубопровода нарушил целостность сварного шва распределительного коллектора второго этажа (за аналогичный период 2021 г.  произошел 1 инцидент).

Для установления причин инцидентов на предприятиях создаются комиссии. Результаты работы по установлению причин оформляются актами. Разрабатываются мероприятия по устранению причин и профилактике подобных инцидентов. По результатам технического расследования на предприятиях издаются приказы и распоряжения, которые прорабатываются в цехах и подразделениях с целью исключения возникновения подобных инцидентов. Виновные ответственные лица привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности
Показатели травматизма за 12 месяцев 2022 года приведены в таблице

Таблица 1

	Количество несчастных случаев
	6 месяцев 2021
	6 месяцев 2022
	+/-

	Тяжелые несчастные случаи
	0
	0
	0

	Несчастные случаи со смертельным исходом
	0
	0
	0

	Легкие несчастные случаи
	0
	0
	0

	Всего
	0
	1
	+1


2.8.3.Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

На предприятиях, подконтрольных Управлению проводятся работы по техническому перевооружению и модернизации действующих производств. Работы проводятся после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техническое  перевооружение.

На  подконтрольных предприятиях химической направленности проводится  работа по повышению уровня промышленной безопасности. Работоспособность оборудования поддерживается за счет проведения планово-предупредительных ремонтов с заменой изношенных узлов. Замена длительно работающего оборудования планируется в крайне ограниченных количествах и проводится медленно.

На каждом подконтрольном предприятии разработаны мероприятия по предупреждению и устранению причин отступлений от требований правил и нормативов безопасности, за сроками выполнения установлен контроль, как со стороны самих предприятий при проведении производственного контроля, так и при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
2.8.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения об организации и  осуществлении производственного контроля  в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168, назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля. Ежегодно до 01 апреля предприятиями представляется в Управлении информация об осуществлении производственного контроля.

При проверках инспекторским составом в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия. 
 В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности» за 12 месяцев 2022 года Управлением проведено 25 проверок опасных производственных объектов взрывоопасных и химически опасных производств в режиме постоянного государственного надзора (за аналогичный период 2021 г. – 32 проверки), выявлено 118 нарушений требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2021 г. –  75 нарушений), привлечено к административной ответственности 7 должностных в виде штрафа и 12 должностным лицам и 1 гражданскому лицу назначено наказание в виде предупреждения (за аналогичный период 2021 г.  привлечено к административной ответственности 1 юридическое, 12 должностных и 6 гражданских лиц).  Общая сумма назначенных штрафов – 140 тыс. руб. (за аналогичный период 2021 г. общая сумма штрафов – 452 тыс. руб.). 
Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке. На  предприятиях,  имеющих  длительно  работающее оборудование, разработаны графики технического диагностирования технических устройств, за выполнением которых установлен контроль.
При осуществлении надзорной деятельности осуществляется контроль на наличие договоров страхования опасных производственных объектов, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 №225-ФЗ., их периодичностью и соблюдение сроков продления.

За 12 месяцев 2022 года предоставлена  информация (полисы страхования) по всем предприятиям и организациям, случаев нарушения не выявлено. Заверенные копии хранятся в контрольно-надзорных делах.

2.8.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

        За отчётный период 12 месяцев 2022 года Управлением проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на взрывоопасных и химически опасных производствах.

        Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований, действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных производствах оценивается как удовлетворительное. 

Вместе с тем, на отдельных предприятиях выявляются нарушения в организации защищенности, содержании средств противоаварийной защиты (ПАЗ). Руководители и специалисты таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями об устранении выявленных нарушений. 

          Основными проблемами, связанными с обеспечением промышленной безопасности на опасных производственных объектах взрывоопасных и химически опасных производств являются:

-значительный износ основных производственных фондов (здания, сооружения, оборудование) и инженерных коммуникаций, недостаточные темпы замены морально и физически устаревшего оборудования, эксплуатация старых зданий и сооружений;

-отсутствие или низкие темпы проведения технического перевооружения и замены устаревших производств и оборудования на современные, отвечающие требованиям промышленной безопасности (до сих пор применяется оборудование, произведенное во второй половине 20 века); 

-недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, реконструкции действующих производств, длительные сроки закупки специфического оборудования (как правило, связанного с проведением тендера и/или изготовления самого оборудования и его доставки); 

-отсутствие экспертизы промышленной безопасности с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации объекта (здания, сооружения, технического устройства)  либо наличие экспертизы промышленной безопасности с выводами о том, что объект не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и определением срока дальнейшей безопасной эксплуатации, но с учетом выполнения определенных мероприятий; при этом объект (здание, сооружение, техническое устройство) продолжает эксплуатироваться, так как многие предприятия полагают, что срок безопасной эксплуатации приравнивается к срокам выполнения указанных экспертом мероприятий, что является не верным и не допустимым;

-неисполнение условий безопасной эксплуатации зданий, определенных заключениями экспертизы промышленной безопасности; непроведение или несвоевременное проведение ремонта зданий и сооружений на опасных производственных объектах;

-отсутствие или несоответствие проектной документации 

на технологические здания и сооружения фактическому составу объектов;

-отсутствие систематической актуализации технологической

и эксплуатационной документации;

-недостаточный уровень квалификации и практической подготовки исполнителей работ и руководящего состава на объектах, а также своевременной  аттестации в области промышленной безопасности; 

-недостаточный уровень эффективности функционирования системы управления промышленной безопасностью, включая осуществление производственного контроля службами производственного контроля и ответственными лицами при эксплуатации опасных производственных объектах в организациях.

2.8.6. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации 

последствий аварий

В  подконтрольных организациях проведение занятий и учебных тревог осуществляется согласно утверждённым графикам. Контроль за их проведением осуществляется работниками производственного контроля предприятий и организаций. Учебные тревоги проигрываются в присутствии комиссии предприятия с составлением соответствующего акта, утверждаемого главным инженером предприятия. Оценка действия персонала проверяется инспекторами при участии в работе комиссий и при плановых проверках объектов. 

         КАО «Азот», ООО «Химпром», имеют в своём составе  аттестованные профессиональные газоспасательные формирования и нештатные аварийно - спасательные формирования,  которые прошли обучение и аттестацию по программе ГОУДП «Новомосковского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов» (НИПК).  

Сведения о готовности работников к действиям по  локализации и ликвидации последствий аварий и проводимых учебно-тренировочных занятиях представляется предприятиями ежегодно в объеме информации об осуществлении производственного контроля согласно постановлению Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168. 

        Случаев террористических актов на подконтрольных объектах не зафиксировано.

2.8.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе          проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Основные показатели работы инспекторов Управления за 12 месяцев 2022 года в сравнении с 12 месяцами 2021 года приведены в таблице:

	Период
	Проведено проверок
	Выявлено нарушений
	Привлечено к административной ответственности лиц, сумма штрафов.
	Подано материалов  в суд на АПД

	
	
	
	всего
	юридических
	должностных
	гражданских
	Общая сумма, 
тыс. руб.


	

	12 мес. 2021 г.
	160
	1265
	142
	30
	101
	11
	8627
	1

	12 мес. 2022 г.
	71
	282
	69
	6
	51
	12
	1742
	0

	+/-
	-89
	-983
	-73
	-24
	-50
	+1
	-6885
	-1


За 12 месяцев 2022 г. Управлением проведена 71 проверка, из них 13 плановых,                 33 внеплановых и 25 проверок в режиме постоянного государственного надзора                             (за аналогичный период 2021 г. – 160 проверок), выявлено 282 нарушения (за аналогичный период 2021 г. – 1265 нарушений), назначено  69  административных  наказания                            (за аналогичный период 2021 г. – 142 административных наказаний), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1, ч.11 ст.19.5 КоАП РФ:
- 5 юридических лица на сумму  1040,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. 30 юр./л. на сумму  6500,0 тыс. руб.);

- 32 должностных лица на сумму 684,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г.  101 дл./л. на сумму 2105,0 тыс. руб.);

- 9 гражданских лиц на сумму 18 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. 11 гр./л.  на сумму  22 тыс. руб.).

За 12 месяцев 2022 г. к административному наказанию в виде предупреждения привлечены 1 юридическое лицо, 21 должностное лицо, 1 гражданское лицо (за аналогичный период 2021 г. - 35 лиц, из них 8 юридических и 27 должностных лиц).

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 мес. 2021 г. применено 1 административное приостановление деятельности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты).

Кемеровская область:
- проведены 46 проверок; 

- выявлено 187 нарушений;

- назначено 46 административных наказаний, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1, ч.11 ст.19.5 КоАП РФ: 
- 22 должностных лица на сумму 450 тыс. руб.;

- 4 гражданских лица на сумму 8 тыс. руб;

- 1 юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения;

- 16 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения;

- 3 гражданских лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Алтайский край:
- проведены 4 проверки;

- выявлено 35 нарушений;

- назначено 6 административных наказаний, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ:
- 2 должностных лица на сумму 40 тыс. руб.;

- 4 гражданских лица на сумму 8 тыс. руб.

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Новосибирская область
- проведены 2 проверки; 

- выявлено 0 нарушений.

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Омская область
- проведено 12 проверок; 

- выявлено 21 нарушение;

- назначено 10 административных наказаний, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1, ч.11 ст.19.5 КоАП РФ:
- 2 юридических лица на сумму 500 тыс. руб.; 

- 7 должностных лиц на сумму  174 тыс. руб.;

- 1 гражданское лицо на сумму 2 тыс. руб.

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Томская область
-  проведено 7 проверок;

- выявлено 39 нарушений;

- назначено 7 административных наказаний, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1, ч.11 ст.19.5 КоАП РФ:
- 3 юридических лица на сумму 340 тыс. руб.; 

- 1 должностное лицо на сумму  20 тыс. руб.;

- 3 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.
Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Для совершенствования надзорной деятельности на подконтрольных предприятиях необходимо:

-повышение ответственности за наиболее грубые нарушения требований промышленной безопасности;

-особое внимание уделять заключениям экспертизы промышленной безопасности с выводом о возможности применения объекта экспертизы при неполном соответствии требованиям промышленной безопасности. В  случае  выявления  несоответствий,  рассматривать вопрос о выдаче заключения экспертизы промышленной безопасности с заведомо ложными сведениями;

-предусмотреть привлечение к ответственности согласно КоАП РФ служб производственного контроля за отсутствие контроля за соблюдением требований промышленной безопасности подрядными и субподрядными организациями;

-рассматривать новые вводимые (планируемые) нормативные документы совместно с центральным аппаратом Ростехнадзора, в том числе, в случае необходимости, рассмотрение указанных вопросов предусмотреть на рабочих группах (совещаниях) с участием представителей поднадзорных предприятий;

-увеличение количества профилактических мероприятий, внедрение индикаторов риска нарушения обязательных требований;

-трёхстороннее обсуждение проблемных вопросов с представителями поднадзорных предприятий, Управления и центрального аппарата Ростехнадзора;

-обучение инспекторского состава с целью повышения квалификации;

-в плановые выездные проверки включать специалистов из других видов надзора;

-обращать особое внимание на объекты, строящиеся на территории ОПО, в том числе их ввод в эксплуатацию и документы, подтверждающие право собственности и т.д.

- 11.01.2021 г. в  ООО ПК «Корма»,  г. Новосибирск при проведении работ по загрузке метионина (аминокислота) из полипропиленовых мешков в бункер произошел хлопок, в результате которого произошло разрушение сендвич-панелей, а работник получил травмы.

Аминокислота метионин и другие минеральные добавки, используемые в качестве сырья в ООО ПК «Корма», относятся к твердым горючим веществам, не являются растительным сырьем, так как производятся химическим методом, не являются токсичным или высокотоксичным веществами, не относятся к горючим жидкостям или горючим газам, в связи с чем не подпадают под критерии отнесения к опасным веществам по приложению № 1 Федерального закона от 21.07.1197 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Исходя из вышеизложенного Управление считает, что необходимо внести дополнение или изменение в подпункт в) пункта 1 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а именно следующее написание: горючие вещества - жидкости, газы, пыли способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

2.8.8. Применение риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности

В части практики применения риск-ориентированного подхода в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности была проведена оценка уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов, а именно для опасных производственных объектов I, II, III классов опасности. Соответствующие коэффициенты опасности применительно к каждому объекту отражаются в Автоматизированной информационной системе (АИС) Ростехнадзора.

2.8.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и мероприятий без взаимодействия с проверяемыми лицами

В рамках мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований регулярно проводится анализ причин травматизма, произошедших в результате аварий на объектах предприятий химического комплекса и при транспортировании опасных веществ, результаты которого направляются поднадзорным предприятиям с целью реализации ими мер предупреждения аварийных ситуаций и травматизма на опасных производственных объектах. 

В целях реализации дальнейшей перспективы внедрения дистанционного контроля обеспечивается выполнение предприятиями требований законодательства Российской Федерации в части оснащения опасных производственных объектов средствами контроля загазованности по предельно допустимой концентрации (ПДК). Осуществляется контроль за наличием в производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных установок ХОПО средств автоматического непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин. Все случаи загазованности должны регистрироваться приборами с автоматической записью и документироваться предприятиями-владельцами ОПО в своих системах мониторинга, которые в перспективе могут быть сопряжены с автоматизированными системами территориальных органов Ростехнадзора.

2.8.10. Показатели и анализ состояния декларирования опасных 

производственных объектов, в том числе показатели контроля 

за соблюдением лицензиатами лицензионных  требований   и условий

  Согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ разработаны декларации промышленной безопасности поднадзорными предприятиями,   эксплуатирующими объекты I, II класса.

Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 12 октября 2020 года № 1661. 

За отчетный период 2022 г. Управлением проведены  7 внеплановых проверок соискателей и лицензиатов, выявлено 27 нарушений лицензионных требований и условий (за аналогичный период 2020 г. – 3 плановые лицензионные проверки, 8 внеплановых проверок соискателей и лицензиатов, выявлено 49 нарушений).

Приостановок действия лицензий и обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий за отчетный период 2022 года и аналогичный период 2021 года не проводилось.

2.8.11. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Система производственного контроля на опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со ст. 11 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», работа которой проверяется при проведении контрольных мероприятий.


Для участия в инновационном проекте по созданию системы дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов привлечено Кемеровское Акционерное Общество «Азот». В настоящее время на предприятии отдельный кабинет оборудован  специальной техникой, которая транслирует на экран важные производственные показатели в режиме онлайн цехов аммиак-1, аммиак-2 , карбамида, № 13 и        № 15. В целях совершенствования системы и дальнейшей реализации проекта дистанционного контроля промышленной безопасности инспекторским составом проводится тестирование и анализ установленной системы дистанционного контроля, оценка полноты и качества транслируемой информации.
2.8.12. Осуществление информирования поднадзорных предприятий по вопросам соблюдения обязательных требований, осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы 20 января 2017 г. № 1, и Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным протоколом заседания проектного комитета от 12 сентября 2017 г. № 61(11) разработана подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований на 2022 год по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами.

В рамках реализации подпрограммы профилактики в адрес поднадзорных субъектов направляются информационные письма о состоянии аварийности и травматизма в поднадзорных субъектах и подконтрольных территориях, даются разъяснения и консультации по вопросам порядка исполнения, применения и соблюдения обязательных требований. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований организациям было направлено 7 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований АО «И.С. Лаборатория», ООО «Сибресурс», КАО «Азот», ООО «Газпром метанол», ООО «Сибос», АО «Кемеровская генерация». 

2.8.13. Сведения об осуществлении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Осуществляет мониторинговые мероприятия на 295 опасных производственных объектах. Регулярная отчетность юридических лиц об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2021 г. на опасных производственных объектах была проверена или проанализирована на предмет нарушений обязательных требований

При осуществлении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений, послуживших основанием о назначении внеплановой проверки, выявлено не было.

2.9. Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

2.9.1. Характеристика поднадзорных объектов

На территории Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Омской областях 65 предприятий осуществляют деятельность, связанную с изготовлением, производством, хранением и применением ВМ. Общее количество поднадзорных опасных производственных объектов – 102.

Хранение взрывчатых материалов осуществляется на 49 складах и других оборудованных местах хранения ВМ, испытание и утилизация взрывчатых материалов промышленного назначения производится на 13 полигонах и испытательных площадках. 

Применение взрывчатых материалов осуществляется на основании выданных Управлением Разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения на угольных разрезах, угольных шахтах, карьерах, рудниках, участках геологоразведочных (геофизических) работ и фондах скважин, в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, утвержденным приказом Ростехнадзора №254 от 16.04.2012г.  

2.9.2. Анализ выявленных случаев утрат взрывчатых материалов

За 12 месяцев 2022 года на предприятиях, связанных с обращением ВМ промышленного назначения, надзор за которыми осуществляется Управлением, случаев утрат взрывчатых материалов допущено не было.

2.9.3. Аварийность и травматизм

За 12 месяцев 2022 года на предприятиях, связанных с обращением ВМ промышленного назначения, надзор за которыми осуществляется Управлением, несчастных случаев, аварий и инцидентов допущено не было.

Анализ травматизма представлен в Таблице.
	№

п.п.
	Количество несчастных случаев
	12 месяцев 2021 г.
	12

месяцев 2022 г.
	+/-

	1.
	Всего (кол-во пострадавшиих) 
	0
	0
	+/-0

	2.
	Несчастные случаи со смертельным исходом (кол-во пострадавших)
	0
	0
	+/-0

	3.
	Тяжёлые несчастные случаи (кол-во пострадавших)
	0
	0
	+/-0

	4.
	Лёгкие несчастные случаи
	0
	0
	+/-0


2.9.4. Состояние надзорной деятельности

Надзорная деятельность осуществляется в строгом соответствии с полномочиями, определенными положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, положением о Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от  22.01.2018 г. № 28, федеральным законом от 11.06.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Надзор осуществляется за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Анализ надзорной деятельности представлен в Таблице

                                                                              Таблица 

	№

п.п.
	Показатели надзорной деятельности
	12 месяцев 2021 года
	12 месяцев 2022 года
	+/-0

	1.
	Количество инспекторов
	6
	4
	-2

	2.
	Общее количество несчастных случаев на поднадзорных предприятиях
	0
	0
	+/-0

	3.
	Количество аварий
	0
	0
	+/-0

	4.
	Количество утрат ВМ
	0
	0
	+/-0

	5.
	Количество проведённых проверок
	72
	29
	-43

	6.
	Количество проведённых проверок в рамках постоянного государственного надзора
	40
	12
	-28

	7.
	Количество выявленных нарушений
	417
	204
	-213

	8.
	Количество штрафов
	88
	47
	-41

	9.
	Количество административных приостановок деятельности
	0
	2
	+2

	10.
	Общая сумма  наложенных штрафов, тыс.  руб.
	5041
	2636
	-2405

	11.
	Эффективность нарушений на 1 штраф
	5,12
	4,34
	-15,2%

	12.
	Результативность (нарушений на 1 проверку)
	6,2
	7,03
	+13,39%


При  осуществлении проверок состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях в первую очередь уделялось внимание:

-   состоянию технической документации на предприятиях, её соответствию нормативным требованиям законодательства;

- квалификации и обученности персонала, связанного с оборотом взрывчатых материалов промышленного назначения;

- соответствию фактического состояния ведения буровзрывных работ на предприятиях проектной документации, правилам и нормам;

- производство работ в соответствии  с утвержденной нарядной системой;

- своевременному проведению экспертиз промышленной безопасности.

Особое внимание уделяется проверке складов ВМ на предмет технического оснащения охраны средствами связи и видеонаблюдения, организации порядка допуска работников сторонних организаций на территорию складов, порядка учёта приёмки и выдачи ВМ. Проверяется наличие договоров, заключенных с государственными охранными структурами.

При обследовании стационарных пунктов изготовления взрывчатых веществ особое внимание уделяется соблюдению Технологических регламентов производства ВВ, порядка осуществления контроля качества ВВ.

В течение периода январь – апрель 2022 года Управлением проводилась работа по сбору отчетов по производственному контролю за 2021 год поднадзорных предприятий, с последующим занесением в подсистему «АИС Ростехнадзора» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора. 

Итоги и результаты плановых и внеплановых проверок заносятся в подсистему «Контрольно-надзорная деятельность» Комплексной системы информатизации». Проводимая работа в данном направлении позволяет существенно повысить уровень ответственности инспекторского состава при проведении надзорных мероприятий на ОПО, при этом обеспечивается полная прозрачность и доступность в режиме реального времени всех результатов проверок, в том числе количества и характера выявленных нарушений и своевременного и полного принятия мер реагирования со стороны инспекторского состава.

         При поступлении обращений граждан на взрывные работы принимаются соответствующие меры, вплоть до приостановки ведения взрывных работ в судебном порядке и приостановки действия разрешений на ведение  работ  со  взрывчатыми  материалами   промышленного   назначения, в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, утвержденным приказом Ростехнадзора № 254 от 16.04.2012.

         Решение о возобновлении действия Разрешений принимается только при полном устранении причин приостановки (инцидентов), с обязательным предоставлением в Управление Актов расследования причин инцидентов в соответствии с Приказом  Ростехнадзора от 08.12.2020 г. № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» на объектах, поднадзорных Ростехнадзору. 
Анализ жалоб (обращений граждан)  и количество выданных/приостановленных разрешений представлен в Таблице                                                                                   

    Таблица 
	№

п.п
	Наименование
	12 месяцев

2021 года
	12 месяцев

 2022 года
	+/-

	1.
	Количество приостановленных разрешений
	6
	2
	-4

	2.
	Количество выданных разрешений
	424
	370
	+54

	3.
	Количество объектов, на работу которых поступали жалобы (обращения граждан)
	26
	28
	+2

	4.
	Количество жалоб   (обращений граждан)
	42
	48
	+6


Рост количества принимаемых мер в виде штрафов и, соответственно, суммы штрафов как раз связан с уделением особого внимания проверке информации по жалобам (обращениям граждан). При выявлении нарушений применяются все необходимые меры административного воздействия.

2.9.5. Выполнение подконтрольными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости

Проверки опасных производственных объектов (далее - ОПО) связанных с производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения в части защищённости от террористических воздействий осуществлялись государственными инспекторами в рамках полномочий при проведении обследований опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденными приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 г. № 494.

Информация по проверкам антитеррористической устойчивости предприятий ежемесячно направляется в Управления ФСБ России по территориям.

За отчётный период 2022 года Управлением при проведении плановых и внеплановых проверок особое внимание уделялось состоянию антитеррористической защищенности ОПО, готовности предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов. По итогам проверок руководителям предприятий выданы предписания с требованиями по устранению выявленных нарушений, усилению контроля над оборотом взрывчатых веществ, их сохранностью.

Выявлено 204 нарушения требований промышленной безопасности на объектах, связанных с производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения, в том числе и в части обеспечения антитеррористической защищенности, готовности предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах и объектах хранения и использования взрывчатых веществ.

На 2022 год всеми подконтрольными предприятиями были разработаны «Мероприятия по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов». 

На всех предприятиях разработаны, согласованы с ВГСЧ и ПЧ и введены в действие «Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на опасных производственных объектах», «Инструкции по ликвидации отказавших зарядов». В соответствии с разработанными и утвержденными графиками проводятся противоаварийные тренировки персонала. 

За отчетный период случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, произошедших в организациях и на объектах, включая случаев потери в результате стихийных бедствий, пожаров и других аварий, на поднадзорных предприятиях не допущено.

Выдача лицензий и разрешений в области обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения поставлена в прямую зависимость от готовности предприятия обеспечить безопасность взрывных работ и сохранность ВМ. Особое внимание при выдаче лицензий, разрешений, свидетельств уделяется укомплектованности предприятий профессиональными кадрами, их обученности и аттестации в области промышленной безопасности, оснащенности предприятий техническими средствами, приборами, их соответствию требованиям «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 г. № 494, проектной документации по взрывному делу, наличию декларации промышленной безопасности и заключения экспертизы промышленной безопасности, страхового полиса, свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре.

При выдаче Разрешений на ведение взрывных работ большое внимание уделяется наличию Единых книжек взрывника как у персонала специализированных организаций ведущих взрывные работы, так и у руководителей и специалистов пользователей недр и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Для повышения эффективности антитеррористической защищённости поднадзорных объектов предлагается следующее:                                                                                      

1. При осуществлении плановых и внеплановых проверок особое внимание уделять состоянию защищенности ОПО, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты указанных объектов, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов. 

2. На основании разработанных «Мероприятий по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов» на поднадзорных предприятиях назначены ответственные должностные лица за выполнение данных мероприятий из числа ИТР. 

Случаев террористических проявлений на поднадзорных горнодобывающих предприятиях и подрядных организациях, ответственных за производство, распространение, хранение и применение взрывчатых материалов, в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, Алтайском крае и Республике Алтай не зарегистрировано.

Замечаний по несвоевременному или некачественному исполнению распорядительных документов со стороны Управлений центрального аппарата Ростехнадзора в адрес Управления в отчётном периоде не поступало.

2.9.6. Мероприятия по применению риск-ориентированного подхода, профилактики недопущения нарушений при проведении надзорной деятельности

В отчетный период Управлением проведена работа по внедрению методики расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности (далее – Методика), содержащей порядок оценки уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов. Результатом применения Методики является получение риск-ориентированного интегрального показателя промышленной безопасности, который характеризует уровень риска возникновения аварии на ОПО. 

Проведены мероприятия, направленные на профилактику недопущения нарушений требований промышленной безопасности, а именно, проведены публичные обсуждения по вопросам применения надзорной деятельности с поднадзорными предприятиями, рабочие совещания и круглые столы на которых до руководителей предприятий доведена информация о неукоснительном соблюдении требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО. Предприятий с высоким уровнем риска возникновения аварии на ОПО не выявлено.

Надзорная деятельность осуществлялась в строгом соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и требованиями законодательства Российской Федерации.

2.10. Объекты транспортирования опасных веществ

2.10.1. Характеристика поднадзорных организаций, объектов и средств

транспортирования опасных веществ

Управление осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности в 94 организациях, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ», из них по категориям бизнеса:

- крупного – 63 организации;

- среднего – 9 организаций;

- малого – 13 организаций;

- микро – 9 организаций.

В государственном реестре опасных производственных объектов на территории Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской и Новосибирской областей зарегистрировано 115 опасных производственных объектов транспортирования опасных веществ, из них:

- 4 объекта II класса опасности;

- 88 объектов III класса опасности;

- 23 объекта IV класса опасности.

В Республике Алтай опасных производственных объектов не зарегистрировано.

К наиболее крупным относятся АО «Нефтебаза «Красный Яр», Новосибирская область, АО «НЗИВ», г. Новосибирск, АО «НМЗ «Искра»,    г. Новосибирск, АО «ОмскВодоканал», г. Омск, ООО «Полиом», г. Омск.
2.10.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

За 12 месяцев 2022 г. на подконтрольных транспортирования опасных веществ в Кемеровской области, Алтайском крае, Томской, Омской и Новосибирской областях аварий, производственного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло. 

За 12 месяцев 2022 года на подконтрольных объектах транспортирования опасных веществ в Кемеровской области, Алтайском крае, Томской, Омской и Новосибирской областях аварий, производственного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло. 

2.10.3. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

 На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168, назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля.
При проведении контрольно-надзорных мероприятиях инспекторским составом проводится проверка работы служб производственного контроля предприятий, которые осуществляют свою работу в соответствии с графиками проведения комплексных и целевых проверок. На предприятиях имеются Планы мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.

На крупных предприятиях, эксплуатирующих объекты транспортирования опасных веществ, созданы службы производственного контроля, имеется многолетний опыт осуществления производственного контроля, сохранены ревизоры по безопасности движения. Производственный контроль в целом на таких опасных объектах осуществляется удовлетворительно 

Несколько хуже сложилась ситуация в небольших организациях, где в основном из-за малочисленности работающих нет специальных работников производственного контроля, поэтому производственный контроль на таких объектах недостаточно эффективен.  

В целом, требования промышленной безопасности в части транспортирования опасных веществ на поднадзорных опасных производственных объектах выполняются. 

3.2. Экспертиза промышленной безопасности (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора на конкретный вид деятельности. Нарушений в проведении экспертиз на объектах за 12 месяцев 2022 года выявлено не было.

3.3. При осуществлении надзорной деятельности осуществляется контроль на наличие договоров страхования опасных производственных объектов, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 №225-ФЗ, их периодичностью и соблюдение сроков продления.
За 12 месяцев 2022 года предоставлена информация (полисы страхования) по всем предприятиям и организациям, случаев нарушения не выявлено. Заверенные копии хранятся в контрольно-надзорных делах.
2.10. 4. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

       За отчётный период 2022 года проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности в части соблюдения норм технической эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования на промышленных предприятиях, транспортных средств (локомотивов, вагонов, автотранспортных средств), а также выявлялись нарушения в нормативно-технической документации, связанные с эксплуатацией ОПО «участок транспортирования опасных веществ». 

Проблемой в области контроля за объектами транспортирования была и остается недостаточность нормативного регулирования. Руководство по безопасности при транспортировании опасных веществ, утвержденное Приказом Ростехнадзора еще в начале 2017 года, носит рекомендательный характер. Соответственно, имеется нехватка регламентирующей общеобязательной нормативной документации.

В целом же следует отметить, что состояние промышленной безопасности на ОПО, осуществляющих транспортирование опасных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом, за 12 месяцев 2022 года улучшилось. В ходе проверок было отмечено выполнение большинством предприятий мероприятий по улучшению состояния промышленной безопасности в части транспортирования опасных веществ.

2.10.5. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Основные показатели работы инспекторов Управления за 12 месяцев 2022 года, 
в сравнении с 12 месяцами 2021 года, приведены в таблице 

Таблица

	Период
	Проведено проверок
	Выявлено нарушений
	Привлечено к административной ответственности лиц, сумма штрафов.
	Подано материалов  в суд на АПД

	
	
	
	всего
	юридических
	должностных
	гражданских
	Общая сумма, 
тыс.руб.
	

	12 мес. 2021 г.
	37
	87
	16
	3
	13
	0
	1190
	0

	12 мес. 2022 г.
	4
	0
	1
	0
	1
	0
	20
	0

	+/-
	-34
	-87
	-15
	-3
	-12
	0
	-1170
	0


За 12 месяцев 2022 года проведены 4 проверки подконтрольных объектов, из них                      2 плановые и 2 внеплановые (за аналогичный период 2021–37 проверок). Выявлено                            0 нарушений требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2021 –                     87 нарушения), назначено 1 административное наказание (за аналогичный период 2021 –                  16 административных наказаний), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ:
- 0 юридических лиц на сумму 0 тыс. руб. (за 12 мес. в 2021 г. 3 юр./л. на сумму 900 тыс. руб.);

- 1 должностное лицо на сумму 20 тыс. руб. (за 12 мес. в 2021 г. 13 д./л. на сумму 290 тыс. руб.).

За 12 месяцев 2022 г. административное наказание в виде предупреждения не применялось (за 12 мес. 2021 г. к административной ответственности в виде предупреждения привлечено 4 должностных лица).

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 месяцев 2021 г. административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось).

Кемеровская область:
- проведено 0 проверок.

Административное приостановление деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ», не применялось.

Алтайский край: 
- проведено 0 проверок.

Административное приостановление деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ», не применялось.

Новосибирская область
- проведены 2 проверки; 

- выявлено 0 нарушений.

Административное приостановление деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ», не применялось.

Омская область
- проведены 2 проверки; 

- выявлено 0 нарушений;

- назначено 1 административное наказание, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ:
- 1 должностное лицо на сумму 20 тыс. руб.

Административное приостановление деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ», не применялось.
Томская область
- проведено 0 проверок.

Административное приостановление деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ», не применялось.
Путем проведения проверок в течение 12 месяцев 2022 года на предприятиях, эксплуатирующих «участки транспортирования опасных веществ», нарушений по ведению документации и эксплуатации ОПО не выявлено.

Для повышения уровня промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях необходимо продолжать проводить целенаправленную работу по повышению эффективности производственного контроля с проведением на предприятиях анализа его результатов и выполнением мероприятий  по предупреждению  нарушений. 

Для совершенствования надзорной деятельности на подконтрольных предприятиях необходимо:
- разработать нормативные документы, устанавливающие требования промышленной безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом в границах опасных производственных объектов, переведя ряд требований рекомендательного характера в разряд обязательных; 

- повысить требовательность к предприятиям по соблюдению сроков выполнения мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности.

2.10.6. Применение риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности

В части практики применения риск-ориентированного подхода в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности была проведена оценка уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов, а именно для опасных производственных объектов II, III классов опасности. Соответствующие коэффициенты опасности применительно к каждому объекту отражаются в автоматизированной информационной системе (АИС) Ростехнадзора. 

2.10.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и мероприятий без взаимодействия с проверяемыми лицами

В рамках мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований регулярно проводится анализ причин травматизма, произошедших в результате аварий на объектах предприятий химического комплекса и при транспортировании опасных веществ, результаты которого направляются поднадзорным предприятиям с целью реализации ими мер предупреждения аварийных ситуаций и травматизма на опасных производственных объектах. 

В результате анализа регулярной отчетности юридических лиц об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2021 г. на опасных производственных объектах нарушения выявлены не были.

2.10.8. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации 

последствий аварий

На опасных производственных объектах транспортирования опасных веществ ежегодно реализуются мероприятия, способствующие обеспечить защищенность объектов при возникновении аварийных ситуаций.

На всех предприятиях, транспортирующих опасные вещества, разработаны ПМЛА в соответствии с установленными требованиями. Определены способы оповещения при возникновении аварийной ситуации. Имеются графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог. При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторами грубых нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было. 

В течение 12 месяцев 2022 года на ОПО «участок транспортирования опасных веществ» по возможным аварийным ситуациям, предусмотренным ПМЛА, проводятся учебно-тренировочные занятия, согласно графика, утвержденного техническим руководителем предприятия. Знания ПМЛА проверяются при допуске рабочих и специалистов к самостоятельной работе, при периодической проверке знаний (для рабочих – 1 раз в год), а также во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий. 

На поднадзорных предприятиях проведено страхование финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, имеются необходимые средства оповещения, противоаварийной защиты (при необходимости – автоматической) и связи в соответствии с проектной документацией на ОПО.

Поднадзорные Управлению объекты в Омской области обслуживают следующие профессиональные АСФ: ГУ Омской области «Поисково-спасательная служба Омской области»; Аварийно-спасательное формирование ООО «Днепр»; газоспасательный отряд ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»; газоспасательный отряд ОАО «Омский каучук»; военизированный газоспасательный отряд ООО «Омск-Полимер»; 2-й военизированный горноспасательный взвод Сибирской военизированной горноспасательной части ФГУ «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве».

Анализ практических действий персонала при проведении учебно-тренировочных занятий, учебных тревог, а также реальных действий при возникновении аварийных ситуаций подтверждает их готовность к локализации и ликвидации аварии, а также оказанию первой помощи.

Основной проблемой профессиональных спасательных служб является большая удалённость профессиональных спасательных служб от опасных производственных объектов.
2.10.9. Анализ состояния антитеррористической защищенности на объектах транспортирования опасных веществ. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, субъектами исполнительной власти в области обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств

За отчетный период, в пределах полномочий, выполнены запланированные мероприятия по предупреждению возможной террористической деятельности на подконтрольных предприятиях. При осуществлении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом рассматривались вопросы антитеррористической устойчивости предприятий, состояния пропускного режима, готовности к выполнению планов ликвидации аварийных ситуаций.

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, субъектами исполнительной власти в области обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств не осуществлялось.

2.11. Взрывоопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

2.11.1. Характеристика поднадзорных организаций и объектов  


В государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрирован 833 (3 класса - 417 и 4 класса - 416) объект в составе 353 предприятий поднадзорных Управлению.

     По отраслевым направлениям, в соответствии с перечнем типовых видов ОПО, подконтрольные предприятия включают следующие опасные производственные  объекты:

    - Элеваторы – 76
    - Отдельно стоящие склады силосного типа - 67
    - Цеха по производству муки - 56 

    - Цеха по производству крупы – 64 (64% цехов по производству крупы составляют 

цеха по переработке гречихи и 36% цехов по переработке остальных крупяных культур)

   - Цеха по производству комбикормов – 54 

    - Подготовительные (подработочные) дробильные отделения - 52 (из них 23 отделений пивоваренного производства и 22 отделений производства растительного масла)

    -  Солодовенные участки -4

    - Склады бестарного хранения муки – 37 (из них 36 в составе хлебопекарного,  макаронного и кондитерского производств)

    -  Приемно-очистительные и сушильно-очистительные башни – 139
    - Механизированные склады бестарного напольного хранения 

растительного сырья -68
    - Отдельно стоящие сушильные участки растительного сырья – 56
    - Отделение растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка – 14

    - Цехов механической обработки древесины – 17 

    - Отдельно стоящих приемно-отпускных устройств – 24
    - Семяобрабатывающих заводов (цехов) – 3 

      Основные фонды, здания и сооружения предприятий заготовки и хранения растительного сырья (элеваторы, отдельно стоящие склады силосного типа, СОБы, ПОБы, отдельно стоящие зерносушильные участки и механизированные склады напольного хранения) были построены и введены в эксплуатацию в 1930 - 1960 годах.

      Объекты отрасли переработки растительного сырья и производства продукции были построены и введены в эксплуатацию в 1980 -2000 годах. Начиная с 2000 года, строительство новых объектов значительно сократилось (в основном устанавливаются склады силосного типа в металлическом исполнении, приемно-очистительные башни и отдельно стоящие сушильные участки растительного сырья (работающие на газе). Предприятия занимаются в основном реконструкцией, расширением, техперевооружением и модернизацией существующих производств (преимущественно мукомольных, крупяных, комбикормовых).

2.11.2.  Общая оценка выполнения плана работы    


В отчетном периоде контрольно-профилактическая работа на поднадзорных предприятиях по хранению и переработке растительного сырья проводилась в соответствии с утвержденным годовым планом работы Управления на 2022 год, а также распоряжениями, указаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

           Мероприятия, предусмотренные планом за 12 месяцев 2022 года выполнены с учетом постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022. 

           В отчетном периоде следует отметить увеличение производственных мощностей зерноперерабатывающих производств в целом.

       Основные усилия были направлены на выполнение комплексных мероприятий по организации и повышению эффективности надзорной (контрольной), лицензионной и разрешительной деятельности на 2022 г.
        Полномочия в установленной сфере деятельности осуществлялись отделом по надзору за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья  в составе 4 человек (1-начальник отдела, 4-государственных инспектора).

        В отчетном периоде своевременно исполнены все приказы, распоряжения и  указания Ростехнадзора. Согласно плану работы Управления,  в установленные сроки проведены соответствующие работы.
2.11.3.  Анализ причин аварийности и травматизма на подконтрольных

производствах и объектах

              В отчетном периоде на подконтрольных предприятиях аварий и случаев смертельного травматизма не зарегистрировано.            
2.11.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур

 регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях

2.11.4.1. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности

На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля  в соответствии с действующими требованиями. 

Ведутся журналы учета и регистрации Положений поднадзорных предприятий по осуществлению производственного контроля с указанием даты представления в Управлении, а также хранятся копии.

         Отчетность предприятий по результатам работы производственного контроля представляется в Управление ежегодно. Поступившая информация анализируется инспекторским составом и используется в дальнейшей работе с предприятиями в целях повышения эффективности производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов.
         При плановых проверках инспекторским составом в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия. За 12 месяцев 2022 года при проверках инспекторским составом выявлено 79 различных нарушений требований промышленной безопасности, что говорит о недостаточности работы производственного контроля на предприятиях. 

         На ряде предприятий  АО «Поспелихинский КХП»,  ОАО «Кулундинский КХП»,                 АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», АО «Кузбасская птицефабрика» в связи с выявленными нарушениями в осуществлении производственного контроля должностные лица, ответственные за его осуществление, были привлечены к административной ответственности. 

2.11.4.2. Регистрация объектов в государственном реестре ОПО

В целях реализации Федерального закона от 04.03.2013г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", продолжена работа по регистрации ОПО в государственном реестре с присвоением класса опасности.

Число поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность по эксплуатации ОПО – 353, в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрирован 833 ОПО (3 класса - 417 и 4 класса -416).

2.11.4.3. Лицензирование видов деятельности

 
Работа по лицензированию проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Положения о лицензировании эксплуатации   взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 г. № 1661. Проведены выездные оценки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям (ООО «ПКФ «Партнер-Агро»,                              ИП Пухначев А.А., ООО «Октябрьское»  (Алтайский край), ООО «Мельница Житницы», ООО «Сибирский терминал» (Омская область), Ассоциация ИОПБПС (Томская область), ООО «ПКФ «Партнер-Агро», ООО «Мельница Житницы», Ассоциация ИОПБПС,                        ООО «Октябрьское»    - положительные решения. ООО «Сибирский терминал»,                             ИП Пухначев А.А. - отказ в предоставлении лицензии. Проведена оценка соответствия лицензиата       ООО «АЦЭТА», АО «Сиболеум» - положительные решения.
          Инспекторским составом проводилась работа по проверке полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных соискателями лицензий и лицензиатом заявлениях и документах, проверялась возможность соблюдения лицензионных условий: наличие у соискателей лицензий на праве собственности либо других законных основаниях зданий и сооружений для осуществления лицензируемого вида деятельности; проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств; обеспечение проведения подготовки и аттестации индивидуальных предпринимателей и работников юридического лица в области промышленной безопасности; другие требования в соответствии с положением о лицензировании. 
2.11.4.4. Страхование

В течение 12 месяцев 2022г. госинспекторами осуществлялся непрерывный мониторинг за наличием договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
         При проведении анализа сведений в реестре Национального союза страховщиков ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственности (https://nsso.ru/check_policy/opo/number/) в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта  за причинение вреда в результате аварии на опасных производственных объектах, были установлены факты отсутствия договоров данного вида страхования в связи с чем, Управлением объявлены предостережения (АО «Табунское»,    ИП Вяткин А.Н., КХ Сидорова А.С., ООО «Лебяжье», ООО «Система»,                              ООО «Соляное», ООО «ТПП Романовское», СПК «Сибирь» и др.) о недопустимости нарушения обязательных требований.

       Копии полисов по мере обновления сроков страхования ОПО своевременно предоставляются в Управление, а также при рассмотрении лицензионных материалов. 

2.11.5. Оценка состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов.  Анализ выполнения мероприятий технических паспортов взрывобезопасности по предупреждению аварий и противоаварийной устойчивости зданий, сооружений и оборудования

Анализ выполнения планов работы Управления, результатов контрольно-профилактических проверок, предоставленных поднадзорными предприятиями отчётов осуществления производственного контроля и выполнения планов мероприятий приведения объектов к действующим требованиям норм и правил промышленной безопасности, позволяет признать, состояние промышленной безопасности предприятий удовлетворительным в части соблюдения пылевого режима, обеспеченности ОПО приборами взрывопредупреждения, средствами взрывозащиты и организации безопасной эксплуатации производств по хранению и переработке растительного сырья.

 
На основании предоставленных поднадзорными предприятиями отчётов было установлено, что в связи с отсутствием финансирования не проводились работы: ОАО «Называевский элеватор», АО «Поспелихинский КХП», ОАО «Кулундинский КХП».
2.11.5.1  Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации ОПО, направленных на повышение уровня промышленной безопасности


Работы по строительству, реконструкции, модернизации ОПО проводились в строгом соответствии с проектными решениями. В проектной документации заложено современное технологическое оборудование, обеспечивающее взрывобезопасность при его эксплуатации, исключающее искрообразование и выделение пыли в производственные помещения, автоматизация технологических процессов с применением компьютерной техники, с возможностью проведения контроля работоспособности средств взрывопредупреждения с определением устройств, выдавших сигнал на автоматическое аварийное отключение технологических линий или оборудования. С учетом современных технологий и проектных решений ведется строительство элеватора (емкостью 17 тыс.тонн)   и цеха по производству крупы (100 тонн.сутки) ООО «ПК «Геркулес», склада силосного типа в металлическом исполнении ООО «Каменский элеватор», элеватора ООО «Кузбасский бройлер». Продолжается внедрение современных технологий и оборудования с многоуровневым контролем за безопасной их эксплуатацией, с компьютерным управлением технологическими процессами, учётом и анализом инцидентов на предприятиях:              ООО «Русском-Агро», ООО «МК Роса», АО «Алтайская крупа», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ООО «МК «Роса», ООО «Целина», ООО «Боровково», ЗАО «Табунский элеватор», АО «Коротоякский элеватор», ООО «КДВ Яшкинская мельница» и др. 

2.11.5.2  Выполнение плана мероприятий по приведению ОПО в соответствие с требованиями  промышленной безопасности

На поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия по приведению опасных производственных объектов в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья». Из запланированных на 12 месяцев 2022г. 355 мероприятий выполнено 332, в том числе: устройство тамбур-шлюзов – 8, приведение легкосбрасываемых конструкций (ЛСК) к нормам – 6 (130м2), установка тормозных устройств – 27, установка взрыворазрядных устройств – 29, установка датчиков уровня – 61, установка реле контроля скорости на ленточных конвейерах – 38, установка устройств контроля сбегания ленты на нории -61,  магнитных заграждений на приёме с железной дороги и автотранспорта – 1, установка огнепреграждающих устройств-33, замена вентиляторов аспирационных сетей – 38, установке (замена) термоподвесок в силосах – 30. 

          Продолжалось выполнение мероприятий технических паспортов взрывобезопасности по предупреждению аварий и противоаварийной устойчивости зданий, сооружений и оборудования. Проведены работы по приведению к нормам легкосбрасываемых конструкций (АО «Сиболеум», АО «ЛКЗ», ООО «Третьяковский элеватор»), по установке взрыворазрядных устройств (АО «Сиболеум», ООО «Сибирский терминал»), установке реле контроля скорости и датчиков подпора на нориях (АО «Сиболеум», ООО «МИС,С», ООО «Хлебная база №35», ОАО «Хлебодар», ОАО «Любовский элеватор», АО «Кузбасская птицефабрика»), установке реле контроля скорости на ленточных конвейерах (АО «Сиболеум», ОАО «Кулундинский КХП»), установке устройств контроля сбегания ленты на нориях (АО «Сиболеум», ООО «МИС,С», ОАО «Любовский элеватор», АО «ЛКЗ»), установке тормозных устройств на нориях (АО «Сиболеум», ООО «МИС,С», АО «Кузбасская птицефабрика», ООО «ЕКХП», ООО «СибИнвест»), установка реле контроля скорости на ленточных конвейерах (ОАО «Любовский элеватор»),  установке тамбур-шлюзов (АО «ЛКЗ»), установке огнепреграждающих устройств (ООО «МК Роса», ОАО «Хлебодар», АО «Кузбасская птицефабрика», ООО ПК «АгроСиб», ООО «ЕКХП», АО «Сиболеум», ООО «Сибирский терминал»), замена вентиляторов аспирационных сетей (АО «Сиболеум», ООО «ПО «Топчихинский мелькомбинат»), установке термоподвесок в силосах (АО «Сиболеум»), установке магнитных заграждений на приеме с автомобильного и железнодорожного транспорта (АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская»).                 

2.11.5.3. Проблемы, требующие решения

       По итогам контрольно – профилактической работы инспекторским составом выявлены проблемы, требующие централизованного их решения: техническая невозможность или повышенная сложность приведения к нормам объектов хранения и переработки растительного сырья в части обеспечения ЛСК подсилосных этажей элеваторов, защита норийных труб, проходящих через силосы и бункеры, реконструкция аспирационных сетей элеваторов и складов силосного типа, установка дополнительных взрыворазрядителей на нориях, установка огнепреграждающих устройств, частичное разрушение под воздействием внешних факторов зданий и сооружений, которые требуют больших финансовых затрат на диагностику и ремонт (ОАО «Кулундинский КХП», ООО «ШПУ», ОАО «Черновское»,  ОАО «Называевский элеватор» и другие).
        На предприятиях постоянно происходит так называемая «оптимизация» производства (сокращение персонала, совмещение должностных обязанностей).
        Акционеры отдельных предприятий не выделяют достаточных средств для проведения необходимых диагностик, экспертиз и осуществления планово-предупредительных ремонтов, вследствие чего исполнительные руководители, не имеют возможности решать эти  проблемы.
        В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации складов силосного типа (в металлическом исполнении), приемно-очистительных башен (СОБ) и отдельно стоящих сушильных участков растительного сырья (работающих на газе) организациями агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в части: наличия проектной документации на строительство, регистрации в государственном реестре ОПО, аттестации руководителей и специалистов, наличия приборов и средств взрывопредупреждения и взрывозащиты, отсутствия сертификатов соответствия на оборудование (установленных в соответствии с   ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин  и оборудования» по схеме 5д для ОПО) и других нарушений. Управлением подготовлена и отправлена соответствующая информация «О нарушениях требований промышленной безопасности в организациях агропромышленного комплекса, эксплуатирующих опасные производственные объекты» в Правительство Алтайского края от 20.05.2021 №342-2628 и 08.12.2021 №342-6368.  

Управление приняло участие в 5 зональных совещаниях, проводимых Минсельхозом Алтайского края с целью доведения требований промышленной безопасности  до сельскохозяйственных предприятий при эксплуатации  опасных производственных объектов (семяочистительных цехов, приемно-очистительных башен, отдельно стоящих зерносушильных установок работающих на газе и механизированных складов напольного хранения). 

2.11.6. Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности


В отчетном периоде контрольно-профилактические проверки проводились инспекторским составом в соответствии с ежемесячными планами, разработанными на основании годового плана Управления. Основные показатели контрольно-профилактической работы приведены  в следующей таблице:

	Показатели
	12 месяцев

2022 года
	12 месяцев

2021 года

	Число поднадзорных предприятий
	353
	350

	Число проведенных обследований
	28(14*)
	60(3*)

	Выявлено нарушений 
	79
	575

	Число приостановок предприятий, объектов
	8
	15

	Передано материалов в правоохранительные органы
	0
	0

	Подвергнуто нарушителей штрафным санкциям
	8
	44

	Общая сумма штрафов, тыс. руб.
	930
	3310


       *- 14 внеплановых лицензионных проверок 

         Снижение всех показателей связано с ограничением проведения контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства РФ № 336 от 10.03.2022.

         Из проведенных 28 обследований: целевых - 20; оперативных - 8. Выявленные и предписанные к устранению 79 нарушений требований Норм и Правил промышленной безопасности послужило основанием для привлечения к ответственности и наложения 8 штрафов на ответственных работников и юридических лиц и 8 приостановок эксплуатации ОПО, а также применены меры профилактического воздействия (24 предостережения). 

2.11.7. Правоприменительная практика реализации Кодекса РФ об 

административных правонарушениях

За допущенные нарушения 8 нарушителей норм и правил подвергнуты штрафным санкциям на сумму 930 тыс. руб., из них 3 на юридическое лицо (в 2021 г. соответственно 44 и 3310 тыс. руб.).

      По предоставленным материалам, решениями районных и городских судов проведены 8 приостановок, из них:

       по Алтайскому краю - 3: 

           - решением Шипуновского районного суда Алтайского края приостановлена эксплуатация  технического устройства вальцового станка №404/406 цеха по производству крупы ООО «МК Роса».

           - решением Советского районного суда Алтайского края приостановлена эксплуатация  цеха по производству крупы  ИП Жданов С.М.;  

           - решением Табунского районного суда Алтайского края приостановлена эксплуатация   приемно-очистительной башни КФХ Ковшира В.В.;

       по Кемеровской области - 1: 

               - решением Новокузнецкого районного суда Кемеровской области приостановлена эксплуатация (технических устройств норий НЦ-100, техн. № 16, 14, У-16-I-20, техн. № 13, 14, НЦ-50/35, техн. № 22, цеха по производству комбикормов, технических устройств норий НЦ-100, техн. № 19, 20, элеватора АО  «Кузбасская птицефабрика».

          по Омской области - 4:

         - решениями Называевского городского суда Омской области от 31.01.2022, 28.04.2022, 02.08.2022 и  03.11.2022 приостановлена эксплуатация силосного корпуса №4, автоприема зерна, зерносушилки РД 2х25-70, технических устройств: норий – НЦ II-350 №502, НЦ II-100 №501; ленточных конвейеров - №1, №2, №3, №4, №503, №504; ленточного конвейера-волокуша №б/н; винтовых конвейеров - №1, №2; автомобилеразгрузчиков –УРАГ №2, УРАГ №3 ОАО «Называевский элеватор».

2.11.8. Оценка готовности поднадзорных предприятий к локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций

В соответствии с планом работы Управления проведены проверки готовности к ликвидации возможных аварий на опасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья.
     
На поднадзорных предприятиях проводится работа по обеспечению готовности к ликвидации возможных аварий. В настоящее время 250 поднадзорных предприятий имеют планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, которые соответствуют «Положению о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437. Ежегодно, согласно графика, на предприятиях проводятся учебные тревоги, с разбором итогов. 

Профессиональные спасательные службы на подконтрольных предприятиях и объектах хранения и переработки растительного сырья отсутствуют.

     В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах предприятиями заключены договоры на обслуживание с аварийно-спасательными формированиями: бюджетное учреждение Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области»,                ООО «Специализированное предприятие Каскад-55», ООО «Днепр» (Омская область),      ОГУ «Томская областная поисково-спасательная служба», ООО «Группа компаний «Техноспас», ГУП «Бийская служба спасения» (Алтайский край), «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», ООО «Сервис безопасности» (Новосибирская область),             ООО «Служба экологической безопасности» (Кемеровская область).

     На всех  предприятиях имеются внештатные аварийно-спасательные формирования, созданные из числа обслуживающего персонала. Уровень готовности к ликвидации и локализации последствий аварий этих формирований поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. 

      В отчетном периоде проверено 1 предприятие (элеваторы, цехи по производству муки, крупы, комбикормовые заводы) на возможность выполнения всех мероприятий в случае возможных аварийных ситуаций. При обследованиях практикуется проведение внеплановых учебных тревог. Такие мероприятия проводились в текущем году на предприятиях: ООО «Благо-Барнаул».

      В поднадзорных организациях имеются резервы для локализации и ликвидации последствий аварий, а также материальные ресурсы. Часть организаций заключили договора страхования финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.11.9. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение физической

защиты и антитеррористической устойчивости ОПО

В соответствии с планами работы при обследовании предприятий рассматривался вопрос состояния защищённости  от возможных террористических воздействий на  взрывоопасных производственных объектах. 

     В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2008г. № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищённости опасных производственных объектов» проводятся проверки выполнения поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости.  Поднадзорными предприятиями приняты практические меры по предупреждению террористических акций:

-    созданы службы безопасности;

-    выделены особо охраняемые зоны по степени террористической уязвимости; 

-  на предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд постороннего транспорта осуществляется после предварительного осмотра. Опасные производственные объекты ООО «Благо-Барнаул»,     АО «Поспелихинский КХП», АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», ИП Логиновских Г.И., ООО «Соляное», ООО «Мельница Житницы», ООО «Сибирский терминал»,             ООО «Алтайская марка», ООО «Кузбасский бройлер», АО «Кузбасская птицефабрика» и других поднадзорных предприятий просматриваются камерами видеонаблюдения с выводом изображения на монитор. На мини - производствах охрана осуществляется путем обхода территорий работниками службы охраны;

     - исключён доступ посторонних лиц к эксплуатационной документации и во внутреннюю компьютерную сеть.

       В отчетном периоде проверено 1 предприятие на возможность обеспечения
физической защиты и антитеррористической устойчивости. Управлением обращено внимание руководителей предприятий на необходимость вести разъяснительную работу  о противодействии терроризму.

2.11.10.  Исполнение протокольных решений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (протокол от 02.12.2016 №3).

В рамках исполнения п.1.2.1. протокола от 02.12.2016 №3 заседания Коллегии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в деятельности за 2022 год возможно отметить следующее:

 1.  В период с января по декабрь 2022 года на подконтрольных предприятиях аварий и случаев смертельного травматизма не зарегистрировано. В случаях возникновения аварий для повышения качества проводимых расследований причин аварий, анализа технических причин аварий на подконтрольных предприятиях планируется привлечение специализированных, в том числе экспертных организаций с созданием экспертных групп.
 2. Контроль за безопасностью процессов консервации и ликвидации бесперспективных производств осуществляется в постоянном режиме:

при проведении плановых проверок при наличии на проверяемом предприятии таких объектов обязательно проверяется наличие проектов и экспертизы промышленной безопасности проекта; 

при обращении предприятий за снятием с учета объекта в связи с консервацией или ликвидацией также обязательно запрашивается соответствующая техническая документация.

 В течение отчетного периода сведений об объектах, бесхозяйно оставленных владельцами, не поступало.

 3. В отчетном периоде при проведении плановых и внеплановых мероприятий и проверок инспекторским составом осуществлялся контроль, в том числе за состоянием устройств и средств молниезащиты зданий и сооружений.

 За период с января по декабрь 2022 года нарушения, связанные с безопасностью эксплуатации устройств и средств молниезащиты зданий и сооружений, не выявлены.

 4. В течение отчетного периода инспекторским составом проведено 3 плановых проверки, 3 внеплановых проверки выполнения ранее выданного предписания и 4 внеплановых проверки (устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности)  в отношении предприятий, осуществляющих деятельность по хранению зерновых и масличных культур.

 5. За отчетный период, в пределах полномочий, выполнены запланированные мероприятия по предупреждению возможной террористической деятельности на подконтрольных предприятиях. При осуществлении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом рассматривались вопросы антитеррористической устойчивости предприятий, состояния пропускного режима, готовности к выполнению планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

В рамках исполнения поручений, содержащихся в письме Ростехнадзора от 29.03.2022 № 00-08-05/262, Управлением 28.04.2022г. проведено совещание в режиме видео-конференц-связи по теме: «Причины аварий и несчастных случаев, основные нарушения выявляемые на объектах хранения  и переработки растительного сырья, разработка и реализация на объектах предупредительных (профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков аварийности и смертельного травматизма персонала, исполнительская дисциплина организаций, проблемные вопросы обеспечения промышленной безопасности на объектах (в том числе IV класса опасности)».
          В совещании приняли участие: Бритиков Д.А., заместитель начальника Управления общепромышленного надзора - начальник отдела по надзору за взрывоопасными     объектами хранения и переработки растительного  сырья, и 33 эксплуатирующие организации Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской области.

На совещании были рассмотрены следующие вопросы:

1. Состояние аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья (далее – объекты), с учетом информации и поручений, содержащихся в письмах Ростехнадзора от 15.07.2021    № 08-00-08/285 и от 16.02.2022 № 08-00-08/60, и принятых на объектах предупредительных мерах.

2. Разработка и реализация на объектах предупредительных (профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков аварийности и смертельного травматизма персонала, а также обеспечение устойчивости функционирования объектов.

3. Исполнительская дисциплина организаций, эксплуатирующих объекты, в том числе в части устранения ранее выявленных нарушений требований промышленной безопасности.

4. Проблемные вопросы обеспечения промышленной безопасности 
на объектах (в том числе IV класса опасности), с учетом отраслевой 
и региональной специфики (особенностей).

5. Организация и осуществление производственного контроля в организациях эксплуатирующие ОПО хранения и переработки растительного сырья.

6. О состоянии аварийности и смертельного травматизма (в дополнении к письму от 16.02.2022 №08-00-08/60), об аварии на опасном производственном объекте «Элеватор»   ООО «Мерси трейд» (с. Прохоры, Спасский район, Приморский край). 

          Эксплуатирующие организации получили ответы на заданные в ходе совещания вопросы. 

            Управлением на постоянной основе проводится работа по предупреждению и профилактике травматизма и аварий на ОПО хранения и переработки растительного сырья. Так в соответствии с письмами Ростехнадзора от 21.06.2022 № 00-08-05/528 «О возрастании рисков аварийных ситуаций на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья, связанных с пожарами» и  от 19.09.2022 № 00-08-05/783 «О росте аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья», в целях принятия мер по предупреждению аварийности и смертельного травматизма, Управлением в адрес подконтрольных организаций направлены информационно-рекомендательные письма (от 23.06.2022 №342-1061, от 26.09.2022 №342-1642, от 20.10.2022 № 342-1782, 25.10.2022 № 19-01/51, от 28.11.2022 № 342-2033, от 20.12.2022 № 340-4880  и от 21.12.2022 № 19-01/52)  по разработке организационно-технических мероприятий.
           В соответствии с рекомендациями и  учетом информации и поручений, содержащихся в письме Центрального аппарата Ростехнадзора от 29.03.2022 № 00-08-05/262,  Управлением до поднадзорных организаций была доведена информация о необходимости принятия дополнительных мер направленных на обеспечение должного уровня противоаварийной (эксплуатационной) устойчивости взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья.                

Управлением проведен анализ материалов и информации, представленных поднадзорными организациями, эксплуатирующими объекты растительного сырья, о реализации на объектах рекомендаций Ростехнадзора по принятию дополнительных мер обеспечения надлежащего уровня их противоаварийной устойчивости. 

В результате анализа было установлено, что в ряде поднадзорных организаций были проведены следующие организационные и технические меры:

- проведена актуализация технических паспортов взрывобезопасности и прилагаемых к ним планов мероприятий по доведению объектов до нормативных требований промышленной безопасности в соответствии с действующими требованиями; 

- проведена работа по актуализации Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах, в том числе сценариев, организации сил и средств, при аварийных ситуациях, связанных с локализацией и ликвидацией очагов самосогревания продукта хранения;

- проведена работа по усилению охранного режима по периметру предприятия;

- аварийно-спасательные формирования из числа работников укомплектованы спецодеждой и необходимыми спецсредствами;

- проведена ревизия имеющейся в наличии спецтехники;

- проведены дополнительно противопожарные и противоаварийные тренировки (в отдельных случаях были привлечены ПАСФ с которыми заключены договоры на обслуживание);

- руководителями  подразделений ОПО ведется усиленный контроль за периодичностью текущих и генеральных уборок пыли и усиление контроля за обеспечением пылевого режима;

- огневые работы проводятся в безопасной зоне, по возможности выполняется переход на болтовые соединения;

- усилен контроль со стороны ответственных должностных лиц организаций за:

проведением внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности и устранением выявленных при этом нарушений требований промышленной безопасности;

разработкой и функционированием системы планово-предупредительного ремонта оборудования, а также плана-графика своевременного ремонта зданий и сооружений;

разработкой и выполнением планов мероприятий по доведению объектов 
до нормативных требований промышленной безопасности (на основании проведенных экспертиз промышленной безопасности на технические устройства, здания и сооружения);

соблюдением технологической и производственной дисциплины, а также нормативно установленных требований при проведении работ по нарядам-допускам (огневые и сварочные работы,  работы в силосах и бункерах) на ОПО;

проведением проверки знания действий персонала в предаварийных 
и аварийных ситуациях квалификационной (экзаменационной) комиссией эксплуатирующей организации при допуске рабочих, руководящих работников и специалистов к самостоятельной работе, при периодической проверке знаний;

         - запрет ведения технологических процессов и эксплуатации технических устройств, с отключёнными аспирационными установками и не обеспеченных исправными средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты;

        - внеочередной проверки исправности и работоспособности:

дистанционного автоматизированного контроля температуры зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья при хранении и средств газового анализа;

средств контроля и противоаварийной защиты потенциально опасного оборудования, а также целостности и исправного состояния взрыворазрядителей;

электрооборудования, контуров заземления, зануления, средств защиты от статического электричества;

систем наблюдения, средств дистанционного автоматизированного управления, производственной и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях на ОПО;

          - контроль температурных режимов находящегося на хранении растительного сырья в автоматическом режиме онлайн.

            Управлением в условиях ограничений, установленных постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 целенаправленно проводится работа посредством информирования, консультирования, а также в отдельных (обоснованных) случаях объявляется предостережения.

           Проводятся консультации по вопросам:

- проведения экспертиз промышленной безопасности в отношении зданий и технических устройств выработавших нормативный срок службы;

- установке приборов взрывопредупреждения и взрывозащиты;

- приведение ЛСК в соответствие с нормами;

- приведение аспирационных сетей в соответствие с нормами;

- защите норийных труб;

- ликвидации и консервации ОПО;

 а также по восстановлению и переработке  следующих документов:

- проектная документация на ОПО;

- эксплуатационная документация на технические устройства;

- паспорта на аспирационные сети;
- технологический регламент;

- технологическая схема;

- технический паспорт взрывобезопасности ОПО.

На основании протокола от 17.10.2022 № 00-08-05/866 и в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.03.2022 № 89 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (далее - Приказ № 89) организована следующая работа.

Проведен анализ применения индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) полномочий в отношении объектов растительного сырья в соответствии с приказом Ростехнадзора от 23.11.2021 № 397 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности» (далее - Приказ № 397). 

Выявление индикаторов риска обязательных требований проводится  в соответствии с пунктом 6 Приказа № 89 и предусматривает сбор и анализ информации, поступающей при реализации полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора), предоставления государственных услуг, и сопоставление имеющейся информации со сведениями, имеющимися в государственных реестрах, информационных системах и иных официальных источниках.

На сегодняшний день работа в основном проходит по пунктам 3, 4, 5 Приказа № 397. Информация от поднадзорных организаций об авариях, о трех и более инцидентах на опасных производственных объектах в Управление не поступала. На основании заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий Управлением проведены выездные оценки следующих организаций - ООО «Карасукхлебопродукт», ООО «Баганхлебопродукт» (Новосибирская область), ООО «Зёрнышко», ООО «Сибирский терминал» (Омская область),  ИП Ильина О.А. (Кемеровская область), АО «Сиболеум», ООО «Октябрьское» (Алтайский край). 

Контрольная (надзорная) деятельность Управления с марта текущего года осуществляется с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ                           «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае наличия у Управления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Управление объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами Управления проводится анализ соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области промышленной безопасности, в том числе с использованием цифровой платформы «Автоматизированная информационная система Ростехнадзора». По результатам сбора, анализа и сопоставления информации объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ООО «Сибирский терминал», АО «Бессарабский элеватор», ИП Сорокин А.Д. (Омская область), ООО «Каменский элеватор», ИП Балакирев А.Н. (Алтайский край).

          Управление на основании письма от 16.11.2022 № 00-08-05/991 в дополнение к письму от 19.09.2022 № 00-08-05/783 в письме 28.11.2022 № 342-2033 «О разработке профилактических мероприятий по результатам технического расследования аварии, произошедшей в ОАО «Подберезовский комбинат хлебопродуктов» (Новгородская область)» направило информацию о результатах технического расследования аварии, произошедшей 24.08.2022 на ОПО «Цех по производству комбикормов (кормовых смесей)», связанной с отрывом стенки металлического конуса силоса в здании силосного склада сырья, вследствие чего произошло истечение хранящегося в силосе шрота, приведшее к смертельному травмированию работника предприятия.

           В целях предотвращения подобных аварийных ситуаций на объектах хранения и переработки растительного сырья предприятиям предлагалось детально проработать информацию с ответственными должностными лицами в целях учета при организации и осуществлении производственного контроля, а также профилактических мероприятий.

Организациям, эксплуатирующие построенные по типовому проекту № 415-2-7 (имеющих схожие характеристики) объекты было указано на принятие оперативных мер, направленных на предупреждение аварийных ситуаций, связанных с рисками проявления дефектов строительных конструкций железобетонных силосов с металлическим конусным дном, в том числе:

ограничить передвижение (установить запрет на нахождение) персонала под выпускными воронками силосов;

принять, в случаях невозможности указанных ограничений (запретов), дополнительные меры коллективной и индивидуальной зашиты персонала при проведении работ по выгрузке (загрузке) силосов, а также их планово-предупредительных ремонтах (с организацией безопасных подходов и проходов);

провести оценку технического состояния строительных конструкций вышеуказанных силосов в целях выявления возможных дефектов (в том числе скрытых), их оперативного устранения (при выявлении) и определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации;

самостоятельно приостановить эксплуатацию силосов при наличии (выявлении) дефектов строительных конструкций, оказывающих влияние на промышленную безопасность и представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью персонала, до устранения дефектов;

принять меры по повышению уровня автоматизации технологических процессов выгрузки (загрузки) силосов, а также по обеспечению соответствия систем дистанционного автоматизированного управления технологическими процессами установленным требованиям;

провести актуализацию и дополнение планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий сценариями аварийных ситуаций, связанных с разрушением силосов.

По анализу предоставленной эксплуатирующими организациями  информации в Управление было установлено, что проведены визуальные обследования состояния строительных конструкций железобетонных силосов с металлическим конусным дном на ОПО имеющих схожие характеристики с типовым проектом № 415-2-7. Видимых дефектов не обнаружено. Также в плановом порядке на постоянной основе проводятся экспертизы промышленной безопасности на здания и сооружения. На отдельных предприятиях заведены журналы ежеквартального визуального осмотра силосов и проведена актуализация и дополнение плана мероприятий с согласованием с АСФ.

В части мер по обеспечению противоаварийной устойчивости опасных производственных объектов в условиях частичной мобилизации Управлением  в ходе опроса эксплуатирующих организаций по вопросу выбытия производственного персонала ОПО в связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» получена информация, что фактически основной обслуживающий производственный персонал ОПО остался на рабочих местах.   Мобилизации в той или мере были затронуты работники по специальностям: слесари, электрики, водители, грузчики, фасовщики и др., не основных профессий ОПО. В месте с тем Управление отмечает острый вопрос по обеспечению кадровым составом в целом по отрасли. 

В соответствии с письмом Ростехнадзора от 10.11.2022 № 00-08-05/966 «Об обеспечении готовности предприятий зернового комплекса к приему и хранению нового урожая зерновых культур», Управлением проведен анализ готовности предприятий к приему и хранению нового урожая в ходе которого установлено следующее: проведены ремонтные и восстановительные работы оборудования, проведена работа по зачистке и обеззаражеванию силосов и бункеров, проверена работоспособность запорных устройств на предохранительных решетках, проверена работоспособность системы дистанционного контроля температуры и аспирационных сетей.   

В соответствии с письмом Ростехнадзора от 13.12.2022 № 00-08-05/1104 «О дополнительных мерах предупреждения аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья», Управлением в адрес подконтрольных организаций направлено письмо от 20.12.2022 № 340-4880 в котором в целях обеспечения в период предстоящих выходных и праздничных дней устойчивого функционирования объектов, предупреждения на них аварийности и смертельного травматизма эксплуатирующим организациям рекомендовано:

           провести с персоналом дополнительную разъяснительную работу, направленную на профилактику аварийности и смертельного травматизма на объектах, с акцентом на необходимость безусловного соблюдения установленных в организации требований производственной дисциплины;

         усилить контроль со стороны ответственных должностных лиц (с персональным закреплением ответственности на период предстоящих выходных и праздничных дней) за соблюдением установленных в организациях требований производственной дисциплины, а также обеспечением пропускного режима организации и пресечением прохода на территорию организации  (нахождения на объекте) работников с признаками алкогольного (или иного) опьянения;

         проанализировать комплекс мер, обеспечивающих стабильность функционирования производственных процессов объектов в условиях выходных и праздничных дней и связанным с этим минимальным количеством задействованного в эксплуатации данных объектов работников;

         обеспечить пресечение доступа  в производственные помещения объектов работникам, чьими должностными обязанностями нахождение в этих помещениях не предусмотрено;

        обеспечить проверку готовности собственных или нештатных аварийно-спасательных формирований к выполнению в период выходных и праздничных дней мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах;

        руководителям организаций взять под личный контроль принятие (разработку) вышеуказанных мер и планов, усилить внимание состоянию безопасности эксплуатируемых объектов, устойчивости функционирования технических служб и служб производственного контроля, а также готовности к локализации и ликвидации последствий аварий. 

2.11.11.  Выводы и предложения

Контрольно - профилактическая работа по надзору на взрывоопасных предприятиях хранения и переработки растительного сырья проведена в соответствии с ФЗ от 21.07.1997г. №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» и годового плана работы Управления. 

     При осуществлении контрольно-профилактической работы внимание инспекторского состава было направлено на профилактику аварийности и снижение уровня смертельного травматизма на поднадзорных предприятиях. Продолжена работа по дальнейшему совершенствованию государственного надзора на объектах агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.

     Повышена требовательность к нарушителям норм промышленной безопасности.

     На поднадзорных предприятиях сохранена тенденция повышения уровня взрывобезопасности опасных производственных объектов за счет внедрения современных методов управления промышленной безопасностью, автоматизации технологических процессов и применения новых технических устройств (ООО «ИнБев Трейд», ООО «Руском-Агро», ООО «ПК Союз», ООО «КДВ Яшкинская мельница», ООО «МК Роса», АО «Алтайская крупа», ООО «Целина», ООО «Кузбасский бройлер», ООО «Боровково», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ООО «Каменский элеватор».
     Анализ инспекторских проверок показывает, что требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО в основном выполняются. 

     Но наряду с этим существует ряд факторов, отрицательно влияющих на безопасную эксплуатацию ОПО:

    - сокращение производственного персонала, эксплуатирующего объекты;

    - частая смена работников занятых эксплуатацией ОПО ввиду низкого уровня заработной платы; 

    - владельцы предприятий и акционеры не выделяют в достаточном объёме средства необходимые для обеспечения безопасности труда, проведение необходимых экспертиз, диагностик и внедрения новых, более безопасных технологий;

    - конкурсные (внешние) управляющие, в организациях находящихся в стадии ликвидации или банкротства, игнорируют выполнение требований промышленной безопасности и зачастую препятствуют проведению проверок. Вследствие отсутствия собственника и должного охранного режима на опасных производственных объектах идет хищение  материальных и других основных фондов (вырезание кабельных линий и металлоконструкций, разрушение технологического и электротехнического оборудования), что непосредственно может привести к возникновению аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах.

Предложения:
В целях дальнейшего совершенствования надзорной (контрольной) и разрешительной деятельности вносим следующие предложения:

     - 
проводить периодическое, не реже 1 раза в 3 года, повышение квалификации инспекторского состава, осуществляющего надзор за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья;

     - разработать рекомендации по применению компенсирующих устройств и организационно-технических мероприятий на случай технической невозможности или повышенной сложности приведения к нормам ОПО хранения и переработки растительного сырья;

     - применять практику обмена опытом работы с участием инспекторов, осуществляющих надзор за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья других управлений.
2.12. Объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 (С

2.12.1. Характеристика поднадзорных объектов

Под надзором Управления находятся 1343 организации, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности (использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115(С); из них эксплуатирующих опасные производственные объекты – 1129; технических устройств - 35481, из них котлов - 5712, сосудов, работающих под давлением - 18952, трубопроводов пара и горячей воды - 10817. Под контролем находятся: 189 газонаполнительных станций, в том числе 145 автомобильных, 95 испытательных пункта баллонов, имеющих шифры для клеймения баллонов, 59 монтажных и ремонтных организаций, 38 заводов изготовителей и 70 экспертных организации.

2.12.2. Аварийность и травматизм

За 12 месяцев 2022г. случаев аварийности и травматизма на подконтрольных объектах допущено не было.

На опасных производственных объектах произошел 191 инцидент.

	
Показатели
	2022\2021гг.

	Количество аварий
	0\1

	Количество человек, смертельно травмированных при авариях
	0\0

	Количество несчастных случаев со смертельным исходом, не связанных с авариями
	0\0

	Количество инцидентов
	191\190


Большая часть инцидентов происходит на опасных производственных объектах, в составе которых  эксплуатируются трубопроводы тепловых сетей. Повреждения тепловых сетей происходят из-за наружной и внутренней коррозии трубопроводов. Проведён контроль учёта и анализа инцидентов на опасных производственных объектах, а также проверка достаточности разработанных мер по устранению причин и предупреждению инцидентов, их выполнение в установленные сроки.

2.12.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

С целью повышения уровня промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях проводятся работы по техническому перевооружению. Техническое перевооружение проводится в строгом соответствии с проектными решениями. В проектных документах заложено  современное оборудование, обеспечивающее контроль рабочих параметров при его эксплуатации, исключающее неконтролируемое повышение давления, и выброс опасных веществ, автоматизация технологических процессов с применением компьютерной техники. 

2.12.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

2.12.4.1  Производственный контроль  за  соблюдением требований промышленной безопасности

При проведении анализа соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности было установлено, что в целом, в организациях, эксплуатирующих ОПО, осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля  в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности", назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля.  Не все организации своевременно предоставили сведения об организации производственного контроля, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 года № 518 "Об утверждении Требований к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности " (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 619593).

2.12.4.2. Экспертиза промышленной безопасности.

Согласно требованиям ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях разработаны перспективные графики выполнения экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, которые ежегодно корректируются. Контроль за ходом выполнения графиков экспертиз промышленной безопасности, а также корректирующих мероприятий, разработанных по результатам экспертиз, осуществляется постоянно.
Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке. Своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности контролируется инспекторами во время проверок организаций. 

2.12.4.3. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта

При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание страхованию предприятиями опасных производственных объектов, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. 

Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно при проведении проверок. 

В результате проводимой работы договоры страхования имеют практически все работающие подконтрольные предприятия и организации. В отдельных случаях предприятиями  допускается несвоевременное представление сведений о перезаключении договоров по окончанию срока их действия. 

2.12.5. Основные проблемы, связанные с реализацией требований вновь введенных технических регламентов

В ТР ТС 032/2013 отсутствует определение «выпуск в обращение оборудования», на каком этапе необходимо считать оборудование выпущенным в обращение.

2.12.6. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является частая  смена собственника (руководителей и специалистов) предприятий, значительный износ основных производственных фондов, недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, реконструкции действующих производств, недостаточная компетентность служб (структур) производственного контроля.

В целом состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных, предприятий, эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, оценивается как удовлетворительное.

При проведении проверок  установлено, что на поднадзорных предприятиях разработаны и выполняются мероприятия по снижению риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, разработаны инструкции и ведется мониторинг безопасности, составлены планы ликвидации и локализации возможных аварий.

2.12.7.Состояние надзорной деятельности

Всего за отчетный период было проведено 356 проверок предприятий, эксплуатирующих ОПО, из них 36 плановых, 272 внеплановых, 48 проверок в рамках постоянного надзора. Выявлено 684 нарушения требований промышленной безопасности. Всего должностными лицами возбуждено 123 дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ, отнесенным к сфере промышленной безопасности. Наложено штрафов на общую сумму 6705 тыс. рублей. В 6 случаях применено административное наказание в виде административного приостановления деятельности (Таблица 2). Так же проведена 42 внеплановых  проверки (выездных оценок), проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии.

В рамках проведения профилактических мероприятий юридическим лицам объявлено 130 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (за 12 мес. 2021 года – 4 предостережения).

	Основные показатели работы за 12 месяцев 2022г / 2021г

	показатель
	Всего по управлению
	Кемеровская область
	Алтайский край и республика Алтай
	Томская область
	Омская область
	Новосибирская область

	 
	2022
	2021
	2022
	2021
	2022
	2021
	2022
	2021
	2022
	2021
	2022
	2021

	Количество проверок
	356
	590
	154
	164
	54
	121
	0
	0
	22
	51
	97
	222

	Количество нарушений
	684
	3002
	517
	1461
	66
	940
	0
	0
	21
	172
	28
	385

	Количество адм наказаний
	123
	318
	84
	145
	15
	59
	0
	0
	5
	26
	10
	45

	Сумма штрафа (тыс руб)
	6705
	12857
	4375
	6032
	480
	2865
	0
	0
	620
	860
	570
	2090

	Администр приостановлен деятельности
	6
	8
	5
	6
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	Кол-во инспекторов
	14
	13
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	2
	2
	2
	3

	Кол-во проверок на инспектора в месяц
	2,1
	3,8
	6,4
	4,6
	1,5
	3,4
	0,0
	0,0
	0,9
	2,1
	4,0
	6,2

	Кол-во нарушений на инспектра в месяц
	4,1
	19,2
	14,4
	40,6
	1,8
	26,1
	0,0
	0,0
	0,9
	7,2
	1,2
	10,7

	Сумма штрафа на инспектора в месяц (тыс руб)
	39,9
	82,4
	121,5
	167,6
	13,3
	79,6
	0,0
	0,0
	25,8
	35,8
	23,8
	58,1


В ходе проверок соблюдения  организациями обязательных требований промышленной безопасности инспекторским составом рассматривается правильность проведения процедур регистрации, перерегистрации технических устройств, проверяется наличие разрешения на их применение. Предъявляются требования к согласованию с заводами-изготовителями изменений в конструкции или проектного вида топлива котлов, необходимость в которых возникла в процессе эксплуатации. Проверялись опасные производственные объекты,  где производилось техническое перевооружение и  капитальный ремонт.     Предъявляются требования проведения экспертизы промышленной безопасности  техническим устройствам, отработавшим нормативный срок эксплуатации или подлежащим консервации. 

 Инспекторами при проведении обследований контролируется выполнение графиков замены и модернизации технических устройств на опасных производственных объектах. Предъявляются требования к организации своевременного и качественного обслуживания и проверкам исправности действия средств автоматических защит и сигнализаций, установленных на объектах котлонадзора, к обслуживающему персоналу, в части обучения, аттестации и допуску к самостоятельному обслуживанию технических устройств.

Поступившие в течение отчетного периода распорядительные документы Ростехнадзора приняты для исполнения в установленные сроки. 
Случаев  направления материалов в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел не было.

Во исполнение письма Ростехнадзора от 13.12.2022 №00-07-06/471 Управлением проведен анализ сведений и информации о производственном контроле, представленных организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты IV класса опасности, на которых имеются автоклавы, а так же иные сосуды с быстросъемными крышками. Из 19 организаций 18 предоставили сведения и информацию в полном объеме, в соответствии с пунктом 19 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 2168. 

Одной организацией (АО «Завод ячеистого бетона» Алтайский край) сведения о производственном контроле не представлены. Ранее, в 2021 году за не предоставление сведений о производственном контроле вышеуказанная организация уже была привлечена к административной ответственности по ч 1. ст. 9.1 КоАП РФ. Кроме того, в 2022 году в отношении АО «Завод ячеистого бетона» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований промышленной безопасности, по факту отсутствия договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта.

При осуществлении постоянного надзора в 2022 году на двух объектах I класса опасности (ООО «ЭрЛикидКузбасс» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК» г. Новокузнецк Кемеровской области – Кузбасса) были проверены, в том числе, сосуды с быстросъемными крышками. Нарушений при эксплуатации вышеуказанных сосудов не выявлено.

2.12.8. Анализ состояния лицензирования

Работа по лицензированию проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и  Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661. За отчетный период предоставлено 17 лицензий, внесены изменения в 46 лицензий на эксплуатацию  взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Отказано в выдаче лицензии четырем предприятиям.

Инспекторским составом проводилась работа по проверке полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных соискателями лицензий заявлениях и документах, проверялась возможность соблюдения лицензионных условий: наличие у соискателей лицензий на праве собственности либо других законных основаниях зданий и сооружений для осуществления лицензируемого вида деятельности; обеспечение проведения подготовки и аттестации индивидуальных предпринимателей и работников юридического лица в области промышленной безопасности; другие требования в соответствии с Положением о лицензировании. 

За нарушение лицензионных требований, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки, согласованной с прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса, послуживших причиной административного приостановления деятельности по эксплуатации электростанции сроком  на 90 суток, было приостановлено действие лицензии ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС». После устранения нарушений действие лицензии возобновлено.

2.13. Объекты, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные сооружения

2.13.1. Характеристика поднадзорных предприятий, производств и объектов

В Управлении федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности за опасными производственными объектами, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры, а также за опасными объектами, на которых эксплуатируются лифты, осуществляет отдел за подъемными сооружениями.

Под контролем Управления находится 7209 предприятий, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов и предприятий, эксплуатирующих лифты, на которых зарегистрировано 61292 технических устройства, из них:

-грузоподъемных кранов – 15429;

-лифтов – 41784;

-эскалаторов – 1201;

-автоподъемников – 1756;

-канатных дорог – 99;

-строительных подъемников – 843;

-платформ подъемных для инвалидов – 180.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 360 предприятий и 3065 техническому устройству, в контрольно-надзорной деятельности задействован 20 человек инспекторского состава.

 Под контролем Управления на территории Кемеровской области на 30.12.2022 находится 1528 предприятий, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов и предприятий, эксплуатирующих лифты,  на которых зарегистрировано 12478 технических устройств, из них:

-грузоподъемных кранов – 5183;

-лифтов – 6465;

-эскалаторов – 215; 

-автоподъемников – 522;

-канатных дорог – 54;

-строительных подъемников – 30;

-платформ подъемных для инвалидов – 9.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 218 предприятий и 1783 технических устройства, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 7 человек инспекторского состава. 

Под контролем Управления на территории Алтайского края на 30.12.2022 находится 1054 предприятий, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов и предприятий, эксплуатирующих лифты, на которых зарегистрировано 9965 технических устройств, из них:

-грузоподъемных кранов – 2214;

-лифтов –7065;

-эскалаторов – 193;

-автоподъемников – 317;

-канатных дорог –13;

-строительных подъемников- 136;

-платформ подъемных для инвалидов – 27.

Под контролем Управления на территории Республики Алтай на 30.12.2022 находится 73 предприятия, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов и предприятий, эксплуатирующих лифты, на которых зарегистрировано 200 технических устройств, из них:

-грузоподъемных кранов – 71;

-лифтов – 83;

-эскалаторов – 9;

-автоподъемников – 15;

-канатных дорог – 11;

-строительных подъемников – 0;

-платформ подъемных для инвалидов – 11.

В среднем на одного государственного инспектора на территории Алтайского края и Республики Алтай приходится по 225 предприятий и 2033 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 5 человек инспекторского состава. 

Под контролем Управления на территории Новосибирской области на находится 1858 предприятий, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов и предприятий, эксплуатирующих лифты, на которых зарегистрировано 21186 технических устройств, из них:

-грузоподъемных кранов – 3744;

-лифтов – 15898;

-эскалаторов – 467

-автоподъемников – 357;

-канатных дорог – 16;

-строительных подъемников- 589;

-платформ подъемных для инвалидов – 115.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 372 предприятия и 4237 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 5 человек инспекторского состава. 

Под контролем Управления на территории Омской области находится 2075 предприятий, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов и предприятий, эксплуатирующих лифты, на которых зарегистрировано 9920 технических устройств, из них:

-грузоподъемных кранов – 2580;

-лифтов – 6671;

-эскалаторов – 265;

-автоподъемников – 335;

-строительных подъемников – 64;

-платформ подъемных для инвалидов – 5.

В среднем на одного государственного инспектора приходится 1037 предприятий и 4960 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано                           2 человека инспекторского состава. 

Под контролем Управления на территории Томской области находится                                   621 предприятие, на которых зарегистрировано 7543 технических устройств, из них:

-грузоподъемных кранов – 1637;

-лифтов – 5602;

-эскалаторов – 52;

-автоподъемников – 210;

-канатных дорог – 5;

-строительных подъемников – 24;

-платформ подъемных для инвалидов – 13. 

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 621 предприятию и 7543 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействован 1 человек инспекторского состава.
2.13.2. Состояние аварийности и травматизма

За 12 месяцев 2022 года при эксплуатации подъемных сооружений  на опасных производственных объектах, поднадзорных Управлению произошло: 1 тяжелый несчастный случай и 1 авария. 

Кемеровская область. 

07.07.2022 в главном корпусе цеха обогащения ОФ «Энергетическая»                      на опасном производственном объекте «Площадка обогащения угля № 6» (филиал «Калтанский угольный разрез» «Калтанское поле» обогатительная фабрика «Калтанская-Энергетическая») АО «УК «Кузбассразрезуголь» (далее – ОПО «Площадка обогащения угля № 6»), производились работы по складированию шпальтовых сит с помощью мостового крана. При перемещении деревянного поддона со шпальтовыми ситами, на высоте 9 метров деревянный поддон                не выдержал нагрузки и произошел отрыв одной из трех досок нижней части поддона, где были закреплены 2 ветви четырехветьевого цепного стропа. Поддон разрушился, шпальтовые сита начали падать вниз. Одно из сит срикошетило  о стоящую металлическую лестницу-стремянку и ударило проходящего по площадке электрогазосварщика ООО «Мегастройкомплекс» Мищенкова С.

Основными причинами, вызвавшими несчастный случай явились:

1.
Неудовлетворительная организация производства работ:

1.1.
Не обеспечено организацией, эксплуатирующей мостовой кран, заводской № 482, учетный № 40669, соблюдения технологических процессов с подъемными сооружениями (далее – ПС), исключающих нахождение работников и третьих лиц под транспортируемым грузом, а также не обеспечено наличие ограждения по границам опасных зон, где производятся работы с применением ПС, с целью исключения попадания в них третьих лиц, также не обеспечена безопасность технологических процессов с ПС с использованием сигнальных лент и ограждений, а также предупреждающих надписей, табличек, знаков безопасности и иных визуальных предостережений.

1.2.
Не ознакомлены работники подрядных организаций ОПО «Площадка обогащения угля № 6» с документацией по безопасному ведению работ, в том числе с безопасными маршрутами передвижения, под подпись.

1.3.
АО «УК «Кузбассразрезуголь» и ООО «МСК» не определены границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории объекта - ОФ «Энергетическая», а также, на территории объекта - ОФ «Энергетическая» не определены места установки и не установлены сигнальные (защитные) ограждения и знаки безопасности.

1.4.
АО «УК «Кузбассразрезуголь» и ООО «МСК» совместно   не разработали и не определили порядок использования имеющихся  на территории объекта - ОФ «Энергетическая» санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы), а также, совместно  не разработали маршруты безопасного передвижения работников ООО «МСК»     по территории действующего предприятия – филиал АО «УК» Кузбассразрезуголь», в том числе при учёте работы мостового крана.

2.
Допущен низкий уровень организации производственного контроля  за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на опасном производственном объекте:

2.1.
Мостовой кран, заводской № 482, учетный № 40669 эксплуатировался без проведения периодического технического освидетельствованию, а также                                         без проведения комплексного обследование рельсовых путей.

2.2.
На ОПО «Площадка обогащения угля № 6» осуществлялись погрузочно-разгрузочные с применением мостового крана без разработки и выдачи на места ведения работ проекта производства работ (технологических карт), которые должны содержать схемы строповки, с указанием способов обвязки деталей, узлов и других элементов оборудования, подъем и перемещение которых во время монтажа, демонтажа и ремонта производятся ПС с использованием грузозахватных приспособлений, а также способов безопасной кантовки составных частей оборудования, с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений.

2.3.
На ОПО «Площадка обогащения угля № 6» осуществлялось перемещение шпальтовых сит мостовым краном в непредназначенной для этой операции таре, которая не прошла испытания, не имеет паспорта и руководства    по эксплуатации.

2.4.
Слесари дежурные и по ремонту оборудования цеха обогащения                                  ОФ «Энергетическая» Корышев Д.В. и Хлопов А.Г. допущены к производству погрузочно-разгрузочных работ с применением мостового крана в качестве стропальщиков. При этом Корышев Д.В. и Хлопов А.Г. не назначены внутренним распорядительным актом в качестве стропальщиков, не имеют выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией, удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующему виду деятельности и не прошли периодическую проверку знаний в объеме производственной инструкции стропальщика.

Томская область

25.07.2022 в г. Томске при проведении работ по капитальному ремонту «Коммунального моста» на основании проекта производства работ «Капитальный ремонт коммунального моста через реку Томь в г. Томске» произошла авария – опрокидывание и падение автокрана с «Коммунального моста»    на асфальтированную дорогу, проходящую под данным мостом.

Технические причины аварии:

Основной причиной аварии является опрокидывание и падение автомобильного крана с «Коммунального моста» на проезжую часть   в результате подъема железобетонной плиты массой 5,24 т, которая при вылете стрелы 10 м и длине стрелы 18 м, превысила грузоподъемность крана    на 24,76 %.

Организационные причины аварии:

Неудовлетворительный производственный контроль со стороны руководства и специалистов, ответственных за промышленную безопасность в организации при эксплуатации подъемных сооружений на опасном производственном объекте, выразившийся в следующем:

- не разработан и не выдан под роспись проект производства работ (далее – ППР) при эксплуатации автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171                        на выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над проезжей частью или в стесненных условиях, при которых требуется ограничение зоны перемещения автокрана и грузов;

- автомобильный кран КС-5576К, зав. № 171  не зарегистрирован в составе опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов;

- не проведена экспертиза промышленной безопасности автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171 по истечению его нормативного срока службы;

- не проведено техническое освидетельствование автомобильного крана                               КС-5576К, зав. № 171 инженерно-техническим работником, ответственным                                       за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений эксплуатирующей организации;

- отсутствует решение о пуске в работу автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171, выданное инженерно-техническим работником, ответственным   за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений,    с записью в вахтенном журнале;

- инженерно-технический работник: директор по производству    ООО «ПИК» Волков И.А., ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, назначенный приказом от 15.06.2022 № 98 ООО «ПИК», не аттестован в области аттестации А1;

- инженерно-технический работник, ответственный за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии Рыбаков А.П., назначенный приказом от 17.07.2022 № 115 ООО «ПИК», а также инженерно-технический работник ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений: мастер Изюрьев Н.Н., назначенный на время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия Трофанчука А.В. приказом от 29.06.2022 № 148 ООО «ПИК», не имеют аттестации в области промышленной безопасности, необходимой им для выполнения своих должностных обязанностей;

- у инженерно-технического работника ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии Рыбакова А.П., назначенного приказом от 17.07.2022 № 115 ООО «ПИК», а также у инженерно-технического работника ответственного за безопасное производство работ    с применением подъемных сооружений: мастера Изюрьева Н.Н., назначенного  на время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия Трофанчука А.В. приказом от 29.06.2022 № 148 ООО «ПИК», отсутствуют должностные инструкции и руководящие указания по безопасной эксплуатации подъемных сооружений;

- машинист автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171 Черданцев И.М., управлявший автомобильным краном КС-5576К, зав. № 171, не назначен внутренним распорядительным актом эксплуатирующей организации;

- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда Князьков И.В., допущенный к производству погрузочно-разгрузочных работ                     с применением автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171, в качестве стропальщика, не назначен внутренним распорядительным актом эксплуатирующей организации в качестве стропальщика;

- машинист автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171 Черданцев И.М., управлявший автомобильным краном КС-5576К, зав. № 171, не обеспечен производственной инструкцией машиниста автомобильного крана;

- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда Князьков И.В., допущенный к производству погрузочно-разгрузочных работ   с применением автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171, в качестве стропальщика, не обеспечен производственной инструкцией стропальщика;

- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда Князьков И.В., допущенный к производству погрузочно-разгрузочных работ                  с применением автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171, в качестве стропальщика, не имеет выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией, удостоверение на право самостоятельной работы   по соответствующему виду деятельности;

- автомобильный кран КС-5576К, зав. № 171 не снабжен табличкой с обозначениями учетного номера, заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований;

- не организовано (в том числе с привлечением специализированных организаций) считывание данных с регистратора параметров работы автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171 не реже сроков, указанных                       в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, осуществление обработки (расшифровку) этих данных с оформлением протокола, выявление нарушения правил эксплуатации автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171;

- допущена эксплуатация автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171  без решения о пуске в работу автокрана с записью в вахтенном журнале инженерно-техническим работником, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС;

- не установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание подъемных сооружений  в работоспособном состоянии;

- не установлен порядок проверки знаний и допуска к самостоятельной работе персонала с выдачей удостоверений, в которых указывается тип подъемных сооружений, а также виды работ и оборудования, к работам на которых они допущены;

- допущен подъем груза, масса которого неизвестна автомобильным краном                     КС-5576К, зав. № 171;

- допущена эксплуатация автомобильного крана КС-5576К, зав. № 171, при отсутствии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте, в составе которого эксплуатируется автомобильный кран                     КС-5576К, зав. № 171, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данные об аварийности и травматизме приведены в таблице 

Таблица 

	
	2022 г. за 12 месяцев
	2021 г. за 12 месяцев
	Сравнение

	
	Кемеровская область
	Алтайский край
	Республика Алтай
	Новосибирская область
	Омская область
	Томская область
	Управлени
	Кемеровская область
	Алтайский край
	Республика Алтай
	Новосибирская область
	Омская область
	Томская область
	Управление
	Кемеровская область
	Алтайский край
	Республика Алтай
	Новосибирская область
	Омская область
	Томская область
	Управление

	Число аварий на ОПО
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-3
	-
	1
	-2

	Кол-во травмированных в результате аварий со смертельным исходом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Кол-во травмированных в результате аварий с тяжелым исходом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Кол-во несчастных случаев со смертельным исходом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-1
	-
	-
	-1

	Кол-во несчастных случаев с тяжелым исходом
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Кол-во групповых несчастных случаев
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-2
	-
	-
	-2

	Кол-во травмированных при групповом несчастном случае (с тяжелым исходом)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-3
	-
	-
	-3


2.13.3. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях

Государственная функция по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра ОПО управлением осуществляется на основании требования п.2 ст.2 Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ, Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов. 

В ходе проведения надзорных мероприятий проводится контроль страхования опасных производственных объектов, в соответствии с Федеральным законом          «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010  № 225-ФЗ.

Надзорная деятельность осуществляется на 7209 предприятий, на которых зарегистрировано 61292 технических устройств.

Надзорная деятельность на территории Кемеровской области осуществляется на 1528 предприятиях, на которых зарегистрировано 12478 технических устройств.

Надзорная деятельность на территории Алтайского края осуществляется на 1054 предприятиях, на которых зарегистрировано 9965 технических устройств.

Надзорная деятельность на территории Республики Алтай осуществляется на 73 предприятиях, на которых зарегистрировано 200 технических устройств.

Надзорная деятельность на территории Новосибирской области осуществляется на 1858 предприятиях, на которых зарегистрировано 21186 технических устройств.

Надзорная деятельность на территории Омской области осуществляется на 2075 предприятиях, на которых зарегистрировано 9920 технических устройств.
Надзорная деятельность на территории Томской области осуществляется на 621 предприятиях, на которых зарегистрировано 7543 технических устройств.
2.13.4. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

1. В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, оборудование лифта должно соответствовать климатическим, сейсмическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта, при этом нормативные документы, позволяющие реализовать это требование законодательства не разработаны.

2. В нормативных правовых актах, регламентирующих эксплуатацию подъемных сооружений и лифтов не определено предельное количество технических устройств закрепленных за тем или иным специалистом, ответственным за работоспособное состояние, за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС и т.д.

3. В полномочия Ростехнадзора не входят контрольно – надзорные мероприятия в отношении организаций, осуществляющим монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, диспетчерскую связь, реконструкцию, замену, модернизацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах в процессе эксплуатации опасных объектов.

2.13.5. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Основные показатели контрольной и надзорной работы за отчетный период времени в сравнении с показателями за 12 месяцев 2022 года приведены   в таблице.

Таблица 

	Основные показатели надзорной работы

за 12 месяцев
	Управление
	Кемеровская область
	Алтайский край
	Республика Алтай
	Новосибирская область
	Омская область
	Томская область

	
	2022
	2021
	2022
	2021
	2022
	2021
	2022
	2021
	2022
	2021
	2022
	2021
	2022
	2021

	Кол-во инспекторов
	20
	20
	7
	7
	5
	5
	-
	-
	5
	5
	2
	2
	1
	1

	Кол-во обследований
	1031
	1580
	121
	270
	195
	292
	2
	5
	356
	353
	234
	509
	123
	151

	Кол-во обследований на 1 инспектора в месяц
	4,30
	6,57
	1,44
	3,21
	3,25
	4,87
	-
	-
	5,93
	5,88
	9,75
	21,21
	10,25
	12,6

	Число выявленных нарушений
	250
	843
	180
	320
	14
	130
	-
	0
	25
	298
	17
	83
	14
	12

	Нарушений на 1 инспектора в месяц
	1,04
	3,51
	2,14
	3,81
	0,23
	2,17
	-
	-
	0,42
	4,97
	0,71
	3,46
	1,17
	1

	Результативность (нарушений на 1 обследование)
	0,24
	0,53
	1,49
	1,19
	0,07
	0,45
	-
	-
	0,07
	0,84
	0,07
	0,16
	0,11
	0,08

	Штрафы, привлечено всего лиц
	40
	143
	18
	38
	4
	32
	-
	0
	12
	50
	6
	17
	0
	6

	Сумма штрафов, тыс. руб.
	1752
	13412
	710
	2712
	160
	2360
	-
	0
	582
	5970
	300
	2030
	0
	340

	Уровень требовательности (нарушений на 1 штраф)
	6,25
	5,90
	10
	8,42
	3,50
	4,06
	-
	-
	2,08
	5,96
	2,83
	4,88
	0
	2

	Привлечено лиц на 1 инспектора в месяц
	0,17
	0,60
	0,21
	0,45
	0,07
	0,53
	-
	-
	0,2
	0,83
	0,25
	0,71
	0
	0,50

	Сумма штрафов, тыс. руб. на 1 инспектора
	87,60
	670,60
	101,43
	387,43
	32
	472
	-
	-
	116,4
	1190
	150
	1015
	0
	340

	Количество приостановок
	21
	15
	6
	6
	2
	1
	-
	-
	9
	7
	3
	1
	1
	0

	Кол-во приостановок на 1 инспектора
	1,05
	0,75
	0,86
	0,86
	0,4
	0,2
	-
	-
	1,8
	1,4
	1,5
	0,5
	1
	0


2.14. Объекты оборонно-промышленного комплекса

2.14.1.Характеристика поднадзорных организаций и объектов

Управление осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности в 51 организации, включенной в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, эксплуатирующей 264 опасных производственных объектов, из них подконтрольных отделу по надзору за предприятиями химического и оборонно-промышленного комплекса и транспортированием опасных веществ в государственном реестре опасных производственных объектов на территории Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской и Новосибирской областях зарегистрировано 25 организаций, эксплуатирующих 67 опасных производственных объекта, на которых получаются, используются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и транспортируются взрывчатые вещества и материалы, включая инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива, а также взрывчатые и пиротехнические составы и изделия их содержащие, боеприпасы.

	Вид надзора
	Класс опасности

	
	I
	II
	III
	IV

	По Управлению
	10
	11
	37
	9

	Кемеровская область
	0
	0
	1
	0

	Алтайский край
	6
	1
	15
	2

	Новосибирская область
	4
	8
	14
	3

	Омская область
	0
	0
	7
	4

	Томская область
	0
	2
	0
	0


В Республике Алтай опасных производственных объектов не зарегистрировано.

К наиболее крупным подконтрольным предприятиям оборонно-промышленного комплекса относятся:

- ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»;
- АО «Кемеровский механический завод»;

- АО «БПО «Сибприбормаш»;

- АО «Барнаульский патронный завод»;

- АО «Новосибирский патронный завод»;

- АО «Новосибирский завод химконцентратов»;

- АО «Новосибирский механический завод «Искра»;

- ФКП «Анозит»;

- АО «Новосибирский завод искусственного волокна».


Кроме этого, 3 юридических лица, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации, осуществляют свою производственную деятельность на опасных производственных объектах, расположенных на территории, подконтрольной Управлению, а именно: 

- Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева,                   г. Москва;

- Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», г. Москва;

- Федеральное казенное предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова»,                            Нижегородская область, г. Дзержинск.

На предприятиях, подконтрольных Управлению, согласно планам и федеральным целевым программам продолжаются работы по техническому перевооружению (реконструкции) и модернизации действующих производств. Работы проводятся после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности (и Главгосэкпертизы, при необходимости) проектной документации на техническое  перевооружение и реконструкцию объекта. 

На  подконтрольных предприятиях оборонно-промышленного комплекса за 6 месяцев 2022 года проводилась работа по повышению уровня промышленной безопасности. Работоспособность оборудования поддерживается за счет проведения ППР с заменой изношенных узлов. 

На каждом подконтрольном предприятии разработаны мероприятия по предупреждению и устранению причин отступлений от требований правил и нормативов безопасности, за сроками выполнения установлен контроль, как со стороны самих предприятий при проведении производственного контроля, так и при проведении федерального государственного контроля. 
2.14.2. Показатели  аварийности  и  производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

За 12 месяцев 2022 г. и аналогичный период 2021 г. на подконтрольных объектах оборонно-промышленного комплекса в Кемеровской области, Алтайском крае, Томской, Омской и Новосибирской областях аварий, производственного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.

За 12 месяцев 2022 г. инцидентов не происходило (за аналогичный период 2021 г.  инцидентов не происходило).

Для установления причин инцидентов на предприятиях создаются комиссии. Результаты работы по установлению причин оформляются актами. Разрабатываются мероприятия по устранению причин и профилактике подобных инцидентов. По результатам технического расследования на предприятиях издаются приказы и распоряжения, которые прорабатываются в цехах и подразделениях с целью исключения возникновения подобных инцидентов. Виновные ответственные лица привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности.

2.14.3. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности. Функционирование систем управления промышленной безопасности и производственный контроль на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Показатели и анализ состояния декларирования опасных производственных объектов

На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168, назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля. Ежегодно предприятиями представляется в Управлении информация об осуществлении производственного контроля.

        При проверках инспекторским составом в обязательном порядке дается оценка работы службы производственного контроля  предприятия. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий состояние промышленной безопасности объектов оборонно-промышленного комплекса можно оценить как удовлетворительное.         

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности» за 12 месяцев 2022 года Управлением проведена 81 проверка опасных производственных объектов оборонно-промышленного комплекса в режиме постоянного государственного надзора (за аналогичный период 2021 г. – 79 проверок). Выявлено 108 нарушений требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2021 г. – 57 нарушений), привлечено к административной ответственности в виде штрафа 1 юридическое, 9 должностных и 7 гражданских лиц, 16 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения (за аналогичный период 2021 г. привлечено к административной ответственности 5 должностных лиц, 2 гражданских лица и применено 1 административное приостановление деятельности технических устройств). Общая сумма назначенных штрафов – 465 тыс. руб. (за аналогичный период 2021 г.– 88 тыс. руб.).

 Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке, а в установленных случаях лицензию на проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

При осуществлении надзорной деятельности осуществляется контроль на наличие договоров страхования опасных производственных объектов, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ, их периодичностью и соблюдение сроков продления.

За 12 месяцев 2022 года предоставлена  информация (полисы страхования) по всем предприятиям и организациям, случаев нарушения не выявлено. Заверенные копии хранятся в контрольно-надзорных делах.
Система производственного контроля на опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со статьёй 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ), работа которой проверяется при проведении контрольных мероприятий.

Согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ, поднадзорными предприятиями, эксплуатирующими объекты I, II класса, разработаны декларации промышленной безопасности.

2.14.4. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации 

последствий аварий

                  В  подконтрольных организациях проведение занятий и учебных тревог осуществляется согласно утверждённым графикам. Контроль проведения учебных тревог осуществляется работниками производственного контроля предприятий и организаций. Учебные тревоги проигрываются в присутствии комиссии предприятия с составлением соответствующего акта, утверждаемого главным инженером предприятия.

Оценка действия персонала проверяется инспекторами при участии в работе комиссий и при плановых проверках объектов. По факту выявленных нарушений оформляются предписания. 

На поднадзорных предприятиях имеются необходимые средства оповещения, противоаварийной защиты и связи в соответствии с проектной документацией на ОПО, разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, которые согласованы с профессиональными штатными газоспасательными и аварийными службами, проведено страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

        Случаев террористических актов за 12 месяцев 2022 года на подконтрольных объектах не зафиксировано.
2.14.5. Показатели и анализ состояния лицензирования предприятий оборонно-промышленного комплекса

Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 12 октября 2020 года № 1661. 

        За отчетный период 2022 года Управлением проведены внеплановые проверки лицензиата не проводились (за аналогичный период 2021 года проведена 1 внеплановая выездная проверка лицензиата).
2.14.6. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Основные показатели работы инспекторов Управления за 12 месяцев 2022 года в сравнении с 12 месяцами 2021 года, приведены в таблице:

Таблица

	Период
	Проведено проверок
	Выявлено нарушений
	Привлечено к административной ответственности лиц, сумма штрафов.
	Подано материалов  в суд на АПД

	
	
	
	всего
	юридических
	должностных
	гражданских
	Общая сумма, 
тыс. руб.
	

	12 мес. 2021 г.
	113
	434
	69
	7
	57
	5
	3466
	3

	12 мес. 2022 г.
	91
	114
	48
	1
	40
	7
	835
	0

	+/-
	-22
	-320
	-21
	-6
	-33
	+2
	-2631
	-3


За 12 месяцев 2022 г. Управлением проведена 91 проверка, из них 2 плановые, 8 внеплановых и 81 проверка в режиме постоянного государственного надзора (за аналогичный период 2021 г. - 113 проверок). В результате проведенных проверок выявлено 114 нарушений (за аналогичный период 2021 г. - 434 нарушения), назначено 48 административных  наказаний (за аналогичный период 2021 г. - 69 административных наказаний), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч.1, 2 ст.9.1, ч.11 ст.19.5 КоАП РФ: 
- 1 юридическое лицо на сумму 300 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. 7 юр./л. на сумму 2100 тыс. руб.);

- 24 должностных лиц на сумму 520 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. 54 дл./л. на сумму 1354 тыс. руб.);

- 7 гражданских лиц на сумму 15 тыс. руб. (за 12 мес. 2021 г. 5 гр./л. на сумму 12 тыс. руб.)

За 12 месяцев 2022 г. к административному наказанию в виде предупреждения привлечены 16 должностных лиц (за аналогичный период 2021 г. административных наказаний в виде предупреждения не применялось).

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 мес. 2021 г. применены  3 административных приостановления деятельности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении организации, эксплуатирующей опасный производственный объект).

Кемеровская область:
- проведена 1 проверка;

- выявлено 1 нарушение;

- назначено 1 административное наказание, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

 по ч.11 ст.19.5 КоАП РФ:
- 1 должностное лицо на сумму 30 тыс. руб.

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Алтайский край:
- проведено 45 проверок;

- выявлено 50 нарушений;

- назначено 23 административных наказания, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

 по ч.1, 2 ст.9.1 КоАП РФ:
- 15 должностных лиц на сумму 310 тыс. руб.

- 5 гражданских лиц на сумму 10 тыс. руб.

- 3 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Новосибирская область
- проведено 44 проверки; 

- выявлено 63 нарушения;

- назначено 21 административное наказание, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

 по ч.1, 2 ст.9.1 КоАП РФ:
- 1 юридическое лицо на сумму 300 тыс. руб.;

- 5 должностных лиц на сумму 140 тыс. руб.;

- 2 гражданских лица на сумму 5 тыс. руб;

- 13 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Омская область
- проведено 0 проверок.

 - выявлено 0 нарушений;

- назначено 2 административных наказания, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

 по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ:
- 2 должностных лица на сумму 40 тыс. руб.;

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Томская область
- проведена 1 проверка;

- выявлено 0 нарушений.

Административное приостановление деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Для совершенствования надзорной деятельности на подконтрольных предприятиях необходимо:

-повышение ответственности за наиболее грубые нарушения требований промышленной безопасности;

-особое внимание уделять заключениям экспертизы промышленной безопасности с выводом о возможности применения объекта экспертизы при неполном соответствии требованиям промышленной безопасности. В  случае  выявления  несоответствий,  рассматривать вопрос о выдаче заключения экспертизы промышленной безопасности с заведомо ложными сведениями;

-предусмотреть привлечение к ответственности согласно КоАП РФ служб производственного контроля за отсутствие контроля за соблюдением требований промышленной безопасности подрядными и субподрядными организациями;

-рассматривать новые вводимые (планируемые) нормативные документы совместно с центральным аппаратом Ростехнадзора, в том числе, в случае необходимости, рассмотрение указанных вопросов предусмотреть на рабочих группах (совещаниях) с участием представителей поднадзорных предприятий;

-увеличение количества профилактических мероприятий, внедрение индикаторов риска нарушения обязательных требований;

-трёхстороннее обсуждение проблемных вопросов с представителями поднадзорных предприятий, Управления и центрального аппарата Ростехнадзора;

-обучение инспекторского состава с целью повышения квалификации;

-в плановые выездные проверки включать специалистов из других видов надзора;

-обращать особое внимание на объекты, строящиеся на территории ОПО, в том числе их ввод в эксплуатацию и документы, подтверждающие право собственности и т.д.

2.14.7. Применение риск-ориентированного подхода. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах

В части практики применения риск-ориентированного подхода в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, была проведена оценка уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов, а именно: для опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Соответствующие коэффициенты опасности применительно к каждому объекту отражаются в Автоматизированной информационной системе (АИС) Ростехнадзора. 

В целях более детального и полновесного подхода к проведению надзорных мероприятий, в том числе в рамках постоянного надзора, в 2022 году в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.02.2022 № 60 «По организации и осуществлению постоянного государственного контроля (надзора) на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса», специалистами Управления применены на практике «Карты рисков опасных производственных объектов» и «Маршрутные карты по проведению постоянного надзора».

В целях повышения уровня квалификации государственных служащих в Управлении и в отделах Управления в течение года регулярно проводятся  семинары-совещания по различной тематике, включая актуальные, вопросы, возникающие при эксплуатации опасных объектов ОПК.
2.14.8. Сведения о проверках, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел

За 12 месяцев 2022 года и аналогичный период 2021 года материалы по фактам выявленных нарушений в ходе проверок в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел не передавались. 

2.14.9. Осуществление информирования поднадзорных предприятий по вопросам соблюдения обязательных требований, осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы  20 января 2017 г. № 1, и Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным протоколом заседания проектного комитета от 12 сентября 2017 г. № 61(11) разработана подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований на 2022 год по надзору за объектами оборонно-промышленного комплекса.

В рамках реализации подпрограммы профилактики в адрес поднадзорных субъектов направляются информационные письма о состоянии аварийности и травматизма в поднадзорных субъектах и подконтрольных территориях, даются разъяснения и консультации по вопросам порядка исполнения, применения и соблюдения обязательных требований. 

За отчетный период 2022 года предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области ОПК не выдавались. 

2.14.11. Сведения об осуществлении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В результате анализа регулярной отчетности об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2021 г. на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса нарушений обязательных требований выявлено не  было.
2.14.12. Осуществление Ростехнадзором контрольно-надзорных мероприятий на объектах хранения и уничтожения химического оружия

На территории Управления объекты хранения и уничтожения химического оружия не зарегистрированы. 

2.14.13. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий 

За отчётный период Управлением проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий осуществлен контроль за выполнением утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях оборонно-промышленного комплекса оценивается как удовлетворительное. 

 Основными проблемами, связанными с обеспечением промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий ОПК, являются:

-значительный износ основных производственных фондов (здания, сооружения, оборудование) и инженерных коммуникаций, недостаточные темпы замены морально и физически устаревшего оборудования, эксплуатация старых зданий и сооружений;

-отсутствие или низкие темпы проведения технического перевооружения и замены устаревших производств и оборудования на современные, отвечающие требованиям промышленной безопасности (до сих пор применяется оборудование, произведенное во второй половине 20 века); 

-недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, реконструкции действующих производств, длительные сроки закупки специфического оборудования (как правило, связанного с проведением тендера и/или изготовления самого оборудования и его доставки); 

-отсутствие экспертизы промышленной безопасности с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации объекта (здания, сооружения, технического устройства)  либо наличие экспертизы промышленной безопасности с выводами о том, что объект не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и определением срока дальнейшей безопасной эксплуатации, но с учетом выполнения определенных мероприятий; при этом объект (здание, сооружение, техническое устройство) продолжает эксплуатироваться, так как многие предприятия полагают, что срок безопасной эксплуатации приравнивается к срокам выполнения указанных экспертом мероприятий, что является не верным и не допустимым;

-неисполнение условий безопасной эксплуатации зданий, определенных заключениями экспертизы промышленной безопасности; непроведение или несвоевременное проведение ремонта зданий и сооружений на опасных производственных объектах;

-отсутствие или несоответствие проектной документации 

на технологические здания и сооружения фактическому составу объектов;

-отсутствие систематической актуализации технологической

и эксплуатационной документации;

-недостаточный уровень квалификации и практической подготовки исполнителей работ и руководящего состава на объектах, а также своевременной  аттестации в области промышленной безопасности; 

-недостаточный уровень эффективности функционирования системы управления промышленной безопасностью, включая осуществление производственного контроля службами производственного контроля и ответственными лицами при эксплуатации опасных производственных объектах в организациях.

3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей

3.1. Характеристика поднадзорных предприятий, производств и объектов

Федеральный государственный энергетический надзор в 2022 году осуществлявся на территории Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях.

Общее количество поднадзорных Управлению организаций составляет более 15 тыс., из них потребителей электрической энергии – 15078.

	Общее число поднадзорных объектов электроэнергетики
	– 77266

	Тепловых электростанций
	– 29

	Газотурбинных (газопоршневых) электростанций
	– 13

	Малых (технологических) электростанций
	– 1807 

	Гидроэлектростанций
	– 1 

	Котельных всего,

в том числе:
	– 6668

	   производственных
	– 1070

	   отопительно-производственных
	– 234

	   отопительных
	– 5364

	Электрических подстанций 
     
	– 68748

	Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), км 
	– 15937

	Линии электропередачи всего, км
в том числе:
	– 33568,8

	   напряжением до 1 кВ
	– 151101,7

	   напряжением от 1 кВ до 110 кВ
	– 164229,1

	   напряжением 220 кВ и выше
	– 20357,0


3.2. Показатели аварийности, производственного травматизма со 

смертельным исходом за 2021 год в сравнении 

с аналогичным периодом 2020 года

За 12 месяцев 2022 год в поднадзорных организациях произошла 1 авария
(в 2021 году - 0).  

За 12 месяцев 2022 года в поднадзорных организациях несчастных случаях со смертельным исходом не зарегистрировано (в 2021 году - 2).  

За 12 месяцев 2022 года в поднадзорных организациях произошел 1 несчастный случай тяжелой степени тяжести  (в 2021 году - 0).

Распределение аварий по видам аварий с описанием тенденций.

18.02.2022 в 09-44 ч. (здесь и далее время московское) на Новокузнецком алюминиевом заводе неправильным действием АЧР отключена VIII серия 
ванн-электролизеров. 

Управлением завершено расследование аварии, произошедшей  18 февраля 2022 года в электроустановках АО «РУСАЛ Новокузнецк». 

Комиссией было установлено, что причинами аварии явились ошибочные действия привлеченного оперативного персонала сторонней организации (филиала ООО «ИСО») в г. Новокузнецк, выполняющего работу по договору. Развитие аварии повлекло отключение 147 МВт нагрузки вследствие отсутствия блокировок устройств автоматической частотной разгрузки от выбега двигательной нагрузки.

В ходе расследования были выявлены значительные недостатки работы с персоналом в АО «РУСАЛ Новокузнецк», непосредственно обслуживающим электроустановки сложного технологического процесса. Кроме того, установлено, что в АО «РУСАЛ Новокузнецк» не организована круглосуточная работа систем обмена технологической информацией с диспетчерским центром, а именно не обеспечено функционирование двух независимых каналов связи между АО «РУСАЛ Новокузнецк» и филиалом АО «СО ЕЭС»  Кемеровское РДУ как того требуют нормы и правила установленные в электроэнергетике.

По результатам расследования составлен акт, разработаны организационные и технические противоаварийные мероприятия. По решению суда юридическому лицу
АО «РУСАЛ Новокузнецк» вынесено предупреждение.

Распределение несчастных случаев со смертельным исходом
по травмирующим факторам.

За 12 месяцев 2022 года в поднадзорных организациях несчастных случаях со смертельным исходом не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2022 года в поднадзорных организациях произошел 1 несчастный случай тяжелой степени тяжести  (в 2021 году - 0).

03.12.2022 в 13 часа 00 минут (время Омское) произошел несчастный случай с оператором котельной ст. Пикетное Марьяновского района Омской области Ильминским Игорем Геннадьевичем. Причиной травмы стал взрыв котлоагрегата на котельной с обрушением здания котельной, который произошёл из-за несоблюдения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Управлением принимаются следующие меры по недопущению аварий и несчастных случаев в поднадзорных организациях:

1. В  результате  контрольно-надзорной  деятельности  при проверке поднадзорных организаций госслужащими особый акцент делается на наличие утвержденной проектной документации, соблюдению сроков выполнения в требуемых объемах  технического  обслуживания и ремонта  оборудования и устройств, контролю за техническим освидетельствованием оборудования, контролю за техническим состоянием средств диспетчерской связи и организацией их эксплуатации, которые  являются  основными  предпосылками  возникновения  аварий  на  энергообъектах. 

2. Управлением были направлены информационные письма руководителям поднадзорных организаций с обстоятельствами и причинами несчастных случаев, произошедших  на  энергоустановках,  подконтрольных  органам  Ростехнадзора
за 12 месяцев  2021 года, 2 месяца 2022 года, 3 месяца 2022 года, 4 месяца 2022 года,
за 5 месяцев 2022 года, за 6 месяцев 2022 года, за 7 месяцев 2022 года, за 8 месяцев 2022 года, за 9 месяцев 2022 года, за 10 месяцев 2022 года, за 11 месяцев 2022 года с целью проведения в организациях внеочередных занятий и инструктажей по охране труда, направленных на предупреждение несчастных случаев от воздействия электрического тока, с обязательным уведомление по проделанной работе.  

3. Управлением ведется профилактическая работа, направленная на снижение аварийности в системе электроснабжения крупных потребителей. Рассылаются информационные письма, в которых описываются причины произошедшей аварии, где в комиссии по расследованию причин аварии принимали участие представители Управления, указываются разработанные мероприятия по результатам расследования, а также в письме отражается необходимость провести профилактическую работу другим поднадзорным организациям с обязательным отчетом о проделанной работе в Управления.

4. За допущенные аварии и несчастные случаи первые руководители организаций привлекаются к административной ответственности, направляются на внеочередную проверку знаний.

3.3. Выполнение Плана мероприятий и комплекса мер по повышению надежности и устойчивости энергоснабжения

3.3.1. Кемеровская область.
Энергосетевой комплекс Кемеровской области представлен развитой системой линий электропередачи и подстанций напряжением 500 кВ и ниже. «Узким местом»
в электросетевом комплексе нашей области является юг Кузбасса, где наиболее интенсивно развивается промышленность, в основном за счет ввода мощностей горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии. 
Одной из основных проблем для юга Кузбасса, в частности городов                                Новокузнецк (Западно–Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК») и Междуреченск                                 - это отсутствие у источников теплоты резерва мощности.

3.3.2. Алтайский край. Республика Алтай.

Одной из особенностей Алтайской энергосистемы является большая протяженность и разветвленность электрических сетей 6-10кВ. Это обусловлено большой территорией и большим количеством сельского населения (1,3 млн. чел.), проживающего в более чем 7 тыс. населенных пунктах, равномерно расположенных на территории. 

Электроснабжение Алтайского края, Республики Алтай осуществляется филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Западно-Сибирским предприятием магистральных электрических сетей, филиалом «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» (8 технических центров, 59 РЭС, 198 УЭС), филиалом «Горно-Алтайские электрические сети» ПАО «Россети Сибирь»
(1 технический центр, 10 РЭС), АО «СК Алтайкрайэнерго» (9 филиалов),
ООО «Барнаульская сетевая компания», ООО «Заринская горэлектросеть»,
МУП «Горэлектросети» г. Горно-Алтайска. В электроснабжении принимают участие
ОАО «Российские железные дороги», промышленные предприятия. 

Ситуация усугубляется большой степенью износа оборудования. В среднем по краю она составляет 65-70 % (филиал «Алтайэнерго» – 68,1%, ОАО «СК Алтайкрайэнерго» -68% , ООО «Барнаульская сетевая компания »- 54%). 

Особенностью энергетики Алтайского края является наличие на его территории 5-ти электрических станций промышленных потребителей (блок-станций), которые включены непосредственно в электросеть филиала «Алтайэнерго» и подчиняются единому оперативно-диспетчерскому управлению. Установленная электрическая мощность данных блок-станций составляет 867 МВт, с учетом мощностей Барнаульского филиала
ОАО «Кузбассэнерго» 785 МВт и  3133 Гкал/час суммарная установленная мощность – 1652 МВт, а тепловая мощность - 7232 Гкал/час.

Территория Алтайского края и Республики Алтай условно поделена на четыре энергоузла в привязке к основным промышленным центрам края:

- Барнаульский;

- Бийский, включающий сети Республики Алтай;

- Рубцовский;

- Кулундинский. 

Электроснабжение Барнаульского энергоузла осуществляется от двух ПС-220 кВ
и генерирующих предприятий: Барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ГТ ТЭЦ.

В настоящее время проводится реконструкция двух узловых подстанция Барнаульского энергоузла, это ПС -220 кВ «Власихинская» и ПС-220 кВ «Чесноковская», где установили по одному автотрансформатору мощностью 200 МВА по временной схеме блок «линия-трансформатор», что позволило снизить напряженность энергодефицита на Барнаульском энергоузле. В дальнейшем планируется полностью провести реконструкцию этих подстанций с увеличением мощности автотрансформаторов до 200 МВА каждый. Будет полностью проведена модернизация всех узлов подстанций
и смонтировано современное оборудование. Также будут применены новые требования
к смонтированному оборудованию. Установлено на каждый автотрансформатор отдельная система пожаротушения и стационарная система регенерации автотрансформаторного масла типа «мойдодыр». Релейная защита и автоматика смонтирована на новых микропроцессорных шкафах типа «Экра».

Электроснабжение Бийского энергоузла осуществляется по двум ВЛ-220 кВ. Фактический переток в узел в большинстве схем, связанных с выводом в ремонт любой из этих линий или одного из автотрансформаторов Бийской РПП, находится на уровне максимально допустимого по условию сохранения устойчивости, а в некоторых режимах даже превышает его. Требуются дополнительные меры по сохранению нормативных запасов устойчивости: разгрузка узла путем перевода части потребителей на питание от других энергорайонов, ограничение электропотребления вплоть до отключения потребителей. В любых режимах невозможно одновременное отключение ВЛ-110 кВ (БЗ-165, БЗ-166) Бийская РПП – ПС «Заречная» без ограничения потребителей Бийского узла.

На ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская (СС-107 и СС-108) установлены трансформаторы тока 400/5. В осенне-зимний период загрузка этих линий такова, что при отключении любой из этих линий трансформаторы тока на любой из оставшейся линии перегружаются на недопустимую величину.

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию газо-поршневой электрической станции в г. Белокуриха мощностью 16 МВт (8х2 МВт), собственник ЗАО «Инновация»
г. Москва, снизило дефицит электрической мощности в г. Белокуриха.

Алтайский край: Особо надо отметить Рубцовский узел. Ввиду того, что фактическая мощность Рубцовской ТЭЦ не соответствует установленной, нагрузки узла покрываются в основном за счет перетоков с ПС 500 кВ «Рубцовская»
филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-«ЗСП МЭС». Эта подстанция связана с  ПС «Барнаульской» филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-«ЗСП МЭС» одной ВЛ-500 кВ, что в возможных режимах раздельной работы  ОЭС Сибири с ОЭС Казахстана делает электроснабжение узла крайне ненадежным. Несмотря на наличие связей 110 кВ с другими энергоузлами, в случае потери питания со стороны 500 кВ потребителей Рубцовского узла, полностью запитать по этим связям невозможно из-за их недостаточной пропускной способности и недопустимого снижения напряжения. Для повышения надежности в Рубцовском энергоузле следует предусмотреть строительство ПС 110/10 кВ «Новоегорьевская» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» и реконструкцию ПС 110/6 кВ «Северная» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», либо довести генерацию Рубцовской ТЭЦ МУП «РТК» до 150 МВт.

Республика Алтай: Фактическая нагрузка потребителей Республики Алтай в зимние месяцы находится в пределах пропускной способности питающих линий, дальнейшее ее увеличение невозможно из-за недопустимого снижения уровней напряжения у потребителей и угрозы возникновения «лавины» напряжения. Завершение строительства ВЛ-110 кВ «Дмитриевка-Ненинка» увеличило допустимый переток в Горный Алтай на 10-12 МВт при замыкании транзита ТЭЦ ОАО «Алтай-кокс» - ПС «Ельцовская» филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» – ПС «Ненинка» филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» – ПС «Дмитриевка». Необходимо выполнить противоаварийную автоматики (АПНУ) на этом транзите, шунтирующем сеть 220 кВ, строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/10 кВ филиалов ПАО «Россети Сибирь» «Алтайэнерго» в центрах нагрузок особых экономических зон Алтайского края и Республики Алтай.

3.3.3. Новосибирская область
Одной из основных проблем остается износ основного оборудования  электросетевых организаций. 

Физический износ оборудования АО «РЭС»:

	Группа
	Количество
	Физический износ, %

	Здания
	1 955
	38%

	Сооружения
	15 080
	59%

	Рабочие Машины
	15 194
	70%

	Транспорт
	1 083
	56%

	Прочие основные средства
	1 330
	53%

	Итого основные средства
	34 642
	61%


Износ определен с привлечением экспертной организации. При определении износа использовались 3 метода: метод экономической жизни, метод экспертной оценки состояния, метод остаточного срока службы.

Возрастной состав оборудования АО «РЭС»:

Основная сеть 110–220 кВ:

74% трансформаторов 110–220 кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации. 

67% выключателей 110–220 кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации. 

Основная часть строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе дымовые трубы ТЭЦ АО «СИБЭКО», находятся в работоспособном состоянии. Выполнены комплексные обследования строительных конструкций зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет. Обследованные объекты соответствуют требованиям эксплуатации опасных производственных объектов.

Износ генерирующего оборудования АО «СИБЭКО» составляет 65% к парковому           ресурсу, в том числе Новосибирские ТЭЦ-2 – 76%, ТЭЦ-3 – 71%, ТЭЦ-4 – 50%, ТЭЦ-5 – 57%, Барабинская ТЭЦ – 70%. 

Доля отработавшего нормативный срок службы оборудования составляет 40%, в том числе Новосибирские ТЭЦ-2 – 63%, ТЭЦ-3 – 31%, ТЭЦ-4 – 55%, ТЭЦ-5 – 12%, Барабинская ТЭЦ – 63%. По результатам проведенных технических освидетельствований  все оборудование, отработавшее нормативный срок службы, находится в работоспособном состоянии, и для него оформлено продление паркового ресурса.

Среднее значение износа локальных теплоисточников Новосибирской области           составляет 65%. Продолжается эксплуатация тепловых сетей и ЦТП с большим износом           оборудования средний износ оборудования составляет 75%.


Все это говорит о том, что обеспечение безопасной эксплуатации изношенных                 производственных фондов объектов энергетики возможно при инвестировании                               дополнительных технических мер для предупреждения риска и смягчения последствий                 возможных аварий.


По потребителям тепловой энергии остаются актуальными следующие проблемы:

- отсутствие резервных мобильных теплогенераторов на социально важных объектах (больницы, детские дома, дома престарелых);

- преобладающее наличие тупиковых схем горячего водоснабжения (ГВС) жилых            домов и объектов социальной сферы,  циркуляционные схемы ГВС применяются в небольших количествах, в основном в крупных городах и населенных пунктах;

- калориферные установки систем приточной вентиляции не испытываются                    на тепловую производительность;

- отсутствие или недостаточность квалификации обслуживающего персонала, особенно в сельской местности;

- планы ремонтов энергооборудования и тепловых сетей на предприятиях составляются с учётом финансирования, а не технического состояния энергоустановок.

3.3.4. Томская область

Потребность в дополнительной мощности:

Потребность предприятий нефтегазодобычи в Северной части энергосистемы
в дополнительной мощности составляет до 75 МВт.

Потребность в дополнительной мощности развивающихся районов г. Томска
и Томского района составляет 130 МВт.

Проблемы Томской энергосистемы:

1. Невозможность параллельной работы Северной и Южной частей, что существенно снижает  надежность  работы  энергосистемы и ограничивает перетоки мощности.

2. Отсутствие резерва мощности на ПС-220 кВ «Советско-Соснинская».

3. Невозможность передачи дополнительной мощности в районы нефтегазодобычи, в том числе по ВЛ-103, 104 «Парабель-Лугинецкая»: допустимый переток по уровням напряжения  ВЛ-110 кВ 85 МВт фактический до 100 МВт, допустимый переток  по токовым нагрузкам провода 120 МВт.

4. Дефицит мощности в районах интенсивного развития г. Томска.

Решения по сетевому комплексу:

1. Реконструкция ПС-220 кВ с увеличением трансформаторной мощности:

· ПС «Советско-Соснинская» включена в инвестиционную программу 
ПАО «ФСК»  на 2015-2020 г.г.

2. Решение вопросов существенного повышения надежности электроснабжения и обеспечения дополнительной мощности до 75 МВт в районах нефтегазодобычи возможно только при согласованном новом строительстве
и реконструкции сетей ЕНЭС и ОАО «ТРК». При несогласованном строительстве эффект от выполненных мероприятий будет локальным и чаще всего незначительным. Необходимо выполнение следующих мероприятий:

· строительство ВЛ-500 кВ «Томская-Парабель» - в инвестиционной программе ПАО «ФСК» включены проектные работы; 

· перевод ВЛ-103, ВЛ-104, ВЛ-109, ВЛ-110 и ПС «Лугинецкая», «Игольская» на напряжение 220 кВ. ВЛ выполнены в габаритах 220 кВ. Выполнение этого мероприятия без строительства ВЛ-500 кВ позволит предать  до  45 МВт дополнительной мощности;

· строительство БСК и УШР на ПС «Лугинецкая» позволит предать
до 25 МВт дополнительной мощности. Данное мероприятие необходимо выполнять только при работе ПС «Лугинецкая» на напряжении 110 кВ.

3. Снятие ограничений по г. Томск и прилегающим районам обеспечивается строительством новых и реконструкцией существующих ПС:

· строительство в г. Томск двух  ПС 110 кВ включено в долгосрочную инвестиционную программу ОАО «ТРК» с суммарной установленной мощностью трансформаторов 87.6 МВА. 

- ПС «Родник» 2*6,3 МВА;

· реконструкция существующих ПС:

- ПС «Правобережная» с заменой основного оборудования и установкой дополнительного трансформатора 25 МВА.

По источникам тепловой энергии:

В некоторых муниципальных отопительных котельных, в сельских поселениях, отсутствуют водоподготовительные установки, не проводятся освидетельствования зданий котельных и дымовых труб, а также отсутствует обученный и прошедший в установленном порядке тепло и электротехнический персонала, снижает надежность теплоснабжения потребителей. Имеются котельные, работающие на газообразном топливе, но не имеющие резервного топливного хозяйства (6 котельных Александровского района). 

Частая смена эксплуатирующих организаций на муниципальных котельных ведет к частым кадровым перестановкам, что негативно сказывается на организации эксплуатации и техническом состоянии оборудования.

По потребителям тепловой энергии имеются проблемы:

- тепловые пункты систем теплопотребления на промышленных предприятиях
не оснащаются автоматическим регулированием;

- системы горячего водоснабжения, построенных ранее жилых домов,
не оборудуются автоматическими регуляторами температуры горячей воды (разработаны графики, выполнение которых находится под контролем администрации г. Томска);

- недостаточность квалификации персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки;

- из-за плохого состояния и качества тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей большие потери тепловой энергии при ее транспортировке;

- большой процент (более 80 %) изношенности оборудования и трубопроводов систем транспорта тепловой энергии;

- не проводятся испытания систем приточной вентиляции на промышленных предприятиях.

3.3.5. Омская область

Электроснабжение г. Омска и Омской области осуществляется на 65-70%
от собственных источников - Омских ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, входящих в состав
АО «ТГК-11», и на 30-35 % от ЕЭС России по пяти ЛЭП 500 кВ через
ПС 500 кВ «Таврическая», ПС 500 кВ «Иртышская», ПС 500 кВ «Восход».

Надежность схемы ослабляется в летний период во время плановых ремонтов оборудования и снижения тепловой нагрузки на ТЭЦ, когда до 50 % электроэнергии поступает потребителям через ПС 500 кВ «Таврическая». Наиболее неблагоприятная схема – вывод в ремонт одного трансформатора ПС 500 кВ «Таврическая». В случае аварийного отключения оставшегося в работе трансформатора, система остается на «слабых связях» с другими энергосистемами. Для сохранения в работе генерирующих мощностей в этом случае предусмотрена противоаварийная автоматика, отключающая часть нагрузки (САОН и АЧР). Однако объем нагрузки, отключаемой действием аварийной автоматики в летний период, не достаточен.

Практически все подстанции имеют двухтрансформаторную схему
с возможностью их взаимного резервирования и двойное питание, либо по кольцевой схеме, либо по двухцепной линии. Подобное резервирование отсутствует
на ПС 110/35/10 кВ «Полтавская» в Полтавском районе.

Оборудование Омских ТЭЦ и электрических сетей имеет значительный физический износ, морально устарело вследствие длительного срока эксплуатации
от 15 до 50 лет.    

На ПС 110/35/10 кВ из-за длительного срока эксплуатации (более 25 лет) происходит износ и старение устройств РЗА и измерений, повреждение контрольных кабелей. Необходима замена устройств РЗА на более современные.

Не решенной остается проблема обеспечения качества напряжения в сетях 0,4 кВ ОАО «Омскэлектро» для электроснабжения частного сектора. До 20% ВЛ-0,4 кВ имеют потери более 5 %, что не позволяет производить подключение новых индивидуальных домов к существующим ВЛ без их реконструкции.

3.4. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов.       

Несмотря на то, что в энергоснабжающих организациях осуществляется реконструкция действующих энергоустановок, основной проблемой, связанной
с обеспечением безопасности по результатам проверок технического освидетельствования электрооборудования, является несвоевременная замена физически изношенного
и морально устаревшего электро- и теплоэнергетического оборудования.

1.Проблемы по источникам тепловой энергии:

Во многих муниципальных отопительных котельных, в сельских поселениях,
не проводятся освидетельствования зданий котельных и дымовых труб, отсутствуют  водоподготовительные установки, или внутрикотловая очистка воды.

А также не проводится техническое диагностирование, капитальные ремонты
и замены участков трубопроводов тепловых сетей; не определён расчётный ресурс тепловых сетей; не проведены режимно-наладочные испытания на котлоагрегатах.
Все это снижает надежность теплоснабжения потребителей.

В межотопительный период не проводятся ремонтные работы или отстают
от графика проведения ремонтных работ из – за отключения электроэнергии за неуплату, особенно в котельных сельской местности.

2.Проблемы по тепловым сетям:

2.1. Планы замены и капитальных ремонтов тепловых сетей на предприятиях, согласованные в администрациях муниципальных образований, составляются с учетом финансирования, а не технического состояния тепловых сетей. 

2.2. Преобладающее наличие тупиковых схем горячего водоснабжения (ГВС)                    в межотопительный период (подача теплоносителя на ГВС по обратному трубопроводу).

3. По потребителям тепловой энергии актуальными остаются следующие проблемы:

3.1. Преобладающее наличие тупиковых схем горячего водоснабжения (ГВС), жилых домов и  в объектах социальной сферы.

3.2. Планы энергооборудования  и тепловых сетей предприятий составляются                   с учетом финансирования, а не технического  состояния энергоустановок и тепловых сетей.

3.3.Из-за частой смены собственников предприятий отсутствует обученный
и имеющий допуск  персонал.

3.4. Отсутствие наладки внутренних систем теплоснабжения потребителей.

3.5. Анализ основных показателей надзорной деятельности

За отчетный период Управление осуществляло федеральной государственный энергетический надзор согласно годовому плану на 2022 год. 

Внеплановая работа заключалась в проведении: 

- проверок по контролю за выполнением ранее выданных предписаний;

- допусков в эксплуатацию вновь вводимых и реконструированных объектов; 

- проверок электротехнических лабораторий по заявкам о регистрации
(или перерегистрации) на право проведения измерений и испытаний;

- в участии по расследованию причин аварийных отключений на объектах энергетики совместно с собственниками;

- проверок по техническому освидетельствованию электрооборудования, зданий                              и сооружений по поступившим заявкам от электросетевых организаций.

Отчет по форме УТ-Э по основным показателям:

За 12 месяцев 2022 года проведено 4663 проверок (29 плановых, 4634 внеплановых), в 2021 году – 9758 проверок (0 плановых, 9758 внеплановых). 

В результате проведенных мероприятий по контролю выявлено 13601 нарушение обязательных требований нормативных документов, за аналогичный период 2021 года – 47692 нарушений. 

За допущенные нарушения составлено 514 протоколов об административных правонарушениях (в 2021 году – 1974). Общая сумма наложенных административных штрафов составила 7321,8 тыс. руб. (в 2021 году – 17299,2 тыс. руб.). 
За отчетный период к административной ответственности привлечено 157 юридических лиц на сумму штрафа – 6182 тыс. руб. (в 2021 году – 446 и 13902,5 тыс. руб., соответственно) и 190 должностных лиц на сумму штрафа – 1088,8 тыс. руб.
(в 2021 году – 1145 и 3278,1 тыс. руб., соответственно). Сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов за 12 месяцев 2022 года составила 4770,67 тыс.руб.
(в 2021 году – 10913,6 тыс. руб.).
За 12 месяцев 2022 года допущено в эксплуатацию 1772 новых и реконструированных энергоустановки (в 2021 году – 2043).

За 12 месяцев 2022 года в Управление поступило
509 обращений граждан.

Проверку знаний в комиссиях Управления прошли 37368 руководителей, специалистов
и работников поднадзорных предприятий, из них не прошли проверку с первого раза - 7653. 

Число проверок на 1 инспектора за 12 месяцев 2021 года – 49,6; в месяц – 4,13. 

Управлением ведется профилактическая работа: в поднадзорные организации направляются информационные письма об обеспечении безопасности объектов энергетики в период весеннего половодья и паводка, о повышении противопожарной устойчивости объектов.

Проблемные вопросы по реализации полномочий Ростехнадзора, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ по статьям 9.22 и 14.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, у Управления отсутствуют.
3.6. О применении риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля

Управлением при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в 2022 году проведено 29 плановых проверок с применением риск-ориентированного подхода.

Осуществлены мероприятия, направленные на разработку перечней субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, деятельность которых отнесена к категориям высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого риска.

С целью предупреждения и профилактики нарушений обязательных требований Управлением при проведении контрольно-надзорных мероприятий постоянно информирует предприятия и организации об изменениях законодательства по охране труда и других нормативно-технических документов в области электроэнергетики. 

4. Характеристика состояния безопасности электро-и теплоснабающих организаций их готовности к работе в осенне-зимний период

Надзорная деятельность по контролю за прохождением осенне-зимнего периода 2021-2022 г.г. и ходом подготовки к ОЗП 2022-2023 г.г. осуществляется во взаимодействии с полномочным представителем Президента Российской Федерации и местными органами власти и направлена на обеспечение надежности и безопасности подконтрольных объектов  в зимнем периоде эксплуатации. 

Персонал управления регулярно принимал участие в заседаниях районных, городских, областных штабов по контролю прохождения энергоснабжающими организациями отопительного сезона 2021-2022 г.г. и хода подготовки
к ОЗП 2022-2023 г.г.

Организован контроль наличия запасов топлива на электростанциях и котельных. 

В 2022 году принято участие в проведении проверок 84 теплоснабжающих                    и теплосетевых организаций, на основании приказов муниципальных образований               Кемеровской области - Кузбасса в части готовности к работе в отопительный период 2022-2023 г.г., выявлено 539 нарушений требований энергетической безопасности. 

Проверено – 34 муниципальных образований.

По состоянию на 15.11.2022 г. признано готовым 31 муниципальное образование.

Алтайский край и Республика Алтай

Надзорная деятельность по контролю за прохождением осенне-зимнего периода 2021-2022 г.г. и ходом подготовки к ОЗП 2022-2023 г.г. осуществляется во взаимодействии с полномочным представителем Президента Российской Федерации и местными органами власти и направлена на обеспечение надежности и безопасности подконтрольных объектов  в зимнем периоде эксплуатации. 

Персонал управления регулярно принимал участие в заседаниях районных, городских, областных штабов по контролю прохождения энергоснабжающими организациями отопительного сезона 2021-2022 г.г. и хода подготовки
к ОЗП 2022-2023 г.г.

Организован контроль наличия запасов топлива на электростанциях и котельных. 

В 2022 году принято участие в проведении проверок 20 теплоснабжающих                    и теплосетевых организаций на территории Алтайского края, на основании приказов муниципальных образований Алтайского края в части готовности к работе в отопительный период 2022-2023 г.г., выявлено 382 нарушения требований энергетической безопасности. 

Проверено – 111 муниципальных образований.

По состоянию на 15.11.2022 г. признано готовыми 107 муниципальных образований.

В 2022 году принято участие в проведении проверок 4 теплоснабжающих                    и теплосетевых организаций на территории Республики Алтай, на основании приказов муниципальных образований Республики Алтай в части готовности к работе в отопительный период 2022-2023 г.г., выявлено 29 нарушений требований энергетической безопасности. 

Проверено – 11 муниципальных образований.

По состоянию на 15.11.2022 г. признано готовыми 11 муниципальных образований.

Новосибирская область

Надзорная деятельность по контролю за прохождением осенне-зимнего периода 2021-2022 г.г. и ходом подготовки к ОЗП 2022-2023 г.г. осуществляется во взаимодействии с полномочным представителем Президента Российской Федерации и местными органами власти и направлена на обеспечение надежности и безопасности подконтрольных объектов  в зимнем периоде эксплуатации. 

Персонал управления регулярно принимал участие в заседаниях районных, городских, областных штабов по контролю прохождения энергоснабжающими организациями отопительного сезона 2021-2022 г.г. и хода подготовки
к ОЗП 2022-2023 г.г.

Организован контроль наличия запасов топлива на электростанциях и котельных. 

В 2022 году принято участие в проведении проверок 25 теплоснабжающих                    и 2 теплосетевых организаций, на основании приказов муниципальных образований               Новосибирской области в части готовности к работе в отопительный период 2022-2023 г.г., выявлено 961 нарушение требований энергетической безопасности. 

Готовность муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов составила: из 118 муниципальных образований 114 – получили паспорт готовности, что составляет 96,6%.

Основными причинами неготовности муниципальных образований к работе                   в отопительном периоде являются невыполнение теплоснабжающими и теплосетевыми         организациями муниципальных образований требований Правил оценки готовности                  к отопительному периоду:

- отсутствие разрешения на допуск в эксплуатацию котельных;

- не проведение диагностики и освидетельствования оборудования, участвующего                    в обеспечении теплоснабжения.

Проблемные  вопросы, возникающие при прохождении  отопительного периода                на территории поднадзорной Управлению:         

1. Не проведение технического диагностирования трубопроводов 4 категории,                 отслуживших нормативный срок службы.

2. Здания котельных имеют высокую степень износа.

3. Отсутствие  резервных  источников электроснабжения  в котельных.

4. Недостаточность квалификации обслуживающего персонала, особенно в сельской       местности.

5. Не  проведение  контрольных противоаварийных  тренировок   для  персонала                    в  условиях  низких  температур.

6. Введение  в  эксплуатацию  энергоустановок  после  монтажа  или  реконструкции              без  допуска  Ростехнадзора.

7. Отсутствие эффективного механизма гарантированного создания и поддержания               в течение отопительного сезона  нормативных  запасов  топлива  в  ряде муниципальных              образований  сельских  советов.

8. Отсутствие резервных мобильных теплогенераторов на социально важных объектах (больницы, детские дома, дома престарелых).

9. Преобладающее наличие тупиковых схем горячего водоснабжения (ГВС) жилых домов и объектов социальной сферы,  циркуляционные схемы ГВС применяются в небольших количествах, в основном в крупных городах и населенных пунктах;

10. Планы ремонтов энергооборудования и тепловых сетей на предприятиях составляются с учётом финансирования, а не технического состояния энергоустановок.      

Омская область
Надзорная деятельность по контролю за ходом подготовки осенне-зимнего периода осуществлялась во взаимодействии с полномочным представителем Президента Российской Федерации и местными органами власти и была направлена на обеспечение надежности и безопасности подконтрольных объектов в зимнем периоде эксплуатации. 

Персонал управления регулярно принимал участие в заседаниях районных, городских, областных штабов по контролю прохождения энергоснабжающими организациями отопительного сезона 2021-2022 гг. и хода подготовки к ОЗП 2022-2023 гг.

Организован контроль наличия запасов топлива на электростанциях и котельных. 

За отчетный период проведено 2 проверки по контролю выполнения предписаний, выданных в период хода подготовки субъектов электроэнергетики на территории Омской области к отопительному периоду 2021-2022 гг. По результатам проведенных проверок нарушений, не выполненные в предписанные сроки отсутствуют. 

Готовность муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 гг. составила: из 53 муниципальных образований,  45 – получили паспорт готовности, что составляет 84,9 %. 1 муниципальное образование получило акт готовности к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 гг. Из 32 муниципальных районов, проверке подлежали 32, из них полностью готовы – 27, что составляет 84,4 %. Из 1 городского округа,  в отношении которого проводилась проверка, паспорт готовности получен, что составляет 100%.

Основными причинами неготовности муниципальных образований к работе в отопительном периоде являются невыполнение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями муниципальных образований требований Правил оценки готовности к отопительному периоду:

- отсутствует на котельных общий нормативный запас основного и резервного топлива;

- не проводятся технические освидетельствования зданий и сооружений котельных специализированными организациями;

- не проводится техническое диагностирование котлов, отработавших нормативный срок службы;

- не проводятся инструментально-визуальные наружные и внутренние обследования металлических дымовых труб с привлечением специализированной организации;

- отсутствует на котельных оборудование химводоподготовки;

- не проводятся режимно-наладочные испытания на котлоагрегатах;

- котельные не обеспечены резервными источниками электроснабжения;

- не выполняется в требуемом объеме замена ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Проблемные  вопросы, возникающие при прохождении  отопительного периода на территории поднадзорной Управлению:

1. Здания котельных имеют высокую степень износа.

2. Отсутствие резервных источников электроснабжения в котельных.

3. Недостаточность квалификации обслуживающего персонала, особенно в сельской местности.

4. Не проведение  контрольных противоаварийных  тренировок   для  персонала  в  условиях  низких  температур.

5. Введение в эксплуатацию энергоустановок после монтажа или реконструкции без допуска Ростехнадзора.

6. Отсутствие эффективного механизма гарантированного создания и поддержания в течение отопительного сезона нормативных запасов топлива в ряде муниципальных образований.

7. Преобладающее наличие тупиковых схем горячего водоснабжения (ГВС) жилых домов и объектов социальной сферы, циркуляционные схемы ГВС применяются в небольших количествах, в основном в крупных городах и населенных пунктах;

8. Планы ремонтов энергооборудования и тепловых сетей на предприятиях составляются с учётом финансирования, а не технического состояния энергоустановок.

Томская область

Надзорная деятельность по контролю за прохождением осенне-зимнего периода и ходом подготовки к ОЗП 2021-2022 годов осуществляется во взаимодействии с полномочным представителем Президента Российской Федерации и местными органами власти и направлена на обеспечение надежности и безопасности подконтрольных объектов в зимнем периоде эксплуатации. 

Персонал управления регулярно принимал участие в заседаниях районных, городских, областных штабов по контролю прохождения энергоснабжающими организациями отопительного сезона 2021-2022 годов и хода подготовки
к ОЗП 2022-2023 г.г.

Организован контроль наличия запасов топлива на электростанциях и котельных. 

Готовность муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов составила: из 116 муниципальных образований 100 – получили паспорт готовности, что составляет 86,2%, 16 - не получили паспорт готовности. После 15 ноября для повторной проверки готовности в Управление обратились и получили акт с формулировкой «Готовы к прохождению ОЗП 2022-2023 годов» без выдачи паспорта  3 муниципальные образования Томской области. 

Основными причинами неготовности муниципальных образований к работе в отопительном периоде являются невыполнение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями муниципальных образований требований Правил оценки готовности к отопительному периоду:

- отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок вновь построенных котельных;

- отсутствует резервно-топливное хозяйство, отсутствуют нормативные запасы резервного топлива на источниках тепловой энергии;

- строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок  котельной не подвергаются техническому освидетельствованию специализированной организацией один раз в 5 лет;

- не обеспечено проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего  обследования дымовой трубы котельной специализированной организацией один раз в 3 года;

- не обеспечено проведение ревизии водоподготовительного оборудования и его наладки, испытаний котлов и наладка  их водно-химического режима не реже одного раза в три года;

- не выполняются рекомендации экспертов, обследовавших здания и сооружения котельных, влияющих на их несущую способность;

- отсутствует подготовленный и прошедший проверку знаний теплотехнический персонал, в том числе лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.  

Проблемные  вопросы, возникающие при прохождении  отопительного периода на территории поднадзорной Управлению:         

1. Планы ремонтов энергооборудования и тепловых сетей на предприятиях составляются с учётом финансирования, а не технического состояния энергоустановок.   

2. Недостаточность квалификации обслуживающего персонала, особенно в сельской местности, в большей степени в учреждениях здравоохранения и образования.

3. Отсутствие  резервных  источников электроснабжения  в котельных.

4. Не  проведение  контрольных противоаварийных  тренировок   для  персонала  в  условиях  низких  температур.

5. Введение  в  эксплуатацию  энергоустановок  после  монтажа  или  реконструкции  без  допуска  Ростехнадзора.

5. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах

5.1. Характеристика поднадзорных предприятий и объектов.

Общее количество поднадзорных Управлению ГТС (комплексов ГТС), составляет 184, из них: 

53 комплекс ГТС промышленности; 

32 комплексов ГТС энергетики;

99 ГТС водохозяйственного комплекса;

ГТС по классам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений» распределены следующим образом: 

I класса – 13 комплексов (1на консервации с 2012 года  золоотвал №1 Новосибирской ТЭЦ-5 АО «СИБЭКО»); 

II класса – 22 комплекса; 

III класс – 135 комплекс; 

IV класса – 14 комплексов.

Режим постоянного государственного надзора установлен на 12 комплексах ГТС, из них:

3 комплексов ГТС объектов энергетики;

8 комплексов ГТС объектов промышленности;

1 комплекс ГТС водохозяйственного комплекса.

Уровень безопасности поднадзорных ГТС оценивается следующим образом: 

нормальный уровень безопасности имеют 44 комплекса ГТС; 

пониженный уровень безопасности имеют 100 комплексов ГТС;

неудовлетворительный уровень безопасности имеют 40 комплекс ГТС.

На конец 2022 года числится 56 бесхозяйных гидротехнических сооружений (Новосибирская область – 6, Омская область – 1, Алтайский край – 49). На начало 2021 года числилось 81 (Новосибирская область – 6, Омская область – 1, Алтайский край – 71, Кемеровская область - 3).
5.2. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За 2022 год случаев аварийности и травматизма на гидротехнических сооружениях подконтрольных предприятий допущено не было.

5.3. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования безопасности гидротехнических сооружений.

Нарушений соблюдения законодательно установленных процедур регулирования безопасности гидротехнических сооружений при осуществлении федерального государственного надзора в 2022 году допущено не было.

          В отчетном периоде в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации, утвержденным приказом Ростехнадзора от  12 августа 2015 г. № 312, рассмотрено 20 декларация безопасности ГТС и экспертных заключений по ним,  из которых утверждено 17.

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденным приказом Ростехнадзора от 2 октября 2015 г. №394, оформлено и выдано 27 разрешений на эксплуатацию ГТС (комплексов ГТС).

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденным приказом Ростехнадзора от 3 ноября 2015 г. № 447, рассмотрено 49 правил эксплуатации ГТС (комплексов ГТС), из которых согласовано 42.

В  соответствии  с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2016 г. N 159 «Об утверждении состава, формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, и правил её заполнения», рассмотрены и направлены в Российский регистр ГТС информационные данные по 18 ГТС (комплексов ГТС).

В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.12.2021 № 471 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводков 2022 года» в составе межведомственных комиссий принято участие в проверках 43 муниципальных образований (Алтайский край -16, Кемеровская область – 9, Новосибирская область – 13, Омская область – 2, Томская область – 3) по готовности к пропуску паводка, в ходе которых обследовано 80 паводкоопасных  ГТС. По территории Кемеровской области – 21 ГТС из 21 запланированного (период обследований с 1 по 31 марта), Омская область – 7 ГТС из 7 запланированных (период обследований с 22 по 25 марта), Алтайского края – 27 ГТС из 37 запланированных (период обследований с 15 марта по 6 апреля. Обследования продолжаются.), Новосибирская область – 21 ГТС из 21 запланированных, Томская область – 4 ГТС из 4 запланированных (период обследований с 22 по 24 марта).  

 По решению правительства  Республики Алтай проверка технического состояния  27 ГТС была проведена в сентябре 2021 года.

В соответствии с требованиями положений Федерального закона от 02.05.2006  № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассмотрено 10 обращений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований по результатам рассмотрения административных дел, эксплуатирующим ГТС и их комплексы организациям, выдаются представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения,  с применением санкции статьи 19.7 КоАП РФ в случаях не предоставления отчета об их исполнении. 

5.4. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

В целом, состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов ГТС, эксплуатируемых предприятиями промышленности и энергетики, на территории поднадзорной Управлению оценивается как удовлетворительное.

На предприятиях, эксплуатирующих ГТС, разработаны и выполняются мероприятия по снижению риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, разработаны инструкции и ведется мониторинг безопасности ГТС, составлены планы ликвидации аварийных ситуаций,  разработаны декларации безопасности ГТС прошедшие государственную экспертизу в установленном порядке. Территориальными органами МЧС России эксплуатирующим организациям выданы заключения о готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Персонал предприятия, занимающийся эксплуатацией гидротехнических сооружений, проходит аттестацию в комиссии с участием Ростехнадзора на право эксплуатации гидротехнических сооружений.

В ходе проведения плановых проверок обязательно контролируется наличие на предприятии утвержденных и согласованных в установленном порядке,  мероприятий по охране гидротехнических сооружений.

  Охрана гидротехнических сооружений в большинстве случаев осуществляется службами безопасности предприятий, отдельных - специализированными охранными агентствами в установленном порядке.

На всех предприятиях энергетики и промышленности изданы приказы «О мерах по противодействию терроризму», на основании которых на предприятиях из числа  руководящего состава созданы оперативные штабы. Ежегодно корректируется и уточняется план мероприятий, направленный на повышение уровня защищенности объектов против террористических проявлений. 

На указанных предприятиях имеется План повышения защищенности критически важных объектов. В плане разработаны мероприятия: санитарно-технические, по совершенствованию системы технической и физической защищенности, подготовка системы информации управления, подготовка в области защиты от ЧС работников объекта. Проводится проверка въезжающего и выезжающего по разовым пропускам «чужого» транспорта, а также транспорта предприятия, круглосуточный обход территории и цехов на предмет выявления нарушений. В праздничные дни на предприятиях назначаются ответственные дежурные из состава руководителей и инженерно-технических работников. На промышленных предприятиях: усиление пропускного режима – въезд на территорию предприятия транспорта клиентов с одним водителем; вход-выход работников предприятия только по предъявлению пропуска. Оборудованы все входные двери замками и кодовыми замками. Закрытие входных дверей на замки в выходные дни, а также в ночное время. 

Всеми предприятиями энергетики и промышленности организована физическая защита с целью предотвращения проникновения на объекты, оборудования их необходимыми системами охраны и видеонаблюдения. Осуществление режима и охраны территорий предприятий, входы, въезды и находящиеся на территории предприятия опасные объекты находятся под круглосуточной охраной. Охранные функции от несанкционированного проникновения на опасные объекты в зависимости от категории предприятия осуществляют: собственная охрана, специализированные организации вневедомственной охраны МВД или ЧОП.

5.5. Анализ показателей надзорной и разрешительной деятельности.

В 2022 году Управлением в области безопасности ГТС проведено 47 проверок предприятий, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, выявлено 40 нарушений в области соблюдения законодательства по безопасности ГТС, наложено 23 административных наказаний (штрафа) в отношении 10 должностных и 13 юридических лиц на сумму 553 тысячи рублей.  Взыскано административных штрафов на сумму 1299  тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» объявлено 55 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасности ГТС.

За 2021 год Управлением в области безопасности ГТС было проведено 133 проверки предприятий, эксплуатирующих гидротехнические сооружения (53 плановых, 50 внеплановых, 30 в рамках режима постоянного государственного надзора), выявлено 394 нарушений в области соблюдения законодательства по безопасности ГТС, наложено 84 административных наказания (82 административных штрафа в отношении 31 должностных и 51 юридических лиц на сумму 1783 тыс. рублей , 2 предупреждения).  Сумма взысканных административных штрафов 1443  тыс. рублей.

Изменение  показателей  по сравнению с аналогичным периодом 2021 года связано с отменёнными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022г. № 336 в 2022 году проверками.

5.6.
Информация о готовности подконтрольных организаций к действиям по предупреждению и локализации аварийных ситуаций в рамках подсистем РСЧС.

В режиме повседневной деятельности на поднадзорных  гидротехнических сооружениях на основе ежегодно разрабатываемых планов действий федеральных органов исполнительной власти систематически осуществляются мероприятия, направленные на предотвращение аварийности и повышение защищенности, в том числе:

1. На поднадзорных Управлению гидротехнических сооружениях  разработаны и введены в действие  документы, в которых отражены мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий. (План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного, Положение об объектовом звене единой государственной системы по предупреждению и ликвидации ЧС,  приказ о создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности).

Предприятиями определены силы и средства для ликвидации ЧС в соответствии с рекомендациями МЧС России и Ростехнадзора, территориальными органами МЧС России эксплуатирующим организациям выданы заключения о готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Все запланированные мероприятия  в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций выполняются  в установленные  сроки. 

Реальность планов проверяется при проведении ежегодных командно-штабных тактико-специальных учений и противоаварийных тренировок в присутствии представителей ГУ МЧС России.

Для приобретения практических навыков безопасного выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий на декларируемых гидротехнических сооружениях все рабочие и РСС, непосредственно занятые ведением технологического процесса и эксплуатацией ГТС, проходят курс подготовки в соответствии с планом – графиком непосредственно на местности.

На все декларируемые ГТС разработаны  «паспорта безопасности»  потенциально  опасного объекта, в которых даны характеристики объектов, оценены риски аварий, и проведен анализ наиболее вероятного и наиболее опасного сценария развития ЧС, с оценками возможного ущерба и зон действия поражающих факторов. Паспорта утверждены и согласованы с ГУ МЧС по регионам, также с администрациями регионов в установленном порядке согласованы расчеты размера вероятного вреда, причиняемого в результате аварии на декларируемых ГТС.   

На поднадзорных ГТС эксплуатирующими их организациями  разработаны и утверждены в установленном порядке Планы мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий,  Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС, ПЛА). Учебно-тренировочные занятия  проводятся своевременно по разработанному графику на текущий год. 

В ПЛАС отражены конкретные оперативные мероприятия, проводимые при возникновении различных аварийных и предаварийных ситуаций и их развитии, оптимальные способы и технические средства противоаварийной защиты, указаны исполнители и порядок их действия при различных сценариях аварийной ситуации, приведены перечни аварийного инструмента, материалов, техники, средств индивидуальной защиты (СИЗ), порядок оповещения и т.д. 

Проверка знаний персонала по ПЛАС проводится одновременно с проверкой знаний рабочих инструкций и правил безопасности при проведении очередных инструктажей на рабочих местах и во время проведения учебно-тренировочных занятий и учебных тревог в соответствии с ежегодно составляемым графиком.

По результатам проведения учебных тревог и учебных эвакуаций составляются акты, в которых дается оценка действиям всех служб и подразделений. При неудовлетворительной подготовке и проведении учебной тревоги назначается внеочередное проведение, выпускается приказ по предприятию. 

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) по ликвидации последствий возможных аварий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера привлекаются силы и средства специализированных профессиональных аварийно-спасательных служб.

В поднадзорных организациях, эксплуатирующих ГТС приняты необходимые меры, направленные на  предотвращение аварийности и повышение защищенности:

- заключены договора  с аварийно-спасательными  спецподразделениями на оказание по проведению профилактических работ и работ  по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварий;

- созданы финансовые и материальные резервы;

- заключены договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварий на ГТС;  

- согласно годовых графиков  проводятся  процедуры декларирования безопасности; 

- в соответствии с ежегодным графиком  планово- предупредительных ремонтов  (ППР) осуществляется комплекс  работ  по поддержанию безопасного состояния 

2. Результаты работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти:

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №794 от 30 декабря 2003 года «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  в поднадзорных предприятиях созданы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), задачами которой являются:

- методическое руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению ЧС, повышению надежности работы потенциально опасных объектов предприятия  и обеспечению их устойчивого функционирования в чрезвычайных ситуациях;

- организация работ по созданию на объекте локальной системы оповещения, ее совершенствованию и поддержанию в рабочем состоянии;

- организация наблюдения и контроля за состоянием потенциально опасных объектов предприятия и прилегающих к ним территорий, прогнозирование ЧС; 

- осуществление контроля за подготовкой органов управления и аварийно-спасательных формирований (штатных и нештатных) к практическому решению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а работников предприятия  к действиям в ЧС;

- взаимодействие с территориальными органами управления РСЧС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организация контроля за работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуацией персонала предприятия в безопасные районы;

- проведение плановых и внеплановых заседаний комиссии по ЧС и ОПБ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте не реже 1 раза в квартал.

КЧС и ОПБ создана как координирующий орган управления в звене подсистемы РСЧС и предназначена для руководства разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования предприятия в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации.

Комиссию возглавляет председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в организации.

Председатель КЧС и ОПБ и члены комиссии при получении информации об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации осуществляют:

- непосредственное руководство работами по выяснению причин ухудшения обстановки, выработки предложений по ее нормализации;

- прогнозирование возможности возникновения ЧС и ее масштабов;

- введение, при необходимости, круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил объектового звена РСЧС организации  на пункте управления предприятия;

- организацию оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, защите персонала, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов предприятия;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов;

- приведение, при необходимости, сил и средств звена РСЧС организации  в готовность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и организацию их выдвижения в предполагаемые районы действий;

- контроль восполнения, при необходимости материальных ресурсов, созданных для ликвидации ЧС;

- организацию, при необходимости, эвакуационных мероприятий.

При возникновении чрезвычайной ситуации из состава комиссии распоряжением председателя КЧС и ОПБ  формируются оперативные группы, которые принимают на себя руководство ликвидацией ЧС и осуществляют:

- организацию непрерывного контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития, возникших ЧС и их последствий;

- оповещение руководства предприятия и головной компании, персонала предприятия о возникшей ЧС;

- организацию мероприятий по защите персонала и населения, находящегося в зоне затопления;

- организацию работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и средств, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения;

- организацию и поддержание взаимодействия с органами местного самоуправления и территориальными органами управления РСЧС по вопросам ликвидации ЧС и их последствий.

При выполнении возложенных на неё задач комиссия взаимодействует с комиссиями по ЧС и ОПБ  субъекта по регионам.
3. Результаты подготовки работников федеральных органов исполнительной власти специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС.

Руководящий состав эксплуатирующих организаций проходит обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в учебно-методических центрах по ГО и ЧС регионов.

Задачи по предупреждению и ликвидации ЧС на предприятиях  возложены на эксплуатационный персонал и службы мониторинга, а также на аварийно-спасательные формирования по заключенным договорам. 

4. Результаты выполнения мероприятий по организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 

На поднадзорных предприятиях разработан порядок взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта РФ, МВД, МЧС, ведомственными аварийно-спасательными службами, медицинскими учреждениями (средствами телефонной связи по схеме оповещения). Взаимодействие в случае проникновения на объект или аварийной ситуации с органами МВД, МЧС, ФСБ, Генеральной прокуратуры и органами местного самоуправления осуществляется на основании инструкций. Обязанности  по осуществлению сбора и обмена информацией в случае  возникновения аварийной ситуации или иных чрезвычайных ситуаций  возложены на  диспетчеров предприятий. Сбор  и обмен информацией осуществляется  в режиме повседневной деятельности. 
5. Результаты совершенствования ведомственной нормативно правовой и нормативно технической базы в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Предприятия имеют необходимую информационно-справочную литературу  по ГО и ЧС с подборкой руководящих документов  по ГО ЧС в электронном виде (постановления правительства РФ, приказы МЧС РФ).                                                                           
Эксплуатационный персонал  поднадзорных организаций, аттестован в установленном порядке  Главным Управлением  Министерства Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий  стихийных бедствий, а также территориальных органах Ростехнадзора,  имеют техническое оснащение в соответствии с табелем оснащения и имеют Заключения территориальных органов МЧС России о готовности.

6. Организация и проведение учений и тренировок.

Учебные тревоги по действиям персонала при локализации и ликвидации аварий проводятся в структурных подразделениях предприятий не реже одного раза в год, в соответствии с утвержденным графиком, по одной из позиций ПЛА/ПЛАС в разные периоды года и в разное время суток.

В течение года, в структурных подразделениях, в каждой смене, по графикам проводятся учебные занятия по возможным авариям, предусмотренным оперативной частью ПЛА, аварийным ситуациям ПЛАС.

Обеспечивается укомплектованность штата предприятий квалифицированными работниками; оснащенность коллективными и индивидуальными средствами защиты, необходимыми средствами спасения, медицинскими аптечками первой помощи, материалами и соответствующим инструментом.

На предприятиях заключены договора с профессиональными АСФ по локализации и ликвидации аварий, которые так же принимают участие в противоаварийных тренировках, отрабатывая взаимодействия со службами организаций, эксплуатирующими ГТС.

7. Сведения о состоянии резервов материальных и финансовых ресурсов в целях предупреждения и ликвидации ЧС.

На подконтрольных предприятиях имеются резервы финансовых средств, для ликвидации и локализации аварий и инцидентов.

Резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий создан согласно Приказам по предприятию  и   Положений о резерве материальных ресурсов.   Резерв денежных средств для покрытия расходов на ликвидацию последствий ЧС  подтверждаются  справкой финансистов.   
6. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

По состоянию на 01.01.2023 года под надзором находятся 264 объекта капитального строительства. С начала  2022 года выдано 64 заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства. 

За 12 месяцев 2022 года Управленим, в рамках осуществления государственного строительного надзора, на территории Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Алтайского Края и Республики Алтай было проведено 373 проверки поднадзорных объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 627 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил и принятых проектных решений, а также назначено 64 административных наказания в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5, 19.5,  Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11490 тыс. рублей. 

Аварий и травматизма на поднадзорных объектах за 12 месяцев 2022 г. не допущено.

За 12 месяцев  2022 года Управлением, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Кемеровской области проведено 172 проверки поднадзорных объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 163 нарушения действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 37 административных наказания в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5, 9.5.1, 19.5, Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 6390 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 под надзором находятся 45 объектов капитального строительства. С начала  2022 года выдано 26 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев  2022 года Управлением, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Алтайского Края было проведено 19 проверок поднадзорных объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 1 нарушение действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил и принятых проектных решений. 

По состоянию на 01.01.2023 под надзором находится 9 объектов капитального строительства. С начала  2022 года выдано 7 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев  2022 года Управлением, в рамках осуществления государственного строительного надзора, на территории Республики Алтай было проведено 9 проверок поднадзорных объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 13 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил и принятых проектных решений. 

По состоянию на 01.01.2023 под надзором находится 2 объекта капитального строительства. С начала  2022 года заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации не выдавалось.

За 12 месяцев  2022 года Управлением, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Новосибирской области (включая объекты магистрального трубопроводного транспорта) было проведено 67 проверок поднадзорных объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 238 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 12 административных наказаний в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 3110 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2023 под надзором находятся 47 объектов капитального строительства. С начала  2022 года выдано 7 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев  2022 года Управлением в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора на территории Омской области было проведено 40 проверок поднадзорных объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 23 нарушения действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 5 административных наказаний в виде предупреждений по статье 9.4. 

По состоянию на 01.01.2023 под надзором находится 31 объект капитального строительства. С начала  2022 года выдано 9 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев  2022 года Управлением, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Томской области было проведено 66 проверок поднадзорных объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 189 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 15 административных наказаний в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5 на общую сумму 1990 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2023 под надзором находятся 130 объектов капитального строительства. С начала  2022 года выдано 14 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

Наиболее часто встречающиеся нарушения требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выявленные при осуществлении государственного строительного надзора:

1. Выполнение строительно-монтажных работ в нарушение требований проектной    

   документации;

2. Строительный контроль как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика осуществляется не в полном объёме.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности: 

В связи с изменениями в градостроительном законодательстве Управлению государственного строительного надзора Федеральной службы рассмотреть возможность организации и проведения курсов повышения квалификации для инспекторского состава, осуществляющего федеральный государственный строительный надзор.

Рассмотреть возможность внесения изменений в соответствии с действующим законодательством в руководящие документы, а именно:

1. В РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»:

Исключить из текста и приложений к РД 11-05-2007 словосочетание «капитальный ремонт».

2. В РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»:

Исключить из текста и приложений к РД 11-02-2006 словосочетание «капитальный ремонт».

 А также в административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.01.2013:

Исключить из п. 4 Регламента: «Предмет государственного строительного надзора» «технический регламент».

Добавить в п.9.3 Регламента: «Технический заказчик, застройщик обязаны в течении 3 дней с момента подачи извещения о начале строительства объекта капитального строительства предоставить в орган государственного строительного надзора все необходимые документы (проект организации строительства, организационно-технологическая схема, определяющая последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства, технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов, календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов строительства) необходимые для разработки должностным лицом территориального органа Ростехнадзора программы проведения проверок объекта капитального строительства».

 Добавить в п.9.4 Регламента: «Технический заказчик и застройщик обязаны довести до сведения лиц, осуществляющих строительство, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок, а также обеспечить присутствие представителей лиц, осуществляющих строительство при проведении проверки».
7. Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральных округах
В Управление определены лица, ответственные за взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
Управлением своевременно направляется в аппарат полномочного представителя запрашиваемая информация, письма с проблемными вопросами, возникшими при осуществлении надзорной деятельности и справки о деятельности Управления.

Руководитель управления и его заместители регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых  аппаратом полномочного представителя.

В ходе встреч обсуждаются вопросы контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности на промышленных, энергетических и теплоснабжающих объектах, поднадзорных Управлению; актуальные вопросы прохождения отопительного сезона и весеннего паводка и пожароопасного периода.

В отчетном периоде исполняющий обязанности руководителя Управления принял  участие:

– в заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, проводимом 06.05.2022 в режиме видеоконференции;

– 24.11.2022 в совещании в режиме видеоконференции по вопросу готовности регионов Сибирского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2022-2023, под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

8. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов

Управление, в рамках своих полномочий осуществляет надзор за работой поднадзорных предприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Надзорная работа проводится на основании Постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, решений Антитеррористических комиссий территорий. Информация по проверкам антитеррористической устойчивости предприятий  ежемесячно направляется в Управления ФСБ России в субъектах Федерации, находящихся на территориях подконтрольных Управлению. 

Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения.

Антитеррористическая защищенность, готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяется при плановых и внеплановых проверках.

Проверки опасных производственных объектов (далее - ОПО) связанных с производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения в части защищённости от террористических воздействий осуществлялись государственными инспекторами в рамках полномочий при проведении обследований опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом                                   «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г.                 № 116-ФЗ и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденными приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 г.                  № 494.

Информация по проверкам антитеррористической устойчивости предприятий ежемесячно направляется в Управления ФСБ России по территориям. 

Антитеррористическая защищенность, готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяется при плановых и внеплановых проверках.

За 12 месяцев 2022 года Управлением при проведении плановых и внеплановых проверок особое внимание уделялось состоянию антитеррористической защищенности ОПО, готовности предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов. По итогам проверок руководителям предприятий выданы предписания с требованиями по устранению выявленных нарушений, усилению контроля над оборотом взрывчатых веществ, их сохранностью.

Выявлено 204 нарушений требований в области промышленной безопасности на объектах, связанных с производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения, в том числе и в части обеспечения антитеррористической защищенности, готовности предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах и объектах хранения и использования взрывчатых веществ.

На 2022 год всеми подконтрольными предприятиями были разработаны «Мероприятия по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов». 

На всех предприятиях разработаны, согласованы с ВГСЧ и ПЧ и введены в действие «Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на опасных производственных объектах», «Инструкции по ликвидации отказавших зарядов». В соответствии с разработанными и утвержденными графиками проводятся противоаварийные тренировки персонала. 

За отчетный период случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, произошедших в организациях и на объектах, включая случаев потери в результате стихийных бедствий, пожаров и других аварий, на поднадзорных предприятиях не допущено. 

Выдача лицензий и разрешений в области обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения поставлена в прямую зависимость от готовности предприятия обеспечить безопасность взрывных работ и сохранность ВМ. Особое внимание при выдаче лицензий, разрешений, свидетельств уделяется укомплектованности предприятий профессиональными кадрами, их обученности и аттестации в области промышленной безопасности, оснащенности предприятий техническими средствами, приборами, их соответствию требованиям «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 г. № 494, проектной документации по взрывному делу, наличию декларации промышленной безопасности и заключения экспертизы промышленной безопасности, страхового полиса, свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре.

При выдаче Разрешений на ведение взрывных работ большое внимание уделяется наличию Единых книжек взрывника как у персонала специализированных организаций ведущих взрывные работы, так и у руководителей и специалистов пользователей недр и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Для повышения эффективности антитеррористической защищённости поднадзорных объектов предлагается следующее:                                                                                      

1. При осуществлении плановых и внеплановых проверок особое внимание уделять состоянию защищенности ОПО, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты указанных объектов, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов. 

2. На основании разработанных «Мероприятий по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов» на поднадзорных предприятиях назначены ответственные должностные лица за выполнение данных мероприятий.

Случаев террористических проявлений на поднадзорных горнодобывающих предприятиях и подрядных организациях, ответственных за производство, распространение, хранение и применение взрывчатых материалов, в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, Алтайском крае и Республике Алтай не зарегистрировано.

Замечаний по несвоевременному или некачественному исполнению распорядительных документов со стороны Управлений центрального аппарата Ростехнадзора в адрес Управления в отчётном периоде не поступало.

 На металлургических и коксохимических производствах 

В соответствии с планами работы при обследовании предприятий в пределах полномочий постоянно рассматривается вопрос состояния защищённости от возможных террористических воздействий на взрывопожароопасных производственных объектах. На предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд автотранспорта осуществляется после предварительного осмотра. Территория предприятий огорожена, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны). 

На предприятиях, эксплуатирующих ОПО металлургии и имеющих токсичные, взрывопожароопасные вещества (бензол и др.), организован пропускной режим не только на территорию самого предприятия, но и ограничен доступ к отдельным объектам, находящимся на территории этих предприятий. Установлены камеры видео - наблюдения, осуществляется обход и объезд территорий предприятий силами службы безопасности, охрана остановленных, выводимых из эксплуатации опасных производственных объектов, а также строящихся комплексов.

За 12 месяцев 2022 года на опасных производственных металлургических и коксохимических объектах и производствах значимых нарушений и недостатков не зафиксировано. Состояние защищенности предприятий от возможных проявлений терроризма можно охарактеризовать как удовлетворительное.
На объектах угольной и горнорудной промышленности Управление, в рамках своих полномочий, осуществляет надзор за работой поднадзорных предприятий по обеспечению антитеррористической    защищенности.    Надзорная    работа    проводится   на основании Постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, решений Антитеррористических комиссий территорий. Информация по проверкам антитеррористической устойчивости предприятий  ежемесячно направляется в Управления ФСБ России по территориям. 

Антитеррористическая защищенность, готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяются при каждом обследовании, при проверке выполнения условий действия лицензий.

За отчётный период 2022 года Управление на поднадзорных предприятиях, при проведении плановых и внеплановых проверок, так же особое внимание уделялось состоянию защищенности ОПО, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты указанных объектов, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов. 

На 2022 год всеми подконтрольными предприятиями были разработаны «Мероприятия по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов». 

На всех предприятиях разработаны, согласованы с ВГСЧ и ПЧ и введены в действие планы ликвидации аварий на 2022 год. Составлены графики и проводятся противоаварийные тренировки персонала.

За отчетный период Управление, в пределах полномочий, выполнены запланированные мероприятия по предупреждению возможной террористической деятельности на подконтрольных предприятиях. При осуществлении плановых проверок подконтрольных предприятий инспекторским      составом     рассматривались     вопросы,     в     том     числе, антитеррористической устойчивости предприятий, готовности к выполнению планов ликвидации аварийных ситуаций.

Надзорная работа проводилась на основании Постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, решений Антитеррористических комиссий территорий.

 Информация по проверкам антитеррористической устойчивости предприятий  ежемесячно отсылается в Управления ФСБ России по территориям. 

Антитеррористическая защищенность, готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяются при каждом обследовании, при проверке выполнения условий действия лицензий. 

 По итогам проверок выявленные нарушения вносятся в Акты проверок.

 Случаев террористических проявлений на поднадзорных горнодобывающих  предприятиях за 12 месяцев 2022 года не зарегистрировано.

На объектах газораспределения и газопотребления 

Все предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие опасные производственные объекты газораспределения и газопотребления, назначили ответственных лиц по организации защиты опасных производственных объектов от воз​можных террористических актов, разработаны мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории опасных производственных объектов.
На газонаполнительных станциях с целью предотвращения свободного доступа и проникновения посторонних лиц разработаны дополнительные мероприятия по охране территорий (внедрена периметральная система охраны).
На центральных въездных воротах предприятий и организаций смонтированы заградительные устройства для предотвращения прорыва автотранспорта на территорию с целью совершения террористического акта. 

Для экстренного вызова группы оперативного реагирования на объектах установлены кнопки экстренного вызова, организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.
На большинстве предприятий, организаций введены пропускные системы. 

Персонал предприятий, связанный с обслуживанием опасных производственных объектов, согласно разработанным графикам проходит обучение и учебно-тренировочные занятия по «Планам локализации и ликвидации аварийных ситуаций - ПЛЛАС», одной из ситуаций которого является «Обнаружение постороннего пакета, коробки, предмета на территории опасного производственного объекта».

 Гидротехнические сооружения. 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2008 № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, в области противодействия терроризму» полномочия Ростехнадзора ограничены совместным участием с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности критически важных опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления).

В соответствии с приказами, Управлением осуществляется постоянный государственный надзор за 12  комплексами гидротехнических сооружений                                             (4 электроэнергетики, 8 промышленности), из которых 8 являются объектами топливно-энергетического комплекса, в отношении которых инспекторский состав не имеет полномочий по осуществлению мероприятий по контролю обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима. В отношении 4 комплексов ГТС горнодобывающей промышленности осуществляется осмотр и обход сооружений и их территорий. 

В ходе проведения плановых проверок обязательно контролируется наличие на предприятии утвержденных и согласованных в установленном порядке,  мероприятий по охране гидротехнических сооружений.

Охрана гидротехнических сооружений в большинстве случаев осуществляется службами безопасности предприятий, отдельных - специализированными охранными агентствами в установленном порядке.

На всех предприятиях энергетики и промышленности изданы приказы «О мерах по противодействию терроризму», на основании которых на предприятиях из числа  руководящего состава созданы оперативные штабы. Ежегодно корректируется и уточняется план мероприятий, направленный на повышение уровня защищенности объектов против террористических проявлений. 

На указанных предприятиях имеется План повышения защищенности критически важных объектов. В плане разработаны мероприятия: санитарно-технические, по совершенствованию системы технической и физической защищенности, подготовка системы информации управления, подготовка в области защиты от ЧС работников объекта. Проводится проверка въезжающего и выезжающего по разовым пропускам «чужого» транспорта, а также транспорта предприятия, круглосуточный обход территории и цехов на предмет выявления нарушений. В праздничные дни на предприятиях назначаются ответственные дежурные из состава руководителей и инженерно-технических работников. На промышленных предприятиях: усиление пропускного режима – въезд на территорию предприятия транспорта клиентов с одним водителем; вход-выход работников предприятия только по предъявлению пропуска. Оборудованы все входные двери замками и кодовыми замками. Закрытие входных дверей на замки в выходные дни, а также в ночное время. 

Всеми предприятиями энергетики и промышленности организована физическая защита с целью предотвращения проникновения на объекты, оборудования их необходимыми системами охраны и видеонаблюдения. Осуществление режима и охраны территорий предприятий, входы, въезды и находящиеся на территории предприятия опасные объекты находятся под круглосуточной охраной. Охранные функции от несанкционированного проникновения на опасные объекты в зависимости от категории предприятия осуществляют: собственная охрана, специализированные организации вневедомственной охраны МВД или ЧОП.

На опасных производственных объектах нефтегазодобычи                           

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2008 №186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищённости опасных производственных объектов» на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности приняты практические меры по предупреждению террористических акций: созданы службы безопасности, выделены особо охраняемые зоны по степени террористической уязвимости, на предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд постороннего транспорта осуществляется после предварительного осмотра по разрешительным документам.

          Охранные функции от несанкционированного проникновения на территорию опасных производственных объектов осуществляют ФГУП охраны, специализированные организации ЧОП, которые обеспечивают пропускной и внутри объектовый режим на охраняемых объектах. Личный состав охранных подразделений оснащен в установленном порядке спецсредствами и средствами связи, территории охранных зон объектов огорожены, для охраны периметров и отдельных объектов задействованы камеры видеонаблюдения, системы охранно-пожарной сигнализации.

          Технологические процессы на опасных производственных объектах защищены от постороннего несанкционированного вмешательства системами противоаварийной защиты (далее – ПАЗ) в соответствии с проектной документацией. Системы ПАЗ обеспечивают защиту персонала, технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения на опасном объекте нештатной ситуации, развитие которой может привести к аварии.

         При проведении обследований опасных производственных объектов поднадзорных предприятий регулярно проверяются обеспечение ими охраны и наличие контрольно-пропускного режима, наличие и состояние ограждения территорий, а также, где невозможно обеспечение круглосуточной охраны и контрольно пропускного режима (кусты скважин и т.п.) – наличие запрещающих знаков на въезд и вход. 

На объектах хранения и переработки растительного сырья в соответствии с планами работы при обследовании предприятий рассматривался вопрос состояния защищённости  от возможных террористических воздействий на  взрывоопасных производственных объектах. 

Проводятся проверки выполнения поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости.  Поднадзорными предприятиями приняты практические меры по предупреждению террористических акций:

-    созданы службы безопасности;

-    выделены особо охраняемые зоны по степени террористической уязвимости; 

-  на предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд постороннего транспорта осуществляется после предварительного осмотра. Опасные производственные объекты поднадзорных предприятий просматриваются камерами видеонаблюдения с выводом изображения на монитор. 

На мини производствах охрана осуществляется путем обхода территорий работниками службы охраны;

     - исключён доступ посторонних лиц к эксплуатационной документации и во внутреннюю компьютерную сеть.

На объектах химического комплекса и спецхимии 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2008г. №186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищённости опасных производственных объектов» на предприятиях приняты практические меры по предупреждению террористических акций: созданы службы безопасности, выделены особо охраняемые зоны по степени террористической уязвимости, на предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд постороннего транспорта осуществляется после предварительного осмотра по разрешительным документам.

На предприятиях химического комплекса (КАО «Азот», ООО  «Химпром», ООО ПО «Токем» и др.) охранные функции по предупреждению несанкционированного проникновения на территорию опасных производственных объектов осуществляют ФГУП охраны, специализированные организации ЧОП, которые обеспечивают пропускной и внутриобъектовый режим на охраняемых объектах. Личный состав охранных подразделений оснащен в установленном порядке спецсредствами и средствами связи, территории охранных зон объектов огорожены, для охраны периметров и отдельных объектов задействованы камеры видеонаблюдения, системы охранно-пожарной сигнализации. 

На предприятиях крупного и среднего предпринимательства имеются приказы «О мерах по противодействию терроризму», на основании данных приказов из числа  руководящего состава созданы оперативные штабы. Ежегодно корректируется и уточняется план мероприятий, направленный на повышение уровня защищенности объектов против террористических проявлений. 

В целях повышения устойчивости функционирования производства, работы систем жизнеобеспечения предприятия и исключения (уменьшения) возможных вторичных факторов поражения разработаны и осуществляются организационные и технические мероприятия, которыми предусмотрено обеспечение защиты персонала и его жизнедеятельности при угрозе и нападении противника; рациональное размещение проектируемых и строящихся коммуникаций; подготовка к работе в военное время производства в целом, а также систем, структурных подразделений, обеспечивающих непрерывный цикл производства и его безаварийную остановку; подготовка систем управления, оповещения и связи к решению задач в военное время.

Случаев террористических актов на подконтрольных объектах не зафиксировано.

На объектах котлонадзора 

На всех подконтрольных предприятиях, имеющих опасные производственные объекты, на которых эксплуатируются технические устройства (котлы, сосуды, трубопроводы пара и горячей воды, работающие при давлении более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 1150С), выполняются  намеченные специальные меры по защите и охране  объектов от возможных террористических актов. 

На тепловых электростанциях выполнены следующие мероприятия по антитеррористической устойчивости:

ТЭЦ МУП «Яровской теплоэлектрркомплекс».

Объекты МУП «Яровской теплоэлектрркомплекс» (МУП «ЯТЭК») находятся на территории промзоны, которая охраняется подразделением ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации». Периметр данной территории с трёх сторон имеет ограждение из бетонного забора с обрамлением по верху колючей проволокой. Со стороны озера Большое Яровое периметр защищен тройным ограждением из колючей проволоки. Весь периметр оснащён электрической сигнализацией, контрольно-следовой полосой и освещение в ночное время.

Между МУП «ЯТЭК» и ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации», которая осуществляет охрану и пропускной режим для МУП «ЯТЭК», заключён договор  на оказание услуг по охране объектов предприятия и осуществлению пропускного режима на данную территорию.

На предприятии разработаны, утверждены и введены в действие следующие документы, регулирующие деятельность предприятия в области противодействия терроризму:

- паспорт безопасности объекта ТЭК;

- паспорт антитеррористической защищённости объекта теплоэлектроцентрали МУП «ЯТЭК»;

- инструкция о действиях персонала МУП «ЯТЭК» в случае угрозы или совершения террористического акта на объектах предприятия;

- инструкция о порядке взаимодействия должностных лиц и служб МУП «ЯТЭК» при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах предприятия.

На основе разработанных документов проводятся плановые инструктажи работников предприятия. При поступлении информации об угрозе совершения террористических актов данная информация незамедлительно доводится до персонала объектов и принимаются соответствующие меры по усилению мер противодействия возможности совершения подобных актов на объектах предприятия.

Бийская ТЭЦ АО «Барнаульская генерация».

Дирекцией по безопасности разработана и введена в действие «Инструкция пропускном и внутриобъектовом режиме АО «Барнаульская генерация», которая своими положениями определяет порядок действий подразделений безопасности по предотвращении несанкционированного проникновения на охраняемые объекты физических лиц и транспортных средств. Кроме того, положениями Инструкции установлены нормы правила, обеспечивающие необходимую жесткость пропускного режима, что позволяет своевременно обнаружить и пресечь любые посягательства на целостность и безопасное охраняемых объектов. Для контроля над соблюдением норм и правил пропускного режима дирекцией по безопасности ежемесячно проводится анализ соблюдения положений «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме Общества» сотрудниками посетителями предприятия. Результатом этой работы становятся приказы исполнительного директора о наказании лиц, грубо нарушивших нормы пропускного или внутриобъектового режима.

В Обществе разработан и успешно реализован Перспективный план совершенствования инженерно - технической оснащенности объектов АО «Барнаульская генерация». Целью плана являлось исполнение требований федерального законодательства к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Дирекцией по безопасности разработаны планы и графики проведения антитеррористических тренировок. 

Барнаульская ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация».

Работа в сфере антитеррористической защищенности объекта Барнаульская ТЭЦ-2 определяется с учетом требований:

- Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК»;

- Постановления Правительства России от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

Охрана объекта Барнаульская ТЭЦ-2 осуществляется военизированным подразделением ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России. 

В соответствии с разработанным Графиком проведения учений, практических занятий и тренировок по отработке действий в условиях возможного возникновения террористической угрозы и ликвидации ее последствий  проводятся тренировки (практические занятия) для отработка взаимодействия персонала станций и подразделений охраны с силовыми структурами (ГУ МВД России по Алтайскому краю, УФСБ России по Алтайскому краю, ФПС по Алтайскому краю) при угрозе осуществления террористического акта, ликвидации его последствий,  попытки проникновения на объект вооруженных лиц, обнаружении на территории подозрительных предметов и др.

Территория Барнаульская ТЭЦ-2 имеет ограждение периметра, дополнительно усиленное спиральными барьерами безопасности (СББ) «Егоза» или несколькими рядами колючей проволоки. Объект  дополнительно оснащен металлодетекторами, системой контроля и управления доступом (СКУД), вход-выход персонала станции осуществляется по электронным пропускам. Установлено и функционирует периметральное видеонаблюдение. Дополнительно осуществлены работы по установке  системы видеонаблюдения на объектах повышенной важности, находящихся внутри станции.

ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс».

С целью профилактики и противодействию терроризма в ОАО «Алтай-Кокс» разработаны следующие документы:

Инструкция о последовательности действий дежурного диспетчера при угрозе совершения или совершении акта незаконного вмешательства на территории и объектах ОАО «Алтай-Кокс»;

Инструкция о действиях персонала на территории ОАО «Алтай-Кокс» при угрозах и проявлениях терроризма;

Инструкция по обеспечению защиты объектов, участка питьевого водоснабжения, Цеха тепловодоснабжения;

Инструкция по организации охраны объектов, оснащенных охранной сигнализацией;

Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО «Алтай-Кокс».

По вышеперечисленным документам проводятся обучение и инструктажи персонала ОАО «Алтай-Кокс».

В целях предотвращения угроз возможных террористических актов и минимизации негативных последствий при их возникновении, в структурных подразделениях, при ежесменном обходе рабочих мест, осматриваются производственные помещения, наружные установки и сооружения, а также прилегающие территории и объекты с целью выявления в указанных местах посторонних лиц, предметов неизвестного назначения, нарушений целостности ограждения, окон, дверей, ворот, решеток, запорных устройств и других средств инженерно-технической защиты. Объекты предприятия находятся под круглосуточной охраной.

Организационная основа охраны:

- дирекция по безопасности и режиму ОАО «Алтай-Кокс»;

- отдел вневедомственной охраны по г. Заринску - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Алтайскому краю;

- федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- ОВО по г. Заринску осуществляет прием и регистрацию тревожных сообщений с объекта с помощью пульта централизованного наблюдения (ПЦН); направляет наряд полиции для выяснения причины срабатывания средств тревожной сигнализации, при необходимости принимает меры к пресечению противоправных действий и задержанию лиц, их совершающих. При поступлении сигнала тревоги на ПЦН ОВО по г. Заринску информация о срабатывании тревожной сигнализации передается диспетчеру ООО ЧОП «Алтконс-охрана» для принятия срочных мер реагирования совместно с нарядом полиции. ОВО по г. Заринску в соответствии с договорными отношениями производит техническое обследование объектов ОАО «Алтай-Кокс» с целью выявления недостатков по технической укрепленности, работоспособности средств сигнализации, а также разработки необходимых мероприятий по их устранению, сроков выполнения этих мероприятий.

ФГУП «Охрана» МВД России осуществляет военизированную охрану химически опасных производственных объектов ОАО «Алтай-Кокс», зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов, включая предупреждение и пресечение любых противоправных действий, направленных на нарушение установленного пропускного и внутриобъектового режимов.

Объект находится в пределах периметрального ограждения основной производственной площадки ОАО «Алтай-Кокс». Периметр предприятия обнесен железобетонным ограждением общей протяженностью 9700 м. и высотой 2,5 м. Периметр ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс» имеет отдельное ограждение и собственный контрольно-пропускной пункт. Периметральное ограждение имеет дополнительную надпериметральную защиту в виде спиралевидного барьера безопасности «Егоза».

Средствами пожарно-охранной сигнализации оснащены помещения, отведенные для хранения материальных ценностей, денежных средств, а также отдельные помещения, где присутствие посторонних лиц создает угрозу утраты, порчи оборудования, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Охранные функции по периметру ОАО «Алтай-Кокс» осуществляет ФГУП «Охрана» МВД России. 

Информация с видеокамер контрольно-пропускных пунктов выведена на пульт центрального видеонаблюдения (ПЦВН), а также архивируется и ежесуточно анализируется специалистами ПЦВН.

Все контрольно-пропускные пункты, дислоцирующиеся на территории производственной деятельности ОАО «Алтай-Кокс», имеют прямую телефонную связь с диспетчером пульта охранно-пожарной сигнализации ООО ЧОП «Алтконс-охрана». Территория производственной деятельности Общества условно поделана на 5 участков, каждый из которых контролируется патрульным нарядом в составе 2-3 охранников. Патрульные наряды оснащены портативными радиостанциями с заданными рабочими частотами.

Автотранспорт, использующийся в интересах охранного предприятия, оснащен устойчивой радиосвязью с диспетчером ООО ЧОП «Алтконс-охрана» и патрульными нарядами.

Связь с дежурными службами местного отдела милиции и отделения УФСБ осуществляется по телефонам заводской и городской АТС.

На предприятии создана локальная система оповещения.

Для оповещения руководящего состава, членов КЧС и ОПБ, аварийно- спасательных формирований и персонала имеется: локальная система оповещения, диспетчерская связь, радиотрансляционная сеть, локальная компьютерная сеть, телефонная и радиосвязь.  Электросирены могут включаться централизованно с городского узла связи и дежурным диспетчером предприятия. Для оповещения соседних предприятий используется локальная система оповещения и телефонная связь.

Дежурному диспетчеру разработаны инструкции по оповещению и схема оповещения в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. В связи с угрозой проведения террористических актов разработана и утверждена инструкция дежурному диспетчеру по действиям при получении сообщения об обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на него. Дежурный диспетчер ОАО «Алтай-Кокс» осуществляет оповещение согласно списку и схемы оповещения должностных лиц и служб, которые должны быть немедленно оповещены.

ООО «Сибирская генерирующая компания»

В структуру ООО «Сибирская генерирующая компания» на территории Кемеровской области входят семь предприятий энергетики, отнесенных к категории опасности «средняя». Это Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ, Ново – Кемеровская ТЭЦ, Беловская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС, Кузнецкая ТЭЦ и ГТЭС «Новокузнецкая».

Работа, в части выполнения мероприятий антитеррористической направленности, на энергообъектах КФ ООО «СГК» организована и осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и постановления Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

Все вышеуказанные объекты включены в Перечень объектов ТЭК Кемеровской области, подлежащих категорированию и имеют категорию опасности.

Территории объектов особо выделены и имеют 100% ограждения периметра, установлены верхнее и нижнее дополнительные ограждения. Верхнее дополнительное ограждение выполнено в виде спирального барьера безопасности на основе AKJI «Егоза», нижнее - в виде сварной решетки из армированной стали с размером ячейки не более 150 мм. Для защиты от подкопа, нижнее дополнительное ограждение заглублено в грунт на глубину не менее 0,5 м.

По периметру объектов установлены комплексы инженерно-технических средств охраны, включающие в себя системы периметральной сигнализации, видеонаблюдения и охранного освещения. Контрольно-пропускные пункты оборудованы системами контроля и управления доступа (СКУД).

Состояние ограждения, систем периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения и оповещения соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458.

В соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами охрана категорированных объектов КФ ООО «СГК» осуществляется государственной охранной организацией – ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России, имеющей в своем распоряжении боевое ручное стрелковое оружие, специальные средства (палка резиновая, наручники и аэрозольные распылители) и средства связи.

В соответствии с заключенным с ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» договорами, в караульных помещениях установлены кнопки экстренного вызова нарядов Росгвардии с выводом сигнала «Тревога» на ПЦН вышеуказанной организации.

Созданы нештатные аварийно-спасательные формирования. Согласно плану ГО и ЧС с ними регулярно проводятся занятия, учения и тренировки.

На территории объектов обеспечены свободные подъезды для специального автотранспорта скорой помощи, территориальных органов УФСБ России, МВД России и МЧС России ко всем зданиям и сооружениям.

Регулярно осуществляются проверки работоспособности имеющихся систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, готовности сил и средств, системы оповещения персонала и их готовность к практическому применению. С персоналом электростанций проводятся занятия по соответствующим темам.

Организация пропускного и внутриобъектового режимов осуществляется в соответствии с Инструкциями по организации пропускного и внутриобъектового режима».

С целью выполнения требований Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458 разработана Программы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов Компании.

В рамках реализации данной программы в период с 2017 по 2019 г.г. осуществлены следующие мероприятия:

- установка систем периметральной сигнализации на базе современного программного-аппаратного комплекса с возможностью интеграции в общий комплекс систем безопасности;

- модернизация систем охранного видеонаблюдения на базе современного программного обеспечения с возможностью интеграции в комплекс систем безопасности;

- реконструкция нижнего дополнительного ограждения;

- установка на контрольно-пропускных пунктах стационарных рамочных металлодетекторов;

- полная реконструкция основного ограждения периметра на Кемеровской ТЭЦ;

- установка предупредительного ограждения критических элементов объекта на основе сетчатого панельного ограждения типа «Топаз»;

- модернизация и наращивание системы охранного освещения;

- капитальный ремонт комнат хранения оружия.  

«Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО ЕВРАЗ ЗСМК»

На «Западно-Сибирской ТЭЦ – филиал АО ЕВРАЗ ЗСМК» в 2012-2016 гг. проведена модернизация СКУД и СВН с установкой дополнительных 16 камер (всего 36 ед.), оборудована системой сигнализации галерея №10 цеха топливоподачи. Огорожена территория вагоноопрокидывателя ЗС ТЭЦ (1,2 км.), отремонтировано ограждение промплощадки (2,2 км.) с установкой барьера безопасности из колючей проволоки. На КПП №2 ЗС ТЭЦ въездные железнодорожные и автомобильные ворота оборудованы противотаранными устройствами и зеркалами для досмотра автотранспорта. 

ООО «Интеграл» (Юргинская ТЭЦ)

На ООО «Интеграл» разработаны и выполняются мероприятия по предотвращению  проникновения на ОПО предприятия посторонних лиц.

Охрана, промышленной площадки, на которой размещены опасные производственные объекты, круглосуточно осуществляется службой режима и контроля управления безопасности. 

На предприятии организован пропускной режим. На опасных производственных объектах внедрен комплекс инженерно-технических систем охраны (КИТСО) в составе: системы контроля доступа (СКД), системы охранной телевизионной (СОТ). 

Для охраны территории ТЭЦ установлено 2 стационарных поста, кроме этого охрана объекта осуществляется силами дозора. Северная сторона ТЭЦ круглосуточно охраняется служебными собаками. На объекте установлена система видеонаблюдения. 

ООО «ЭнергоТранзит» (Центральная ТЭЦ)

ООО «ЭнергоТринзит» оборудовано системой видеонаблюдения с записью событий (8 камер, из них 7 наружных). Монитор расположен в помещении начальника смены охраны на КПП «Северное». Дополнительно установлено 4 станционных видеокамеры и 2 камеры на ПВК, с выводом на Главный щит управления (с дублированием на руководство Станции).

ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

В АО «Южно-Кузбасская ГРЭС» разработаны и выполняются мероприятия по предотвращению  проникновения на ОПО предприятия посторонних лиц.

Территория ГРЭС особо выделена и имеет 100% ограждения периметра, установлено верхнее дополнительное ограждение в виде спирального барьера безопасности (СББ) «Егоза». Въездные ворота контрольно-пропускных пунктов оборудованы противотаранными устройствами, имеются устройства принудительной остановки транспортных средств. Перед проездами на территории станций установлены конструкции из железобетонных блоков, исключающие скоростное маневрирование транспортных средств. КПП на проходных оборудованы системами контроля и управления доступом (СКУД). Вход-выход персонала станций осуществляется по электронным пропускам.

На объекте установлена система видеонаблюдения, также имеются средства связи, в том числе носимые радиостанции. Для охраны территории ГРЭС установлено 4 стационарных поста, кроме этого охрана объекта осуществляется силами дозора.  

Случаев террористических проявлений на  поднадзорной территории за отчетный период не зарегистрировано.

Выполняют запланированные  мероприятия по антитеррористической деятельности; (ТЭЦ-3, ГРЭС-2, АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «ОТЭК», ООО «Томскнефтехим», ООО «СТЭС» и др.), эксплуатирующие ОПО;

     - производится тщательный досмотр транспортных средств, въезжающих на территорию предприятий;

    - обеспечивают выполнение мероприятий по предотвращению проникновения посторонних лиц на территорию – усилен контрольно-пропускной режим, заключены договора с охранными службами, введены службы безопасности, на  Томской ГРЭС-2 и ТЭЦ-3 военизированная охрана и др. мероприятия.

Выполняются запланированные  мероприятия по антитеррористической деятельности; (Подразделения АО «СИБЭКО», и другие организации,  эксплуатирующие ОПО):

- производится тщательный досмотр транспортных средств, въезжающих на территорию предприятий;

- обеспечивается выполнение мероприятий по предотвращению проникновения посторонних лиц на территорию – усилен контрольно-пропускной режим, заключены договора с охранными службами, введены службы безопасности военизированная охрана и др. мероприятия.

Случаев террористических проявлений на  поднадзорной территории за отчетный период не зарегистрировано.

На всех объектах энергетики 

Во исполнение указаний Ростехнадзора и Управления инспекторами  отделов ежемесячно в течение 12 месяцев 2022 года в ходе обследований проводились проверки поднадзорных организаций по выполнению мероприятий антитеррористической направленности.

На всех подконтрольных предприятиях выполняются  намеченные специальные меры по защите и охране  объектов от возможных террористических актов.

В энергоснабжающих организациях разработаны «Планы мероприятий 
по антитеррористической деятельности и профилактике ЧС технологического характера», внедрены системы физической или инженерно-технической защиты, нацеленные                     на пресечение незаконного проникновения на объекты, противодействие хищению оборудования и имущества, усиление охраны жизни и здоровья сотрудников. Вышеуказанные  планы  мероприятий  согласованы и утверждены в установленном порядке.

Кемеровская область

ГЕНЕРАЦИЯ

В структуру Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
(далее – КФ ООО «СГК») входят семь предприятий топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК): Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация», Кемеровская ТЭЦ
АО «Кемеровская генерация», АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», Беловская ГРЭС
АО «Кузбассэнерго», Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», ГТЭС Новокузнецкая
АО «Кузбассэнерго» и АО «Кузнецкая ТЭЦ».

Работа, в части выполнения мероприятий антитеррористической направленности,
на энергообъектах КФ ООО «СГК» организована и осуществляется в соответствие
с требованиями Федерального закона РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и постановления Правительства РФ
от 05.05.2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
Все вышеуказанные объекты включены в Перечень объектов ТЭК Кемеровской области, подлежащих категорированию и имеют категорию опасности.

Территории объектов особо выделены и имеют 100% ограждения периметра, установлены верхнее и нижнее дополнительные ограждения. Верхнее дополнительное ограждение выполнено в виде спирального барьера безопасности на основе СББ «Егоза», нижнее - в виде сварной решетки из армированной стали с размером ячейки не более 150 мм. Для защиты от подкопа, нижнее дополнительное ограждение заглублено в грунт на глубину не менее 0,5 м.

По периметру объектов установлены комплексы инженерно-технических средств охраны, включающие в себя системы периметральной сигнализации, видеонаблюдения
и охранного освещения. Контрольно-пропускные пункты оборудованы системами контроля и управления доступа (СКУД).

Состояние ограждения, систем периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения и оповещения соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458.

В соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами охрана категорированных объектов КФ ООО «СГК» осуществляется государственной охранной организацией – ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России, имеющей
в своем распоряжении боевое ручное стрелковое оружие, специальные средства (палка резиновая, наручники и аэрозольные распылители) и средства связи.

В соответствии с заключенным с ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» договорами, в караульных помещениях установлены кнопки экстренного вызова нарядов Росгвардии с выводом сигнала «Тревога» на ПЦН вышеуказанной организации.

Созданы нештатные аварийно-спасательные формирования. Согласно плану ГО
и ЧС с ними регулярно проводятся занятия, учения и тренировки.

На территории объектов обеспечены свободные подъезды для специального автотранспорта скорой помощи, территориальных органов УФСБ России, МВД России
и МЧС России ко всем зданиям и сооружениям.

Регулярно осуществляются проверки работоспособности имеющихся систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, готовности сил и средств, системы оповещения персонала и их готовность к практическому применению. С персоналом электростанций проводятся занятия по соответствующим темам.

Организация пропускного и внутриобъектового режимов осуществляется
в соответствии с Инструкциями по организации пропускного и внутриобъектового режима».

С целью выполнения требований Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 г.
№ 458 разработана Программы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов Компании.

В рамках реализации данной программы в период с 2017 по 2020 г.г. осуществлены следующие мероприятия:

- установка систем периметральной сигнализации на базе современного программного-аппаратного комплекса с возможностью интеграции в общий комплекс систем безопасности;

- модернизация систем охранного видеонаблюдения на базе современного программного обеспечения с возможностью интеграции в комплекс систем безопасности;

- реконструкция нижнего дополнительного ограждения;

- установка на контрольно-пропускных пунктах стационарных рамочных металлодетекторов;

- полная реконструкция основного ограждения периметра на Кемеровской ТЭЦ;

- установка предупредительного ограждения критических элементов объекта
на основе сетчатого панельного ограждения типа «Топаз»;

- модернизация и наращивание системы охранного освещения;

- капитальный ремонт комнат хранения оружия. 

Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская генерация»

В соответствии с Паспортом безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, согласованным 03.10.2018 г. Председателем АТК КО Губернатором Кемеровской области Цивилевым С.Е., результатом акта проверки Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области и решений антитеррористических комиссий города и области от 03.10.2018 Кемеровская ТЭЦ
АО «Кемеровская генерация» отнесена к категории «низкая».

Контрольно-пропускные пункты оборудованы системой контроля и управления доступа (СКУД). Объекты Кемеровской ТЭЦ оборудованы системой охранной и пожарной сигнализации с выведением на пункт централизованного наблюдения (ПЦН).
ПЦН оборудован системой «Орион» и территориально расположен в помещении охраны.

Состояние ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения
и система оповещения соответствуют требованиям выше указанных документов.

Созданы нештатные аварийно - спасательные формирования. Согласно плану ГО
и ЧС с ними регулярно проводятся занятия, учения и тренировки.

Регулярно осуществляются проверки реальности планов охраны и обороны объектов, работоспособности имеющихся систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, готовности сил и средств, системы оповещения персонала и их готовность
к практическому применению. С персоналом электростанции проводятся занятия
по соответствующим темам.

Планы и схемы охраны объектов Кемеровской ТЭЦ, инструкции по организации
и несению караульной службы, должностные инструкции, план проверки технического состояния и работоспособности инженерно-технических средств охраны разработаны
и имеются в наличии.

Организация пропускного и внутриобъектового режимов осуществляется
в соответствии с Инструкцией по организации пропускного и внутриобъектового режима
на АО «Кемеровская генерация».

Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация» 

На двух КПП проведена модернизация системы СКУД с установкой программного комплекса «Бастион» и заменой необходимой аппаратной части оборудования. С целью организации централизованного пульта охраны, организован перенос сигналов, поступающих от ОПС здания управления на пульт, установленный у начальника караула.

На воротах поста № 13 силами станции организована установка сигнализации                     с выводом сигнала на централизованный пульт начальника караула. Установлено 7 камер видеонаблюдения. Сигналы от камер интегрированы в общую систему видеонаблюдения                и поддерживают режим хранения информации.

АО «Ново - Кемеровская ТЭЦ» 

Установлена система СКУД на базе ПО «Бастион», в т. ч. обеспечивающая двойную идентификацию лиц, произведен ремонт системы видеонаблюдения, которая включает в себя 24 камеры, 20 из которых обеспечивают контроль за территорией и периметром станции.
С учетом решений, принятых антитеррористической комиссией г. Кемерово, и по результатам проверок, изменен режим охраны масло - мазутного хозяйства,
с использованием СББ «Егоза» усилена защита переходов трубопроводов через периметральное заграждение, произведена  установка дополнительной локальной системы видеонаблюдения с использованием 5 видеокамер цветного изображения и 1 бифокальной поворотной камеры для детализации изменений обстановки на  отдельных участках станции.

Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»

Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (далее – БГРЭС) оснащена необходимыми инженерно-техническими средствами противодиверсионной и антитеррористической защиты, организована физическая охрана территорий, производственных зданий
и сооружений, товарно-материальных ценностей, обеспечены условия для соблюдения правил пропускного и внутриобъектового режима. Физическую охрану БГРЭС на основании договора осуществляет команда №10 Кузбасского филиала ФГУП «Ведомственная охрана» Министерства энергетики РФ.

Территория БГРЭС имеет 100% ограждения периметра, на котором установлено верхнее дополнительное ограждение в виде спирального барьера безопасности (СББ) «Егоза». Въездные ворота контрольно-пропускных пунктов оборудованы противотаранными устройствами, имеются устройства принудительной остановки транспортных средств. КПП на проходных оборудовано системой контроля и управления допуском (СКУД) с программным обеспечением «Бастион». Вход-выход персонала станции осуществляется по электронным пропускам.

На объекте имеются средства связи, в том числе носимые радиостанции, а также кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны» ГУ МВД России
по Кемеровской области.

В рамках выполнения программы антитеррористической защищенности дополнительно установлены 20 видеокамер и 20 светодиодных светильников                             по периметру станции. 

АО «Кузнецкая ТЭЦ» 

В соответствие с Паспортом безопасности объекта топливно-энергетического комплекса АО «Кузнецкая ТЭЦ» от 21.08.2014 г. отнесена к категории «средняя».

Территория АО «Кузнецкая ТЭЦ» выделена и имеет 100% периметрального ограждения, которое выполнено из железобетонных плит, верхняя часть которого, оснащена дополнительным защитным сооружением из спирального барьера безопасности «Егоза».

По периметру основной территории промплощадки, установлены системы охранного освещения, охранной сигнализации и видеонаблюдения интегрированными
в общую систему безопасности АО «Кузнецкая ТЭЦ».

Состояние ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения
и система оповещения соответствуют требованиям нормативных документов. Вооруженную охрану категорированного объекта АО «Кузнецкая ТЭЦ» осуществляет команда №4 Кемеровского филиала ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России
в рамках заключенного договора №КузТЭЦ - 18/359 от 01.01.2020 г.

На территории станции действует пропускной режим, контроль прохода персонала
и посетителей осуществляется по электронным пропускам установленного образца, через КПП оборудованные системой контроля и управлением доступа. Организация пропускного и внутриобъектового режимов осуществляется в соответствии
с Инструкцией по организации пропускного и внутриобъектового режима
на АО «Кузнецкая ТЭЦ».

Заключены договора с Федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России
по Кемеровской области» по охране имущества и личной безопасности работников
АО «Кузнецкая ТЭЦ».

В караульном помещении начальника караула имеется КТС (кнопка тревожной сигнализации) с выводом на ПЦН Новокузнецкий филиал ФГКУ «УВО ВНГ России
по Кемеровской области».

Объекты АО «Кузнецкая ТЭЦ» оборудованы системой охранной и пожарной сигнализации с выведением на АРМ начальника караула, расположенного в помещении охраны.

На объекте создано нештатное аварийно-спасательное формирование с правом ведения «Поисково-спасательных работ». Регулярно осуществляются проверки работоспособности имеющихся систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, готовности сил и средств, системы оповещения персонала и их готовность к практическому применению.

Согласно утвержденному годовому плану проведения КШУ, с персоналом станции проводятся занятия, учения и тренировки по соответствующим темам. В случае возникновения ЧС, для специального автотранспорта «скорой помощи», территориальных органов УФСБ России и МЧС России ко всем зданиям и сооружениям на территорию объекта имеются свободные подъезды.

ГТЭС Новокузнецкая АО «Кузбассэнерго»

Объект оснащён необходимыми инженерно-техническими средствами противодиверсионной и антитеррористической защиты, организована физическая охрана территории, производственных зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей, обеспечены условия для соблюдения правил пропускного и внутриобъектового режима.

Ограждение ГТЭС Новокузнецкая АО «Кузбассэнерго» оснащено системой охранной сигнализации на базе оборудования фирмы ЗАО НВП «Болид» и работает под управлением пульта управления С2000-М и АРМ с ПО «Орион ПРО».

Для блокировки ограждения от несанкционированного проникновения
на территорию ГТЭС Новокузнецкая АО «Кузбассэнерго», предусмотрена установка вибрационного средства обнаружения проникновения «Годограф-Универсал»
с размещением вибрационных чувствительных элементов на козырьке ограждения. Сигнал передается на АРМ.

Состояние ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения
и система оповещения соответствуют требованиям выше указанных документов. Вооруженная охрана обеспечивается подразделением Кемеровского филиала
ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России в соответствие с условиями заключённого договора.

На объекте имеются средства связи, в том числе носимые радиостанции, а также кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны» ГУ МВД России
по Кемеровской области.

Регулярно осуществляются проверки реальности планов охраны и обороны объектов, работоспособности имеющихся систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, готовности сил и средств, системы оповещения персонала и их готовность
к практическому применению. С персоналом электростанции проводятся занятия
по соответствующим темам.

Организация пропускного и внутриобъектового режимов осуществляется
в соответствии с Инструкцией по организации пропускного и внутриобъектового режима на ГТЭС Новокузнецкая АО «Кузбассэнерго».

Созданы нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Согласно плану ГО и ЧС с ними регулярно проводятся занятия, учения и тренировки.

На территории объекта (при возникновении ЧС) обеспечены свободные подъезды для специального автотранспорта «скорой помощи», территориальных органов УФСБ России. УВД России и МЧС России ко всем зданиям и сооружениям.

ООО «ЭнергоТранзит»

Оборудована системой видеонаблюдения с записью событий (8 камер,                           из них 7 наружных). Монитор расположен в помещении начальника смены охраны                     на КПП «Северное». Дополнительно установлено 4 станционных видеокамеры и 2 камеры                    на ПВК, с выводом на Главный щит управления (с дублированием на руководство Станции).

«Западно-Сибирской ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Проведена модернизация СКУД и СВН с установкой дополнительных 16 камер (всего 36 ед.), оборудована системой сигнализации галерея № 10 цеха топливоподачи. Огорожена территория вагоноопрокидывателя ЗС ТЭЦ (1,2 км.), отремонтировано ограждение промплощадки (2,2 км.) с установкой барьера безопасности из колючей проволоки. 

ООО «Интеграл» (Юргинская ТЭЦ)
Специалистами подразделений ООО «Интеграл» (Юргинская ТЭЦ), куда входит ТЭЦ (цех № 33), изучено Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 г. за № 458 ДСП
«Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса» и «Правила
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса».

По результатам анализа указанного Постановления Правительства разработаны
и приведены в исполнение меры по защите и охране данного объекта от возможных террористических посягательств, а именно:

- обеспечение защиты объекта от акта незаконного вмешательства;

- обеспечение на объекте пропускного и внутриобъектового режима;

- осуществление предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений
на объекте;

- осуществление поиска и задержания лиц, проникших на объект;

- контроль за соблюдением противопожарного режима, а также ликвидация последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
на объекте.

Используемые системы физической и инженерно-технической защиты:

- отдельное периметральное ограждение (раздельно от основного ограждения);

- контрольно-пропускной пункты;

- помещения для размещения сотрудников СРиК (служба режима и контроля);

- система служебного видеонаблюдения;

- система охранного освещения;

- система оповещения о тревоге, чрезвычайной ситуации;

- система электропитания;

- тревожная кнопка (экстренный вызов сотрудников Росгвардии).

ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (далее – ПАО «ЮК ГРЭС») как объекта ТЭК проведены и намечены следующие мероприятия:

1. Заключен договор на проектирование инженерно-технических средств безопасности с ООО «Алуф».

2. Разработан проект модернизации инженерно-технических средств безопасности ПАО «ЮК ГРЭС».

3. Проводятся СМР по реализации разработанного проекта инженерно-технических средств безопасности. В настоящее время КПП № 2, 10 приводятся в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 г. «Об утверждении правил
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» № 458. Подрядчиком произведен монтаж противотаранных устройств, шлюзов для досмотра транспорт, досмотровых площадок и др.

4. Заключен договор с НИЧ ФГБОУ ВО «СамГТУ» на актуализацию паспорта безопасности ПАО «ЮК ГРЭС» и приведение его в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458.

ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Филиал ПАО «Россети ФСК ЕЭС» - Кузбасское Предприятие Магистральных электрических сетей

Филиал ПАО «Россети ФСК ЕЭС» - Кузбасское Предприятие Магистральных электрических сетей (далее - ПМЭС) в оперативном обслуживает следующие объекты:

- ПС 500 кВ - 5 (Ново-Анжерская, Новокузнецкая, Кузбасская, Юрга, Томская);

- ПС 220 кВ - 25 (Заискитимская, Кемеровская, Крохалевская, Бачатская, Краснополянская, Северный Маганак, Еланская, ЗСМК, НКАЗ-2, Междуреченская, Восточная, Зональная, Орловка, Асино, Мельниково, Г11П- 220, Володино, Чажемто, Парабель, Каргасок, Завьялово, Вертикос, Раскино, Чапаевка, Советско-Соснинская).

Все объекты находятся под физической охраной, работники которой вооружены гражданским оружием и спецсредствами. Для оперативного реагирования на возможные осложнения обстановки, КПП подстанций оборудованы стационарными и переносными кнопками тревожной сигнализации (КТС), портативными металлодетекторами «Сфинкс»
ВМ- 312ПРО, досмотровыми зеркалами «Шмель-ЗЫ», противотаранными заграждениями
из железобетонных блоков или типа «Еж», досмотровыми вышками.

Согласно утвержденной должностной инструкции, охранники при заступлении
на смену ежедневно проверяют состояние инженерно-технических средств охраны (ИТСО): ограждение, освещение, видео-наблюдение, систему тревожной и пожарной сигнализации.

В целях пресечения незаконного проникновения на охраняемую территорию, объекты огорожены по периметру забором (верхнее дополнительное ограждением в виде СББ «Егоза» или колючей проволоки), на котором установлены знаки «Внимание. Охраняемая территория» и «Запретная зона, проход запрещен». 

В качестве резервного электропитания на подстанциях используются дизель генераторы (ПС 500 кВ Кузбасская, ПС 500 кВ Новокузнецкая, ПС 500 кВ Юрга) или кабель второго ввода.

В соответствии с программой обучения, осуществляется ежегодная подготовка персонала подстанций и служб Кузбасского ПМЭС к действиям при угрозе возникновения ЧС или совершении терактов. В Кемеровском учебно-методическом центре по ГО и ЧС осуществляется подготовка руководящего звена предприятия и нештатных формирований гражданской обороны.

В целях информационного обмена при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиалом ПАО «Россети ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС заключены соглашения с ГУ МЧС России по Кемеровской области и филиалом ФГУБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» проведена работа
по категорированию подстанций Кузбасского ПМЭС, паспорта безопасности согласованы председателем антитеррористической комиссии - Губернатором Кемеровской области.

Мероприятия по защите объектов Кузбасского ПМЭС от противоправных действий террористического или имущественного характера находятся на контроле

Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС»

С целью профилактики и противодействия терроризму филиал ПАО «Россети Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» (далее – Кузбасский филиал «Россети Сибирь») проводит
в постоянном режиме следующие мероприятия:

1. В Кузбасском филиале «Россети Сибирь» заключены договоры на оказание услуг по охране 34 объектов (36 постов) энергетики силами ООО ЧОО «Витязь». Пять категорированных объектов, входящих в реестр «Минэнерго», охраняются по договору физической охраной ЧОО «Витязь».

2. С ГУ МВД России по Кемеровской области заключено соглашение от 02.02.2016 г. «О сотрудничестве между ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» и ГУ МВД России по Кемеровской области».

3. С ГУ МЧС России по Кемеровской области заключено соглашение от 10.09.2013 г. № 41.4200.3090.13. «Об информационном обмене и взаимодействии при решении задач
в области предупреждения и ликвидации ЧС».

4. По исполнению договорных обязательств техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции осуществляет ФГУП «Охрана» ВНГ России по Кемеровской области, охрану объектов с помощью кнопок экстренного вызова полиции осуществляет ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области».

5. На объектах энергетики Кузбасского филиала «Россети Сибирь» установлены
37 системы видеонаблюдения, 17 шлагбаумов, 14 систем контроля управления доступом,
на 28 объектах филиала установлена периметральная сигнализация, на 36 объектах имеются кнопки тревожной сигнализации экстренного вызова полиции, все объекта филиала имеют пассивные ИТСО (инженерно- технические средства охраны).

6. Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны (ИТСО), техническое обслуживание камер видеонаблюдения и шлагбаумов осуществляет структурное подразделение ПО КиТАСУ Кузбасского филиала «Россети Сибирь». Проверка работоспособности видеонаблюдения на объектах филиала проводится ежемесячно.

7. На 6 объектах Кузбасского филиала «Россети Сибирь» проведены антитеррористические тренировки, из них 4 - с участием сотрудников Таштагольского, Анжеро-Судженского Прокопьевского и Юргинского филиалов ФГКУ «УВО ВНГ РФ
по Кемеровской области».

8. Во исполнение указаний Национального антитеррористического комитета организовано и проведено обучение сотрудников и подчинённых по действиям
при установлении «повышенного» (синего), высокого (жёлтого) и «критического» (красного) уровней террористической опасности.

9. В Кузбасском филиале «Россети Сибирь» разработан и утвержден «План дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, принимаемых на объектах электроэнергетики при установлении на территории Кемеровской области - Кузбасса уровней террористической опасности».

10. В Кузбасском филиале «Россети Сибирь» разработана и доведена до каждого работника «Памятка по действиям персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций»,
в том числе и при возникновении угрозы совершения теракта. Указанные памятки вывешены в служебных кабинетах, на досках объявлений в ПО и РЭС, розданы на посты охраны.

11. На всех постах охраны, диспетчерских пунктах и в документации дежурного персонала имеются телефоны оперативных служб ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии
для сообщений об угрозах совершения террористического акта.

12. В Кузбасском филиале «Россети Сибирь» введены и действуют закрепленные стандартом организации пропускной и внутриобъектовый режимы.

13. На селекторных совещаниях с начальниками РЭС, служб и отделов проводится разъяснительная работа, направленная на повышение бдительности работников
по выявлению подозрительных лиц и предметов, находящихся в непосредственной близости от территорий подстанций, РЭС.

14. Регулярно проводятся встречи с руководителями охранной структуры
ООО ЧОО «Витязь», осуществляющего охрану объектов филиала, в ходе которых рассматриваются вопросы по усилению пропускного режима при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ подрядными организациями и въезжающим автотранспортом сторонних организаций, осуществляющих доставку материалов и оборудования, об исключении возможности несанкционированного доступа посторонних лиц и автотранспорта на территории охраняемых объектов, а также при угрозе совершения террористических актов и возникновения других чрезвычайных ситуаций.

15. Периодически (в преддверии праздничных и длительных выходных дней) проводятся внеочередные инструктажи с дежурным персоналом по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

16. Организована работа по сбору и отправке на перезарядку и техническое освидетельствование первичных средств пожаротушения.

17. Категорированные объекты в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», постановления Правительства РФ от 19.09 2015 г. № 993 ДСП «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливо-энергетического комплекса» оборудованы и оснащены инженерно-техническими средствами и системами обеспечения безопасности.

18. Еженедельно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению детского травматизма и травматизма среди сторонних лиц. С начала года проверено
1052 энергообъекта. Выявленные замечания и недостатки устраняются незамедлительно.

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания».

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК») выполняет следующие мероприятия антитеррористической защищенности объектов, предупреждению и локализации аварийных ситуаций:

l. Все основные объекты жизнеобеспечения, обслуживаемые ОАО «СКЭК»
на территории Кемеровской области, охраняются лицензированными охранными организациями в соответствии с действующими договорами. В целях обеспечения защищенности охраняемых территорий основные объекты, кроме физической охраны, оборудованы системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации
в необходимой достаточности. Неохраняемые объекты (без присутствия персонала) снабжены системами видеонаблюдения и сигнализации с выводом на диспетчерские пункты, в том числе в режиме удаленного доступа.

2. Для обеспечения безопасности работников на всех охраняемых объектах осуществляется пропускной режим, в том числе с применением систем контроля доступа
и кнопок тревожной сигнализации. Объекты, имеющие большие территории, либо удаленные, дополнительно оборудованы периметральной сигнализацией и блок-постами служебных собак.

3. В целях обучения и подготовки персонала к действиям при ЧС постоянно проводятся занятия по утвержденной тематике ГО и ЧС. 

4.
Кроме того, в целях определения дальнейших мероприятий
по антитеррористической защищенности объектов и персонала, в установленном порядке,
в ОАО «СКЭК» проводятся мероприятия по категорированию объектов ТЭК, расположенных на территории г.г. Кемерово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновском и Чебулинском районах.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (далее – ООО «КЭнК») является энергосетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии
и технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям по заявкам физических и юридических лиц
в 25 муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса.

В целях антитеррористической защищенности выполнены следующие мероприятия:

1. Установлено 25 контрольно-пропускных пунктов, обустроенных постами охраны
и шлагбаумами.

2. На 100% объектах по периметру обустроено ограждение (заборы, калитки, ворота, металлические двери, оборудованными системой контроля и управления доступом, уличное освещение, колючая проволока «ЕГОЗА»), предназначенное для предотвращения несанкционированного проникновения посторонних лиц на объекты электросетевого хозяйства.

3. Круглосуточная охрана 63-х объектов, в том числе 10 объектов охраняются частными охранными предприятиями (ЧОП), 53 — охраняются персоналом ООО «КЭнК» (сторожа, диспетчера и администраторы), а также посредством систем видеонаблюдения.

4. 23 объекта оборудованы тревожными кнопками с выводом на центральные пульты Росгвардии и ЧОП.

5. Разработаны и имеются на постах графики обходов территорий охранным персоналом.

6. Работает круглосуточный центральный диспетчерский пункт в г. Кемерово,
ул. Островского, 32.

7. 26 диспетчерских пункта в 25-х филиалах ООО «КЭнК».

8. 100% оснащение диспетчерских пунктов сотовой и радиосвязью (сотовые телефоны и рации).

9. Объекты оборудованы пожарно-охранной сигнализацией:

- 230 зданий административно-бытового и хозяйственного назначения;

- 525 электросетевых объектов (подстанции, ТП, РП), классом напряжения 6, 10, 35
и 110 кВт.

Для обслуживания установленных систем пожарно-охранной сигнализации имеется собственная лицензированная техническая служба.

10. В ООО «КЭнК» имеется и развивается система видеонаблюдения - 1360 видеокамер высокого разрешения, подключенных одновременно к диспетчерским пунктам филиалов и центральному диспетчерскому пункту в режиме реального времени
и автоматической записи.

11. Система диспетчеризации энергосистемы с 17 мнемощитами и 5 видеощитами, позволяющими принимать оперативные и правильные решения в момент возникновения внештатных ситуаций. Мнемощит и видеощит являются важнейшим источником информации о текущем состоянии энергосистемы, характере и структуре протекающих в ней процессов, здесь же отражается основное оборудование, сигналы, состояние регулирующих устройств.

12. Организована двухуровневая система контроля в оперативно-диспетчерской службе:

– в каждом филиале, помимо охранного персонала, находятся дежурные диспетчеры, в круглосуточном режиме отслеживающие посредством видеонаблюдения текущую оперативную ситуацию на энергообъектах и территории филиалов, работу охранного персонала филиала. В режиме постоянной готовности работают оперативно-выездные бригады;

– на базе центральной диспетчерской службы в г. Кемерово круглосуточно работает отдел дистанционного контроля. Диспетчером отдела дистанционного контроля по всем объектам ООО «КЭнК» осуществляется контроль посредством системы  видеонаблюдения, системы ГЛОНАСС, выявляются и оперативно устраняются допущенные охранным персоналом и работниками Общества нарушения и недостатки в работе.

13. В ООО «КЭнК» разработаны и утверждены следующие документы:

– Приказ № 374 от 29.08.2018 г. «Об утверждении Положения по организации охранной деятельности в ООО «КЭнК»;

– Приказы по созданию комиссий по антитеррористической деятельности в каждом филиале и Управлении ООО «КЭнК».

14. Организовано проведение профилактической работы с работниками (инструктажи, практические тренировки) по антитеррористической подготовке в быту и на производстве.

15. На объектах ООО «КЭнК» размещены информационно-пропагандистские материалы, направленные на повышение бдительности персонала и посетителей.

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения в ООО «КЭнК» организован и действует аварийно-восстановительный отряд, созданный на базе филиалов и находящийся в режиме постоянной готовности. В случае чрезвычайных ситуаций отряд выдвигается на место происшествия для принятия оперативных мер по ликвидации аварий и последствий стихийных бедствий на объектах электроэнергетики, водоснабжения и теплоснабжения.

АО «Электросеть»

АО «Электросеть» выполняет следующие мероприятия антитеррористической защищенности объектов:

- на предприятии действует пропускной и внутриобъектовый режимы;

- охрану административных зданий и прилегающей к ним территории осуществляет частные охранные предприятия. Подстанции и ЦРП, находящиеся на территории промышленных предприятий охраняются ведомственной охраной этих предприятий или частными охранными предприятиями. Также на этих объектах осуществляется круглосуточное дежурство электромонтерами по обслуживанию подстанций (в соответствии с производственными инструкциями проводится обход территории каждой подстанции, на предмет обнаружения посторонних предметов или лиц, находящихся на территории объекта с отображением результата в журналах осмотра);

- установлена пожарная сигнализация и видеонаблюдение в административных зданиях по пр. Строителей 52, проезд Горького 25; на ПС 220 кВ Ускатская; на городских подстанциях: ПС 35/6 кВ Восточная городская, ПС 35/6кВ Центральная городская, ПС 35/10 кВ Западная городская;

- подстанции обнесены забором и колючей проволокой;

- трансформаторные подстанции закрыты на замки, доступ к ним ограничен предупреждающими знаками.

Алтайский край и Республика Алтай

На энергетических объектах АО «Барнаульская генерация», АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (ТЭЦ-2, 3)  установлены камеры видеонаблюдения на открытых площадках; введены в эксплуатацию дополнительные посты охраны. Для предотвращения проникновения транспортных средств на транспортных проходных установлены ленточные ежи; охранно-пожарная сигнализация приведена в соответствие с нормами. Все посты охраны оснащены дополнительными средствами связи (мобильными телефонами); проводится ремонт ограждений, по возможности устанавливаются бетонные заборы; предусмотрено дополнительное освещение территорий. На пропускных пунктах отремонтированы либо заменены  двери на более надежные, переработаны Инструкции  внутреннего и пропускного режимов. В  существующие «Противодиверсионные паспорта» объектов энергетики внесены необходимые изменения и дополнения.

Охрану Барнаульских ТЭЦ-2,3 осуществляют сотрудники филиала ФГУП «Охрана» МВД России.

На ТЭЦ-2 установлено видеонаблюдение на центральной проходной, на центральном автомобильном проезде, на Южном автомобильном проезде, на Восточном железнодорожном проезде.

Предприятиями электрических сетей предприняты следующие меры:

- на узловых распределительных подстанциях установлена охранно-пожарная сигнализация, тревожные кнопки с выводом на пульт вневедомственной охраны;

- разработаны инструкции по взаимодействию с органами охраны правопорядка при возникновении чрезвычайных ситуаций. Инструкции введены в действие приказами по предприятию; оперативный персонал ознакомлен с Инструкциями под роспись;

- составлены паспорта предприятий по антитеррористической безопасности.

В филиале ПАО «Россети ФСК ЕЭС» Западно-Сибирском предприятии магистральных электрических сетей на ПС-500кВ «Барнаульская» и ПС-500кВ «Рубцовская» находятся в эксплуатации с декабря 2005г. системы оборудования  периметрального видеонаблюдения, системы оборудования периметрально-охранной сигнализации, сети электроосвещения по периметру подстанций.

Для контроля за сохранностью ВЛ 500 кВ и ВЛ 1150 кВ заключен договор с управлением МВД по Алтайскому краю с целью проведения ежесуточных осмотров патрулями МВД трассы линий.

На объектах филиала «Алтайэнерго ПАО «Россети Сибирь»: 

- административный корпус филиала «Алтайэнерго» оборудован внутренним видеонаблюдением  а также наружным видеонаблюдением на въезде-выезде на территорию. 

В ООО «Барнаульская сетевая компания»:

- ПС «Затон», ПС-10 оборудованы системой охранной сигнализации по телемеханике на въезде и по периметру; 

- ПС-110/10 «Кристалл» оборудована системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией; 

- РП в количестве 26 штук - системой охранной сигнализации по телемеханике на открывание дверей.

Случаев террористических проявлений на территории Алтайского края и Республики Алтай за отчетный период не зарегистрировано.

Новосибирская область 

В энергоснабжающих организациях Новосибирской области разработаны «Планы мероприятий по антитеррористической деятельности и профилактике ЧС технологического характера», внедрены системы физической или инженерно-технической защиты, нацеленные на пресечение незаконного проникновения на объекты, противодействие хищению оборудования и имущества, усиление охраны жизни и здоровья сотрудников. Вышеуказанные планы мероприятий согласованы и утверждены в установленном порядке.

В настоящее время на всех объектах энергетики созданы необходимые и достаточные технические средства охраны, в том числе системы охранного видеонаблюдения, управления контролем доступа на охраняемые территории и охранно-пожарной сигнализации. 

Тем не менее, оперативная обстановка по линии обеспечения противокриминальной защиты объектов АО «Региональные электрические сети» на территории Новосибирской области остается сложной. Металлоемкие объекты Общества представляют собой очень разветвленную сеть линий электропередачи протяженностью свыше 58 тыс. км, с более
чем 330 подстанциями напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, примерно 14 тыс. подстанций
от 10-0,4 кВ с различным, в том числе, дорогостоящим энергетическим оборудованием. Кражи и повреждения электроустановок, воздушных и кабельных линий, по которым осуществляется передача электрической энергии до потребителей, факты самовольного присоединения к электрическим сетям продолжают иметь место, что негативно влияет
на состояние энергоснабжения как объектов жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, так и жителей области. 

Проведенный анализ позволил выделить актуально существующие внешние угрозы для нормального функционирования электросетевого хозяйства АО «РЭС»:

1. Проникновения на объекты посторонних лиц с целью совершения краж
и умышленного повреждения имущества Общества.

2. Террористические угрозы, с использованием любых возможных транспортных средств, оружия, взрывчатых и зажигательных веществ.

3. Проникновения на объекты экстремистски настроенных лиц, с целью занять объект и совершить несанкционированные действия, в связи с выдвижением политических, экономических или экологических требований.

За период 2010-2022 г.г. фактов, связанных с террористическими угрозами, а также попытками проникновения на объекты Общества экстремистов, не зарегистрировано.

Важнейшей проблемой обеспечения экономической безопасности на объектах энергетики является предупреждение краж имущества.

Для повышения эффективности противодействия преступным посягательствам, выявления правонарушений и лиц, их совершающих, выполнения задач по обеспечению противокриминальной и антитеррористической защищенности объектов энергетики,
АО «РЭС» во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами, органами государственной власти и местного самоуправления организованы следующие мероприятия:

1. Ежегодно разрабатывается План совместных мероприятий АО «РЭС»
с Главным управлением МВД России по Новосибирской области по противодействию посягательствам на объекты энергетики Новосибирской области. 

2. Скорректирован порядок работы дежурно-диспетчерской службы
по оповещению руководства АО «РЭС» и силовых структур при возникновении
ЧС, передача необходимой информации осуществляется непосредственно с диспетчерских пунктов районных электросетей.

3. Для повышения системы безопасности, оперативности реагирования на угрозы совершения терактов и возникновения ЧС на объектах электросетей определены и назначены приказом должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности, выполнения требований нормативных правовых и иных регламентирующих документов в этой сфере на объектах  электросетей.

4. С целью выполнения Постановления Правительства РФ от 02.10.2013
№ 861 «Об утверждении Правил информирования субъектами топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса», Приказом № 1555 от 11.12.2013 утверждена Инструкция «О порядке информирования должностными лицами АО «РЭС» уполномоченных государственных органов об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объекты Общества». Согласно данному Приказу, АО «РЭС»,  являясь субъектом топливно-энергетического комплекса, обязано представлять информацию об угрозе совершения и о совершении акта незаконного вмешательства на объекте
в уполномоченные государственные органы: территориальные подразделения ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. 

В рамках противокриминальной укрепленности электросетевого хозяйства инженерно-техническими средствами охраны, АО «РЭС» реализуется программа «Антитеррористическая защищенность объектов».

С целью профилактики терроризма на объектах ФГУП «Энергетик» проведена следующая работа: 

- разработан и корректируется план действий антитеррористической защищенности объектов;

- разработаны типовые инструкции должностных лиц при организации антитеррористической безопасности (для руководителя или лица его замещающего, на работника специально уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС, для диспетчера, должностных лиц службы охраны);

- проведено обучение работников по информационным материалам «О борьбе с терроризмом, угроза терроризма и меры противодействия»;

- разработан паспорт безопасности объектов;

- действует система видео наблюдения на отопительно-производственной котельной и главной понизительной подстанции;

- периметр ограждения объектов энергетического хозяйства защищен проволокой типа «Егоза»;

- действуют договоры с отделом вневедомственной охраны при УВД по Новосибирскому району Новосибирской области на охрану и оснащение постов охраны тревожной кнопкой;

- периметр энергетических объектов предприятия по действующему договору находятся под охраной ООО ОП «Казачья дружина»;

- приказом по предприятию установлен порядок нахождения на территории предприятия и въезд автотранспорта;

- разработана система оповещения руководящего состава предприятия.

Организация антитеррористической деятельности на потенциально-опасных объектах и объектах жизнедеятельности ФГУП «УЭВ» возложена на действующую комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ).

Ответственность за антитеррористическую защищенность подстанций «Академическая», «Научная», «Шлюзовая» возложена на начальника РЭС.

Для обеспечения надежной охраны товарно-материальных ценностей, своевременного предупреждения попыток проникновения посторонних лиц, предотвращения террористических актов на территориях подстанций заключены договора с ООО ЧОП «Агентство безопасности «Дельта» и ООО ЧОП «ПЦО Подразделение «Д» (группа быстрого реагирования).

Территория подстанций имеют искусственное освещение, внешнее ограждение с установленным на них специальным барьером безопасности СББ «Егоза». Объекты имеют охранно-пожарную сигнализацию, выведенную на пульт центр централизованного наблюдения (ПЦН) дежурного РЭС.

Обслуживание подстанций осуществляется круглосуточно оперативно-выездной бригадой РЭС. На подстанциях «Академическая», «Научная», «Шлюзовая» разработаны и введены в действие паспорта безопасности, утвержденные руководством ФГУП «УЭВ» и согласованы с председателем антитеррористической комиссии – губернатором Новосибирской области. Имеются карточки пожаротушения, разработанные территориальным органом МЧС России. Все критические объекты подстанций соответствуют уровню защищенности.

В энергоснабжающей организации АО «СИБЭКО» принимаются все необходимые меры по профилактике и противодействию терроризму в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», а именно:

- на постоянной основе проводится анализ и оценка угроз безопасности объектов Общества, состояния их защищенности, результатов деятельности подразделений охраны и контроля выполнения возложенных на них задач;

- на объектах Общества организована физическая охрана, в т.ч. с использованием служебного оружия, специальных средств и служебных собак;

- в целях обеспечения объектов государственной охраной, установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции; на плановой основе проводятся тренировки и учения антитеррористической направленности, в т.ч. совместно с правоохранительными органами;

- совершенствуются ИТСО (инженерно-технические средства охраны) объектов, на что ежегодно планируются средства в инвестиционную программу Общества.

За отчетный период проверок по антитеррористической защищенности объектов
не проводилось. Случаев террористических проявлений на поднадзорной территории
не зарегистрировано.

Омская область  

В энергоснабжающих организациях Омской области разработаны «Планы мероприятий по антитеррористической деятельности и профилактике ЧС технологического характера», внедрены системы физической или инженерно-технической защиты, нацеленные на пресечение незаконного проникновения на объекты, противодействие хищению оборудования и имущества, усиление охраны жизни и здоровья сотрудников. Вышеуказанные планы мероприятий согласованы и утверждены в установленном порядке.

В организациях проводятся занятия с техническим персоналом по вопросам обеспечения безопасности при обнаружении подозрительных предметов, возникновении общественных беспорядков вблизи объектов электроэнергетики и угрозе захвата заложников, угрозе совершения и совершенном теракте.

В настоящее время на всех объектах энергетики созданы необходимые и достаточные технические средства охраны, в том числе системы охранного видеонаблюдения, управления контролем доступа на охраняемые территории и охранно-пожарной сигнализации, проводятся обследования территорий и периметров объектов.  

Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго»:

Мероприятия филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» по профилактике и противодействию терроризму включают:

1. Подготовку персонала предприятия и органов управления. 

Приказом от 06.05.2014 года №1.5/807 «О назначении ответственных по вопросам предотвращения террористических актов»: 

-
во всех структурных подразделениях филиала назначены должностные лица,
на которых возложены обязательства по координации с территориальными подразделениями МВД, МЧС, по размещению и актуализации информации о телефонах экстренной связи, по проведению плановых (ежемесячно) и внеплановых инструктажей по антитеррористической тематике;

-
утверждена тематика плановых инструктажей, их периодичность (ежемесячно) и порядок отражения результатов.

Расписанием занятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с персоналом филиала предусмотрено и практически ежегодно проводится практическое занятие по теме №6 «Действия персонала филиала при угрозе террористического акта на территории филиала и в случае его совершения» (3 часа).

В соответствии с утверждённым графиком в филиале проводятся совместные
с органами местного самоуправления, территориальными подразделениями МВД, МЧС тренировки по действиям персонала в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной террористическими проявлениями. 

2. Мероприятия, направленные на повышение укреплённости наиболее значимых электросетевых объектов филиала «Омскэнерго» от несанкционированного проникновения посторонних лиц.

26 подстанций 35-110 кВ, расположенных в черте г. Омска и непосредственной близости, оборудованы охранной сигнализацией (на вскрытие помещений) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС ЗЭС ПО ЦУС. Оперативное реагирование
по тревожным сигналам осуществляется группой немедленного реагирования
ООО «Охранное агентство «Блокпост». Договор возмездного оказания охранных услуг №18.5500.923.15 от 27.02.2015 г. 

81 подстанция 35-110 кВ, расположенные непосредственно в населённых пунктах оборудованы дополнительным ограждением в виде козырька из колючей проволоки типа «Егоза». 

7 подстанций, расположенные в г. Омске оборудованы системами периметральной сигнализации и видеонаблюдения с выводом сигнала на пост централизованного наблюдения охраны.

Систематически ведётся мониторинг состояния ограждений и запирающих устройств электросетевых объектов. Дополнительно к предусмотренным ПУЭ запирающим устройствам филиалом «Омскэнерго» практикуется установка на двери шкафов навесных замков, в том числе в антивандальном исполнении.

АО «Территориальная генерирующая компания №11»:

С целью повышения уровня антитеррористической защищенности объектов
АО «ТГК-11» разработан и реализуется комплекс организационно-практических мероприятий по профилактике и противодействию терроризму.

Внесены коррективы в локальные нормативные акты по антитеррористической тематике (в инструкцию по пропускному и внутри объектовому режиму, по действиям руководства и оперативного персонала при обнаружении взрывного устройства
н технологическом оборудовании).

Разработаны и утверждены:

- план совместных действий с УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Омской области
по совершенствованию антитеррористической защищенности структурных подразделений Компании на 2021-2022 гг.

- методика и план действий руководства структурных подразделений, оперативного персонала при установлении уровней террористической опасности в Омской области.

В АО «ТГК-11» действует система информационного противодействия терроризму, которая включает в себя средства радиооповещения и информационные стенды, позволяющие предупреждать работников об угрозах терроризма и информировать
об эффективных мерах профилактики и противодействия терроризму, которые ежеквартально обновляются.

С целью повышения осведомленности персонала производится регулярная рассылка информационных бюллетеней с указанием мер безопасности и порядок действий
при возникновении угрозы террористического акта и чрезвычайной ситуации.

На объектах регулярно проводится тренировка (ТСУ, КШУ) по порядку действий контролеров охраны, работников станций при попытке несанкционированного проникновения на территорию охраняемых объектов, срабатывании средств технической охраны, обнаружении взрывных устройств, поступлении сообщений о планируемых диверсионно-террористических актах.

Комиссионно проводятся обследования территорий и периметров объектов Компании с целью выявления уязвимых мест для возможного несанкционированного доступа посторонних лиц, а также уточнения перечня технологических объектов и вероятных устремлений террористического и диверсионного характера.

Были проведены ремонтно-восстановительные работы на периметральных ограждениях, охранном освещении структурных подразделений, своевременно устранялись технические сбои в работе интегрированного комплекса ИТСО СП ТЭЦ-5.

В СП ТЭЦ-3 восстановлена частично разрушенная кирпичная кладка на южной стороне периметрального ограждения, устранено провисание заградительной проволоки с восточной и южной сторон, очищены от поросли участки, прилегающие к периметральному ограждению, устранены неисправности в системе охранного освещения.

В СП ТЭЦ-4 проведены работы по восстановлению целостности периметрального ограждения на месте трех упавших железобетонных плит, проведена вырубка поросли и травы на прилегающих территориях к периметральному ограждению.

В СП ТЭЦ-5 проведён ремонт металлических ворот и механических приводов на центральном КПП, осуществлена вырубка поросли и покос травы снаружи и внутри ос-новного ограждения. Безопасность СП ТЭЦ-5 обеспечена техническими средствами охраны в рамках ИК ИТСО.

Вопросы профилактики и противодействия терроризму, антитеррористической и физической защищенности объектов и структурных подразделений находятся на постоянном контроле у руководства Компании и Блока безопасности.

АО «Омскэлектро»:

-
организован контрольно-пропускной режим в зданиях и на территориях Общества;

-
проводится периодический осмотр помещений и прилегающих к зданиям территорий с целью обнаружения подозрительных предметов, осуществляется контроль за  исправностью ограждений, ворот, запорных устройств;

-
проводятся занятия с работниками Общества в части изучения и практической отработки порядка действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе с угрозой совершения террористического акта;

-
поддерживаются в исправном состоянии технические средства обеспечения безопасности, первичные средств пожаротушения, установленные ограждения территорий;

-
осуществляются проверки готовности к функционированию автономных источников питания, автоматических пожарных сигнализаций, первичных средств пожаротушения, укомплектованность средствами оказания первой медицинской помощи, средств городской телефонной связи;

-
ежедневно проводится инструктаж  работников сектора контроля внутреннего режима по соблюдению установленного порядка пропуска посетителей в здания и въезда автотранспорта на территорию Общества;

-
организовано взаимодействие с УФСБ России по Омской области и УМВД России по г. Омску по вопросам антитеррористической защищенности Общества.


За отчетный период  Омскими отделами проверок по антитеррористической защищенности объектов не проводилось. 

Случаев террористических проявлений на  поднадзорной территории за отчетный период не зарегистрировано.

Томская область

АО «Томская генерация»

В соответствии с главой III Постановления Правительства Российской Федерации
от 05 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и анти-террористической защищенности объектов Топливно-энергетического комплекса»,
для выполнения требований к построению системы физической защиты объекта, ежегодно создается комиссия по проведению и обследованию данных объектов, состоящая из пред-ставителей Министерства энергетики РФ, УФСВНГ России по Томской области,
УФСБ России по Томской области, Главного Управления МЧС России по Томской области, Администрации г. Томска, АО «Томская генерация». По итогам работы Комиссии составляются акты обследования, которые далее утверждаются и рассылаются согласно Постановлению Правительства № 458. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012
№ 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», проводятся мероприятия по строительству интегрированных комплексов инженерно-технических средств охраны
(далее - ИК ИТСО). На объекте «ГРЭС-2» ИК ИТСО введен в работу в 2013 году.
На объектах «ТЭЦ-1» и «ТЭЦ-3» строительство ИК ИТСО проводится поэтапно, в рамках выполнения долгосрочной целевой инвестиционной программы ПАО «Интер РАО»
по «Противодействию терроризму и экстремизму в Томской области». На объекте ТЭЦ-3 проведена реконструкция периметрального ограждения, выполнено из железо-бетонных плит, по которым сортирована колючая проволока «Егоза». На объекте ТЭЦ-3 проведена модернизация охранного освещения по периметру основной территории. На объекте ТЭЦ-3
в здании центрального КПП были установлены турникеты, установлена бронекабина
и бронедвери в помещения СБ, смонтировано предупредительное ограждение из сетчатых панелей по периметру основной территории, смонтировано ограждение из сетчатых панелей на локальных зонах произведено устройство досмотрового шлюза, смонтирована защита трубопроводов. Произведено устройство досмотрового шлюза, смонтированы проитвотаранные устройства, смонтирована система видеонаблюдения, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система сбора и обработки информации и система управления контроля доступом. На объекте ТЭЦ-1 проведена реконструкция периметрального ограждения, выполнено из металлической сетки. Смонтированы видеокамеры, установлены на проходной металлические двери произведено устройство досмотрового шлюза, смонтировано проитвотаранное устройство. Установлена бронекабина.

На всех объектах АО «Томская генерация» физическую охрану, на основании договорных отношений, осуществляет Томский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Росгвардии. Дополнительно на всех объектах и у диспетчеров станций, а также на всех постах охраны установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованный охраны ФГКУ УВО ВНГ России по Томской области, для экстренного выезда наряда полиции по сигналу «Тревога», поступившему с объекта.

Проводятся занятия по профессиональной подготовке со сдачей ежегодной периодической проверки в УФСВНГ России по Томской области. 

Разработан и утвержден в УМВД, УФСБ, ГУ МЧС по Томской области «План совместных мероприятий по усовершенствованию антитеррористической защиты объектов АО «Томская генерация». Во исполнение плана на всех объектах проводятся учения антитеррористической направленности по взаимодействию силовых структур и охраны объектов.

Разработаны и утверждены планы взаимодействия команд Томского филиала
ФГУП «Ведомственная охрана» с отделами полиции УМВД России по г. Томску, администрациями объектов ГРЭС-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 при ЧС на объектах.

Допуск на территорию объектов осуществляется в соответствии с приказом
от 08.02.2018 № 103 о введении в действие Инструкции ИН-030-1 «Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Томская генерация».
АО «ТомскРТС»

На предприятии АО «ТомскРТС» заключен договор с ФГКУ «УВО ВНГ России
по Томской области» по наличию кнопок экстренного вызова и выезда наряда полиции
по сигналу «Тревога» на объектах структурных подразделений АО «ТомскРТС». Также заключен договор с ООО «ЧОП «Эгида», для физической охраны объектов структурных подразделений АО «ТомскРТС».

Ежемесячно проводятся запланированные и не запланированные  проверки охраняемых объектов СП АО «ТомскРТС» ООО «ЧОП «Эгида» (дневные, ночные)  после чего составляется АКТ о проведенной проверке.

На охраняемых объектах АО «ТомскРТС» все сотрудники ООО «ЧОП «Эгида» прошли специальное обучение, с получением удостоверений, полученных
от государственных разрешительных органов РФ.

А так же автомобильные патрули ООО «ЧОП «Эгида»  ежедневно делают объезд тепломагистралей и центральных тепловых пунктов. Автомобильные патрули оборудованы системой круглосуточного мониторинга  (системой ГЛОНАС навигацией).

Филиал АО «РИР» в городе Северске

В настоящее время охрана филиала АО «РИР» в городе Северске осуществляется силами МУВО № 5 АО «Атом-Охрана» на основании договора на оказание охранных услуг. 

Периметр оборудован инженерно-техническими средствами охраны в т.ч. средствами служебной связи, охранным освещением, тропой нарядов из железобетонных плит, постовыми будками, переходными мостиками через каналы, трубопроводы и указательными, предупредительными, разграничительными знаками. Контрольно-пропускной пункт
по пропуску персонала оборудован запираемыми турникетами, кабинами для несения службы постовыми и другими элементами системы физической защиты. Контрольно-пропускные пункты по пропуску автотранспорта и железнодорожного транспорта оборудованы досмотровыми площадками, досмотровыми эстакадами, другими элементами системы физической защиты. Разработаны и выполняются мероприятия по поддержанию инженерно-технических средств охраны  в рабочем состоянии. Выполнены мероприятия
по повышению антитеррористической защищенности филиала АО «РИР» в г. Северске – установлены камеры видеонаблюдения периметра, смонтированы противоподкопные устройства.

Совместно с представителями МУВО № 5 АО «Атом-Охрана» проводятся проверки выполнения сотрудниками допуска на территорию филиала персонала, автотранспорта
и железнодорожного транспорта. 

Заключен договор от 29.12.2018 года № 307/5396-Д с ООО «Нефтеспас»
на выполнение аварийно-спасательных работ на опасных производственных объектах (ОПО) в т.ч. и ликвидации последствий аварий в результате террористических актов. 

Ежемесячно проводятся тренировки по отработке совместных действий персонала Филиала и личного состава ПАСФ ООО «Нефтеспас» по ликвидации последствий аварий на ОПО. 

ПАО «Томская распределительная компания»

В целях обеспечения безопасности и защиты объектов Общества, противодействия терроризму, предотвращения актов незаконного вмешательства, на основании утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.12.2016 года № 1461 инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период 2016-2022гг. в Обществе разработана и утверждена 31.01.2017 года Генеральным директором ПАО «ТРК».


Ежеквартально проводятся практические занятия с сотрудниками охранного предприятия и персоналом ПАО «ТРК» по темам: «Действия личного состава караула при проникновении нарушителя на охраняемый объект», «Действия личного состава караула, персонала ПАО «ТРК» при обнаружении взрывоопасных и других подозрительных предметов», «Действия личного состава караула, персонала ПАО «ТРК» при взрыве, пожаре на охраняемом объекте». 

9. Проверка деятельности структурных подразделений (отделов) СИБИРСКОГО управления РОСТЕХНАДЗОРА
В 2022 году правовым отделом проведена проверка  деятельности 9 контрольно-надзорных  отделов в рамках исполнения требований приказа Ростехнадзора от 28.11.2017 № 510 «Об оказании методической помощи и о  проверке контрольно-надзорных отделов территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в редакции приказа от 21.12.2018 № 635). Информация о результатах  в установленном порядке представлена в Правовое управление Ростехнадзора.

Проверки деятельности структурных подразделений проводились согласно распоряжениям руководителя управления.

При проверках рассматривались следующие основные вопросы:


-  ведение контрольно-наблюдательных (надзорных) дел по поднадзорным организациям;

-    оформление материалов проверочной деятельности (распоряжения, решения, акты, предписания, протоколы, постановления);

-    соблюдение требований действующего законодательства. 


Организация и проведение проверок осуществлялась в соответствии с  требованиями Федеральных законов от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской Федерации, от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Кроме того, в 2022 году  большое внимание уделялось соблюдению  положений постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

 Фактов нарушения сроков проведения проверок,  порядка уведомления о проведении проверок, сроков подготовки и вручения актов проверок, предписаний не выявлено, 

При проверке выявлены следующие нарушения (не относятся к  категории грубых и не влекут отмену или признание недействительными результатов проверок):

-  нарушение норм КоАП РФ (не в полном объеме  исследованы обстоятельства, подлежащие установлению согласно ст.26.1 КоАП РФ, в том числе, не дана оценка субъективной стороны административного правонарушения (вина), не во всех случаях приняты меры   об установлении причин и условий совершения правонарушений, имеются недочеты при составлении протоколов об административных  правонарушениях;

- нарушение некоторых положений Закона № 248-ФЗ (не во всех случаях оформлен и приложен к акту проверки протокол  осмотра, документы, являющиеся доказательствами  нарушения обязательных требований).

Нарушений прав и законных интересов лиц, в отношении которых  проводились проверки, не выявлено.  

В целом   по результатам проверок специалистами правового отдела дана удовлетворительная оценка уровню знаний инспекторского состава,  обращено внимание на неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства. 

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности и правовой грамотности инспекторского состава в 2022 году в соответствии с Планом, утвержденным руководителем управления, проведено 9 семинаров с инспекторским составом по правовым вопросам,  в ходе которых   дополнительно рассматривались   типичные ошибки. Нарушения, в том числе, выявляемые  органами прокуратуры в деятельности структурных подразделений. 

На постоянной основе организована работа по информированию инспекторского состава об изменениях действующего законодательства, а также подготовка информации по конкретным вопросам контрольно-надзорной деятельности. 

10. РАБОТА С КАДРАМИ
10.1. Укомплектованность штата управления

Штатная численность управления на отчетный период составляет 500 человек, фактическая – 448 человек. Численность государственных гражданских служащих управления укомплектована на 90 %. В 2022 году с государственной гражданской службы было уволено 58 человек, что составляет 13 % от штатной численности.

Подразделения, подверженные наиболее сильной текучести кадров – отделы, осуществляющие надзор за предприятиями угольной промышленности, предприятиями нефтегазового комплекса. Основной причиной увольнения по собственному желанию госслужащие называют низкий уровень заработной платы и все повышающиеся требования к уровню профессиональных навыков и умений. Наибольший процент текучести приходится на старшую группу должностей гражданской службы (государственный инспектор).

10.2. Качественный состав руководителей и специалистов

99 % государственных гражданских служащих имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемой работы, 45 из них имеют два высших образования.

76 % специалистов управления проработали в органах надзора свыше 5 лет. В наиболее трудоспособной возрастной группе от 31 до 60 лет – 79 % специалистов. Удельный вес женщин в общей фактической численности составляет 45 %. 

10.3. Организация работы

С целью укомплектования штата управления кадрами в 2022 году проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв. По результатам конкурса на вакантные должности было назначено 38 человек, включено в кадровый резерв 40 претендентов. 

За 2022 год аттестацию на соответствие замещаемой должности прошли 93 служащих, признаны соответствующими замещаемой должности – 77, соответствующими замещаемой должности при условии успешного получения дополнительного профессионального образования – 16 человек.

Классные чины государственной гражданской службы были присвоены 66 государственным гражданским служащим, из них: 15 – по результатам квалификационного экзамена, 51 – без проведения квалификационного экзамена, 34 – впервые поступившие на государственную гражданскую службу.

Впервые принятым на гражданскую службу и назначенным на иную должность (71 человек) установлено наставничество продолжительностью: 1 месяц – 24 человека, 2 месяца – 2 человека, 3 месяца – 43 человека, 4 месяца – 1 человек, 6 месяцев – 1 человек.

Всем вновь принятым на государственную гражданскую службу устанавливается испытательный срок.

Личные дела гражданских служащих  и трудовые книжки ведутся  в соответствии с нормативными документами.

На запросы, поступающие в кадровую службу, ответы даются своевременно. 

10.4. Предложения

1. Продолжить практику повышения квалификации гражданских служащих управления,  профессиональной переподготовки, в том числе путем проведения обучающих семинаров по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, как наиболее эффективных методов повышения квалификации государственных гражданских служащих.  

2. Продолжить работу по подбору кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы из числа студентов.

3. Активизировать работу по просвещению населения о престижности государственной гражданской службы.


4. Устанавливать наставничество для вновь принятых на государственную гражданскую службу.
11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление наделено бюджетными полномочиями администратора доходов федерального бюджета и доходов бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов.

По состоянию на 01 января 2023 года получен доход в бюджеты разных уровней (федеральный, субъекта РФ, местный) за счет администрирования платежей в сумме 280 431,31 тыс. рублей, в том числе:

- по Кемеровской области в сумме 219 418,50 тыс. рублей; 

- по Алтайскому краю и Республики Алтай в сумме 12 281,94 тыс. рублей;

- по Новосибирской области в сумме 20 931,42 тыс. рублей;

- по Томской области в сумме 9 989,01 тыс. рублей;

- по Омской области в сумме 17 810,44 тыс. рублей.

Исполнение лимитов бюджетных обязательств за 2022 год.

Управлением утверждены лимиты бюджетных обязательств  на  2022  год  в  сумме 563 874,12 тыс. рублей.  Кассовое  исполнение федерального бюджета по состоянию на 01 января 2023 года составило 99,99% по отношению к  доведенным лимитам бюджетных обязательств.

12. Информационное обеспечение деятельности

и технические средства
12.1. Централизованное  обеспечение руководящими и нормативно техническими документами

Для оперативного мониторинга изменений в законодательстве и доступа к типовым формам  в работе специалистов Управления используется информационно-правовая система «ТЕХЭКСПЕРТ», правовая система «КОДЕКС» доступ к которой осуществляется централизованно через Ведомственную сеть передачи данных (ВСПД) или через сеть Интернет.

Система содержит информацию о реформе технического регулирования и включает: технические регламенты (утвержденные и проекты), подзаконные акты (Правительства РФ; федеральных органов исполнительной власти; административные регламенты), различные материалы о ходе реформы технического регулирования в России и о зарубежном опыте технического регулирования. 

В системе установлены следующие базы данных: 

· Информационный канал "Техэксперт": "Реформа технического регулирования"; 

· Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России; 

· Техэксперт: Промышленная безопасность; 

· Стройэксперт. Профессиональный вариант; 

· Стройтехнолог;

· Техэксперт: НефтеГазовый комплекс; 

· Техэксперт: Электроэнергетика; 

· Техэксперт: Теплоэнергетика; 

· ТПД. Здания. Сооружения, конструкции и узлы;

· Техэксперт: Охрана труда;

· Техэксперт: Пожарная безопасность;

· АЗС;

· Указатель стандартов России.

· Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика;

· Помощник Бухгалтера по бюджетному учету;

· Помощник Юриста: Профессионал;

· Законодательство Новосибирск, Омск, Томск, Алтайский край;

· Помощник Кадровика: Эксперт. Государственная гражданская служба.

12.2. Формирование и использование справочно-информационного фонда

Функционирует  сбор, обработка и хранение как опубликованных материалов, так и неопубликованной  документации (отчёты, проекты, приказы  и т. п.).

Функционируют базы данных администрирования платежей, лицензирования и финансовых служб предприятия. 

12.3. Внедрение современных информационных технологий

В 2022 году в Управление поступило: 12 моноблоков в рамках доведенных лимитов; 274 моноблока, 85 ноутбуков и 115 видеорегистраторов взрывозащищенного исполнения в рамках централизованных закупок.
Ведутся работы по организации списания и утилизации 349 единиц устаревшей и неисправной компьютерной и оргтехники.

12.4. Развитие средств связи

В Управлении в целях проведения оперативных совещаний, видеоконференций и технических учёб межрегиональных отделов активно используется система видеоконференцсвязи отечественного производства TrueConf, на базе сервера видеоконференций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

В 2022 году все работники Управления прошли регистрацию в коммуникационном сервисе «Автоматизированное рабочее место госслужащего – КС «АРМ ГС». 

В 2022 Управлением приобретено 40 IP-телефонов за счет экономии лимитов бюджетных обязательств по итогам закупочных процедур.

Для обеспечения информационной безопасности организации при передаче данных по открытым каналам связи все территориальные точки управления подключены к единому каналу ведомственной сети передачи данных. 

12.5. Анализ технического обеспечения деятельности

Вычислительная и оргтехника подразделений

На 01.01.2023 г. в Управлении в эксплуатации находится 495 единицы вычислительной техники, парк оргтехники 377 единиц. Ведется работа по замене вычислительной техники на поступившую в Управление в 2022 году. 

Недостаточное финансирование ИКТ в 2022 году и как следствие отсутствие комплектующих, запасных частей, своевременного техобслуживания  в целом негативно сказалось на работоспособности компьютерной, а особенно – оргтехники. 

Серверные группы: в настоящий момент в Управлении используется 24 серверов и 2 серверных комплекса: серверный комплекс и 8 серверов расположены в городе Кемерово, 4 в городе Барнаул, серверный комплекс и 4 сервера расположены в городе Новосибирске, 4 в городе Томске и 4 в городе Омске.

 Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО), установленное на рабочих станциях, имеет единый пакет для обеспечения функций контрольной (надзорной) деятельности: оффисный пакет MS Office 2010 для операционных систем семейства MS Windows или пакет «Мой офис» для операционной системы РедОС, средство сканирования и распознавания текста ABBYY FineReader, коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места госслужащего КС «АРМ ГС», федеральная государственная информационная система «ЕРКНМ», цифровая платформа «АИС Ростехнадзора», система электронного документооборота «Дело-Web», типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности «ГИС ТОР КНД», информационно-правовая система «Кодекс:Техэксперт», комплексная система информатизации «КСИ», информационная система «2 ГИС».

Компьютеры  работают под управлением операционных системы Windows 10 x64 Pro, Windows 7 х64, Windows 7 х32 SP1, РЕД ОС. Согласно план-графика перехода на отечественное ПО в Управлении ведется переход на поступившую в рамках централизованной закупки операционную систему «РЕД ОС». 

В 2022 году в Управлении были введены в эксплуатацию федеральная государственная информационная система «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ФГИС ЕРКНМ), а также начата опытная эксплуатация цифровой платформы «АИС Ростехнадзора» и коммуникационного сервиса «Автоматизированное рабочее место госслужащего КС АРМ ГС».

В качестве антивирусного ПО в Управлении используется антивирус Касперского «Kaspersky Endpoint Security», «Kaspersky Security Center». Автоматизирован и централизован процесс автоматического обновления баз данных антивирусного ПО.

Значительные отличия в комплектации ПО на рабочих местах служащих присутствуют в части специализированного программного обеспечения в силу различия решаемых сотрудниками задач. Так, специализированным ПО пользуются работники финансового отдела – СУФД, 1С: Предприятие, «ГИС – Электронный бюджет», «ЕИС в сфере закупок», с которыми проводятся финансовые операции; ПАРУС, Контур: Экстерн для составления и подачи отчетности в Федеральную налоговую службу и Пенсионный фонд РФ; работники отдела кадров, спецработы, аттестации и противодействия коррупции – Единой информационной системой управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ (ЕИСУКС) для ведения кадрового делопроизводства, Единым порталом тестирования (ИС ЕПТ) для организации и проведения аттестации; работники отдела разрешительной и контрольно-аналитической деятельности – Государственной  автоматизированной информационной системой "Управление" для оформления и предоставления отчетности.  Унифицировать программную комплектацию рабочих мест в этой части не представляется возможным и целесообразным.

Программное обеспечение серверов:

	Сервер
	Описание

	г. Кемерово

	1. Windows server 2003 R2 64 bit

Intel Xeon, 3000 MHz x 2 RAM 1Gb,  HDD 1 Tb.
	Контроллер домена Active Directory, файловый сервер, DNS-сервер

	2. Windows server 2008 R2 Standart 64-bit

Intel Core i3 3240 3,4 Ghz, RAM 4Gb, HDD 500x2 Gb
	Резервный контроллер домена Active Directory, резервный DNS-сервер

	3. Windows server 2008 R2 Standart 64-bit

Intel Core i3 3,4 Ghz, RAM 4Gb, HDD 500x2 Gb
	FTP - сервер

	4. Intel Xeon 2,40 Ghz, RAM 32 Gb, HDD 1 Tb
	Сервер автосекретаря для IP-телефонии

	5. Windows 7 Enterprise

Intel Core2Duo 3,0 Ghz, RAM 4 Gb, 2 Tb
	Сервер видеонаблюдения Macroscop

	6. Linux Debian

Intel Xeon, 2800 MHz x 2,RAM 4Gb, HDD 1 Tb.
	Почтовый сервер



	7. Windows Server 2008 R2 Enterprise x64,Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb,HDD 8x300Gb
	Сервер 1С:Предприятие

	8. Windows Server 2008 R2

Intel Core i3-2100 3,10 Ghz

RAM 8Gb, HDD 320 Gb

	Прокси-сервер UserGate 6

	Серверный комплекс
	

	Windows server 2008 R2 64 bit

4 сервера лезвия HP BL460c G7 X5650 2,66 Ghz x 6 RAM 12Gb

СХД HP P2000 G3 SAS 4,5 Tb
	Система электронного документооборота

Система виртуализации VMware vCenter Server

	г. Барнаул

	1. Контроллер домена (nadzor-altai.local)

Kraftway Express ISP ES25

Intel Xeon E5420 2,5GHz x 2, 4Gb,  440Gb.

ОС – Windows Server 2008 64bit.
	Контроллер домена.

	2. Kraftway Express ISP ES25

Intel Xeon E5420 2,5GHz x 2, 4Gb, 440Gb.

ОС – Windows Server 2003 32bit.
	Программный сервер:

Гарант, 2GIS, Алтай-медиа, Кодекс, СБИС++, Программы энергонадзора, 

	3. Kraftway Express 200 ED12

Intel Xeon E5430 2,66GHz x 2, 4Gb, 1,7Tb.

ОС – Windows Server 2008 64bit.
	Файловый сервер

	4. Intel Xeon E3-1220 3GHz, RAM 8Gb, HDD 2x500Gb, MS Windows Server 2008 R2
	Шлюз (прокси-сервер)

UserGate 5

Mail Server:   nadzor22.ru

	г. Новосибирск

	1. Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb, HDD 8x300Gb, MS Windows Server 2008 R2
	PDC, файловый сервер

	2. Intel Xeon E3-1220 3GHz, RAM 8Gb, HDD 2x500Gb, MS Windows Server 2008 R2
	Основной контроллер домена ,DNS, DHCP.

	3. Intel Xeon 2.33 GHz/ 2GB/ 2x147GB.

MS Windows Server 2003 
	SQL сервер (БД AISPB)



	Серверный комплекс

	4 сервера - «лезвия» HP BL460c G7 X5650 2,66 Ghz x 6RAM 12Gb СХД HP P2000 G3 SAS 4,5 Tb.,Windows server 2008 R2 64 bit
	Система виртуализации VM ware Center Server



	5. Intel ® Pentium ® 4 CPU 3.00 Ghz, RAM 4Gb  

HDD Seagate 2x120, Wd 100

MS Windows Server 2003
	справочно-правовая система «Кодекс», «Техэксперт». Хранилище резервных копий баз данных. Сервер видеоконференцсвязей. Видеонаблюдение.

	г. Томск

	1.Intel 2х  Xeon 2,5 GHz/ 8Gb/6x73 Gb.

MS Windows Server 2008
	AD, DNS, DHCP, файловый обменник

	2. Intel 2х  Xeon 2,5 GHz/ 8Gb/4x250 Gb.

MS Windows Server 2008
	Kaspersky, BackUP.

	3. Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb, HDD 8x300Gb, MS Windows Server 2008 R2
	Шлюз (прокси-сервер) UserGate Proxy

файловый сервер, справочно-правовая система  «Техэксперт».

	г. Омск

	1. Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb, HDD 8x300Gb, MS Windows Server 2008 R2
	Контроллер домена (AD), DNS, DHCP, файловый сервер, Kaspersky Security Center 10

	2. Intel Xeon E3-1220 3GHz, RAM 8Gb, HDD 2x500Gb, MS Windows Server 2008 R2
	резервный AD, DNS, DHCP, 

ИСС «Техэксперт»

	3. Intel Xeon 3.0 GHz/ 1024Mb/60 Gb.

MS Windows Server 2000
	SQL-сервер, программатор мини-АТС

	4. Intel Xeon 2.4GHz/1024MB/60Gb.

Debian 6
	Шлюз интернет, firewall, 


Необходимо оснастить структурные подразделения Управления в регионах системами хранения данных (СХД), для организации  резервного хранения и развертыванием существующих и вновь вводимых задач. 

12.6. Предложения по модернизации

Повышение скорости доступа к сети Интернет

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также увеличения в 2022 году количества применяемых работниками Управления централизованных информационных систем и сервисов в Управлении необходимо увеличить скорость доступа к сети Интернет во всех точках (адресах) подключения к ведомственной сети передачи данных.

Организация централизованной системы хранения фото- и ведеоматериалов

Для организации работы с видеорегистраторами при ведении контрольно-надзорной деятельности в соответствии с Методическими указаниями по использованию средств фото- и видеофиксации при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов I и II классов опасности утвержденных Приказом от 25.07.2022 №237 необходимо разработать централизованную систему хранения фото- и ведеозаписей по контрольным (надзорным) мероприятиям ввиду отсутствия в Управлении цифровых (серверных) устройств хранения достаточного объема.

Модернизация парка вычислительной и оргтехники

Необходимость продолжения замены устаревшей и несоответствующей рекомендуемым системным требованиям ведомственных ресурсов и сервисов Ростехнадзора, списания и утилизации отработавшей свой ресурс вычислительной и оргтехники.

13. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Надзорная деятельность Управления в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Положением об Управлении, Федеральными законами Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116, «О государственной гражданской службе» от 27.07.2004 г. № 79, «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99, постановлениями Ростехнадзора и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации  и была направлена на повышение уровня контроля за соблюдением требований законодательства по обеспечению безопасного и надежного производства во всех сферах экономики.

Выполнялись задачи, обеспечивающие преемственность и методы развития государственного надзора в области промышленной безопасности, электроэнергетики, государственного строительного надзора. Продолжено совершенствование управленческих решений по организации деятельности отделов Управления, исключению внутреннего дублирования, организации эффективной работы по осуществлению лицензирования, разрешительной деятельности, экспертизы промышленной безопасности.

Значительную часть  информации о ситуации на опасных производственных объектах Управление получает от общественности и граждан, через общественную приемную Управления. 

Для расширения информационных потоков о состоянии промышленной безопасности на опасных промышленных объектах  в Управлении обозначен телефон доверия, по которому граждане могут свободно обращаться со своими жалобами, сведениями и предложениями, касающимися безопасного ведения работ. Информация о создании телефона доверия опубликована в средствах массовой информации, работает Интернет – сайт Управления. 

Велась работа по совершенствованию форм и методов надзорной деятельности, повышения эффективности при реализации полномочий Управления Ростехнадзора, улучшению качества предоставляемых государственных услуг, обеспечению законности и исполнительской дисциплины.  

Вместе с тем, состояние промышленной безопасности на подконтрольных опасных производственных объектов в отраслях промышленности оценивается Управлением  как недостаточно стабильное, что объясняется дальнейшим повышением уровня износа основных производственных фондов и низкой инвестиционной активностью в промышленности, энергетике и строительстве; недостаточной технологической дисциплиной, не соответствующей степени опасности современных производств.

На состояние промышленной безопасности в угольной отрасли влияет многолетнее недофинансирование отраслевых фундаментальных и прикладных научных исследований. Еще одним фактором, влияющим на состояние промышленной безопасности в угольной отрасли, является отсутствие системы обучения руководителей, инженерно-технических работников и рабочих, занятых на работах в особо опасных подземных условиях.

Последнее время наблюдается устойчивый рост инвестиций в угольную отрасль. Однако основная часть идет на обновление активной части основных фондов (оборудования). 

Кроме того, требуется кардинальное обновление нормативной базы проектирования с учетом характеристики современного угледобывающего оборудования, новейших достижений горного дела. Технологические схемы ведения очистных и подготовительных работ, схемы вскрытия и подготовки шахтных полей устарели. Таким образом, в настоящее время отсутствует эффективно функционирующая  система для реализации единой научно-инновационной политики развития угольной отрасли, особенно в части создания и применения новой техники и технологии, позволяющих интенсифицировать производственные процессы, обеспечить безаварийную работу горных предприятий. Также сохраняется разрыв между отраслевой наукой, горным образованием и производственным предприятиям угольной промышленности, в том числе на уровнях системы воспроизводства научных кадров.

Одной из проблем, мешающей организовать действенный контроль за состоянием промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях, является подбор квалифицированных кадров на должности государственных инспекторов. Подобрать и подготовить нового государственного инспектора достаточно трудно, этот процесс требует длительного времени, так как в своей надзорной деятельности он сталкивается со спецификой многих смежных профессий. 

В изменившихся условиях хозяйственной деятельности и требований, предъявляемых к инспектору по причине изменившегося законодательства, значительно возросли требования к инспектору. Кроме специальных знаний в области надзора, которыми он должен владеть на уровне главного инженера, от него требуется знание законодательных актов и умения их применять. Вместе с тем инспекторы специальных правовых знаний не получали и правоприменительная практика происходит по методу проб и ошибок и во многом зависит от личностных особенностей и добросовестности инспектора.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

             1. Внести в закон «О промышленной безопасности» обязанность организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, выполнять мероприятия, разработанные по итогу расследования технических  причин аварий.

              2. Предусмотреть на законодательном уровне возможность повышения класса опасности объекта, на котором произошла авария на период не менее трех лет, при этом условием для понижения класса опасности может быть только отсутствие в трехлетнем периоде случаев аварийности. 

            Также ввести норму, предусматривающую в обязательном порядке включать в план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей юридическое лицо, допустившее аварию на опасном производственном объекте, не зависимо от класса опасности (по аналогии с энергонадзором, применительно к опасным производственным объектам).

            3. За нарушения обязательных требований, приведшие к аварии на опасном производственном объекте предусмотреть ответственность в зависимости от причиненного ущерба (например, штраф в пятикратном размере от причиненного ущерба). 

4. Запретить продлевать срок эксплуатации оборудования сверх срока, установленного заводом изготовителем, в том числе путем проведения экспертизы промышленной безопасности.

5. Создать двухуровневый надзор (федеральный и региональный на примере строительного надзора). Разграничить  контрольно-надзорные функции в сфере деятельности Ростехнадзора на региональный и федеральный уровни, передав часть полномочий органам власти субъекта РФ.

6. Запретить ликвидировать юридическое лицо до подписания акта о ликвидации (консервации) опасного производственного объекта (объекта,  связанного с пользованием недр и др.)

7. Для исключения появления бесхозяйных (брошенных) опасных производственных объектов, связанных с пользованием недр и снятия бремени, которое ложится «на плечи» государства, по решению вопроса ликвидации необходимо создать неприкасаемый фонд денежных средств для проведения рекультивационных работ (по примеру фонда для ликвидации последствий аварий).

8. При подготовке к отопительному периоду обращается особое внимание
на проведение ремонтных работ. Одной из основных причин увеличения сроков ремонтов при подготовке к осенне-зимнему периоду является низкая платежная дисциплина потребителей тепловой и электрической энергии. Несвоевременная оплата за потребленные энергоресурсы не позволяет своевременно и качественно выполнять ремонтные работы
на объектах теплоснабжения и электросетевого хозяйства. 

Для решения данного вопроса предлагаем внести изменения в действующие Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России
от 12.03.2013 № 103, добавив в требования по оценке готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, такое как отсутствие задолженности
за электрическую энергию. А также дополнительно внести требования по обеспечению соблюдения требований правил по электроэнергетике, а именно:

- наличие подготовленного и прошедшего проверку знаний в установленном порядке электротехнического и электротехнологического персонала;

- соответствие категории надежности электроприемников;

- протоколы испытаний и измерений электрооборудования и кабельных линий;

- графики технического обслуживания и документацию по их выполнению;

- паспорта на электрооборудование и заземляющие устройства;

- документы, подтверждающие проведение технического освидетельствования электрооборудования;

- наличие актов расследования причин аварий и документов, подтверждающих выполнение противоаварийных мероприятий.

Дополнить пункт 13 раздела III «Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций» Правил оценки готовности
к отопительному периоду следующими требованиями:

- отсутствие фактов эксплуатации производственных зданий и сооружений котельных сверх сроков, установленных НТД и проектной документацией, либо в случае отсутствия проектной документации, а также по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных в заключениях, выданных специализированными организациями
по результатам проведения технического.

9. Управление осуществляет государственный энергетический надзор над сетевыми организациями, эксплуатирующими линий электропередачи протяженностью свыше 311 тыс. км, в том числе напряжением 220 кВ и выше – свыше 20 тыс. км. На протяжении всего времени существования Ростехнадзора основной задачей является обеспечение безаварийной работы поднадзорных объектов и безопасной эксплуатации поднадзорных энергетических объектов. На сегодняшний день остается актуальным вопрос повышения эффективности и результативности противоаварийных мероприятий, разрабатываемых сетевыми организациями по результатам расследования причин аварий на объектах энергетики.

В соответствии с подпунктами «а-л» пункта 5 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 (далее – Правила №846), предусмотрено расследование причин аварий на объектах энергетики собственником или иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией (далее – Собственник). Собственник в срок не позднее 24 часов с момента возникновения аварии, указанной в пункте 5 Правил №846, принимает решение о создании комиссии по расследованию причин аварии и ее составе. Представители Ростехнадзора могут участвовать в комиссии по расследованию причин аварий, но Правилами № 846 не предусмотрен порядок контроля со стороны Собственника выданных по итогам расследования мероприятий по недопущению нарушений обязательных требований, не предусмотрен контроль за выполнением противоаварийных мероприятий и предписаний, вынесенных по результатам расследования причин аварий, указанных в пункте 5 Правил №846, со стороны Ростехнадзора. А также отсутствует обязанность Собственника представлять результаты выполнения мероприятий в федеральный государственный энергетический надзор.

Решение данного вопроса в части обязанности Собственника представлять информацию о выполнении противоаварийных мероприятий и предписаний, вынесенных по результатам расследования причин аварий, указанных в пункте 5 Правил №846, в федеральный государственный энергетический надзор позволит полностью исключить формальный подход к установлению причин аварий и разработке противоаварийных мероприятий.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности по каждому  виду надзора отражены в аналитических записках видов надзора по результатам надзорной деятельности за                      12 месяцев 2022 г. 

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности по каждому  виду надзора отражены в аналитических записках видов надзора по результатам надзорной деятельности за 2022 г. 

Начальник отдела разрешительной

и контрольно-аналитической деятельности                                                       Е.В.  Шайдулина
PAGE  

