УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

Сибирского управления Ростехнадзора

________________Л.П. Выголов

«___»___________2014г.

Перечень вопросов для подготовки к проверке знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые электрические станции

1. Кто устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям?

2. Кто вправе рассматривать жалобы поставщиков и покупателей электрической и тепловой энергии о нарушениях их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных субъектов электроэнергетики, а также запрашивать информацию, документы и иные доказательства, свидетельствующие о наличии признаков таких нарушений?

3. Кто вправе запрашивать у субъектов электроэнергетики информацию о возникновении аварий, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений и оборудования, которые могут причинить вред жизни или здоровью граждан, окружающей среде и имуществу граждан и (или) юридических лиц?

4. Кто осуществляет контроль за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения?

5. Укажите организации, которые обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта?

6. Укажите срок первого энергетического обследования и периодичность последующих энергетических обследований для лиц, которые обязаны организовать и проводить обязательные энергетические обследования в период со дня вступления в силу федерального закона об энергосбережении?

7. Закончите фразу "Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на проведение мероприятий, обязательных для включения в программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности..."

8. Что понимается под аварией на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке?

9. Расследование причин каких аварий осуществляет Ростехнадзор, либо его территориальный орган?

10. Расследование причин каких аварий, из ниже перечисленных, не осуществляет собственник, иной законный владелец объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующая их организация?

11. Какие отключения генерирующего оборудования, приводящее к снижению надежности энергосистемы, не расследуются Ростехнадзором либо его территориальным органом?

12. В какой срок Ростехнадзор или его территориальный орган, принявшие решение о расследовании причин аварии, уведомляют об этом уполномоченный орган в сфере электроэнергетики?

13. В какой срок Ростехнадзор должен завершить расследование причин аварии?

14. На сколько дней, в случае необходимости, руководитель Ростехнадзора может продлить срок проведения расследования причин аварии?

15. В какой срок комиссия по расследованию причин аварии уведомляет субъект электроэнергетики и (или) потребителя электрической энергии о начале обследования?

16. В течение какого времени материалы расследования причин аварии подлежат хранению Ростехнадзором?

17. Каким образом оформляется акт расследования причин аварии при несогласии отдельных членов комиссии?

18. Какие условия для надежной и безопасной эксплуатации должны быть выполнены перед пробным пуском законченного строительством знергообъекта?

19. Укажите, с какого момента ответственность за сохранность оборудования энергообъекта несет организация-заказчик?

20. Какова мощность энергообъектов (тепловых и гидроэлектростанций), начиная с которой должны быть разработаны энергетические характеристики оборудования, устанавливающие зависимость технико-экономических показателей его работы от электрических и тепловых нагрузок?

21. Какие из ниже перечисленных мероприятий не включаются в объем периодического технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений энергообъекта на основании действующих нормативно-технических документов?

22. Что из перечисленного не входит в обязанности работников, осуществляющих технический и технологический надзор за эксплуатацией оборудования, зданий и сооружений энергообъекта?

А) Организация расследования нарушений в эксплуатации оборудования и сооружений.

Б) Ведение   эксплуатационно-ремонтной   документации    и    контроль   за соблюдением установленных техническими нормами сроков проведения среднего и капитального ремонта.

В) Ведение учета технологических нарушений в работе оборудования.

Г) Контроль состояния и ведение технической документации.

23. Что из перечисленного не включает в себя оценка качества ремонта оборудования?

А) Оценку качества отремонтированного оборудования.

Б) Оценку качества выполненных ремонтных работ.

В) Оценку уровня пожарной безопасности.

Г) Оценку соответствия требованиям промышленной безопасности.

24. Какие мероприятия из перечисленных не проводятся для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния зданий и сооружений наряду с систематическими наблюдениями в объеме, определяемом местной инструкцией?

А) Осмотр зданий и сооружений для выявления дефектов и повреждений 2 раза в год (весной и осенью).

Б) Внеочередной  осмотр  после  стихийных бедствий   (ураганных  ветров, больших ливней или снегопадов, пожаров, землетрясений силой 5 баллов и выше и т. д.) или аварий.

В) Непрерывное  наблюдение  за  уровнем,  температурой  и  качественным составом подземных вод

Г) Комплексное   обследование   производственных   зданий   и   сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций, а в дальнейшем - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

25. Какое оборудование, ЛЭП, устройства релейной защиты и противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления не должны находиться в оперативном ведении диспетчера?

26. Какое оборудование, ЛЭП, устройства релейной защиты и противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления должны находиться в оперативном управлении диспетчера?

27. Какие из перечисленных данных не используются при планировании режимов работы электростанций и сетей?

А) Прогноз потребления энергосистемами, объединенными энергосистемами и единой энергосистемой России электрической энергии и мощности на год, квартал, месяц, неделю, сутки и каждые полчаса (час).

Б) План капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования на период планирования режимов работы.

В) Характеристики  электрических станций с точки зрения  готовности  их оборудования к несению нагрузки и обеспеченности энергоресурсами, а также технико-экономические характеристики оборудования.

Г) Характеристики   электрических  сетей,   используемых  для   передачи   и распределения электроэнергии, с точки зрения пропускной способности, потерь и других характеристик.

28. Какие положение при выводе оборудования и ВЛ в ремонт по оперативным заявкам указано неверно?

А) Срочные    заявки    разрешается    подавать    в    любое    время    суток непосредственно диспетчеру, в управлении или ведении которого находится отключаемое оборудование.

Б) Заявки     должны     быть     утверждены     техническим     руководителем энергообъекта.

В) Время операций,  связанных с выводом в ремонт и вводом  в работу оборудования и линий электропередач, а также растопкой котла, пуском турбины и набором на них требуемой нагрузки, должно быть включено в срок ремонта, разрешенного по заявке.

Г) Если   по   какой-либо   причине   оборудование   не   было   отключено   в намеченный срок, длительность ремонта должна остаться прежней, а дата включения перенесена на время, соответствующее времени задержки в выводе в ремонт.

29. Какие положения из перечисленных не входят в задачи оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений?

А) Предотвращение    развития    нарушений,    исключение   травмирования персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением.

Б) Выяснение причины отключения или остановки оборудования.

В) Быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии.

Г) Быстрое  восстановление  режима  работы  субъектов  рынка  энергии  и мощности.

30. Что из перечисленного не разрешается отключать и включать отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН)?

А) Нейтрали силовых трансформаторов 110-220 кВ, заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю.

Б) Намагничивающий ток силовых трансформаторов 220-500 кВ.

В) Зарядный ток систем  шин,  а также зарядный  ток присоединений  с соблюдением требований нормативных документов.

Г) Зарядный ток и ток замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи.

31. Какие требования к проведению переключений в электрических установках указаны неверно?

А) Сложные переключения, а также все переключения (кроме одиночных) на электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные блокировочные устройства, должны выполняться по программам, бланкам переключений.

Б) Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном    управлении    или    ведении    вышестоящего    оперативно-диспетчерского персонала, должны производиться с его разрешения.

В) Переключения без распоряжения и разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского   персонала,   но   с   последующим   его   уведомлением разрешается выполнять в случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар, авария).

Г) Все переключения на электростанциях и подстанциях должны выполняться в соответствии с инструкциями по производству переключений.

32. Когда распоряжение диспетчера о переключениях считается выполненным?

33. Как вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал дает разрешение на переключения?

34. Где должен, как правило, находиться начальник смены электростанции во время ликвидации общестанционной аварии?

35. Кто из руководителей имеет право отстранить от руководства ликвидацией аварии начальника смены электростанции, не справляющегося с ликвидацией аварии?

36. Что должно быть обеспечено при эксплуатации охладителей циркуляционной воды?

37. Укажите, на какие трубопроводы из ниже перечисленных при эксплуатации топливного хозяйства должны составляться паспорта установленной формы?

38. До какой температуры должен подогреваться мазут на мазутосливе (в цистернах, лотках и приемных емкостях)?

39. Кем утверждаются перечень газоопасных работ и инструкция, определяющие порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям?

40. Укажите, какие мероприятия не должны проводиться при обслуживании подземных газопроводов на территории ТЭС?

А) Обход трассы подземных газопроводов по утвержденному графику.

Б) Проверка на загазованность колодцев газопровода.

В) Проверка на загазованность расположенных на расстоянии 15м в обе стороны от газопровода других колодцев (телефонных, водопроводных, теплофикационных,  канализационных), коллекторов,  подвалов зданий и других помещений, в которых возможно скопление газа.

Г) При обнаружении загазованности на трассе должны приниматься меры к дополнительной проверке газоанализатором и проветриванию загазованных подвалов, первых этажей зданий, колодцев камер, находящихся в радиусе 30м от обнаруженного места утечки.

41. Какова величина допустимых присосов воздуха в топку и газовый тракт до выхода из пароперегревателя для паровых газомазутных котлов паропроизводительностью до 420 т/час?

42. В каком случае не должны проводиться эксплуатационные испытания котла для составления режимной карты и корректировки инструкции по эксплуатации?

А) При вводе котла в эксплуатацию.

Б) После капитального ремонта.

В) После внесения конструктивных изменений.

Г) При переходе на другой вид или марку топлива.

Д) Для выяснения причин отклонения параметров от заданных.

43. В каком случае котел может не останавливаться персоналом немедленно при отказе в работе защит или при их отсутствии?

А) В случае прекращения действия более 50% предохранительных клапанов или других заменяющих их предохранительных устройств.

Б) В случае прекращения действия всех питательных устройств (насосов).

В) В случае выхода из строя всех дистанционных указателей уровня воды в барабане котла.

Г) В случае обнаружения свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных,  а также водоопускных трубах котлов,  паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях.

44. В каких случаях из перечисленных котел должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя электростанции с уведомлением диспетчера энергосистемы?

А) В случае недопустимого повышения температуры металла поверхностей нагрева, если понизить температуру изменением режима работы котла не удается.

Б) В случае резкого ухудшения качества питательной воды по сравнению с установленными нормами.

В) В случае выхода из строя всех дистанционных указателей уровня воды в барабане котла.

Г) В любом из перечисленных случаев, а также при неисправности отдельных защит или устройств дистанционного и автоматического управления и контрольно-измерительных приборов.

45. В каких случаях из перечисленных система защиты турбины от повышения частоты вращения ротора (включая все ее элементы) должна быть испытана увеличением частоты вращения выше номинальной?

А) Только после капитального ремонта.

Б) Только при пуске после разборки автомата безопасности.

В) Только перед  испытанием системы регулирования сбросом  нагрузки с отключением генератора от сети.

Г) Только после монтажа турбины.

Д) В любом из перечисленных случаев.

46. Что из перечисленного не относится к критериям оценки плотности стопорных и регулирующих клапанов свежего пара и пара после промперегрева турбины?

А) Критерием плотности служит частота вращения ротора турбины, которая устанавливается   после  полного  закрытия  проверяемых  клапанов  при полном   (номинальном)   или   частичном   давлении   пара   перед   этими клапанами.

Б) Допустимое   значение   частоты    вращения   после   полного   закрытия проверяемых клапанов определяется инструкцией завода-изготовителя или действующими   руководящими   документами,   а  для   турбин   критерии, проверки которых не оговорены в инструкциях завода-изготовителя или действующих   руководящих  документах,   не  должно   быть   выше   50% номинальной при номинальных параметрах перед проверяемыми клапанами и номинальном давлении отработавшего пара.

В) При одновременном закрытии всех стопорных и регулирующих клапанов и номинальных  параметрах  свежего  пара  и  противодавления  (вакуума) пропуск пара через них не должен вызывать вращения ротора турбины.

Г) Допустимое   значение   частоты   вращения   после   полного   закрытия проверяемых    клапанов   определяется    по   данным    испытаний    или действующими руководящими документами, но не должно быть выше 50% номинальной при номинальных параметрах перед проверяемыми клапанами и номинальном давлении отработавшего пара.

47. В каком случае не должна выполняться проверка времени закрытия стопорных (защитных, отсечных) клапанов турбины?

А) После монтажа турбины.

Б) Непосредственно до и после капитального ремонта турбины.

В) Непосредственно   до   и   после   ремонта   основных   узлов   системы регулирования или парораспределения.

Г) При пуске после длительного простоя (более 3 месяцев) турбины.

48. В каком случае не проводится проверка посадки обратных клапанов всех отборов паровых турбин?

А) При нормальной работе турбины периодически по графику, определенному техническим руководителем электростанции, но не реже 1 раза в 6 мес.

Б) Перед каждым пуском турбины.

В) Перед испытанием турбины на сброс нагрузки.

Г) При останове турбины.

49. В каких случаях допускается эксплуатация группы ПВД, объединенных аварийным обводом?

А) При     неисправном     состоянии     каких-либо     элементов     системы автоматического регулирования уровня любого ПВД.

Б) При отсутствии или неисправности элементов защиты хотя бы на одном ПВД.

В) При неисправности клапана регулятора уровня любого ПВД.

Г) При отключении по пару любого ПВД.

50. В каких случаях из перечисленных допускается пуск турбины?

А) При неисправности хотя бы одной из защит, действующих на останов турбины.

Б) При неисправности тепловой изоляции.

В) При  наличии дефектов  системы  регулирования  и  парораспределения, которые могут привести к разгону турбины.

Г) При отклонении качества свежего пара по химическому составу от норм.

51. В какой срок должны быть приняты меры к снижению вибрации подшипниковых опор при превышении нормативного значения 4,5 мм х с-1, но не более 7,1 мм х с-1?

52. В каком случае турбина при отказе в работе защит может не останавливаться персоналом немедленно?

А) В случае недопустимого осевого сдвига ротора.

Б) В случае недопустимого понижения перепада давлений "масло-водород" в системе уплотнений вала генератора.

В) В случае недопустимого повышения давления в конденсаторе.

Г) В случае заедания стопорных клапанов свежего пара или пара после промперегрева.

53. Какие требования к установлению нижнего предела регулировочного диапазона и технического минимума нагрузки энергоблока указаны неверно?

А) Нижний  предел  регулировочного диапазона энергоблока должен  быть установлен    исходя    из    условия    сохранения    неизменного    состава работающего    оборудования    и    работы    системы    автоматического регулирования во всем диапазоне нагрузок без вмешательства персонала.

Б) Для достижения технического минимума нагрузки допускается изменение состава     работающего    оборудования     и    отключение    отдельных автоматических регуляторов.

В) При эксплуатации энергоблока должна быть обеспечена возможность его работы на техническом минимуме нагрузки без отключения каких либо автоматических регуляторов.

Г) Нижний предел регулировочного диапазона и технический минимум нагрузки должны быть указаны в местной инструкции и доведены до сведения диспетчерской службы.

54. В каких случаях допускается пуск энергоблока?

А) В случае неисправности любой из технологических защит, действующих на останов оборудования энергоблока.

Б) В случае неготовности к включению блочной обессоливающей установки.

В) В случае неготовности к включению группы ПВД.

Г) При наличии свищей в трубах поверхностей нагрева.

55. В каких случаях энергоблок должен быть немедленно остановлен персоналом при отказе в работе защит или при их отсутствии?

А) В случае отключения генератора или трансформатора энергоблока из-за внутреннего повреждения.

Б) В случае отключения всех питательных насосов.

В) В случае исчезновения  напряжения  на  всех измерительных приборах контроля энергоблока.

Г) В любом из перечисленных случаев.

56. В каких случаях технологические защиты должны быть выведены из работы?

А) В случае работы оборудования в переходных режимах, когда необходимость отключения защиты определена инструкцией по эксплуатации основного оборудования.

Б) В случае очевидной неисправности защиты.

В) В случае необходимости периодического опробования защиты, если оно производится на действующем оборудовании.

Г) В любом из перечисленных случаев.

57. Каковы необходимые требования к опробованию технологических защит?

А) Перед   пуском  защищаемого  оборудования  после  его  капитального  и среднего   ремонта,   а   также   после   проведения   ремонта   в   цепях технологических защит проверяется исправность и готовность защит к включению путем опробования на сигнал каждой защиты и действия защит на все исполнительные устройства.

Б) Перед пуском защищаемого оборудования после его простоя более 3 суток проверяется действие защит на все исполнительные устройства, а также операции включения резерва технологического оборудования.

В) При недопустимости проверки исполнительных операций защит в связи с тепловым состоянием защищаемого оборудования опробование защиты производится без воздействия на исполнительные устройства.

Г) Все перечисленные требования являются необходимыми.

58. Какой срок по устранению причин ухудшения качества пара по нормам содержания соединений натрия, кремниевой кислоты и удельной электрической проводимости для котлов с естественной циркуляцией указан неверно?

А) При превышении норм не более чем в 1,5 раза причина должна быть устранена в течение 4 суток.

Б) При превышении норм не более чем в 2 раза причина должна быть устранена в течение 72 часов.

В) При превышении норм не более чем от 2 до 4 раз причина должна быть устранена в течение 24 часов.

Г) При   неустранении   нарушений   в  установленные  сроки,   а  также   при превышении норм более чем в 4 раза или снижении рН ниже 5,5 турбина на блочных электростанциях или котел на электростанциях с поперечными связями должны быть остановлены не позднее чем через 24 часа по решению  технического  руководителя  электростанции  с  уведомлением диспетчера энергосистемы.

59. С кем должны быть согласованы включение в работу и отключение любого оборудования, которые могут вызывать ухудшение качества воды и пара?

60. С кем должны быть согласованы любые изменения проектных схем и конструкций оборудования, которые могут влиять на работу водоподготовительных установок и установок для очистки конденсатов, а также на водно-химический режим электростанции (тепловых сетей)?

61. Каково допустимое превышение норм качества сетевой воды в начале отопительного сезона и в послеремонтный период (в течение 4 недель) для закрытых систем теплоснабжения?

62. На какой срок в открытых системах теплоснабжения, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается отступление от действующих норм для питьевой воды по показателям цветности до 70° и содержанию железа до 1,2 мг/дм3 в период сезонных включений эксплуатируемых систем теплоснабжения, присоединения новых, а также после их ремонта?

63. Во сколько раз допустимо увеличение норм внутристанционных потерь при фактическом расходе питательной воды, меньшем номинального, для электростанций, работающих на органическом топливе?

64. Какова допустимая температура поверхности тепловой изоляция трубопроводов и арматуры при температуре окружающего воздуха 25°С?

65. Каковы допустимые отклонения от заданного режима за головными задвижками электростанции (котельной) по температуре воды, поступающей в тепловую сеть?

66. Каковы допустимые отклонения от заданного режима за головными задвижками электростанции (котельной) по давлению в подающих трубопроводах?

67. Каковы допустимые отклонения от заданного режима за головными задвижками электростанции (котельной) по давлению в обратных трубопроводах?

68. Каковы допустимые отклонения среднесуточной температуры сетевой воды в обратных трубопроводах от заданной графиком?

69. Как часто должны проводиться испытания каждого сетевого подогревателя и группы подогревателей?

70. Какова допустимая скорость регулирования температуры воды на выходе из сетевых подогревателей, на выводах тепловой сети, а также на станциях подмешивания, расположенных в тепловой сети?

71. Какова величина допустимого коррозионного износа поясов стенки при наличии усиливающих конструкций для баков-аккумуляторов, предназначенных для хранения жидкого топлива?

72. Какова допустимая температура воды при заполнении трубопроводов тепловых сетей при отключенных системах теплопотребления?

73. Каково минимальное значение пробного давления при проведении гидравлическое испытание тепловых сетей после ремонта до начала отопительного сезона?

74. С какой температурой воды допускается заполнение трубопроводов тепловых сетей для гидравлических испытаний на прочность и плотность?

75. В какие сроки проводится определение фактических тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях?

76. Какова должна быть величина запаса давления, обеспечивающая невскипание воды при ее максимальной температуре в любой точке подающей линии водяных тепловых сетей, в трубопроводах и оборудовании источника тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов и в верхних точках непосредственно присоединенных систем теплопотребления?

77. Какие действия не следует предпринимать при появлении признаков резкого повышения температуры уходящих газов, разности температур между газом и воздухом в одном или нескольких газоходах?

А) Немедленно погасить котел.

Б) Отключить тягодутьевые машины,  закрыв их направляющие аппараты, исключив вентиляцию топки и газоходов.

В) Немедленно снизить до установленного производственной  инструкцией минимума содержание кислорода в дымовых газах на выходе из топки, установить  постоянный   контроль  за  температурой  уходящих  газов  и разностью температур между дымовыми газами и воздухом.

Г) Для предупреждения повреждений персонал организует прокачку воды через экономайзер и создает необходимый расход аккумулированного пара через пароперегреватель открытием продувки в атмосферу.

Д) Включить     все     виды     внутреннего     пожаротушения     и     обмывки воздухоподогревателей.

78. Что из перечисленного не относится к основным причинам аварий из-за отрыва корпусов ПВД?

А) Недопустимый износ и утонение входных (выходных) участков змеевиков ПВД.

Б) Несрабатывание защиты ПВД при повышении уровня конденсата греющего пара до 1 и II предела.

В) Неправильные действия оперативного персонала.

Г) Перегрев металла змеевиков.

79. Какие действия необходимо предпринять при воспламенении масла на турбоагрегате, вызванном нарушением плотности маслосистемы и невозможностью ликвидировать пожар имеющимися средствами?

А) Только остановить турбину с помощью автомата безопасности со срывом вакуума.

Б) Обеспечить снабжение уплотняющих подшипников системы водородного охлаждения генератора от собственных насосов до полного вытеснения водорода из системы.

В) Обеспечить  подачу  масла  на  смазку  подшипников  турбоагрегата  при минимальном избыточном давлении масла (0,03-0,04 МПа) до останова роторов.

Г) Все перечисленные действия.

80. Какие действия необходимо предпринять оперативному персоналу при внезапном отключении генератора от сети и разгоне роторов турбоагрегата?

А) Отключить турбину автоматом безопасности по месту и с БЩУ.

Б) Закрыть ГПЗ и открыть все предохранительные клапаны на паропроводах, обеспечивая продувку паропроводов и аварийный сброс пара в атмосферу, обеспаривая линии промперегрева.

В) Сорвать вакуум открытием задвижек срыва вакуума и прекращением подачи пара на эжекторы и уплотнения турбины.

Г) Все перечисленные действия.

81. До какой нагрузки разгружается энергоблок при отключении одного дутьевого вентилятора, дымососа, РВП, мельничного вентилятора?

82. В какой цвет окрашиваются нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановке?

83. Какая автоматика резервирует отказы выключателей в электроустановках 110 кВ и выше?

84. На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие приборы для определения мест повреждений?

85. Какие надписи должен иметь аппарат защиты на напряжение до 1 кВ?

86. Для какого электрооборудования должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники для предотвращения растекания масла и распространения пожара при его повреждении?

87. Какие меры применяются для защиты при косвенном прикосновении от поражения электрическим током в случае повреждении изоляции?

88. Каков уровень частоты, снижение ниже которого должно быть полностью исключено автоматическим ограничением снижения частоты?

89. Распределительные устройства какого напряжения должны быть оборудованы оперативной блокировкой?

90. В какой цвет должны окрашиваться проводники защитного заземления и нулевые защитные проводники в электроустановке?

91. Допускается ли в электропомещениях с установками до 1 кВ применение изолированных и неизолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения?

92. Для какого диапазона напряжений электроустановок действуют ПУЭ в части релейной защиты?

93. Допускается ли действие релейной защиты при повреждении электрооборудования только на сигнал?

94. Допускается ли неселективное действие релейной защиты?

95. От каких из видов повреждений в трансформаторе не предусматриваются устройства релейной защиты?

96. Для чего должны предусматриваться устройства автоматического включения резервного питания и оборудования (АВР)?

97. Что из перечисленного не осуществляет система автоматического ограничения снижения частоты?

А) Автоматическое регулирование возбуждения.

Б) Автоматическая частотная разгрузка (АЧР).

В) Дополнительная разгрузка.

Г) Включение питания отключенных потребителей при восстановлении частоты (ЧАПВ).

98. Для каких целей предназначено освещение безопасности?

99. Каков режим работы нейтрали сетей 2-35 кВ?

100. Сколько категорий надежности электроприемников существует?

101. Сколько стационарных заземлителей, как правило, должна иметь секция (система) шин РУ 35 кВ и выше?

102. Допускается ли применение тросовых молниеотводов на ОРУ 35 кВ и выше?

103. Допускается ли на открытом воздухе совмещенная прокладка на общих опорах гибких токопроводов напряжением выше 1 кВ и технологических трубопроводов?

104. При каком количестве силовых кабелей до 35 кВ, идущих в одном направлении, рекомендуется производить их прокладку в туннелях, по эстакадам и в галереях?

105. Какой должна быть чистота водорода в корпусах генераторов с непосредственным водородным охлаждением и синхронных компенсаторов всех типов?

106. Укажите допустимые нормы суточной утечки и суточного расхода (с учетом продувок) водорода в генераторе от общего количества газа при рабочем давлении.

107. Какова величина наибольшего рабочего напряжения для всех генераторов и синхронных компенсаторов?

108. При какой величине естественного тока замыкания на землю в обмотке статора генераторов и синхронных компенсаторов, работающих на сборные шины, они должны разгружаться и отключаться от сети?

109. Какое требование "ПТЭ электростанций и сетей РФ" к эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами указано неверно?

А) Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из холодного  состояния  2   раза   подряд,   если   заводской   инструкцией   не допускается большего количества пусков. Последующие пуски разрешаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа двигателя.

Б) Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из горячего   состояния   1   раз.   Последующий   пуск   разрешаются   после охлаждения электродвигателя в течение 10 минут.

В) Повторные   включения   электродвигателей   в   случае   отключения   их основными защитами разрешаются после обследования и проведения измерений сопротивления изоляции.

Г) Повторное включение двигателей в случае действия резервных защит до выяснения причины отключения не допускается.

110. Какое требование "ПТЭ электростанций и сетей РФ" к включению трансформаторов на номинальную нафузку в зависимости от температуры окружающего воздуха указано неверно?

А) Включение   трансформаторов   с   системами   охлаждения   М   и   Д   на номинальную нагрузку допускается при любой отрицательной температуре наружного воздуха.

Б) Включение  трансформаторов   с  системами   охлаждения   ДЦ   и   Ц   на номинальную    нагрузку    допускается    при    значениях    температуры окружающего воздуха не ниже 25°С.

В) В   аварийных   условиях   допускается   включение   трансформаторов   с системами  охлаждения  ДЦ  и  Ц  на  полную  нагрузку  независимо  от температуры окружающего воздуха.

Г) Трансформаторы с системами охлаждения НДЦ и НЦ с направленным потоком масла в обмотках допускается включать в соответствии с местными инструкциями,   разработанными  на  основании  проведенных  испытаний трансформатора.

111. Какая температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке трансформаторов и реакторов (если заводами-изготовителями не оговорены иные значения температуры) указана неверно?

А) У трансформаторов и реакторов с охлаждением ДЦ - не выше 75°С.

Б) У трансформаторов и реакторов с естественным масляным охлаждением М - не выше 75°С.

В) У трансформаторов и реакторов с естественным масляным охлаждением М - не выше 95°С.

Г) У трансформаторов и реакторов с охлаждением Д - не выше 95°С.

112. Какой должна быть перегрузка по току на период послеаварийного режима для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет?

113. О каких неполадках устройств РЗА должна быть проинформирована вышестоящая организация, в управлении или ведении которой они находятся?

114. Каковы действия при обнаружении угрозы неправильного срабатывания устройства РЗА?

115. Какое требование "ПТЭ электростанций и сетей РФ" к методам устранения повреждений контрольных кабелей или их наращивания указано неверно?

А) Соединение жил кабеля с металлической оболочкой должно осуществляться с установкой герметичных муфт или с помощью предназначенных для этого коробок. Указанные муфты и коробки должны быть зарегистрированы.

Б) Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, как  правило,   с  помощью  эпоксидных  соединительных  муфт  или   на переходных рядах зажимов.

В) На каждые 50м одного кабеля в среднем должно быть не более одного соединения.

Г) На каждые 50м одного кабеля в среднем должно быть не более 2-х соединений.

116. Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи?

117. Какие требования к рабочему и аварийному освещению помещений и рабочих мест энергообъектов указаны неверно?

А) Рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме должно питаться от разных независимых источников питания.

Б) При отключении источников питания на электростанциях и подстанциях, и на диспетчерских   пунктах   аварийное   освещение   должно   автоматически переключаться  на  аккумуляторную батарею  или другой  независимый источник питания.

В) Присоединение к сети аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению, не допускается.

Г) В  помещениях  главного,  центрального  и  блочного  щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах все лампы аварийного освещения должны быть присоединены к шинам постоянного тока через предохранители или автоматы и включены круглосуточно.

118. В какие сроки должны производиться осмотры и проверки исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения на электростанциях, подстанциях и диспетчерских пунктах?

119. В каких случаях технологические защиты электролизных установок не должны действовать на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов)?

120. На основе чего при эксплуатации электролизных установок должны быть установлены нормальные и предельные значения контролируемых параметров?

121. Кто из перечисленных лиц не относится к оперативному персоналу энергообьектов, энергосистем, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России ?

А) Персонал,   непосредственно   воздействующий   на   органы   управления электроустановок   и   осуществляющий   управление   и   обслуживание электроустановок в смене.

Б) Персонал с правом непосредственного воздействия на органы управления электроустановок.

В) Персонал, осуществляющий оперативное руководство в смене работой закрепленных   за   ним   объектов   (энергосистемы,   электрической   сети, электростанции) и подчиненного ему персонала.

Г) Персонал электролаборатории.

122. Чем определяется оперативное состояние электрического оборудования (генераторов, синхронных компенсаторов, коммутационных аппаратов, сборных шин, токоведущих частей, линий электропередачи)?

123. В каком оперативном состоянии находится оборудование, если коммутационные аппараты в его цепи включены или может быть автоматически образована замкнутая электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии?

124. В каком оперативном состоянии находится оборудование, если оно отключено только выключателями или отделителями, имеющими автоматический привод на включение, и может быть введено в работу действием автоматических устройств?

125. В каком оперативном состоянии находится оборудование, если оно отключено коммутационными аппаратами, снятыми предохранителями или расшиновано, заземлено и подготовлено в соответствии с требованиями правил техники безопасности к производству ремонтных работ?

126. Как называется оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций при выполнении повторяющихся сложных переключений в электроустановках для конкретных схем электрических соединений и состояний устройств РЗА?

127. Как называется оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций при переключениях в электроустановках разных уровней управления или разных энергообъектов?

128. Какие переключения из перечисленных не должны выполняться по программам, бланкам переключений?

А) Все    переключения    (кроме    одиночных)    на    электроустановках,    не оборудованных блокировочными устройствами.

Б) Сложные переключения.

В) Все переключения (кроме одиночных) на электроустановках,  имеющих неисправные блокировочные устройства.

Г) Одиночные переключения на электроустановках, имеющих неисправные блокировочные устройства.

129. Кто из руководителей утверждает перечни сложных переключений на энергообъекте?

130. Допускается ли применять типовой бланк переключений в случае несоответствия схемы электроустановки или состояния устройств РЗА той схеме, для которой был составлен типовой бланк?

131. Допускается ли при сложных переключениях привлекать к выполнению отдельных операций в схемах релейной защиты и автоматики лиц из числа работников служб релейной защиты и автоматики?

132. В какое время допускается производство плановых переключений?

133. В каком случае из перечисленных не допускается работа с шинными разъединителями и воздушными выключателями, находящимися под напряжением?

А) После проверки исправности дифференциальной защиты шин.

Б) При отключённой дифференциальной защите шин и введённом ускорении резервных защит.

В) При отключённой дифференциальной защите шин и включенных временных защитах.

Г) При  включённых устройствах АВР секционных и  шиносоединительных выключателей.

134. Какая из организаций утвердила "Инструкцию по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем" СО 153-34.20.561-2003?

135. Что является аварийной ситуацией?

136. Какие распоряжения диспетчера энергосистемы (объединенной, единой энергосистем) выполняются немедленно при ликвидации аварий?

137. Требования к действиям оперативного персонала электростанций и подстанций при опробовании напряжением оборудования, отключившегося в результате аварии?

138. Когда включается отключившееся во время аварии оборудование?

139. При каком уровне частоты необходимо ее повышать путем отключения потребителей, если проведение других мероприятий не обеспечило ее повышения до требуемого значения и это не оговорено особо другими документами или распоряжениями вышестоящих организаций?

140. При каком уровне частоты в единой или изолированной объединенной энергосистемах (энергосистеме) в электрических сетях и на электростанциях не производятся плановые переключения в РУ, в устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматики и устройствах технологической автоматики энергоблоков, кроме переключений при аварийных ситуациях?

141. Допускается ли отключение оборудования без подготовки режима?

142. Что должен сделать оперативный персонал при понижении напряжения, вызванном неотключившимся КЗ в электросети?

143. Какие причины не могут вызвать нарушение синхронной работы энергосистемы?

А) Перегрузка  межсистемных транзитных связей мощностью по условиям устойчивости (аварийное отключение большой генерирующей мощности, интенсивный     рост     потребляемой     мощности,     отказ     устройств противоаварийной автоматики).

Б) Отказ выключателей или защит при КЗ в электросетях.

В) Несинхронное включение связей.

Г) Отклонение частоты в энергосистеме от номинального значения.

144. До какого уровня кратковременно повышается частота для включения потребителей с помощью ЧАПВ после ликвидации аварии?

145. Каким образом устраняются перегрузки сверх максимально (аварийно) допустимых значений перетоков мощности (токов) по связям, линиям и оборудованию при отсутствии резерва?

146. Каковы действия начальника смены станции, если при работе с частотой в пределах от 49,8 до 49,3 Гц происходит внезапное понижении частоты относительно предшествующего установившегося значения на 0,1 Гц и более?

147. При каком значении частоты, несмотря на работу АЧР, снимаются ограничения на самостоятельные действия оперативного персонала электростанции по экстренной мобилизации резервной мощности перегрузок агрегатов, отключению части механизмов собственных нужд (мельницы и т.п.)?

148. При понижении частоты до какого значения электрические собственные нужды выделяются на несинхронное питание от одного -двух генераторов электростанции, отключенных от сети, для предотвращения полного останова ТЭС?

149. При каком значении частоты в сети и ее дальнейшем повышении необходимо экстренно снижать генерируемую мощность без указаний диспетчера энергосистемы?

150. Какова предельная продолжительность работы энергоблоков 150-800 МВт на нагрузке собственных нужд?

151. В течение какого промежутка времени емкость аккумуляторной батареи обеспечивает работу аварийных маслонасосов турбоагрегата?

152. Какие меры принимает оперативный персонал при потере электрических собственных нужд электростанции?

153. Что понимается под термином "противопожарный режим"?

154. Что из перечисленного не является функциями системы обеспечения пожарной безопасности?

А) Разработка и осуществление мер пожарной безопасности.

Б) Создание пожарной охраны и организация ее деятельности.

В) Проведение аварийно-восстановительных работ после тушения пожаров.

Г) Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.

155. Что является целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты?

156. Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации?

157. К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением?

158. На какие виды подразделяется электрооборудование в зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности?

159. В течение какого времени кабели и провода систем противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны сохранять работоспособность в условиях пожара?

160. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

161. Допускается ли совместное применение, хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и токсичные газы (смеси)?

162. Когда следует производить отбор проб ЛВЖ и ГЖ из резервуаров (емкостей) и замер уровня?

163. В каких местах кабельные линии, проложенные в металлических коробах, должны разделяться перегородками огнестойкостью не менее 0,75 ч?

164. Какое количество ЛВЖ и ГЖ разрешается хранить на рабочих местах?

165. Разрешается ли совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении?

166. На каком расстоянии должны располагаться кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов кислорода?

167. С каким персоналом руководители предприятий и организаций обязаны организовать изучение и выполнение ППБ?

168. Как часто должны проводится занятия по пожарно-техническому минимуму с рабочими, служащими и специалистами на энергопредприятии?

169. Каким документом на энергетическом предприятии назначается пожарно-техническая комиссия?

170. Укажите периодичность, с которой руководитель предприятия обязан заслушивать отчет членов пожарно-технической комиссии и начальника добровольного пожарного формирования ЩПФ) предприятия о проделанной работе за отчетный период.

171. Укажите для каких объектов должен быть разработан план пожаротушения.

172. Для подстанций какого напряжения должны разрабатываться оперативные карточки тушения пожаров?

173. Кем утверждается общая инструкция о мерах пожарной безопасности на предприятии?

174. Работниками каких организаций из ниже перечисленных разрабатывается план пожаротушения для энергообъекта?

175. Кем утверждается план пожаротушения для энергообъекта?

176. В каком случае должно производиться переутверждение плана пожаротушения?

177. Кем утверждаются оперативные карточки основных действий дежурного персонала при возникновении пожара?

178. В каком случае оперативные карточки основных действий дежурного персонала при возникновении пожара должны переутверждаться?

179. Допускается ли установка на территории предприятия инвентарных зданий, других временных сооружений и бытовых вагончиков при производстве строительно-монтажных работ или реконструкции сооружений действующего энергетического предприятия?

180. Укажите допустимые расстояния от производственных, административных и складских зданий до временных инвентарных зданий и бытовых вагончиков в случае их установки на территории энергопредприятия?

181. Укажите минимально допустимую температуру вспышки жидкого топлива, поступившего на электростанцию, ниже которой слив его запрещается, а груз должен быть переадресован?

182. На какое давление должны быть рассчитаны заглушки, устанавливаемые на газопроводах?

183. Какие действия из перечисленных необходимо выполнить при пожаре в помещении котельного цеха?

А) Немедленно вызвать пожарную охрану.

Б) Отключить участки газопровода и мазутопровода,  находящиеся в зоне непосредственного воздействия огня или высоких температур.

В) По возможности принять меры к опорожнению газо- и мазутопроводов от горючих материалов.

Г) Необходимо выполнить все перечисленные действия.

184. Какие мероприятия должны быть обязательно предусмотрены для защиты от фонтанирования масла на напорных маслопроводах турбоагрегатов в случае повреждения их элементов?

А) Применение стальной арматуры вместо чугунной.

Б) Установка фланцев фасонного типа (с шипом и пазом).

В) Окожушивание фланцевых соединений и запорной арматуры.

Г) Заключение маслопроводов, проходящих рядом с нагретыми поверхностями паропроводов, в металлические короба.

Д) Все перечисленные мероприятия.

185. Какое отклонение параллельности допускается для уплотняющих поверхностей фланцевых соединений маслопроводов?

186. Что необходимо сделать после выявления и устранения причин, вызвавших вибрацию или гидравлические удары в маслосистеме?

187. При эксплуатации газомасляной системы агрегатов с водородным охлаждением должно исключаться образование взрывоопасной смеси при объемном содержании водорода в воздушной среде:

188. Огнестойкость несгораемых уплотнений в местах подвода кабелей к ячейкам ЗРУ и к другим сооружениям должна быть не менее:

189. Какие действия из перечисленных должны обязательно выполняться при возникновении пожара на трансформаторе?

190. В помещениях аккумуляторных батарей должно регулярно проверяться состояние приточно-вытяжной вентиляции, которая:

А) Блокируется с зарядным устройством и обеспечивает номинальный режим работы.

Б) Блокируется с запорным устройством входных дверей и обеспечивает номинальный режим работы.

В) Блокируется    с    автоматическим    газоанализатором    и    обеспечивает номинальный режим работы.

Г) Блокируется   с   зарядным   устройством,    внутренним   освещением   и обеспечивает номинальный режим работы.

191. На каком расстоянии от радиаторов отопления допускается установка баллонов с газом в отапливаемых помещениях?

192. На каком минимальном расстоянии от интенсивных источников излучения тепла и очагов с открытым огнем допускается установка баллонов с газом в отапливаемых помещениях?

193. При каком напряжении разрешается тушение пожара в электроустановках под напряжением с привлечением ведомственной пожарной охраны и подразделений Государственной противопожарной службы?

195. С какого минимального расстояния допускается тушение пожара на электроустановках находящихся под напряжением до 0,4 кВ распыленными струями воды, подаваемой из ручных пожарных стволов?

196. Кем и каким документом на энергопредприятии устанавливается порядок подготовки и проведения всех огнеопасных работ в цехах, помещениях, на кровле и на территории объекта?

197. Каков порядок действий после изъятия талона на производство огневых работ при необходимости продолжения данной работы?

198. Как оформляется разрешение на производство огневых работ во временных местах?

199. Кого привлекают к участию в объектовой комиссии по приемке постоянных мест проведения огневых работ после их оборудования?

200. Кем подписывается наряд на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (мазутные резервуары, газопроводы и т.п.)?

201. В каких случаях допускается проведение сварочных и других огневых работ во временных местах без выдачи наряда?

202. Кем должен осуществляться непрерывный контроль за производством ожевых работ?

203. Кем должен осуществляться выборочный контроль за производством огневых работ?

204. Какой надзор за выполнением огневых работ должны осуществлять ответственный руководитель работ и лицо, допустившее к этим работам?

205. Какие технические мероприятия необходимо соблюдать перед производством огневых работ на емкостях или внутри них и на трубопроводах, в которых находились легковоспламеняющиеся и горючие материалы?

206. Каким образом закрывается наряд после выполнения огневых работ на складах и других помещениях с горючими материалами?

207. Каков срок хранения закрытых нарядов на огневые работы?

208. Какие работы из перечисленных не относятся к специальным?

А) Работы с электро-, пневмо- и абразивным инструментом.

Б) Работы по обслуживанию газового оборудования и подземных газопроводов.

В) Обслуживание сосудов, работающих под давлением.

Г) Огневые и газоопасные работы.

209. Под чьим руководством и наблюдением должна производиться сборка и разборка лесов?

210. По какому документу (документам) должен проводиться допуск на проведение огневых работ в зоне действующего оборудования?

211. Как часто и в какой период на мазутном хозяйстве должна проверяться целостность внешней цепи заземления от атмосферного электричества с измерением сопротивления заземляющего устройства?

212. Какова допустимая температура подогрева мазута в резервуарах?

213. При выполнении каких условий должны производиться работы в элементах котельной установки, а также в воздуховодах и газоходах?

214. Какое требование соответствует ПТБ при выполнении ремонтных работ на котле?

215. Какие условия и мероприятия не должны выполняться при испытании автомата безопасности турбины увеличением частоты вращения ротора?

216. Какие мероприятия нет необходимости выполнять в соответствии с ПТБ при ремонте маслосистемы турбоагрегата?

А) Производить работы внутри масляных баков только после очистки их от масла и шлама, пропаривания и вентиляции.

Б) Производить пропаривание труб масляной системы и маслоохладителей насыщенным   паром   давлением   не   выше   0,6   МПа   на   специально оборудованной площадке.

В) Производить работы по химической очистке маслосистемы по специальной программе, утвержденной начальником цеха.

Г) Немедленно убирать пролитое масло.

217. Кому из перечисленных лиц предоставляется право выдачи распоряжений на производство работ?

218. Какие требования из перечисленных при организации ремонтных работ по общему наряду не соответствуют ПТБ?

А) Перечень оборудования и участков схемы, на которые разрешается выдача общего наряда, должен быть составлен руководителем цеха, в ведении которого они находятся, согласован с руководителем ремонтного цеха и утвержден главным инженером предприятия.

Б) Руководителями работ по общим нарядам назначаются лица из числа инженерно-технических работников ремонтных цехов (служб, участков) на электростанциях. При отсутствии ремонтных цехов руководителями работ по общим нарядам назначаются лица из персонала ремонтных предприятий.

В) Списки    работников    подрядных    организаций, которые    могут    быть руководителями  работ по общим  нарядам,  должны быть утверждены главными   инженерами   этих   организаций   и   согласованы   с   главным инженером электростанции.

Г) Право выдачи общих нарядов предоставляется начальнику цеха или его заместителю, в ведении которого находится оборудование.

219. Какое положение по выдаче и оформлению наряда указано неверно?

А) Наряд на работу выписывается в 2-х экземплярах.

Б) Замена руководителя работ по общему наряду допускается в любом случае только с выдачей нового наряда.

В) Число нарядов,  выдаваемых на одного руководителя работ,  в каждом случае определяет лицо, выдающее наряд.

Г) Наряд выдается на одного производителя работ с одной бригадой на одно рабочее место.   На  руки  производителю работ выдается только один экземпляр наряда.

220. Укажите максимально-допустимое время перерыва в использовании лесов, после которого они должны быть приняты вновь.

221. За что отвечает руководитель работ по наряду-допуску?

222. За что из перечисленного не отвечает производитель работ при выполнении ремонтных работ по наряду-допуску?

А) За правильность выполнения необходимых в процессе производства работ мер безопасности, указанных в наряде

Б) За проведение инструктажа членам бригады перед началом работы

В) За соблюдение им самим и членами бригады требований инструкций по охране  труда   и   выполнение   мер  безопасности,   определенных  ППР, технологическими документами и техническими условиями

Г) За четкость и полноту инструктажа и указаний, которые он дает членам бригады непосредственно на рабочем месте

223. Укажите нижний и верхний пределы воспламеняемости метана в воздухе (в % по объему).

224. Укажите нижний и верхний пределы воспламеняемости водорода в воздухе (в % по объему).

225. Какие требования безопасности должны быть выполнены при работе с гидразин-гидратом?

226. Какие требования безопасности должны быть выполнены при подготовке и проведении химической очистки теплосилового оборудования?

227. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании в работе кислот и щелочей?

228. На какие организации распространяется действие ПОТ РМ-016-2001?

229. Где должны быть обучены работники, не имеющие профессиональной подготовки?

230. Какие работы из перечисленных не относятся к специальным, право на проведение которых должно быть отражено в удостоверении?

А) Верхолазные работы.

Б) Работы под напряжением на токоведущих частях.

В) Работы с мегаомметром.

Г) Испытания оборудования повышенным напряжением.

231. Кто имеет право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В?

232. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала единолично обслуживающие электроустановки

233. Кто может выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования

234. При каких условиях в электроустановку напряжением выше 1000 В допускаются работники, не обслуживающие ее?

235. При каких условиях в электроустановку напряжением до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие ее?

236. Кто дает разрешение на снятие напряжения для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?

237. Какие из перечисленных видов работ, как правило, должны выполняться по технологическим картам или проектам производства работ, утвержденным техническим руководителем организации?

А) Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В.

Б) Работа  на токоведущих частях без снятия  напряжения  в установках, напряжением выше 1000 В.

В) Ремонты ВЛ независимо от напряжения.

Г) Все перечисленные виды работ.

238. Какое требование безопасности при работе под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В указано неверно?

А) Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части находящиеся    под    напряжением,    к   которым    возможно   случайное прикосновение.

Б) Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке, либо на резиновом диэлектрическом ковре.

В) Применять изолированный инструмент или пользоваться диэлектрическими перчатками.

Г) В исключительных случаях с разрешения ответственного руководителя допускается использовать слесарный инструмент типа ножовки, напильника и т.п.

239. Кто несет ответственность за проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ?

240. Кто имеет право выдачи нарядов и распоряжений на работы в электроустановках до 1000 В?

241. На какой срок может быть продлен наряд на работы в электроустановках?

242. После какого срока могут быть уничтожены наряды, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?

243. Кто осуществляет допуск к работам на КП расположенных в РУ, если РУ и КЛ принадлежат разным организациям?

244. Какие из перечисленных требований при выполнении неотложных работ по распоряжению указаны неверно?

А) Число работающих не должно превышать 3-х человек, включая работника осуществляющего наблюдение.

Б) Продолжительность неотложных работ не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места.

В) Производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала должны иметь группу не ниже IV при работах в электроустановках выше 1000 В и не ниже III при работах в установках до 1000 В.

Г) Число работающих не должно превышать 4-х человек, включая работника осуществляющего наблюдение.

245. Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных?

246. Допускается ли включать в состав бригады, выполняющей работы по наряду, работников, имеющих II группу по электробезопасности?

247. В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве, можно привлекать к работе в бригаде по наряду?

248. Какой способ передачи разрешения персоналу, выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе, указан неверно?

А) Лично.

Б) По телефону, по радио.

В) Через членов бригады.

Г) С нарочным или через дежурного промежуточной подстанции.

249. Какие мероприятия выполняются, если в процессе подготовки рабочего места по наряду возникают сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и возможности безопасного выполнения работ?

250. Каким образом допускающий перед допуском к работе убеждается в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места?

251. Кто выполняет проверку подготовки рабочего места при отсутствии оперативного персонала?

252. Что должен сделать производитель работ (наблюдающий) при необходимости временного ухода с рабочего места, если его не могут заменить ответственный руководитель работ, допускающий или работник, имеющий право выдачи нарядов?

253. В каких случаях наряд должен быть выдан заново?

254. Кем осуществляется перевод бригады на другое рабочее место в РУ выше 1000 В?

255. Какое требование "Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" к установке переносных заземлений указано неверно?

А) Устанавливать    заземления     на    токоведущие    части     необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.

Б) Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.

В) Переносные заземления в электроустановках необходимо устанавливать с применением диэлектрических перчаток.

Г) Производится  проверка отсутствия  напряжения  непосредственно перед присоединением переносного заземления к заземляющему устройству, а затем производится наложение на токоведущие части.

256. Кто имеет право устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 1000 В?

257. Какой персонал допускается к работам с кислотой, щелочью и свинцом?

258. Что означает термин "напряжение шага"?

259. Относится ли защитная каска к электрозащитным средствам?

260. Какие изолирующие средства защиты для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся к дополнительным?

261. Что должно быть указано на средствах защиты, используемьх для работы в электроустановках?

262. Где фиксируется распределение инвентарных средств защиты между объектами, оперативно-выездными бригадами предприятия?

263. Кто отвечает за правильную эксплуатацию и своевременный контроль за состоянием средств защиты выданных в индивидуальное пользование?

264. Как следует хранить изолирующие штанги и клещи выше 1000 В?

265. Как оформляется наличие и периодический осмотр состояния электрозащитных средств?

266. Какой должна быть высота ограничительного кольца или упора электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В?

267. В каком случае измерительные штанги необходимо заземлить при их использовании?

268. Как следует подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с них при работе с изолирующей штангой?

269. Что необходимо применять при работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В?

270. Каким образом проверяется исправность указателя напряжения перед началом работы с ним?

271. Обязательно ли касаться рабочей частью указателя напряжения непосредственно токоведущей части при проверке отсутствия напряжения?

272. Для каких напряжений допускается использовать клещи электроизмерительные для измерения тока в электрических цепях?

273. Каково назначение и область применения диэлектрических перчаток при работе в электроустановках?

274. Какие из перечисленных правил пользования диэлектрическими перчатками указаны неверно?

А) Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения.

Б) В случае излишней длины края перчаток допускается подвертывать.

В) Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные или брезентовые перчатки и рукавицы.

Г) Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически, по мере необходимости,    промывать   содовым    или    мыльным    раствором    с последующей сушкой.

275. Что должно быть обозначено на переносном заземлении?

276. При каких температурах разрешается пользоваться фильтрующими противогазами с гопкалитовым патроном для защиты от окиси углерода?

277. С какой периодичностью должна производиться проверка шланговых противогазов на пригодность к использованию (отсутствие механических повреждений, герметичность, исправность шлангов и воздуховодов)?

278. Какого диаметра и длины должны быть хлопчатобумажные страховочные канаты и страховочные канаты из капронового фала?

279. С какой периодичностью должны подвергаться испытаниям на механическую прочность предохранительные пояса и страховочные канаты?

280. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии.

281. Какие действия нельзя выполнять при оказании первой помощи пострадавшему при отсутствии у его сознания, но при наличии пульса на сонной артерии (состояние комы).

А) Поворачивать    пострадавшего    при    ожидании    прибытия    врачей    в положение "лежа на животе".

Б) Поворачивать    пострадавшего    при   ожидании    прибытия    врачей    в положение "лежа на спине" и наносить удар кулаком по грудине.

В) Периодически удалять из ротовой полости слизь и содержимое желудка.

Г) Прикладывать холод к голове.

282. Укажите правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи.

283. Укажите недопустимые действия при перемещении в зоне "шагового" напряжения.

А) Передвигаться в зоне "шагового" напряжения в диэлектрических ботах.

Б) Нельзя отрывать подошвы от поверхности земли или делать широкие шаги.

В) Передвигаться "гусиным шагом" - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

Г) Передвигаться в зоне "шагового" напряжения в диэлектрических галошах.

284. Укажите недопустимые действия в случае истинного утопления пострадавшего.

А) При  появлении  рвотного  и  кашлевого рефлексов - добиться  полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.

Б) Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации. При появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз и удалить воду из легких и желудка.

В) Самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть возможность вызвать спасательные службы.

285. Укажите последовательность действий в случаях поражения электрическим током, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии.

286. Укажите недопустимое действие при первой помощи пострадавшему при ранах глаз или век.

А) Все операции проводить в положении пострадавшего "лежа".

Б) Промыть водой колотые и резаные раны глаз и век.

В) Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком).

Г) Зафиксировать  салфетку  повязкой   и   обязательно  прикрыть  этой  же повязкой второй глаз для прекращения движений глазных яблок.

287. Укажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении выше 1000 В.

288. Укажите недопустимое действие при оказании первой помощи при проникающем ранении живота.

А) Прикрыть содержимое раны чистой салфеткой.

Б) Прикрепить салфетку, полностью прикрывающую края раны, пластырем.

В) Дать пострадавшему пить.

Г) Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот.

289. В каком радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

290. Кто несет ответственность за работу с персоналом?

291. В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность руководителей, руководящих работников и специалистов?

292. Какие формы работы должны использоваться с ремонтным персоналом?

293. Когда должна осуществляться подготовка персонала для обслуживания строящихся, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых объектов?

294. От каких факторов не зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала?

А) От уровня профессионального образования работника и технических знаний.

Б) От возраста работника.

В) От стажа практической работы по смежным должностям.

Г) От   занимаемой   должности   перед   допуском   к   подготовке   по   новой должности и с учетом технической сложности объекта.

295. При каких условиях руководитель организации или подразделения может освобождать от стажировки работника?

296. Кто определяет порядок обучения и проверки знаний персонала в соответствии с требованиями "Правил работы с персоналом в организациях               электроэнергетики РФ" ?

297. В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний?

298. Кто определяет объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения?

299. Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее:

300. В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку?

301. Какой персонал должен проходить дублирование?

302. Кем устанавливается продолжительность дублирования конкретного работника?

303. Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев?

304. С каким персоналом в организациях должен проводиться вводный инструктаж по безопасности труда?

305. Как часто должен проводиться повторный инструктаж?

306. С какой периодичностью каждый работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен быть проверен в контрольной противоаварийной тренировке?

307. Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной)?

308. На какой персонал распространяются требования специальной подготовки?

309. С какой периодичностью должно проводиться длительное периодическое обучение руководящих работников организации, руководителей структурных подразделений и специалистов?

310. Как часто должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест руководящими работниками организаций, руководителями структурных подразделений, их заместителями и другими работниками организаций?

311. Кто из должностных лиц отвечает за работу с персоналом на предприятии?