УТВЕРЖДАЮ: Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора ________________Л.П. Выголов «___»___________2014г. Перечень вопросов для подготовки к проверке знаний инженеров по охране труда Что представляет собой бригада?. Что следует понимать под верхолазными работами?. Что представляет собой воздушная линия электропередачи?. Что такое воздушная линия под наведенным напряжением?. Что относится к вторичным целям (вторичным соединениям)?. Что представляет собой допуск к работам первичный?. Что представляет собой допуск к работам повторный?. Как обозначают обязательность выполнения требований настоящих Правил?. Какими словами обозначают, что данное требование применяется в виде исключения, как вынужденное (по местным условиям)?. Что представляет собой заземление?. Что представляет собой защитное заземление?. Что следует понимать под зоной влияния электрического поля?. Что следует понимать под зоной влияния магнитного поля?. Что такое знак безопасности (плакат)?. Что представляет собой инструктаж целевой?. Что следует понимать под кабельной линией?. Что такое коммутационный аппарат?. Что представляет собой машина грузоподъемная?. Что представляют собой механизмы?. Что следует понимать под механическим замком?. Что такое наряд-допуск (наряд)?. Что понимается под напряженностью неискаженного электрического поля?. Какие работы относятся к неотложным?. Что следует понимать под оперативным обслуживанием электроустановки?. Что такое осмотр?. Что представляет из себя ответственный за электрохозяйство?. Что понимается под охраной труда?. Что представляет собой охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи?. Что представляет собой охранная зона кабельных линий электропередачи и кабельных линий связи?. Какой персонал относится к административно-техническому?. Какой персонал относится к неэлектротехническому?. Какой персонал относится к оперативному?. Какой персонал относится к оперативно-ремонтному?. Какой персонал относится к ремонтному?. Какой персонал относится к электротехническому?. Какой персонал относится к электротехнологическому?. Что представляет собой подготовка рабочего места?. Что такое присоединение?. Какая работа относится к работе без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них (под напряжением)?. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?. Что представляет собой рабочее место при выполнении работ в электроустановке?. Какие работы считаются работами, выполняем в порядке текущей эксплуатации?. Что характеризует работника, имеющего группу 11-У?. Что понимается под распоряжением?. Что следует понимать под распределительным устройством?. Что такое распределительное устройство открытое?. Что такое распределительное устройство закрытое?. Что такое распределительное устройство комплектное?. Кто такой руководитель организации?. Кто такие руководящие работники организации?. Кто такой руководитель структурного подразделения?. Что такое техническое обслуживание?. Что такое часть токоведущая?. Что такое часть нетоковедущая?. Что представляет собой электрическая подстанция?. Что такое электрическая сеть?. Что представляет собой электроустановка?. Что такое электроустановка действующая?. Что такое электроустановка с простой наглядной схемой?. На какой контингент работников распространяются настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ)?. Какие дополнительные меры безопасности труда может предусматривать работодатель в зависимости от местных условии?. Какими защитными средствами должны быть укомплектованы электроустановки?. Кто является ответственным за состояние охраны труда в организации?. Какие требования Правил к профессиональной подготовке работников, принимаемых для выполнения работ в электроустановках?. В какие периоды проводится проверка состояния здоровья работников?. Чему должен быть обучен электротехнический персонал помимо профессиональной подготовки?. По каким нормам и правилам должен пройти проверку знаний электротехнический (электротехнологический) персонал?. В каком документе отражается право работника на проведение специальных работ?. Какие работы относятся к специальным?. Как оформляется допуск к самостоятельной работе?. Кто может быть допущен распорядительным документом руководителя организации к выполнению оперативных переключений?. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки старшие по смене и остальные работники?. На какие расстояния в электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденных токоведущих частей?. В какое время и кто может выполнять единоличный осмотр электроустановок и электротехнической части технологического оборудования?. При каком условии могут допускаться в электроустановки работники, их не обслуживающие?. Что запрещается при осмотре электроустановок выше 1 000 В?. Какие требования Правил по недопущению приближения к месту замыкания при замыкании на землю в электроустановках 3-35 кВ?. При каком условии следует снимать и устанавливать предохранители?. Чем необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей?. Кем определяется порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?. Какие правила учета ключей?. Какие правила выдачи ключей?. Какие правила возврата ключей?. Как должны проводиться работы в действующих электроустановках.. С кем должно согласовываться выполнение работ в зоне действия другого наряда?. Какие работы, как правило, должны выполняться по технологическим картам или ППР, утвержденным техническим руководителем организации?. Какие защитные меры необходимо предпринимать в электроустановках до 1 000 В при работе под напряжением?. Что необходимо предпринять в пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением, через заменяемые провода (тросы) в целях предупреждения подсечки расположенных выше проводов?. Какие требования Правил при работах в ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторов, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением?. Какое требование Правил при приближении грозы во время работ в электроустановках?. При каких условиях допускается перемещение работников на ВЛ независимо от класса напряжения?. Как должно проводиться техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана?. Какие правила передвижения моста пли тележки крана в процессе выполнения работы?. Какие мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, являются организационными?. Кто может являться ответственным за безопасное ведение работ?. Что определяет и за что отвечает выдающий наряд, отдающий распоряжение?. Каким работникам предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений?. При каких работах назначается ответственный руководитель?.. За что несет ответственность ответственный руководитель работ?. Кто может быть назначен ответственными руководителями работ?. При выполнении каких работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ) назначается ответственный руководитель работ?. Кем определяется необходимость назначения ответственного руководителя работ?. За что несет ответственность допускающий?. Кто должен быть назначен допускающим?. Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий?. За что несет ответственность производитель работ?. Какую группу должен иметь производитель работ?. Для чего назначается наблюдающий?. За что несет ответственность наблюдающий?. Какую группу по элсктробезопасности должен иметь наблюдающий?. Какие обязанности членов бригады?. Какие совмещения обязанностей ответственных за безопасное ведение работ допускают настоящие Правила?. В каких случаях допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа ремонтного персонала на ВЛ всех уровней напряжения обязанностей допускающего?. Какой порядок выписки и заполнения наряда?. Кем определяется число нарядов, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ?. Какое количество нарядов может быть выдано допускающему и производителю работ (наблюдающему)?. На какой срок может быть выдан наряд?. Кому разрешено продлевать наряд?. Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда?. Какие правила хранения нарядов?. На сколько рабочих мест разрешается выдавать наряд?. На какое число присоединений допускается выдавать наряд в электроустановках выше 1 000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов ВЛ и КЛ, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1 000 В могут оставаться под напряжением)?. Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд в электроустановках до 1 000 В?. Какой порядок выдачи одного наряда при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем и др.)?. Можно ли выдавать од'.ш наряд для работы на электродвигателях?. Как оформляется перевод с одного рабочего места на другое при работах по одному наряду?. При выполнении каких работ разрешается выдавать один наряд в РУ 3-110 кВ с одиночной системой шин и любым числом секций?. В каких случаях для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одного или нескольких присоединений одной электроустановки допускается выдавать один наряд?. Как должны быть подготовлены рабочие места при проведении работ по одному наряду. Допускается ли пребывание членов бригады отдельно от производителя работ в случае их рассредоточения?. К каким работам относятся однотипные работы на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции, на которые допускается выдавать один наряд для их поочередного проведения?. Кто должен выполнять допуск линейной бригады при работе на порталах ОРУ, зданиях ЗРУ, крышах КРУН?. Как должны выполняться работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ?. Как должны выполняться работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ?. Как проводятся работы на устройствах связи, расположенных в РУ?. При каких работах допускается выдача одного наряда на несколько ВЛ (цепей)?. Какие особые отметки указываются в наряде при работах на ВЛ?. Как может быть выдан наряд при пофазном ремонте ВЛ?. Можно ли рассредоточивать бригаду на отключенных ВЛ?. Где должна находиться бригада при работах, выполняемых на токоведущих частях под напряжением?. Чем определяется срок действия распоряжения?. Кому может быть отдано распоряжение на работу?. Какие работы могут проводиться по распоряжению в электроустановках выше 1 000 В?. Какую группу по электробезопасности необходимо иметь при проведении неотложных работ?. Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках выше 1 000 В?. Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках до 1 000 В?. Какие работы по распоряжению допускается проводить в электроустановках выше 1 000 В одному работнику при условии, что он имеет группу III?. Кто может единолично выполнять по распоряжению уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием до и выше 1 000 В, где токоведущне части ограждены?. Какие работы по распоряжению могут выполняться на ВЛ?. Какие работы по распоряжению допускаются на ВЛ одному работнику, имеющему группу II?. Какие порядок разработки и содержание перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?. Какие требования должны быть соблюдены при разработке перечня работ в порядке текущей эксплуатации?. Требуются ли дополнительные указания, распоряжения, целевой инструктаж на работы, включенные в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?. Какие работы относятся к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации?. Из каких условий должны определяться численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности?. Какие группы по электробезопасности должны иметь члены бригады?. Допускается ли привлекать к работе в бригаде оперативный персонал, находящийся на дежурстве?. Кому и каким способом может быть передано разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе?. Как разрешается допуск бригады?. Кто должен выполнять подготовку рабочего места, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего?. Каким образом допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места?. В каких местах должен проводиться допуск к работе?. Какой порядок проведения допуска?. Что необходимо выполнить перед началом работ по наряду или распоряжению?. Кто и кому проводят целевой инструктаж при работах по наряду?. Кто и кому проводят целевой инструктаж при работах по распоряжению?. Кто обязан, как правило, проводить инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады?. Что обязан дать в целевом инструктаже производитель работ?. С чем должен ознакомить членов бригады допускающий в целевом инструктаже?. Как оформляется допуск к работе?. Кто осуществляет надзор за соблюдением требований безопасности бригадой?. Какие меры должны быть приняты при необходимости временного ухода с рабочего места?. Какие виды работ могут быть исключением для разрешения оставаться в электроустановках выше 1 000 В одному производителю работ (наблюдающему) или членам бригады без производителя работ (наблюдающего)?. При каких условиях и допущениях допускается временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады?. Какие члены бригады могут самостоятельно выходить из РУ и возвращаться на рабочее место, а какие - лишь в сопровождении?. При каком условии возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе?. Какие требования Правил необходимо соблюдать при изменении состава бригады?. При изменении каких обстоятельств и условий наряд должен быть выдан заново?. Кем осуществляется перевод бригады на другое рабочее место в РУ выше 1 000 В?. Кем осуществляется перевод на другое рабочее место в РУ до 1 000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ?. В каком случае при выполнении работ без отключения оборудования требуется оформление в наряде?. Какие мероприятия необходимы при перерывах в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы)?. Какой порядок оформления окончания рабочего дня при перерыве в работе?. Кто осуществляет повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место?. Что обязан выполнять производитель работ (наблюдающий) при возобновлении работы на следующий день?. Какой порядок действия после полного окончания работы?. Кому должен сдать наряд производитель работ (наблюдающий) после оформления полного окончания работ?. Какие мероприятия и кем должны быть выполнены перед включением электроустановки?. Кому может быть предоставлено право после окончания работы включить электроустановку без получения дополнительного разрешения или распоряжения?. В каких случаях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку в отсутствие бригады до полного окончания работ?. Какие технические мероприятия должны быть при подготовке рабочего места со снятием напряжения?. Какие части электроустановки должны быть отключены при подготовке рабочего места?. В каких случаях в электроустановках должен быть видимый разрыв и где он может отсутствовать?. Какие меры должны быть приняты в электроустановках выше 1 000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы?. Какие меры безопасности должны быть приняты в электроустановках до 1 000 В при их отключении?. Где должны быть вывешены плакаты во избежание подачи напряжения на рабочее место?. Каким прибором необходимо проверять отсутствие напряжения?. Чем можно проверять отсутствие напряжения в электроустановках 35 кВ и выше?. Кому разрешено проверять отсутствие напряжения вРУ?. Кто должен проверять отсутствие напряжения на ВЛ?. В каких случаях разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемой в натуре?. В чем заключается выверка ВЛ в натуре?. В каких случаях и как необходимо обеспечить требуемую чувствительность указателя на ВЛ 6-20 кВ при проверке отсутствия напряжения?. Какие правила проверки отсутствия напряжения на ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях?. Какие правила проверки отсутствия напряжения в электроустановках до 1 000 В с заземленной нейтралью?. Являются ли устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры и т. п. основными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения?. Какой порядок установки заземления? Ответ. Устанавливать необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.. Какой порядок снятия заземления?. Какие требования Правил при установке и снятии переносных заземлений?. Что должно быть заземлено в электроустановках выше 1 000 В?. Как может быть обеспечен видимый разрыв, отделяющий заземленные токоведущие части от токоведущих частей, находящихся под напряжением?. Какие требования Правил к установке заземлений в электроустановках до 1 000 В при работах на сборных шинах РУ, щитов, сборок?. В каких случаях допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего. Каким работникам разрешается единолично выполнять операции по установке и снятию заземлений в электроустановках до 1 000 В?. Каким работникам разрешается устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 1 000 В?. При обязательном заземлении ВЛ выше 1 000 В во всех РУ и секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия, какие ВЛ допускается не заземлять или заземлять частично?. Какие требования Правил к установке заземлений на ВЛ до 1 000 В?. Что должно быть дополнительно заземлено на рабочем месте каждой бригады?. В каких местах должны быть заземлены провода (тросы) при их монтаже в анкерном пролете, а также после соединения петель на анкерных опорах смонтированного участка ВЛ?. По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка ВЛ?. Какие провода подлежат заземлению на ВЛ с расщепленными проводами?. Где на одноцепных ВЛ на рабочих местах необходимо устанавливать заземление?. В каких случаях трос должен быть заземлен?. К каким элементам ВЛ следует присоединять переносные заземления?. Когда допускается присоединять переносные заземления в электросетях до 1 000 В с заземленной нейтралью?. При каком условии переносное заземление на рабочем месте можно присоединять к заземлителю?. На какие элементы ремонтируемой ВЛ до 1 000 В при работах, выполняемых с опор или с телескопической вышки без изолирующего звена должно быть установлено заземление?. Кто должен устанавливать и снимать переносные заземления, а также включать заземляющие ножи на ВЛ, отключенных для ремонта?. Кому предоставлено право устанавливать переносные заземления на рабочих местах на ВЛ?. На какие элементы электроустановки должны быть вывешены плакаты «Заземлено»?. Какие должны быть расстояния от временных ограждений до токоведущих частей в электроустановке без снятия напряжения?. Какие меры допускается применить в электроустановках до 20 кВ при невозможности оградить токоведущис части щитами?. Какие надписи или плакаты должны быть на временных ограждениях?. Какие работники должны устанавливать и снимать изолирующие накладки?. Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом?. Как должно быть ограждено рабочее место (с оставлением проезда, прохода) в ОРУ при работах, проводимых с земли, и на оборудовании, установленном на фундаментах и отдельных конструкциях?. В каких случаях ограждать рабочее место в ОРУ не требуется?. На каких участках ОРУ необходимы плакаты?. Кто может устанавливать плакаты в ОРУ?. 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ. Какое отрицательное воздействие способно оказывать электрическое поле в ОРУ и на ВЛ 330 кВ и выше?. Какие поля являются биологически активными?. Какой предельно допустимый уровень напряженности воздействующего электрического поля (ЭП) и какие требования Правил необходимо соблюдать при превышении этого уровня?. Чему равны допустимая напряженность (Н) или индукция (В) магнитного поля для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия в зависимости от продолжительности пребывания в магнитном поле?. Как может быть реализовано допустимое время пребывания в магнитном поле?. В каких случаях производится контроль уровней электрического и магнитного полей?. В каких случаях должны производиться измерения напряженности электрического поля?. На какой высоте должны производиться измерения напряженности (индукции) магнитного поля?. В каких помещениях должна измеряться напряженность?. Что должно применяться в качестве средств защиты от воздействия электрического поля?. В каких случаях не допускается применение экранирующих комплектов?. Какие меры должны быть приняты для снятия наведенного потенциала при работе на участках отключенных токоведущих частей?. Что должно применяться в качестве мер защиты от воздействия магнитного поля?. Каковы требования Правил к зонам электроустановок с уровнями магнитных и электрических полей, превышающими предельно допустимые, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала?. При каких условиях допускаются установка и снятие специальных закороток при испытаниях генератора на участках его схемы или схемы блока после их заземления?. В каких случаях не требуется заземлять выводы блочного генератора при выполнении работ в схеме во время его останова?. Кому разрешено выполнять измерения напряжения на валу и сопротивления изоляции ротора работающего генератора?. Кто допускается к обслуживанию щеточного аппарата на работающем генераторе и какие при этом необходимо соблюдать меры предосторожности?. Какой максимально допустимый перепад давления между водородной и кислороднои системами/. Какие требования Правил к продувке аппаратов и трубопроводов электролизной установки?. До каких пределов следует вести продувку ресиверов инертным газом, воздухом и водородом? ... .. В каком случае обязательна продувка азотом аппаратов ЭУ и трубопроводов?. Как выполняются ремонтные работы на газопроводах водорода, ресиверах и аппаратах электролизной установки?. Что необходимо для выполнения работ с открытым огнем на аппаратах ремонтируемой установки при наличии в том же помещении другой работающей установки?. Чем следует пользоваться для внутреннего освещения аппаратов во время их осмотра и ремонта?. Какие требования Правил к оборудованию и трубопроводам ЭУ, ресиверам и трубопроводам от ресиверов до машинного зала?Какое требование необходимо выполнить для проверки предохранительных клапанов?. На каких участках электросети допускается установка заземления при работе на электродвигателе?. Чем можно заземлять КЛ у электродвигателей до 1 000 В в тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления?. Какие плакаты должны быть вывешены на штурвалах задвижек, шиберов, вентилей?. Какие плакаты должны быть вывешены на однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу?. Какая последовательность включения электродвигателя для опробования?. Какой порядок допуска к работе после опробования при необходимости ее продолжения?. При каких условиях работники допускаются к обслуживанию щеточного аппарата на работающем электродвигателе?. Как допускается шлифовать кольца ротора на вращающемся электродвигателе?. Какие требования Правил при подъеме на находящийся под рабочим давлением воздушный выключатель?. Что необходимо выполнить перед подъемом на воздушный выключатель для испытания или наладки/. Что необходимо выполнить во время нахождения работника на воздушном выключателе, находящемся под давлением?. Какие меры необходимо выполнить перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воздухосборника?. Можно ли по нулевым показаниям манометров на выключателях и воздухосборниках судить об отсутствии давления сжатого воздуха?. Что допускается при несданном наряде для пробных включений и отключений коммутационного аппарата при его наладке и регулировке?. Какие категории работников должны осуществлять установку снятых предохранителей, включение отключенных автоматов и открытие задвижек для подачи воздуха, а также снятие на время опробования плакатов безопасности?. Кто может осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата?. Требуется ли производителю работ повторное разрешение для подготовки рабочего места после опробования коммутационного аппарата?. Какие меры безопасности необходимо предпринять при работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа КРУ?. Что необходимо предпринять при работах вне КРУ на подключенном к ним оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ?. При каких условиях разрешается оперировать выкатной тележкой КРУ с силовыми предохранителями?. В каких случаях разрешается устанавливать тележку с выключателем в контрольное положение?. Какие необходимы защитные меры при испытании дугогасительных камер повышенным напряжением с амплитудным значением более 20 кВ в РУ, оснащенных вакуумными выключателями?. Какие осмотры и ремонты разрешаются при работах на оборудовании мачтовых и столбовых ТП и КТП без отключения питающей линии выше 1 000 В?. Как должна выполняться работа, если расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, меньше допустимых?. Какой порядок допуска к работам на мачтовых ТП и КТП независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии?. Какие меры необходимо предпринять при допуске к работам, если возможна подача напряжения со стороны 380/220 В?. Что необходимо предпринять на мачтовых ТП, переключательных пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений?. Как должны выполняться работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или поднятием колокола?. Какие требования Правил для выполнения работ внутри баков трансформатора (реактора)?. Какие требования Правил к производству работ внутри трансформатора?. Какие требования Правил к освещению при работе внутри трансформатора?. Какие ограничения предусмотрены Правилами по общему времени пребывания каждого работающего внутри трансформатора?. Как избежать появление электростатического заряда в процессе слива и залива трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше?. В каких случаях не допускается использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока (ТТ) в качестве токовсдущих?. В каких случаях вторичные обмотки ТТ должны быть замкнуты накоротко?. Куда должен быть присоединен прибор, указывающий полярность, при проверке полярности вторичных обмоток?. Какие работы не допускается выполнять на трубопроводах включенных электрических котлов?. Что необходимо выполнить перед началом работ, связанных с разъединением трубопровода (замена задвижки, участка трубы)?. В каком случае допускается открывать кожух электрического котла?. Как должна быть оформлена работа на электрофильтрах?. Допускается ли во время нахождения работников в электрофильтре включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки?. Какие требования Правил при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине, любом из кабелей питания секции?. Что необходимо выполнить после отключения электрофильтра?. Какие надписи или плакаты и знаки безопасности должны быть на дверях аккумуляторного помещения?. Когда должна включаться и отключаться приточно-вытяжная вентиляция в аккумуляторных помещениях?. Что необходимо иметь в каждом аккумуляторном помещении?. Какие требования Правил к хранению кислоты? .. Какие правила переноски стеклянных бутылей с кислотами и щелочами?. Какие правила при приготовлении электролита?. Какие требования Правил при работах по пайке пластин в аккумуляторном помещении?. На кого возлагается обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?. В каких случаях конденсаторы должны быть разряжены независимо от наличия разрядных устройств, присоединенных к шинам или встроенных в единичные конденсаторы?. Как производится разряд конденсаторов - снижение остаточного напряжения до нуля?. В каких случаях выводы конденсаторов должны быть закорочены?. Можно ли прикасаться к клеммам обмотки отключенного от сети асинхронного двигателя, имеющего индивидуальную компенсацию реактивной мощности?. Какие требования Правил к проведению земляных работ на территории организаций, населенных пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопроводы и др.)?. На каких расстояниях от трассы кабеля не допускается проведение землеройных работ машинами и механизмами?. На какой глубине допускается производить рыхление грунта землеройными машинами, отбойными молотками, ломами и кирками?. Какие требования Правил к выемке грунта лопатами в зимнее время?. Куда следует размещать грунт, извлеченный из котлована или траншеи?. На какую глубину разрешается рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и при отсутствии расположенных поблизости подземных сооружений?. На какую глубину допускается рыть роторными и траншейными экскаваторами без установки креплений в плотных связанных грунтах траншеи с вертикальными стенками?. На какую глубину допускается разработка мерзлого грунта (кроме сыпучего)?. На каких расстояниях по горизонтали разрешается перемещение, установка и работа строительных машин и автотранспорта, размещение лебедок, оборудования, материалов и т. п. от основания откоса выемки?. Какие требования Правил при укреплении открытых муфт?. Какие требования Правил при подвешивании кабелей?. Какой плакат должен быть вывешен на короба, закрывающие откопанные кабели?. Как определить подлежащий ремонту кабель?. Какие меры безопасности следует предпринять перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты?. Какой персонал должен выполнять прокол кабеля?. Как следует выполнять заземление прокалывающего приспособления?. В каких случаях допускается не прокалывать кабель перед его разрезанием или вскрытием муфты?. Какие требования Правил в случаях, когда предварительный прокол не делается?. Какие требования Правил к разогреву кабельной массы для заливки муфт и ее выемки из вскрытой банки?. Какие защитные меры предусмотрены Правилами при разогреве, снятии и переносе сосуда с припоем, а также сосуда с массой?. Какие требования Правил к перемешиванию расплавленной массы?. Допускается ли разогревать кабельную массу в кабельных колодцах, туннелях, кабельных сооружениях?. Какое количество работников необходимо при ручной прокладке кабеля?. Где запрещается стоять во время прокладки кабеля?. Какие необходимо соблюдать меры безопасности при перекладке кабеля и переносе муфты?. Какой персонал должен выполнять работу в подземных кабельных сооружениях, а также осмотр со спуском в них?. Какое содержание кислорода должно быть при работах в подземном сооружении?. Каким способом создается естественная вентиляция?. Разрешается ли применять для вентиляции баллоны со сжатыми газами?. При каком условии допускается спуск в подземное сооружение, если естественная или принудительная вентиляция не обеспечивает полное удаление вредных веществ?. Какой порядок проверки подземных сооружений на загазованность?. Как обеспечивается безопасность при работах в коллекторах и туннелях?. Кто может быть единолично допущен к нахождению и работе в колодце?. Какие правила работы с расплавленным припоем и разогретыми составами для заливки муфт в колодцах?. Какая предельная вместимость баллонов в коллекторах, туннелях, кабельных полуэтажах и прочих помещениях, в которых проложены кабели при работе с использованием пропан-бутана?. Какие правила безопасности при прожигании кабелей?. Что необходимо предпринять перед допуском к работам и проведением осмотра в туннелях?. В каких местах действует запрет на курение при работах в подземных сооружениях?. Какой работник должен определять время пребывания при длительных работах в колодцах, коллекторах и туннелях?. Чем должно обеспечиваться освещение рабочих мест в колодцах и туннелях?. Какой порядок проверки прочности деревянных и железобетонных опор?. Что должно проверяться на металлических опорах?. Какие меры безопасности следует предпринять при работах по укреплению опоры с помощью растяжек?. Каким членам бригады разрешается подниматься на опору?. Какие требования Правил необходимо выполнять при работах на опорах?. Какой порядок замены одинарных и сдвоенных приставок П- и АП-образных опор?. Как положено закреплять строп предохранительного пояса на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках?. Можно ли при подъеме (или опускании) на траверсы проводов, тросов, а также при их натяжении находиться на траверсах или стойках под ними?. Каким должно быть минимальное расстояние от работника, применяемого инструмента, приспособлений, канатов и т. д. до провода, находящегося под напряжением до 1 000 В при производстве работ с опоры, телескопической вышки или другого механизма для подъема людей?. Какие меры необходимо принять, если при производстве работ не исключена возможность приближения к проводам на расстояние менее 0,6 м?. Какие требования Правил при работах по перетяжке и замене проводов на ВЛ до 1 000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий выше 1 000 В?. По каким схемам обеспечивается безопасность персонала при выполнении работ на ВЛ без снятия напряжения?. Какими методами реализуется первая схема?. При каких условиях реализуется вторая схема?. Какая квалификация должна быть у работников, имеющих право выполнения работ под потенциалом провода (с непосредственным касанием токоведущих частей) ВЛ выше 1 000 В?. Что подлежит проверке измерительной штангой перед началом работ на изолирующих подвесках?. При каком условии допускаются работы на изолирующей подвеске по ее перецепке, замене отдельных изоляторов, арматуры, проводимые монтерами, находящимися на изолирующих устройствах или траверсах. Какой порядок установки трубчатых разрядников под напряжением на ВЛ 35-110 кВ. На какое расстояние не разрешается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному тросу?. При каких неблагоприятных погодных условиях не разрешается работать на ВЛ и ВЛС, находящихся под напряжением?. Какие требования Правил к заземлению оборудования и проводов при раскатке последних?. В каких местах следует выполнить заземление раскатанного провода (троса) перед началом монтажных работ (визировка, натяжка, перекладка из роликов в зажимы)?. Как заземляется провод или трос, лежащий в металлических раскаточных роликах или зажимах?. Какие меры безопасности должны быть приняты при работе на проводах, выполняемой с телескопической вышки (подъемника)?. Как должны быть закреплены петли до соединения на анкерной опоре ВЛ 110 кВ и выше?. В каком месте необходимо устанавливать заземление при выполнении работы на проводах ВЛ в пролете пересечения с другой ВЛ, находящейся под напряжением?. Какие меры необходимо предпринять при замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением, через заменяемые провода (тросы) в целях предупреждения подсечки расположенных выше проводов?. Как должна выполняться замена проводов при работах на проводах и относящихся к ним изоляторов, арматуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением?. Что должен иметь персонал, обслуживающий ВЛ в части информации о линиях, которые после отключения находятся под наведенным напряжением?. Что необходимо предпринять в случае наличия на отключенных ВЛ и ВЛС наведенного напряжения?. Можно ли работать с земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки?. Какие правила крепления стальных тяговых канатов, применяемых при монтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением?. На каких элементах ВЛ должен быть заземлен провод при монтажных работах под наведенным напряжением (подъем, визирование, натяжка, перекладка проводов из раскаточиых роликов в зажимы)?. Как правильно следует проводить перекладку проводов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы на ВЛ под наведенным напряжением?. Когда можно снимать заземление с проводов ВЛ при их монтаже под наведенным напряжением?. Как Правила рекомендуют рассматривать смежный анкерный пролет в процессе перекладки проводов в зажимы, в котором перекладка уже закончена?. Какие ВЛ из числа линий под наведенным напряжением необходимо организациям выявить с последующим принятием соответствующих мер?. Что следует предпринять, если на отключенной ВЛ (цепи), находящейся под наведенным напряжением, не удается снизить это напряжение до 25 В?. Что надлежит выполнить при необходимости работы в двух и более пролетах (участках) ВЛ?. При каком условии допускается работать на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой?. Какие требования Правил при работе на одной отключенной цепи многоцепной ВЛ с горизонтальным расположением цепей на стойках?. Как следует подниматься на опору при расположении степ-болтов со стороны цепей, оставшихся под напряжением?. На каких опорах необходимо устанавливать заземление при работе с опор на проводах отключенной цепи многоцепной ВЛ?. На каких элементах ВЛ не допускается заземлять провод, и где он должен быть заземлен?. Как можно увеличить надежность заземления при пофазном ремонте?. Какие требования Правил при одновременной работе нескольких бригад?. Что следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте ВЛ 110 кВ и выше?. Как должны выполняться работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев?. Как обеспечить быстрый отход от падающего дерева в зимнее время?. Что запрещают Правила при падении дерева на провода?. В каких местах не допускается стоять при падении дерева?. Какой порядок проведения обходов и осмотров ВЛ?. Кто может осматривать ВЛ?. На какое расстояние запрещается приближаться к лежащему на земле проводу ВЛ выше 1 000 В, к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ 6-35 кВ при наличии признаков протекания тока замыкания на землю?. Что может являться признаком протекания тока замыкания на землю ВЛ?. Какой порядок действий при работах на участках пересечения ВЛ с транспортными магистралями, когда требуется временно приостановить движение транспорта либо на время его движения приостановить работы на ВЛ?. Какие должны быть приняты меры для предупреждения водителей транспорта или для остановки при работах на участках пересечения или сближения ВЛ с шоссе и проселочными дорогами?. В каких случаях допускается работать по распоряжению в сетях освещения без их отключения?. Какие необходимы меры безопасности при работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп до отключения ее от общей схемы светильника?. Какие допустимые расстояния предусмотрены Правилами на линиях ВЛЗ?. Какие требования Правил при работах по удалению с проводов упавших деревьев?. Какие работы выполняются с отключением ВЛИ 0,38 кВ?. Какие работы на ВЛИ 0,38 кВ могут выполняться без снятия напряжения?. В каких случаях необходимо изолировать нулевой провод и металлическую арматуру?. Какие работы на ВЛИ 0,38 кВ не допускается выполнять без снятия напряжения?. Как должна выполняться работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения?. Какая численность бригады и квалификация ее работников, выполняющих работы без снятия напряжения?. 5. ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. Какой персонал допускается к проведению испытаний электрооборудования?. Где должны быть зарегистрированы испытательные установки (электролаборатории)?. Какие испытания электрооборудования должны выполняться по наряду?. Какой персонал осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках?. Кто может проводить испытания электрооборудования?. Кто может быть включен дополнительно в состав бригады, проводящей испытание оборудования?. Кто может быть допущен к проведению массовых испытаний материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты ограждениями, а двери снабжены блокировкой?. Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки?. Что используется в качестве ограждений для испытываемого оборудования, испытательной установки и соединительных проводов между ними?. Какие требования Правил к охране для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытательному оборудованию?. Где разрешается находиться членам бригады при ^ размещении испытательной установки и испытываемого оборудования в разных помещениях или на разных участках?. Какие требования Правил при сборке испытательной схемы?. Как следует присоединять испытательную установку к сети 380/220 В?. Какие обязанности производителя работ перед каж-- дои подачей испытательного напряжения?. Какие действия недопустимы с момента подачи напряжения на вывод испытательной установки?. С какой стороны следует испытывать или прожигать кабели?. Какие действия производителя работ после окончания испытаний?. Какой персонал должен проводить работу в электроустановках выше 1 000 В с электроизмерительными клещами?. Какой порядок работы с электроизмерительными клещами в электроустановках до 1 000 В?. Какой персонал должен работать с измерительными штангами?. В каком порядке следует выполнять присоединение импульсного измерителя линий?. Кто должен выполнять присоединение проводки импульсного измерителя к ВЛ с помощью изолирующих штанг?. Что необходимо выполнить по окончании измерений?. Кто может выполнять измерения в процессе эксплуатации?. На каких элементах сети должно осуществляться измерение сопротивления изоляции мегаомметром?. Какие основные правила безопасности при работе с мегаомметром?. 6. ОБМЫВ И ЧИСТКА ИЗОЛЯТОРОВ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. При каких условиях допускается обмывать гирлянды изоляторов, опорные изоляторы и фарфоровую изоляцию в электроустановках?. Какие защитные мероприятия обязательны при обмыве изоляторов?. Как должна выполняться чистка изоляции без снятия напряжения любым способом?. При каких условиях допускается чистка изоляции без снятия напряжения в ЗРУ?. При выполнении каких работ должны соблюдаться требования настоящего раздела Правил?. При каких работах должен назначаться ответственный руководитель работ?. Какие работы допускается проводить в устройствах СДТУ по распоряжению?. Как должна проводиться работа на высокочастотных заградителях, установленных на ВЛ вне территории РУ?. В каком состоянии должен быть телефонный аппарат на дальнем конце КЛС?. В каком состоянии должен быть телефонный аппарат во время испытаний у ответственного руководителя работ?. Как должно быть выполнено заземление металлических корпусов измерительных приборов и устройств?. При каких работах должно сниматься дистанционное питание НУП постоянным и переменным током?. Что должен выполнить руководитель работ, получив разрешение на проведение работ в НУП (НРП)?. Как должны проводиться работы в НУП (НРП)?. Что необходимо обеспечить перед испытанием аппаратуры дистанционного питания?. В каких случаях допускается снимать с аппаратуры отдельные платы?. Как должно осуществляться устройство пересечений и ремонт проводов ВЛС, пересекающих провода контактной сети электрифицированных железных дорог, трамваев и троллейбусов?. Что необходимо проверить перед началом работ?. Как должно выполняться заземление проводов ВЛС, находящихся под напряжением?. Где должны быть заземлены раскатываемые монтируемые провода при работе на ВЛС под наведенным напряжением?. Кто допускается работать с радиоаппаратурой?. В каких случаях допускается устранять неисправности, производить изменения в схемах, разборку и сборку антенно-фидерных устройств?. Кто должен выполнять работы по монтажу и обслуживанию фидерных устройств на башнях и мачтах?. Какие требования должны выполняться при работе на антенно-мачтовых сооружениях?. Кто должен проводить обслуживание, наладку и ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных в РУ или на ВЛ напряжением выше 1 000 В?. В каком случае не допускается работать на высокочастотной связи?. При каких условиях не допускается отключение заземляющих проводников от защитных устройств, аппаратуры и других элементов оборудования высокочастотной установки, подключенной к ВЛ?. Кому можно проводить по распоряжению измерения продолжительностью не более 1 ч?. Кто должен выполнять монтаж и демонтаж перевозных (переносных) высокочастотных постов связи?. Как должна крепиться антенна?. Что следует выполнить перед подвешиванием антенны.. Кому разрешено работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать и отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрансляции и т. п.?. Что должен предпринять дежурный персонал при попадании на линию связи постороннего напряжения выше 25 В (от ЛЭП, аппаратуры дистанционного питания и т. п.)?. Чем должны быть защищены рабочие места телефонистов коммутаторов и передаточных столов АТС?. Как следует выполнять замену ламп в аппаратуре?. Какие необходимо принять меры для обеспечения безопасности работ в цепях измерительных приборов, устройств РЗиА?. Какие меры безопасности должны быть приняты при необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики?. Какие совмещения обязанностей разрешаются производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства РЗиА и т. д.?. В каких случаях производителю работ, имеющему группу IV, единолично, а также членам бригады, имеющим группу III (на условиях, предусмотренных в ответе на вопрос 130), разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устройствах РЗиА?. На чьих правах проводит работы с приборами учета потребителя персонал энергоснабжающих организаций?. Какой персонал может проводить подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета электроэнергии в электроустановках до 1 000 В потребителей, имеющих обслуживающий персонал по совместительству или по договору (детские сады, поликлиники и др.)?. Кто может проводить работу с однофазными электросчетчиками?. Кто может выполнять операции с коммутационной аппаратурой на пультах, распределительных щитах и сборках устройств ТАИ?. Кто должен проводить подготовку участка технологического оборудования перед допуском к работам на устройствах ТАИ?. С чьего разрешения выполняются опробование и проверка под напряжением, пробное включение в работу отдельных элементов и участков схемы или узлов устройств ТАИ во время ремонта, наладки?. Какие работы можно выполнять в устройствах ТАИ по распоряжению?. Кто может единолично выполнять работы в устройствах ТАИ по распоряжению?. Кто может являться допускающим к работам по наряду или распоряжению в устройствах ТАИ?. Какие обязанности можно совмещать производителю работ, имеющему группу IV, из числа электротехнического персонала?. Какой персонал должен допускаться к работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I* в помещениях с повышенной опасностью?. Какой персонал должен выполнять подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, УЗО и т. п.) к электросети и отсоединение его от сети?. Чему должен соответствовать класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин?. Какие допустимые величины напряжений должны иметь переносные светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?. Какие допустимые величины напряжений должны иметь переносные светильники при работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанов котлов и т. п.)?. Что следует проверить перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками?. Кто должен быть назначен для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования?. Что не разрешается работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами?. Какие требования Правил при использовании разделительного трансформатора?. В соответствий с какими нормами и правилами проводятся работы в действующих электроустановках с применением грузоподъемных машин и механизмов?. Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в электроустановках или в охранной зоне ВЛ?. Какие требования Правил к проезду автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также к установке и работе машин и механизмов?. Какая должна быть скорость движения грузоподъемных машин и механизмов на ОРУ?. Какие требования Правил по установке телескопической вышки (гидроподъемника) при работах на угловых опорах, связанных с заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры?. В каких случаях требуется и в каких случаях не требуется заземление грузоподъемных машин?. В каких случаях не допускается, а в каких разрешается применение переносных металлических лестниц?. Какие работники относятся к командированному персоналу?. Должны ли командированные работники пройти проверку знаний норм, и правил работы в электроустановках?. Что должна указать командирующая организация в сопроводительном письме?. Что должны выполнить командированные работники по прибытии на место командировки?. Кто должен проводить первичный инструктаж командированного персонала?. За что несет ответственность командирующая организация?. За что несет ответственность организация, в электроустановках которой проводятся работы командированным персоналом?. Кем проводятся подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках?. Какие права предоставляются работникам специализированных организаций, постоянно обслуживающих электроустановки?. Как проводятся работы командированным персоналом в действующих электроустановках?. Какие обязанности СМО перед началом работ?. Что из себя представляет акт-допуск на производство работ?. Что должен сделать персонал СМО по прибытии на место проведения работ?. Как должны проводиться строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации?. Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ?. Кем должен проводиться первичный допуск к работам на территории организации?. Кто должен осуществлять ежедневный допуск и проводить надзор в тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования персонала СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ?. За что несет ответственность наблюдающий наравне с ответственным руководителем (исполнителем) СМО?. Кто проводит допуск персонала СМО к работам в охранной зоне ЛЭП, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ?. С чьего разрешения и под чьим надзором выполняются работы в охранной зоне ЛЭП, находящейся под напряжением?. С чьего разрешения проводятся работы в охранной зоне отключенной ЛЭП и на самой отключенной линии?. При каких условиях допускается выполнение работ СМО в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью?. Какие группы по электробезопасности предусмотрены нормами и правилами работы в электроустановках?. Какие требования предъявляются к персоналу,имеющему II—V группы по электробезопасности. Являются ли приведенные в табл. П2 требования к персоналу в отношении электробезопасности исчерпывающими?. Кому может быть присвоена группа I. Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I ?. Как производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требц ования по электробезопасности?. Какой минимальный возраст должен быть у работника для присвоения ему группы III?. В каких случаях работник должен подтвердить имеющуюся группу применительно к оборудованию электроустановок на новом участке?. В каком случае работнику не может быть присвоена начальная группа выше III?. Какую группу должны иметь специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки?. Каким правом обладает работник, имеющий удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках?. По каким нормам и правилам проставляется в удостоверении общая оценка знаний?. В каком случае удостоверение подлежит замене?. Кто подписывает удостоверение?. Кто подписывает результаты проверки знаний нормативных документов?. Кто подписывает результаты проверки знаний нормативных документов по промышленной безопасности и других специальных правил (на третьей странице удостоверения) и свидетельство на право проведения специальных работ (на четвертой странице удостоверения)?. Как называется удостоверение для специалистов по охране труда?.